|  | Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2019/4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Экономический и Социальный Совет |  | Distr.: General 27 February 2019 Russian Original: English |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по пассивной безопасности

Шестьдесят пятая сессия

Женева, 13–17 мая 2019 года

Пункт 3 a) предварительной повестки дня

Глобальные технические правила № 9 ООН 
(безопасность пешеходов)

Предложение по поправке 2 к Общей резолюции № 1 (ОР.1) по соглашениям 1958 и 1998 годов

Представлено экспертами неофициальной рабочей группы по этапу 2 разработки ГТП № 9 ООН*

Воспроизведенный ниже текст содержит поправку, касающуюся добавления 3 к Общей резолюции № 1, по включению технических требований к ударному элементу в виде гибкой модели ноги пешехода (FlexPLI). Данная поправка дополняет Глобальные технические правила № 9 на этапе 2 и поправки серии 01 к Правилам № 127 об официальном утверждении автотранспортных средств в отношении их характеристик, влияющих на безопасность пешеходов, подготовленные Председателем и секретарем неофициальной рабочей группы по этапу 2 разработки ГТП № 9. Изменения к действующему тексту Общей резолюции № 1 выделены жирным шрифтом в случае новых положений и зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Содержание изменить следующим образом:

«Содержание

Стр.

Преамбула

I.	Изложение технических соображений и обоснование

II.	Общая резолюция (ОР.1) по соглашениям 1958 и 1998 годов, касающаяся описания
и эксплуатационных качеств испытательных инструментов и устройств, 
необходимых для оценки соответствия колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей техническим предписаниям, указанным в правилах 
и глобальных технических правилах

1.	Область применения

2.	Общие положения

3.	Специальные положения

Дополнительное приложение

Добавление 1 − [Зарезервировано для технических требований к манекену с достоверными биофизическими характеристиками, предназначенному для испытания на 
удар сзади (BioRID)]

Добавление 2 −	Технические требования к изготовлению, подготовке и сертификации антропометрического устройства для испытания взрослого мужского 
манекена WorldSID 50-го процентиля (манекен WorldSID, мужской, 
50-го процентиля)

Добавление 3 − Технические требования к изготовлению, подготовке и 
сертификации ударного элемента в виде гибкой модели ноги 
пешехода (FlexPLI)		»

Раздел II

Пункты 3 и 3.1, Специальные положения, изменить следующим образом:

«3.	Специальные положения

3.1	В нижеследующей таблице перечислены отдельные добавления к настоящей Общей резолюции, в которых содержатся подробные данные, касающиеся конструкции, изготовления, технического обслуживания и подготовки испытательных устройств или предметов оборудования.

| ECE/TRANS/WP.29/1101 | Родовое название испытательного инструмента | Правила ООН, требующие использования испытательного инструмента/устройства | Глобальные технические правила ООН, требующие использования испытательного инструмента или устройства | Дата принятия добавления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … − Добавление 1 к ОР.1 | (Зарезервировано) Манекен BioRID | … | … | … |
| Amend.1 − Поправка 2 к ОР.1 | Манекен WorldSID, мужской, 50-го процентиля | № [135] | № 14 | 12 ноября 2014 года |
| Amend.2 − Поправка 3 к ОР.1 | FlexPLI | № 127 | № 9 |  |

»

Дополнительное приложение изменить следующим образом:

«Добавление 1 –	[Зарезервировано для технических требований к манекену с достоверными биофизическими характеристиками, предназначенному для испытания на удар сзади (BioRID)]

Добавление 2 – 	Технические требования к изготовлению, подготовке и сертификации антропометрического устройства для испытания взрослого мужского манекена WorldSID 50-го процентиля (манекен WorldSID, мужской, 50-го процентиля)

Добавление 3 – 	Технические требования к изготовлению, подготовке и сертификации ударного элемента в виде гибкой модели ноги пешехода (FlexPLI)

Содержание

Стр.

1.	Общие положения		x

2.	Общая конструкция		x

2.1	Физические свойства		x

2.2	Измерительная аппаратура		x

3.	Сборка и разборка		x

4.	Техническое обслуживание		x

5.	Сертификация		x

5.1	Статические сертификационные испытания		x

5.2	Динамические сертификационные испытания (маятниковое испытание)		x

5.3	Динамические сертификационные испытания (обратное испытание)		x

Приложения

1	Технические чертежи		x

Таблица 1: Пересмотренные чертежи		x

Таблица 2: Указатель частей и чертежей		x

2	Руководство по эксплуатации FlexPLI		x

1.		Общие положения

1.1	В настоящем добавлении содержатся технические требования к ударному элементу в виде гибкой модели ноги пешехода (FlexPLI), который надлежит использовать для испытаний автотранспортных средств в отношении их характеристик, влияющих на безопасность пешеходов. Подробные технические требования, касающиеся проектирования, сертификации и сборки/разборки FlexPLI опубликованы на веб-сайте неофициальной рабочей группы по этапу 2 разработки ГТП № 9.

1.2	WP.29 внес на рассмотрение Глобальные технические правила № 9 (этап 2), касающиеся безопасности пешеходов, в контексте Соглашения 1998 года, а также поправки серии 01 к Правилам № 127 об официальном утверждении автотранспортных средств в отношении их характеристик, влияющих на безопасность пешеходов, в рамках Соглашения 1958 года. Для обеспечения согласованности в применении требования к испытаниям в рамках указанных правил крайне важно включить в справочные материалы, имеющиеся в распоряжении регулирующих органов, органов по официальному утверждению типа и технических служб, точную информацию об испытательных устройствах.

2.		Общая конструкция

Ударный элемент в виде гибкой модели ноги пешехода сконструирован с таким расчетом, чтобы воспроизводить антропометрические характеристики правой ноги мужчины 
50-го процентиля.

2.1	Физические свойства

Ударный элемент в виде гибкой модели ноги состоит из имитирующих мягкие ткани и кожу материалов, гибких длинных костных сегментов (моделирующих бедро и голень) и коленного шарнира, как показано на рис. 1.

Общая масса собранного ударного элемента составляет 13,2 ± 0,4 кг. Размеры полностью собранного ударного элемента должны соответствовать указанным на рис. 1 при измерении по вертикальной осевой линии.

Кронштейны, блоки, протекторы, соединительные детали и т. п., прикрепляемые к ударному элементу в целях катапультирования и/или защиты, могут выходить за пределы размеров и допусков, показанных на рис. 1 и 2.

Форма поперечного сечения основных сегментов бедра, основных сегментов голени и их ударных поверхностей определены на 
рис. 2 а).

Форма поперечного сечения коленного шарнира и его ударная поверхность определены на рис. 2 b).

Масса бедра и голени без имитирующих мягкие ткани и кожу материалов, включая соединительные детали коленного шарнира, составляет соответственно 2,46 ± 0,12 кг и 2,64 ± 0,13 кг. Масса коленного шарнира без имитирующих мягкие ткани и кожу материалов составляет 4,28 ± 0,21 кг. Общая масса бедра, коленного шарнира и голени без имитирующих мягкие ткани и кожу материалов составляет 9,38 ± 0,3 кг. Винты, при помощи которых к колену крепятся бедра и голени, являются составной частью коленного блока.

Центры тяжести a) бедра и голени без имитирующих мягкие ткани и кожу материалов, включая соединительные детали коленного шарнира, и b) коленного шарнира указаны на рис. 1.

Момент инерции бедра и голени без имитирующих мягкие ткани и кожу материалов, включая соединительные детали, вставленные в коленный шарнир, вокруг оси Х, проходящей через соответствующий центр тяжести, составляет соответственно 
0,0339 ± 0,0016 кг/м² и 0,0486 ± 0,0023 кг/м². Момент инерции коленного шарнира вокруг оси Х, проходящей через соответствующий центр тяжести, составляет 0,0180 ± 0,0009 кг/м².

Для каждого испытания ударный элемент (бедро, коленный шарнир и голень без имитирующих мягкие ткани и кожу материалов) покрывают имитирующими мягкие ткани и кожу материалами в виде синтетических резиновых листов (R1, R2) и пористых неопреновых листов (N1F, N2F, N1T, N2T, N3), как показано на рис. 3. Размер листов должен быть в пределах требований, предусмотренных на рис. 3. Листы должны иметь характеристики компрессии, показанные на рис. 4. Характеристики компрессии проверяют с помощью материала из той же партии, что и листы, используемые для имитирующих мягкие ткани и кожу материалов ударного элемента.

Рис. 1
Ударный элемент в виде гибкой модели ноги пешехода: размеры и участки, 
на которых расположены центры тяжести бедра, коленного шарнира и голени (вид сбоку)

Рис. 2
Ударный элемент в виде гибкой модели ноги пешехода: схема и размеры бедра, голени и колена (вид сверху, основные сегменты)

a) Бедро и голень
Основные сегменты

Единица 
измерения: мм

Направление движения

Ударная 
поверхность

Ударная 
поверхность

Ось X

Ось Y

b) Коленный шарнир
Корпус

Ось Z

Вид сверху

Рис. 3
Ударный элемент в виде гибкой модели ноги пешехода: размеры элементов, изготовленных с использованием имитирующих мягкие ткани и кожу материалов

•	Допуск по длине и ширине для N1 (F, T), N2 (F, T) и N3: ±10 мм

•	Допуск по длине и ширине для R1 и R2: ±5 мм

•	Толщина и допуск по ней для листов R1 и R2: 5 ± 0,75 мм

•	Толщина и допуск по ней для листов N1 (F, T), N2 (F, T) и N3: 5,6 ± 0,75 мм

N3

(1 лист)

Направление
движения

Ось Y

Ось X

Ось Z

N1T

(1 лист)

N2T

(1 лист)

N1F

(1 лист)

N2F

(1 лист)

R2

(2 листа)

R1

(2 листа)

Рис. 4
Ударный элемент в виде гибкой модели ноги пешехода: характеристики компрессии элементов, изготовленных с использованием имитирующих 
мягкие ткани и кожу материалов

a)	Синтетические резиновые листы

b)	Пористые неопреновые листы

Напряжение (МПа)

Деформация

Нижний предел

Верхний предел

2.2	Измерительная аппаратура

FlexPLI оснащают по крайней мере нижеследующими приборами.

В костном сегменте, моделирующем голень, устанавливают четыре датчика для измерения изгибающих моментов в различных местах блока голени ударного элемента в виде гибкой модели ноги пешехода.

В бедре устанавливают три датчика для измерения изгибающих моментов бедра. Места размещения каждого из датчиков указаны на рис. 5.

В коленном шарнире устанавливают три датчика для измерения растяжения внутренней боковой связки (ВБС), передней крестообразной связки (ПКС) и задней крестообразной связки (ЗКС). Участки размещения каждого датчика, на которых проводят измерения, показаны на рис. 5. Участки, на которых проводят измерения, должны находиться в пределах ±4 мм по оси Х от центра коленного шарнира.

Для целей проведения исследований допускается возможность оснащения FlexPLI целым рядом дополнительных факультативных приборов. Такая измерительная аппаратура не охватывается требованиями, изложенными в правилах ООН.

Значение срабатывания всех датчиков по классу канала частотных характеристик (КЧХ), определенное в стандарте ISO 6487:2002, должно составлять 180. Значения срабатывания по классу канала амплитудных характеристик (КАХ), определенные в стандарте ISO 6487:2002, должны составлять 30 мм для растяжений коленных связок и 400 Нм для изгибающих моментов голени и бедра. Это не предусматривает необходимости физического удлинения или изгиба самого ударного элемента до этих значений.

Рис. 5
Ударный элемент в виде гибкой модели ноги пешехода: размещение датчиков

Бедро-3

Бедро-1

Голень-1

Голень-2

Голень-3

Голень-4

25,8

ВБС: Внутренняя боковая связка

ПКС: Передняя крестообразная связка

ЗКС: Задняя крестообразная связка

Допуск для каждого размещения 
составляет ±1 мм

Центр коленного шарнира

ВБС

Центр колен-ного шарнира

Центр узла коленного шарнира без ударной поверхности

ЗКС

ПКС

Деталь А

Единица измерения: мм

Бедро-2

Ось Z

Ось X

Ось Y

Направление 
движения

Деталь А

3.		Сборка и разборка

Порядок сборки и разборки подробно прописан в руководстве по эксплуатации FlexPLI.

Изображение FlexPLI в разобранном виде показано на рис. 6.

Рис. 6
Изображение сборной модели ноги в разобранном виде (1 – коленный блок, 
2 – блок голени, 3 – блок бедра)

4.		Техническое обслуживание

Успешное прохождение FlexPLI сертификационных испытаний служит основным показателем того, что ударный элемент пригоден для последующего использования. Если же FlexPLI не проходит испытание, о чем свидетельствует его изнашивание или повреждение, то возникшие проблемы подлежат обстоятельному изучению и устранению.

Любые части, на которых появились трещины и/или следы износа и повреждение которых может сказаться на проведении испытания либо его результатах, заменяют.

Порядок технического обслуживания подробно прописан в руководстве по эксплуатации FlexPLI1.

5.		Сертификация

5.1	Статические сертификационные испытания

Стабилизированная температура ударного элемента в ходе сертификационных испытаний должна составлять 20 ± 2 °C.

Значения срабатывания по классу КАХ, определенные в стандарте ISO 6487:2002, должны составлять 30 мм для растяжений коленных связок и 4 кН для прилагаемой внешней нагрузки. В случае этих испытаний допускается использование фильтрации низких частот на соответствующей частоте для устранения шума более высокой частоты без существенного искажения результатов измерения уровня срабатывания ударного элемента.

5.1.1	Бедро и голень ударного элемента в виде гибкой модели ноги пешехода должны отвечать нижеследующим требованиям.

Края бедра и голени без имитирующих мягкие ткани и кожу материалов (несгибающиеся части) прочно закрепляют на опоре, как показано на рис. 9 и 10. Ось Y ударного элемента должна быть параллельна оси нагрузки в пределах допуска 180 ± 2°. Для получения повторяемой нагрузки под каждую опору помещают пластмассовые подушки из политетрафторэтилена (ПТФЭ) с низким коэффициентом трения (см. рис. 9 и 10).

Центр силы, вызывающей нагрузку, должен приходиться на центр бедра и голени по оси Z в пределах допуска ±2 мм. Прилагаемую силу увеличивают таким образом, чтобы поддерживать скорость прогиба на уровне 10–100 мм/мин до тех пор, пока изгибающий момент в центральной части (Mc) бедра или голени не достигнет 380 Нм.

В ходе данного испытания момент приложения силы и образовавшийся прогиб в центре бедра и голени (Mc и Dc) должны находиться в пределах коридоров, показанных на рис. 7.

5.1.2	Коленный шарнир ударного элемента в виде гибкой модели ноги пешехода должен отвечать нижеследующим требованиям.

Концы коленного шарнира без имитирующих мягкие ткани и кожу материалов прочно закрепляют на опоре, как показано на рис. 11. Ось Y ударного элемента должна быть параллельна оси нагрузки в пределах допуска ±2°. Для получения повторяемой нагрузки под каждую опору помещают пластмассовые подушки из политетрафторэтилена (ПТФЭ) с низким коэффициентом трения (см. рис. 11). Во избежание повреждения ударного элемента под нагрузочными салазками помещают пористый неопреновый лист, а ударную поверхность коленного шарнира, изображенную на рис. 11, демонтируют. Пористый неопреновый лист, используемый в этом испытании, должен иметь характеристики компрессии, приведенные на рис. 4.

Центр силы, вызывающей нагрузку, должен приходиться на центр коленного шарнира по оси Z в пределах допуска ±2 мм (см. рис. 1). Внешнюю нагрузку увеличивают таким образом, чтобы поддерживать скорость прогиба на уровне 10–100 мм/мин до тех пор, пока изгибающий момент в центральной части коленного шарнира (Mc) не достигнет 400 Нм.

В ходе данного испытания растяжения ВБС, ПКС и ЗКС и момент приложения силы изгиба или прилагаемая сила в центре коленного шарнира (Mc или Fc) должны находиться в пределах коридоров, показанных на рис. 8.

Рис. 7
Ударный элемент в виде гибкой модели ноги пешехода: коридоры 
требований в отношении бедра и голени (без имитирующих мягкие ткани 
и кожу материалов) при статических сертификационных испытаниях

a)	Коридор для изгибающего момента бедра

b)	Коридор для изгибающего момента голени

Рис. 8
Ударный элемент в виде гибкой модели ноги пешехода: коридоры требований в отношении коленного шарнира (без имитирующих мягкие ткани и кожу материалов) при статических сертификационных испытаниях (см. пункт 8.1.1.3)

Рис. 9
Ударный элемент в виде гибкой модели ноги пешехода: испытательная установка для проведения испытания бедра при статических сертификационных испытаниях

Рис. 10
Ударный элемент в виде гибкой модели ноги пешехода: испытательная установка для проведения испытания голени при статических сертификационных испытаниях

Рис. 11
Ударный элемент в виде гибкой модели ноги пешехода: испытательная установка для проведения испытания коленного шарнира при статических сертификационных испытаниях

5.2		Динамические сертификационные испытания (маятниковое испытание)

Во время испытания на сертификацию температуру в помещении для испытания стабилизируют на уровне 20 ± 2 °C.

Во время сертификации измеряют и регистрируют в протоколе сертификации температуру в зоне сертификации.

Значение срабатывания всех датчиков по классу КЧХ, определенное в стандарте ISO 6487:2002, должно составлять 180. Значения срабатывания по классу КАХ, определенные в стандарте ISO 6487:2002, должны составлять 30 мм для растяжений коленных связок и 400 Нм для изгибающих моментов голени. Это не предусматривает необходимости физического удлинения или изгиба самого ударного элемента до этих значений.

5.2.1	Сборный ударный элемент в виде гибкой модели ноги пешехода должен отвечать нижеследующим требованиям.

Ударный элемент в виде гибкой модели ноги пешехода, включая имитирующие мягкие ткани и кожу материалы, а также дополнительный груз, подвешивают на стенде для проведения динамического испытания на сертификацию под углом 15 ± 1° вверх по отношению к горизонтальной плоскости, как показано на рис. 12. Ударный элемент высвобождается из подвешенного положения и свободно падает на шарнирное соединение испытательного стенда.

Центр коленного шарнира ударного элемента должен находиться на 30 ± 1 мм ниже нижней линии стопорного бруса, а ударная поверхность голени без имитирующих мягкие ткани и кожу материалов должна находиться на расстоянии 13 ± 2 мм от переднего верхнего края стопорного бруса, когда ударный элемент свободно висит, как показано на рис. 12.

При проведении испытания абсолютное значение максимального изгибающего момента голени должно составлять:

a)	голень-1: 235 Нм ≤ 272 Нм;
b)	голень-2: 187 Нм ≤ 219 Нм;
c)	голень-3: 139 Нм ≤ 166 Нм;
d)	голень-4: 90 Нм ≤ 111 Нм.

Абсолютное значение максимального растяжения должно составлять:

a)	ВБС: 20,5 мм ≤ 24,0 мм;
b)	ПКС: 8,0 мм ≤ 10,5 мм;
c)	ЗКС: 3,5 мм ≤ 5,0 мм.

В случае всех этих значений максимального изгибающего момента и максимального растяжения используют показания, зарегистрированные в промежуток времени между моментом начального соударения и 200 мс после момента соударения.

5.3	Динамические сертификационные испытания (обратное испытание)

Во время испытания на сертификацию температуру в помещении для испытания стабилизируют на уровне 20 ± 2 °C.

Во время сертификации измеряют и регистрируют в протоколе сертификации температуру в зоне сертификации.

Значение срабатывания всех датчиков по классу КЧХ, определенное в стандарте ISO 6487:2002, должно составлять 180. Значения срабатывания по классу КАХ, определенные в стандарте ISO 6487:2002, должны составлять 30 мм для растяжений коленных связок и 400 Нм для изгибающих моментов голени.

5.3.1	Сборный ударный элемент в виде гибкой модели ноги пешехода должен отвечать нижеследующим требованиям.

Сборный ударный элемент в виде гибкой модели ноги пешехода (с имитирующими мягкие ткани и кожу материалами) свободно подвешивают вертикально на испытательном стенде, как показано на рис. 13. Затем он соударяется с верхним краем линейно направляемого ячеистого алюминиевого ударного элемента, покрытого тонкой бумажной тканью максимальной толщиной 1 мм, при скорости удара 11,1 ± 0,2 м/с. Модель ноги должна перейти в состояние "свободного полета" в течение 10 мс после первого соприкосновения с ячеистым ударным элементом.

Ячеистый ударный элемент, изготовленный из сплава 5052, который крепится в передней части салазочного устройства, должен иметь ширину 200 ± 5 мм, высоту 160 ± 5 мм, глубину 60 ± 2 мм и прочность 
на раздавливание, равную 517,1 кПа ± 10% (75 фунтов силы на 
кв. дюйм (фунт-сила/дюйм2) ± 10%). Ячеистый ударный элемент должен состоять из ячеек размером либо 4,76 мм (3/16 дюйма), либо 6,35 мм (1/4 дюйма) с плотностью 32,0 кг/м3 (2,0 фунта силы на куб. фут (фунт-сила/фут3)) для ячейки размером 4,76 мм (3/16 дюйма) или 36,8 кг/м3 (2,3 фунта силы на куб. фут (фунт-сила/фут3)) − для ячейки размером 6,35 мм (1/4 дюйма).

Верхний край передней части ячеистого ударного элемента должен располагаться на одной линии с жесткой пластиной линейно направляемого ударного элемента. Во время первого соприкосновения верхний край ячеистого ударного элемента должен располагаться на одной линии с осевой линией коленного шарнира в пределах допуска ±2 мм по вертикали. Ячеистый ударный элемент не должен подвергаться деформации до проведения испытания на удар.

Во время первого соприкосновения угол уклона (вращение вокруг оси Y) ударного элемента в виде гибкой модели ноги пешехода и, следовательно, угол уклона вектора скорости ячеистого ударного элемента должны быть в пределах допуска ±2° по отношению к боковой вертикальной плоскости. Угол крена (вращение вокруг оси Х) ударного элемента в виде гибкой модели ноги пешехода и, следовательно, угол крена ячеистого ударного элемента должны быть в пределах допуска ±2° по отношению к продольной вертикальной плоскости. Угол рыскания (вращение вокруг оси Z) ударного элемента в виде гибкой модели ноги пешехода и, следовательно, угол рыскания вектора скорости ячеистого ударного элемента должны быть в пределах допуска ±2°.

При проведении испытания абсолютное значение максимального изгибающего момента голени должно составлять:

a)	голень-1: 230 Нм ≤ 272 Нм;
b)	голень-2: 210 Нм ≤ 252 Нм;
c)	голень-3: 166 Нм ≤ 192 Нм;
d)	голень-4: 93 Нм ≤ 108 Нм.

Абсолютное значение максимального растяжения должно составлять:

a)	ВБС: 17,0 мм ≤ 21,0 мм;
b)	ПКС: 8,0 мм ≤ 10,0 мм;
c)	ЗКС: 4,0 мм ≤ 6,0 мм.

В случае всех этих значений максимального изгибающего момента и максимального растяжения используют показания, зарегистрированные в промежуток времени между моментом начального соударения и 50 мс после момента соударения.

Рис. 12
Ударный элемент в виде гибкой модели ноги пешехода: испытательная установка для проведения динамического сертификационного испытания ударного элемента в виде модели ноги пешехода (маятниковое испытание)

Рис. 13
Ударный элемент в виде гибкой модели ноги пешехода: испытательная установка для проведения динамического сертификационного испытания ударного элемента в виде модели ноги пешехода (обратное испытание)

5.4 	Процедуры сертификации подробно прописаны в руководстве по эксплуатации FlexPLI1.

Приложения

1.	Технические чертежи

Таблица 1 – Пересмотренные чертежи

Примечание: В нижеследующей таблице перечислены все пересмотры чертежей, которые подробно указываются в любом из следующих добавлений.

| Условное обозначение чертежа TRANS/WP.29/1101/Add.1/... | Добавление/Таблица | Название | Описание изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- |

Таблица 2 – Указатель частей "и чертежей"

Примечание: Пересмотренные чертежи должны следовать сразу же после чертежей, 
которые они заменяют. Пересмотр должен также записываться в таблицу 1 "Пересмотренные чертежи".

| ECE/TRANS/WP.29/ 1101/Add.3/... | Номер части | Описание | Пересмот-ренный чертеж | Кол-во листов | Кол-во на сборку | Кол-во на модель ноги | Общие с добавлением (ями) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dwg 1 | 133-5000 | Оснащенная приборами модель ноги FlexPLI | A | 1 |  |  |  |
| Dwg 10 | 133-5013 | Кожух сегмента внутренней стороны бедра | A | 1 | 1 | 1 |  |
| Dwg 11 | 133-5014 | Кожух сегмента внешней стороны бедра | A | 1 | 1 | 1 |  |
| Dwg 12 | 133-5015 | Кожух сегмента внутренней стороны голени | A | 1 | 1 | 1 |  |
| Dwg 13 | 133-5016 | Кожух сегмента внешней стороны голени | A | 1 | 1 | 1 |  |
| Dwg 14 | 133-5017 | Кожух FlexPLI | A | 1 | 1 | 1 |  |
| Dwg 16 | 133-5019 | Застежка "липучка" для стяжки проводов | A | 1 | 6 | 6 |  |
| Dwg 17 | 133-5020 | Комплект ножной амортизирующей оболочки | A | 1 | 1 | 1 |  |
| Dwg 7 | 133-5010 | Амортизирующая оболочка бедра | A | 1 | 2 | 2 |  |
| Dwg 8 | 133-5011 | Амортизирующая оболочка ноги | A | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  | Двусторонняя монтажная клейкая лента шириной 20 мм |  |  | ск. нуж. | ск. нуж. |  |
| Dwg 26 | 133-5100 | Блок бедра | A | 2 | 1 | 1 |  |
| Dwg 38 | 133-5165 | Сборка костного сегмента блока бедра | B | 2 | 1 | 1 |  |
|  |  | Идентификационный чип |  |  | 4 | 12 |  |
|  |  | Резистор на 150 Ом, 1/16W 0,1% 0603 SMD |  |  | 8 | 16 |  |
|  |  | Резистор на 200 Ом, 1/16W 0,1% 0603 SMD |  |  | 8 | 16 |  |
|  |  | Плоский провод |  |  | ск. нуж. | ск. нуж. |  |
|  |  | Стяжка проводов на 2-7/8 дюйма |  |  | 1 | 2 |  |
|  |  | 16-штыревой круглый соединитель-"папа" с защелкой |  |  | 1 | 2 |  |
|  | 734-2008 | Защитный хвостовик 16-штыревого круглого соединителя с защелкой |  |  | 1 | 2 |  |
| Dwg 34 | 133-5109 | Акриловая уплотнительная лента | A | 1 | 1 | 2 |  |
| Dwg 27 | 133-5101 | Костный сегмент, моделирующий бедро | B | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | Тензометр (350 Ом) |  |  |  |  |  |
| Dwg 67 | 133-5508 | Тонкая соединит. скоба коленного шарнира | A | 1 | 1 | 2 |  |
| Dwg 62 | 133-5503 | Тонкая соединит. скоба бедра/голени | A | 1 | 1 | 2 |  |
| Dwg 65 | 133-5506 | Утолщенная соединит. скоба коленного шарнира | A | 1 | 1 | 2 |  |
| Dwg 61 | 133-5502 | Утолщенная соединит. скоба бедра/голени | A | 1 | 1 | 2 |  |
| Dwg 64 | 133-5505 | Утолщенный распорный элемент в зоне контакта костных сегментов | B | 1 | 5 | 12 |  |
| Dwg 63 | 133-5504 | Прокладка соединительной скобы (толщ. 0,4), факультативная | A | 1 | ск. нуж. | ск. нуж. |  |
| Dwg 69 | 133-5510 | Резиновый амортизатор со стороны бедра/голени | A | 1 | 1 | 2 |  |
| Dwg 66 | 133-5507 | Тонкий распорный элемент в зоне контакта костных сегментов | B | 1 | 5 | 12 |  |
| Dwg 68 | 133-5509 | Прокладка (толщ. 0,4), факультативная | A | 1 | ск. нуж. | ск. нуж. |  |
| Dwg 73 | 133-5514 | Внутренний сегмент колена | A | 1 | 1 | 2 |  |
| Dwg 86 | 133-5535 | Сборный внутренний сегмент, примыкающий к колену | B | 1 | 1 | 2 |  |
| Dwg 71 | 133-5512 | Резиновый амортизатор | A | 1 | 4 | 32 |  |
| Dwg 72 | 133-5513 | Внутренний сегмент | A | 1 | 1 | 14 |  |
| Dwg 85 | 133-5534 | Внутренний сегмент в сборе | B | 1 | 5 | 12 |  |
| Dwg 71 | 133-5512 | Резиновый амортизатор | A | 1 | 2 | 32 |  |
| Dwg 72 | 133-5513 | Внутренний сегмент | A | 1 | 1 | 14 |  |
|  |  | Оцинкованный винт BHCS M6x18 |  |  | 28 | 60 |  |
|  | 133-5515 | Соединительное звено | A | 1 | 14 | 32 |  |
| Dwg 33 | 133-5108 | Сегмент, моделирующий верхнюю часть бедра | A | 1 | 1 | 1 |  |
| Dwg 28 | 133-5102 | Верхняя пластина | A | 1 | 1 | 1 |  |
| Dwg 29 | 133-5103 | Направляющая скоба | A | 1 | 1 | 1 |  |
| Dwg 30 | 133-5104 | Зажимная шайба 12 ID x 26 OD x 3 | A | 1 | 4 | 8 |  |
| Dwg 31 | 133-5106 | Ступенчатый болт | A | 1 | 16 | 36 |  |
|  |  | Оцинкованная плоская зажимная шайба М6 |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  | Оцинкованный винт SHCS M6x14 |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  | Оцинкованный винт SHCS M6x30 |  |  | 1 | 1 |  |
| Dwg 32 | 133-5107 | Втулка | A | 1 | 1 | 1 |  |
| Dwg 71 | 133-5521 | Зажимная шайба для троса | A | 1 | 8 | 16 |  |
| Dwg 35 | 133-5110 | Тросовая сборка бедра | A | 1 | 4 | 4 |  |
|  |  | Шестигранная контргайка M5 |  |  | 4 | 20 |  |
| Dwg 75 | 133-5516 | Торцевая крышка | A | 1 | 1 | 2 |  |
| Dwg 83 | 133-5525 | Формованная вставная торцевая крышка | A | 1 | 4 | 8 |  |
|  |  | Винт BHCS M6x16 |  |  | 6 | 12 |  |
|  |  | Оцинкованный винт BHCS M5x8 |  |  | 4 | 8 |  |
|  |  | Оцинкованный винт SHCS M3x6 |  |  | 4 | 8 |  |
|  |  | Винт MFSSP M8x16 |  |  | 2 | 4 |  |
| Dwg 18 | 133-5025 | Монтажная лента на ударном сегменте | A | 1 | 6 | 14 |  |
| Dwg 21 | 133-5028 | Монтажная лента размером 12x24 на торцевой крышке | A | 1 | 1 | 2 |  |
| Dwg 20 | 133-5027 | Монтажная лента размером 10x12 на торцевой крышке | A | 1 | 4 | 8 |  |
| Dwg 19 | 133-5026 | Монтажная лента размером 12x16 на торцевой крышке | A | 1 | 2 | 4 |  |
| Dwg 77 | 133-5518 | Торцевая накладка ударного сегмента | A | 1 | 1 | 2 |  |
| Dwg 78 | 133-5519 | Торцевая накладка ударного сегмента со стороны колена | A | 1 | 1 | 2 |  |
| Dwg 76 | 133-5517 | Ударный сегмент | A | 1 | 6 | 14 |  |
| Dwg 2 | 133-5001 | Прокладка толщ. 0,5; факультативная | A | 1 | ск. нуж. | ск. нуж. |  |
| Dwg 3 | 133-5002 | Прокладка соединительной скобы (толщ. 0,05), факультативная | A | 1 | ск. нуж. | ск. нуж. |  |
| Dwg 4 | 133-5003 | Прокладка соединительной скобы (толщ. 0,5), факультативная | A | 1 | ск. нуж. | ск. нуж. |  |
| Dwg 5 | 133-5004 | Прокладка соединительной скобы (толщ. 0,6), факультативная | A | 1 | ск. нуж. | ск. нуж. |  |
| Dwg 6 | 133-5005 | Прокладка (толщ. 0,6), факультативная | A | 1 | ск. нуж. | ск. нуж. |  |
| Dwg 9 | 133-5012 | Прокладка толщ. 0,05 (факультативная) | A | 1 | ск. нуж. | ск. нуж. |  |
|  |  | Бандаж жгута проводов диаметром 5/8 дюйма |  |  | 2 | 4 |  |
| Dwg 22 | 133-5029 | Прокладка толщ. 0,1 (факультативная) | A | 1 | ск. нуж. | ск. нуж. |  |
| Dwg 23 | 133-5030 | Прокладка толщ. 0,2 (факультативная) | A | 1 | ск. нуж. | ск. нуж. |  |
| Dwg 24 | 133-5031 | Прокладка толщ. 0,4 (факультативная) | A | 1 | ск. нуж. | ск. нуж. |  |
| Dwg 39 | 133-5300 | Коленный блок FlexPLI | A | 1 | 1 | 1 |  |
| Dwg 57 | 133-5330 | Модуль коленного сустава со стороны голени FlexPLI | A | 1 | 1 | 1 |  |
| Dwg 51 | 133-5312 | Вкладыш M1,6 (M3 OD) | A | 1 | 3 | 3 |  |
| Dwg 52 | 133-5313 | Блок мениска | A | 1 | 1 | 1 |  |
| Dwg 40 | 133-5301 | Пластина, моделирующая диск мениска | A | 1 | 1 | 1 |  |
| Dwg 42 | 133-5303 | Натяжитель тросов коленного шарнира | A | 1 | 2 | 2 |  |
| Dwg 42 | 133-5307 | Натяжитель троса, моделирующего ПК/ЗК связку | A | 1 | 2 | 2 |  |
| Dwg 48 | 133-5309 | Направляющая троса, моделирующего ПК/ЗК связку | A | 1 | 4 | 4 |  |
|  |  | Пластиковый вкладыш M3 длиной 5,6 мм |  |  | 2 | 2 |  |
| Dwg 47 | 133-5308 | Фиксатор-держатель тросов коленного шарнира | A | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  | Винт FHCS M3x6 |  |  |  |  |  |
| Dwg 90 | 61-503-05-01-00 | Тросовая сборка правого датчика положения | A | 1 | 2 | 2 |  |
| Dwg 91 | 61-507-05-01-00 | Тросовая сборка левого датчика положения | A | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  | Винт SHCS M5x10 с низкой головкой |  |  | 4 | 4 |  |
| Dwg 56 | 133-5320 | Модуль коленного сустава со стороны бедра | A | 1 | 1 | 1 |  |
| Dwg 41 | 133-5302 | Крепежная пластина датчика положения | A | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | Пружина 12 Od x 6 ID длиной 40 мм жесткостью 71,1 Н/мм |  |  | 8 | 8 |  |
|  |  | Пружина 18 OD x 9 ID длиной 80 мм жесткостью 76,7 Н/мм |  |  | 16 | 16 |  |
| Dwg 49 | 133-5310 | Гнездо пружины | A | 1 | 8 | 8 |  |
| Dwg 55 | 133-5318 | Гнездо пружины модуля коленного сустава со стороны голени | A | 1 | 8 | 8 |  |
| Dwg 50 | 133-5311 | Зажимная шайба для троса | A | 1 | 8 | 8 |  |
| Dwg 58 | 133-5350 | Тросовая сборка ВБС коленного шарнира | A | 1 | 8 | 8 |  |
|  |  | Винт FHCS M3x10 |  |  | 2 | 2 |  |
| Dwg 54 | 133-5315 | Правая боковая крышка коленного шарнира со стороны бедра | A | 1 | 1 | 1 |  |
| Dwg 44 | 133-5306 | Крышка коленного шарнира | A | 1 | 2 | 2 |  |
| Dwg 53 | 133-5314 | Левая боковая крышка коленного шарнира со стороны голени | A | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | Оцинкованный винт FHCS M4x8 |  |  | 16 | 16 |  |
| Dwg 59 | 133-5360 | Тросовая сборка ПКС/ЗКС коленного шарнира | A | 1 | 4 | 4 |  |
|  |  | Шестигранная контргайка M5 |  |  | 12 | 20 |  |
|  |  | Винт MSSFP M8x30 |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  | Оцинкованный винт BHCS M8x35 |  |  | 4 | 4 |  |
| Dwg 15 | 133-5018 | Монтажная лента для передней торцевой накладки | A | 1 | 4 | 4 |  |
| Dwg 43 | 133-5304 | Торцевая накладка верхней части коленного шарнира FlexPLI | A | 1 | 1 | 1 |  |
| Dwg 44 | 133-5305 | Торцевая накладка нижней части коленного шарнира FlexPLI | A | 1 | 1 | 1 |  |
| Dwg 60 | 133-5500 | Блок голени FlexPLI | A | 2 | 1 | 1 |  |
| Dwg 87 | 133-5565 | Сборка костного сегмента блока голени с 4 каналами измерений | A | 2 | 1 | 1 |  |
|  |  | Идентификационный чип |  |  | 4 | 12 |  |
|  |  | Резистор на 150 Ом, 1/16W 0,1% 0603 SMD |  |  | 8 | 16 |  |
|  |  | Резистор на 200 Ом, 1/16W 0,1% 0603 SMD |  |  | 8 | 16 |  |
|  |  | Плоский 20-жильный провод |  |  | ск. нуж. | ск. нуж. |  |
|  |  | Стяжка проводов на 2-7/8 дюйма |  |  | 1 | 2 |  |
| Dwg 34 | 133-5109 | Акриловая уплотнительная лента | A | 1 | 1 | 2 |  |
| Dwg 79 | 133-5520 | Костный сегмент, моделирующий голень | A | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 16-штыревой соединитель с защелкой |  |  | 1 | 2 |  |
|  |  | 7-штыревой соединитель с защелкой |  |  | 1 | 6 |  |
|  | 734-2008 | Защитный хвостовик 16-штыревого круглого соединителя с защелкой |  |  | 1 | 2 |  |
|  | 734-2007 | Защитный хвостовик 7-штыревого круглого соединителя с защелкой |  |  | 1 | 6 |  |
|  |  | Тензометр (350 Ом) |  |  | 8 | 14 |  |
|  |  | 16-жильный провод |  |  | ск. нуж. | ск. нуж. |  |
|  |  | 7-жильный провод |  |  | ск. нуж. | ск. нуж. |  |
| Dwg 61 | 133-5502 | Утолщенная соединит. скоба бедра/голени | A | 1 | 1 | 2 |  |
| Dwg 62 | 133-5503 | Тонкая соединит. скоба бедра/голени | A | 1 | 1 | 2 |  |
| Dwg 63 | 133-5504 | Прокладка соединительной скобы (толщ. 0,4), факультативная | A | 1 | ск. нуж. | ск. нуж. |  |
| Dwg 64 | 133-5505 | Утолщенный распорный элемент в зоне контакта костных сегментов | B | 1 | 7 | 12 |  |
| Dwg 65 | 133-5506 | Утолщенная соединит. скоба коленного шарнира | A | 1 | 1 | 2 |  |
| Dwg 66 | 133-5507 | Тонкий распорный элемент в зоне контакта костных сегментов | B | 1 | 7 | 12 |  |
| Dwg 67 | 133-5508 | Тонкая соединит. скоба коленного шарнира | A | 1 | 1 | 2 |  |
| Dwg 68 | 133-5509 | Прокладка (толщ. 0,4), факультативная | A | 1 | ск. нуж. | ск. нуж. |  |
| Dwg 69 | 133-5510 | Резиновый амортизатор со стороны бедра/голени | A | 1 | 1 | 2 |  |
| Dwg 70 | 133-5511 | Сегмент, моделирующий нижнюю часть голени | A | 1 | 1 | 1 |  |
| Dwg 85 | 133-5534 | Внутренний сегмент в сборе | B | 1 | 7 | 12 |  |
| Dwg 71 | 133-5512 | Резиновый амортизатор | A | 1 | 2 | 32 |  |
| Dwg 72 | 133-5513 | Внутренний сегмент | A | 1 | 1 | 14 |  |
| Dwg 86 | 133-5535 | Сборный внутренний сегмент, примыкающий к колену | B | 1 | 1 | 2 |  |
| Dwg 71 | 133-5512 | Резиновый амортизатор | A | 1 | 4 | 32 |  |
| Dwg 72 | 133-5513 | Внутренний сегмент | A | 1 | 1 | 14 |  |
| Dwg 73 | 133-5514 | Внутренний сегмент колена | A | 1 | 1 | 2 |  |
| Dwg 74 | 133-5515 | Соединительное звено | A | 1 | 18 | 32 |  |
| Dwg 30 | 133-5104 | Зажимная шайба 12 ID x 26 OD x 3 | A | 1 | 4 | 8 |  |
| Dwg 31 | 133-5106 | Ступенчатый болт | A | 1 | 20 | 36 |  |
| Dwg 80 | 133-5521 | Зажимная шайба для троса | A | 1 | 8 | 16 |  |
| Dwg 84 | 133-5530 | Тросовая сборка голени | A | 1 | 4 | 4 |  |
|  |  | Оцинкованный винт BHCS M6x18 |  |  | 32 | 60 |  |
|  |  | Шестигранная контргайка M5 |  |  | 4 | 20 |  |
| Dwg 75 | 133-5516 | Торцевая крышка | A | 1 | 1 | 2 |  |
| Dwg 83 | 133-5525 | Формованная вставная торцевая крышка | A | 1 | 4 | 8 |  |
|  |  | Винт BHCS M6x16 |  |  | 6 | 12 |  |
|  |  | Оцинкованный винт BHCS M5x8 |  |  | 4 | 8 |  |
|  |  | Оцинкованный винт SHCS M3x6 |  |  | 4 | 8 |  |
|  |  | Винт MSSFP M8x16 |  |  | 2 | 4 |  |
| Dwg 13 | 133-5025 | Монтажная лента на ударном сегменте | A | 1 | 8 | 14 |  |
| Dwg 21 | 133-5028 | Монтажная лента размером 12x24 на торцевой крышке | A | 1 | 1 | 2 |  |
| Dwg 20 | 133-5027 | Монтажная лента размером 10x12 на торцевой крышке | A | 1 | 4 | 8 |  |
| Dwg 19 | 133-5026 | Монтажная лента размером 12x16 на торцевой крышке | A | 1 | 2 | 4 |  |
| Dwg 78 | 133-5519 | Торцевая накладка ударного сегмента (со стороны колена) | A | 1 | 1 | 2 |  |
| Dwg 76 | 133-5517 | Ударный сегмент | A | 1 | 8 | 14 |  |
| Dwg 77 | 133-5518 | Торцевая накладка ударного сегмента | A | 1 | 1 | 2 |  |
| Dwg 2 | 133-5001 | Прокладка толщ. 0,5; факультативная | A | 1 | ск. нуж. | ск. нуж. |  |
| Dwg 3 | 133-5002 | Прокладка соединительной скобы толщ. 0,05; факультативная | A | 1 | ск. нуж. | ск. нуж. |  |
| Dwg 4 | 133-5003 | Прокладка соединительной скобы толщ. 0,5; факультативная | A | 1 | ск. нуж. | ск. нуж. |  |
| Dwg 5 | 133-5004 | Прокладка соединительной скобы толщ. 0,6; факультативная | A | 1 | ск. нуж. | ск. нуж. |  |
| Dwg 6 | 133-5005 | Прокладка толщ. 0,6; факультативная | A | 1 | ск. нуж. | ск. нуж. |  |
| Dwg 9 | 133-5012 | Прокладка толщ. 0,05 (факультативная) | A | 1 | ск. нуж. | ск. нуж. |  |
| Dwg 81 | 133-5522 | Монтажное основание проводных соединений | A | 1 | 2 | 2 |  |
| Dwg 82 | 133-5523 | Зажим проводных соединений | A | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  | Оцинкованный винт BHCS M5x12 |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  | Бандаж жгута проводов диаметром 5/8" |  |  | 2 | 4 |  |
| Dwg 22 | 133-5029 | Прокладка толщ. 0,1; факультативная | A | 1 | ск. нуж. | ск. нуж. |  |
| Dwg 23 | 133-5030 | Прокладка толщ. 0,2; факультативная | A | 1 | ск. нуж. | ск. нуж. |  |
| Dwg 24 | 133-5031 | Прокладка толщ. 0,4; факультативная | A | 1 | ск. нуж. | ск. нуж. |  |
| Dwg 25 | 133-5034 | Кронштейн для крепления веревки | A | 1 | ск. нуж. | ск. нуж. |  |
| Dwg 36 | 133-5112 | Дистанционная распорка для проводов | A | 1 | 1 | 1 |  |
| Dwg 37 | 133-5113 | Распорный кронштейн устройства крепления на коленном шарнире | A | 1 | 2 | 2 |  |
| Dwg 89 | 61-301-05-01-00 | Блок ускорения ASE-A-500 | A | 1 | 1 | 1 |  |
| Dwg 88 | 61-201-05-01-00 | Блок ускорения 64C-2000 | A | 1 | 1 | 1 |  |
| Dwg 95 | TE 133-8120 | Калибровочные монтажные приспособления для испытания костных сегментов и коленного шарнира в сборе | B | 2 | 1 |  |  |
| Dwg 98 | 133-8124 | Боковая пластина модели ног | A | 1 | 2 |  |  |
| Dwg 99 | 133-8125 | Шарнирная опора | A | 1 | 2 |  |  |
| Dwg 92 | 133-8031 | Лист из ПТФЭ | A | 1 | 2 |  |  |
|  |  | Винт FHCS M8x30 |  |  |  |  |  |
| Dwg 100 | 133-8126 | Боковая поворотная пластина коленного шарнира | A | 1 | 2 |  |  |
| Dwg 101 | 133-8127 | Распорный элемент | A | 1 | 2 |  |  |
| Dwg 96 | 133-8121 | Калибровочный коленный вкладыш со стороны голени | B | 1 | 1 |  |  |
| Dwg 97 | 133-8122 | Калибровочный коленный вкладыш со стороны бедра | B | 1 | 1 |  |  |
| Dwg 94 | 133-8105 | Профильная головка для приложения нагрузки к коленному шарниру | A | 1 | 1 |  |  |
| Dwg 93 | 133-8102 | Насадка для приложения нагрузки к ноге | A | 1 | 1 |  |  |
|  |  | Винт MSSFP M8x12 |  |  | 4 |  |  |
| Dwg 200 | 13011401 | Запасной костный сегмент, моделирующий голень (альтернативная тросовая протяжка) | A | 1 | 1 |  |  |
| Dwg 201 | 13112701 | Запасной костный сегмент, моделирующий бедро (альтернативная тросовая протяжка) | A | 1 | 1 |  |  |
| Dwg 202 | 13011402 | Запасная утолщенная соединит. скоба для костных сегментов FlexPLI (альтернативная тросовая протяжка) | A | 1 | 2 |  |  |
| Dwg 203 | 13011403 | Запасная тонкая соединит. скоба для костных сегментов FlexPLI (альтернативная тросовая протяжка) | A | 1 | 2 |  |  |

2	Руководство по эксплуатации FlexPLI1».

II.	Обоснование

Настоящий текст содержит поправку, касающуюся добавления 3 к ОР.1, по включению технических требований к ударному элементу в виде гибкой модели ноги пешехода (FlexPLI). Он дополняет Глобальные технические правила № 9 на этапе 2 и поправки серии 01 к Правилам № 127 об официальном утверждении автотранспортных средств в отношении их характеристик, влияющих на безопасность пешеходов.

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2018–2019 годы (ECE/TRANS/274, пункт 123, и ECE/TRANS/2018/21/Add.1, направление деятельности 3.1) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

Руководство по эксплуатации размещено на веб-сайте Общей резолюции № 1 (ОР.1) по соглашениям 1958 и 1998 годов www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/
wp29resolutions.html.

Со всеми чертежами можно ознакомиться на веб-сайте ОР.1 www.unece.org/trans/main/
wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.