|  | Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2020/54 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Экономический и Социальный Совет |  | Distr.: General 25 June 2020 Russian Original: French |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ 
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 10–11 сентября, и Женева, 14–18 сентября 2020 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

Толкование МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Размещение больших знаков опасности на съемных кузовах-контейнерах

Передано правительством Франции* **

Резюме

Существо предложения: Прояснить статус съемных кузовов-контейнеров в связи с определением контейнеров, а также вопрос о размещении на них больших знаков опасности, особенно в контексте автомобильной перевозки отходов навалом/насыпью.

Введение

1.	МПОГ/ДОПОГ разрешает перевозку определенных отходов навалом/насыпью (если это допускает их классификация) в соответствии с разделом 7.3.3 с учетом специальных положений типа BK или VC, которые указаны в колонке 17 таблицы А.

2.	В большинстве случаев перевозчики отходов используют грузовые автомобили-самосвалы (транспортные средства для перевозки массовых грузов). Однако в некоторых случаях для облегчения операций некоторые транспортные средства оборудуются съемными кузовами-контейнерами.

3.	Эти съемные кузова-контейнеры не соответствуют определению контейнеров и никогда не используются в качестве таковых. Они просто облегчают погрузку в пунктах сбора отходов.

4.	Термин «контейнер для массовых грузов» зарезервирован только для контейнеров, которые отвечают требованиям главы 6.11 и поэтому утверждаются компетентным органом и используются при осуществлении мультимодальных перевозок. В силу этого съемные «кузова-контейнеры для отходов» не являются контейнерами для массовых грузов по смыслу МПОГ/ДОПОГ. Вводит в заблуждение то, что в определении контейнера для массовых грузов, содержащемся в главе 1.2, говорится, что контейнерами для массовых грузов могут быть, например, «контейнеры, морские контейнеры для массовых грузов, открытые корзины, бункеры для перевозки грузов навалом/насыпью, съемные кузова, корытообразные контейнеры, контейнеры на катковой опоре, грузовые отделения транспортных средств».

5.	В связи с использованием слова «кузов» в определении «контейнера для массовых грузов» возник вопрос о том, следует ли размещать на таких кузовах-контейнерах большие знаки опасности в соответствии с требованиями для контейнеров, как указано в подразделе 5.3.1.2, или, скорее, в соответствии с требованиями для транспортных средств, как указано в пункте 5.3.1.4.1, даже несмотря на то, что кузов-контейнер является съемным.

6.	Размещение больших знаков опасности в соответствии с подразделом 5.3.1.2 приведет к их размещению на четырех сторонах кузова, включая переднюю сторону, находящуюся сразу за кабиной транспортного средства, хотя и понятно, что большой знак на этой стенке никогда не будет виден при использовании кузова-контейнера.

Однако эти кузова-контейнеры, хотя и съемные, никогда не используются для перевалки с одного вида транспорта на другой и всегда располагаются на автотранспортном средстве в одном и том же направлении.

7.	В качестве примера ниже приведены фотографии, иллюстрирующие такие съемные кузова-контейнеры:

Вопросы

8.	Вопрос 1:

Должны ли на кузовах-контейнерах, описанных во введении, размещаться большие знаки опасности в соответствии с подразделом 5.3.1.2 или в соответствии с пунктом 5.3.1.4.1?

9.	Вопрос 2:

Есть ли необходимость в поправках для уточнения правил по данному вопросу?

Если да, то Франция могла бы внести предложение на следующей сессии.

*	2020 год (A/74/6 (раздел 20) и дополнительная информация, подпрограмма 2).

**	Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2020/54.