|  | Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2020/22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Экономический и Социальный Совет |  | Distr.: General 5 August 2020 Russian Original: English |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения и световой 
сигнализации
Восемьдесят третья сессия
Женева, 19–23 октября 2020 года
Пункт 5 предварительной повестки дня
Правила № 37 (лампы накаливания), 
99 (газоразрядные источники света), 
128 (источники света на светоизлучающих диодах) ООН 
и Сводная резолюция по общей спецификации 
для категорий источников света

Предложение по поправкам к Сводной резолюции 
по общей спецификации для категорий источников 
света

Представлено экспертом от Международной группы экспертов 
по вопросам автомобильного освещения и световой сигнализации*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Международной группы экспертов по вопросам автомобильного освещения и световой сигнализации (БРГ) для внесения поправок в Сводную резолюцию по общей спецификации для категорий источников света (СР.5). Никаких связанных с ними поправок к текстам правил № 37, 99 или 128 ООН не предусмотрено. Изменения к существующему тексту резолюции выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.		Предложение

Таблицу состояния изменить следующим образом:

«Таблица состояния

Настоящий сводный вариант резолюции содержит все положения и поправки, принятые на данный момент Всемирным форумом для согласования правил в области транспортных средств (WP.29), и действителен с даты, указанной в нижеследующей таблице, до даты вступления в силу следующего пересмотренного варианта настоящей резолюции:

| Вариант резолюции | Дата*, начиная с которой этот вариант является действительным | Принят WP.29 |  | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сессия № | № документа по поправке |  |
| 1 (первоначальный) | [2017-xx-xx] | 170 | ECE/TRANS/WP.29/2016/111 | на основе приложений 1 к правилам: № 37, по дополнение 44 включительно № 99, по дополнение 11 включительно № 128, по дополнение 5 включительно |
| [x] | [2021-xx-xx] | [18x] | [ECE/TRANS/WP.29/2021/xx] | Измененные подробные данные, касающиеся измерительного светового потока и внутренней экранирующей части, в пункте 3.1 и спецификациях H4/2, H15/1, H15/5, H17/1, H17/6, H19/1, H19/5, HS1/2 Изменение определения светового центра и связанные с этим подробные данные в спецификации LR4/2 Введение ограничения на использование источников света на СИД категорий LW2, LW3 и LW5 Измененные подробные данные в спецификациях для источников света с нитью накала H7/3, H8/3, H11/3, H14/2, H16/3, H18/3, H19/2, H20/3, H27W/1, P21/5W/2, S1/S2/1 и WY21W/1 Измененные подробные данные в спецификациях для источников света на СИД L1/2, L1/4, L1/5, LR1/2, LR1/4, LW2/1, Lx3/1, Lx3/2, Lx3/5, LR4/1, LR4/2, LR4/4, Lx5/1, Lx5/2 и Lx5/5 |

*	Этой датой является дата принятия WP.29 поправки к резолюции или дата вступления в силу поправки к правилам № 37, 99 или 128 ООН, принятой АС.1 в качестве пакета поправок вместе с поправкой к резолюции на той же сессии WP.29.

»

Пункт 2.2.3 изменить следующим образом:

«2.2.3		“световой центр” означает точку, которая представляет собой видимый (виртуальный) источник излучаемого света».

Пункт 3.1, сноску * изменить следующим образом:

«* 	Таблицы, электрические и фотометрические характеристики:

напряжение указывают в вольтах (В);

мощность указывают в ваттах (Вт);

величину светового потока указывают в люменах (лм).

В том случае, когда для той или иной категории источника света с нитью накала указывается более одной величины контрольного светового потока, к устройству освещения применяют значение напряжения около 12 В или 13,2 В, а устройству световой сигнализации — приблизительно 13,5 В, если только правилами, касающимися данного устройства, не предусматривается иное».

Пункт 3.1, сноски *4 и *5 изменить следующим образом:

«*4	Не для использования в фарах, предусмотренных в Правилах № 112 ООН, и не для использования в фарах класса А и класса В, предусмотренных в Правилах № 149 ООН.

*5	Не для использования в фарах, которые не являются фарами класса С по смыслу Правил № 113 ООН и в фарах класса CS, предусмотренных в Правилах № 149 ООН».

Пункт 3.3, группу 2 изменить следующим образом:

«

| Группа 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категории источников света на СИД только для использования в сигнальных огнях, огнях подсветки поворота, задних фарах и фонарях освещения заднего регистрационного знака: |  |  |  |  |
|  | Категория |  | Номер(а) спецификации(й) |  |
|  | LR1 |  | LR1/1–5 |  |
|  | LW2 | 2 | LW2/1–5 |  |
|  | LR3A |  | L3/1–6 |  |
|  | LR3B |  | L3/1–6 |  |
|  | LW3A | 2 | L3/1–6 |  |
|  | LW3B | 2 | L3/1–6 |  |
|  | LY3A |  | L3/1–6 |  |
|  | LY3B |  | L3/1–6 |  |
|  | LR4A |  | LR4/1–5 |  |
|  | LR4B |  | LR4/1–5 |  |
|  | LR5A |  | L5/1–6 |  |
|  | LR5B |  | L5/1–6 |  |
|  | LW5A | 2 | L5/1–6 |  |
|  | LW5B | 2 | L5/1–6 |  |
|  | LY5A |  | L5/1–6 |  |
|  | LY5B |  | L5/1–6 |  |

1	Не для использования в рамках проверки соответствия производства огней.

2	Не для использования за рассеивателями красного и автожелтого цвета».

Приложение 1

Спецификация H4/2, таблицу изменить следующим образом:

«

|  |  |  | Источники света с нитью накала серийного производства |  | Эталонный источник света с нитью накала |  | Источники света с нитью накала серийного производства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры в мм |  |  | 12 В |  | 24 В |  | 12 B |  |  |
| e |  |  | 28,5 + 0,35/–0,25 |  | 29,0 0,35 |  | 28,5 + 0,20/–0,00 |  |  |
| p |  |  | 28,95 |  | 29,25 |  | 28,95 |  |  |
|  |  |  | макс. 40° |  |  |  | макс. 40° |  |  |
| Цоколь Р43t в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-39-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрические и фотометрические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальные значения |  | Вольты | 126/ |  | 246/ |  | 126/ |  |  |
|  |  | Ватты | 60 | 55 | 75 | 70 | 60 |  | 55 |
| Испытательное напряжение |  | Вольты | 13,2 |  | 28,0 |  | 13,2 |  |  |
| Нормальные значения | Ватты |  | 75 макс. | 68 макс. | 85 макс. | 80 макс. | 75 макс. |  | 68 макс. |
|  | Световой поток % |  | 1 650 | 1 000 | 1 900 | 1,200 |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Измерительный световой поток7/ лм |  |  | – | 750 1 000 | – | 800 1 200 |  |  |  |
| Контрольный световой поток при значениях около |  |  |  |  | 12 В |  | 1 250 | 750 |  |
|  |  |  |  |  | 13,2 В |  | 1 650 | 1 000 |  |

»

Спецификация H7/3, таблицу изменить следующим образом:

«…

| Размеры в мм | Источники света с нитью накала серийного производства |  |  | Эталонный источник света с нитью накала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 В | 24 В |  | 12 В |
| … | … |  |  | … |
| … | … |  | … | … |
| g12/ | 0,5 мин. |  |  | Рассматривается 0,5 мин. |
| … | … |  |  | … |

»

Спецификация H8/3, таблицу изменить следующим образом:

«…

| Размеры в мм | Источники света с нитью накала серийного производства | Эталонный источник света с нитью накала |
| --- | --- | --- |
|  | 12 В | 12 В |
| … | … | … |
| … | … | … |
| g | 0,5 мин. | Рассматривается 0,5 мин. |
| … | … | … |

»

Спецификация H11/3, таблицу изменить следующим образом:

«…

| Размеры в мм | Источники света с нитью накала серийного производства |  | Эталонный источник света с нитью накала |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 12 В | 24 В | 12 V |
| … | … |  | … |
| … | … | … | … |
| g | 0,5 мин. |  | Рассматривается 0,5 мин. |
| … | … |  | … |

»

Спецификация H14/2, рис. 3, 4 и 5 изменить следующим образом:

«

Ось нити накала фары дальнего света

Ось нити накала фары дальнего света

Ось нити накала

фары ближнего света

Рис. 5

Смещение оси нити накала7/

(только для эталонных источников света с нитью накала)

Рис. 4

Эксцентриситет оси колбы6/

Рис. 3

Зона без искажений4/
и затемненная верхняя часть5/

h3

h4

Ось колбы

ɣ3

ɣ2

h2

h1

Плоскость отсчета

Ось отсчета

Плоскость отсчета

Ось отсчета

i

h4

h3

h1

h2

f2

f1

e

g

g

ɣ1

Вид А

Виды В, С

Вид А

Ось нити накала
фары ближнего света

Плоскость отсчета

Вид В

26,5

Ось отсчета

»

Спецификация H15/1, рис. 1 изменить следующим образом (включить стрелку, указывающую на внутреннюю экранирующую часть со сноской 14):

«

»

Спецификация H15/5, включить следующую новую сноску 14:

«…

14/	Внутренняя экранирующая часть, не предназначенная для образования светотеневой границы».

Спецификация H16/3, таблицу изменить следующим образом:

«…

| Размеры в мм | Источники света с нитью накала серийного производства | Эталонный источник света с нитью накала |
| --- | --- | --- |
|  | 12 B | 12 B |
| … | … | … |
| … | … | … |
| g | 0,5 мин. | Рассматривается 0,5 мин. |
| … | … | … |

»

Спецификация H17/1, рис.1 изменить следующим образом (включить стрелку, указывающую на внутреннюю экранирующую часть со сноской 13):

Дальний свет

«

13/

Рис. 2

Максимальные контуры источника света с нитью накала4/

Контрольный
выступ

Плоскость
отсчета1/

Ø 38,2

p

e

Ø 28

Ось отсчета

Ось колбы

Ось отсчета2/

Заземление

Ближний свет

М

Рис. 1

Основной чертеж

»

Спецификация H17/6, включить следующую новую сноску 13:

«…

13/ 	Внутренняя экранирующая часть, не предназначенная для образования светотеневой границы».

Спецификация H18/3, таблицу изменить следующим образом:

«…

|  | Источники света с нитью накала серийного производства | Эталонный источник света с нитью накала |
| --- | --- | --- |
|  | 12 B | 12 B |
| … | … | … |
| … | … | … |
| g12/ | 0,5 мин. | Рассматривается 0,5 мин. |
| … | … | … |

»

Спецификация H19/1, рис. 1 изменить следующим образом (включить стрелку, указывающую на внутреннюю экранирующую часть со сноской 13):

Плоскость
отсчета1

13

Ось колбы

Рис. 2

Максимальные контуры лампы4

Рис. 1

Основной чертеж

«

Вспомогательная нить накала

Ось отсчета2

Ось отсчета2/

Заземление

Контрольный выступ

Основная нить накала

»

Спецификация H19/2, таблицу изменить следующим образом:

«…

| Размеры в мм |  | Лампы накаливания серийного производства |  | Эталонная лампа накаливания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 В |  | 12 В |  |
| e |  | 28,5 + 0,35/– 0,15 |  | 28,5 + 0,20/– 0,0 |  |
| p |  | 28,95 |  | 28,95 |  |
| α |  | макс. 45° |  | макс. 45° |  |
| Цоколь PU43t-3 в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-171-12) |  |  |  |  |  |
| Электрические и фотометрические характеристики |  |  |  |  |  |
| Номинальные значения | Вольты | 126 |  | 126 |  |
|  | Ватты | 60 | 55 | 60 | 55 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| Фактические значения | Ватты | 72 макс. | 68 макс. | 72 макс. | 68 макс. |
|  | Световой поток | 1 750 10 % | 1 200 10 % |  |  |
| Контрольный световой поток при значениях около |  |  | 13,2 V | 1 750 | 1 200 |

»

Спецификация H19/5, включить следующую новую сноску 13:

«…

13/ 	Внутренняя экранирующая часть, не предназначенная для образования светотеневой границы».

Спецификация H20/3, таблицу изменить следующим образом:

«

| … |  | … |  | … | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | … |  | … | … |
| … |  | … |  | … | … |
| Нормальные значения |  | Ватты |  | 75 макс. | 75 макс. |
|  |  | Световой поток |  | 1 250 10% |  |
| Контрольный световой поток при значениях около |  |  |  | 12 В | 900 |
|  |  |  |  | 13,2 В | 1 250 |
| … | … |  |  | … | … |
|  | … |  | … | … | … |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  |  | … | … | … |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  |  |  | … | … |

»

Спецификация H21W/2, произвести разрыв страницы после пункта 3.2 и начать описание спецификации H27W/1 на следующей странице.

Спецификация HS1/2, таблицу изменить следующим образом:

«

|  |  | Источники света с нитью накала серийного производства |  |  |  |  |  | Эталонный источник света с нитью накала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры в мм |  | 6 В |  |  | 12 В |  |  | 12 B |  |
| e |  | 28,5 + 0,45/–0,25 |  |  |  |  |  | 28,5 + 0,20/–0,00 |  |
| p |  | 28,95 |  |  |  |  |  | 28,95 |  |
|  |  | макс. 40° |  |  |  |  |  | макс. 40° |  |
| Цоколь PX43t в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-34-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрические и фотометрические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальные значения | Вольты | 66/ |  | 126/ |  |  |  | 126/ |  |
|  | Ватты | 35 | 35 | 35 |  |  | 35 | 35 | 35 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 6,3 |  | 13,2 |  |  |  | 13,2 |  |
| Нормальные значения | Ватты | 35 | 35 | 35 |  |  | 35 | 35 | 35 |
|  | % | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Световой поток | 700 | 440 | 825 |  |  | 525 |  |  |
|  | % | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерительный световой поток7/, лм |  | – |  | – |  |  | 450 525 |  |  |
| Контрольный световой поток при значениях около |  |  |  |  |  | 12 В |  | 700 | 450 |
|  |  |  |  |  |  | 13,2 В |  | 825 | 525 |

»

Спецификация P21/5W/1, произвести разрыв страницы после таблицы и начать описание спецификации P21/5W/1 на следующей странице.

Спецификация S1/S2/1, вводный текст над цифрами изменить следующим образом:

«Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) источника света с нитью накала.

Лампы накаливания для мотоциклов».

Спецификация WY21W/1, таблицу изменить следующим образом:

«…

| Размеры в мм | Источники света с нитью накала серийного производства |  |  | Эталонный источник света с нитью накала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мин. | Ном. | Макс. |  |
| e |  | 29,02/3 |  | 29,0 0,3 |
| f |  |  | 7,5 | 7,5 + 0/ −2 |
| Боковое отклонение1/ |  |  | 2/3 | 0,5 макс. |
| … | … | … | … | … |

»

Приложение 3

Спецификация L1/2, таблицу изменить следующим образом:

«

| Размеры |  |  | Источник света на СИД серийного производства |  |  | Стандартные источники света на СИД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  | мм | 6,0 макс. |  |  |  |  |  |  |
| b |  | мм | c + 10,0 мин. 38,0 макс. |  |  |  |  |  |  |
| c |  | мм | 18,60 |  |  |  |  |  |  |
| d |  | мм | 28,0 макс. |  |  |  |  |  |  |
| e |  | мм | 3,0 ± 0,30 |  |  | 3,0 ± 0,10 |  |  |  |
| h8 |  | мм | 4,88 |  |  |  |  |  |  |
| k9 |  | мм | 7 мин. |  |  |  |  |  |  |
| m9 |  | мм | 4,5 макс. |  |  |  |  |  |  |
| Цоколь PGJ18.5d-29 в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-185-[2])10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрические и фотометрические характеристики5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальные значения | Напряжение (в вольтах) |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность (в ваттах) |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| Испытательное напряжение | Вольты (постоянный ток) |  | 13,2 |  | 13,5 |  | 13,2 |  | 13,5 |
| Нормальные значения 6 | Мощность (в ваттах) при испытательном напряжении 13,2 В (постоянный ток) |  | 6,0 макс. 6,0 макс |  |  |  |  |  |  |
|  | Световой поток (в люменах) при испытательном напряжении |  | 350 ± 20 % | 355 ± 20 % |  | 350 ± 10 %7 |  | 355 ± 10 % |  |
|  | Световой поток (в люменах). при 13,2В (постоянный ток) |  | 350 ± 20 % 355 ± 20 % |  |  | 350 ± 10 %7 355 ± 10 % |  |  |  |
|  | Световой поток (в люменах) при 9В (постоянный ток) |  | 70 мин. |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики светоизлучающей зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрастность |  |  | 200 мин. |  |  | 200 мин. 400 макс. |  |  |  |
| Размер светоизлучающей зоны по сравнению с размером номинального шаблона излучателя3 |  |  | 75 % мин. |  |  | 75 % мин. |  |  |  |
| Показатель единообразия R0,1 – соотношение поверхности с яркостью более 10% средней яркости |  |  | 75 % мин. |  |  | 85 % мин. |  |  |  |
| Показатель единообразия R0,7 – соотношение поверхности с яркостью более 70% средней яркости |  |  | 55 % мин. |  |  | 65 % мин. |  |  |  |
| Конкретные условия проведения термического испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная температура при испытании |  |  | 65 °C |  |  | 65 °C |  |  |  |

»

Спецификация L1/4, вводный текст над рис. 4 изменить следующим образом:

«…

Нижеследующее испытание имеет целью определить нормализованное распределение силы света источника света в произвольной плоскости, на которой расположена ось отсчета. За начало системы координат принимают точку пересечения оси отсчета и плоскости, параллельной плоскости отсчета и расположенной на удалении

Источник света устанавливают на плоской пластине с соответствующими монтажными клеммами. Пластину устанавливают на столик гониометра с помощью соответствующего крепежного устройства таким образом, чтобы ось отсчета источника света совпадала с одной из осей вращения гониометра. Соответствующая регулировка в целях измерения показана на рис. 4.

Значения силы света регистрируют по основной функции с помощью стандартного фотогониометра. Расстояние измерения следует выбирать таким образом, чтобы детектор находился в пределах внешнего участка распределения света.

Измерения проводят в плоскостях С, а именно в плоскостях C0, С90, C180 и С270, через которые проходит ось отсчета источника света. Испытательные точки для каждой плоскости и различных полярных углов  указаны в таблице 3.

После измерений данные преобразуют в пересчете на 1000 лм в соответствии с пунктом 3.1.11 2.4.4 с использованием светового потока испытуемого отдельного источника света. Данные должны соответствовать пределам допусков, определенным в таблице 3.

Чертежи служат исключительно для иллюстрации схемы монтажа для измерения характеристик источника света на СИД…».

Спецификация L1/5, текст над таблицей 3 изменить следующим образом:

«Распределение силы света, указанное в таблице 4 3, должно быть в целом единообразным, т. е. таким, чтобы относительную силу света между двумя смежными точками решетки можно было рассчитать методом линейной интерполяции по двум смежным точкам решетки. В случае возникновения сомнений такая проверка может проводиться в дополнение к верификации точек 	решетки, указанных в т таблице 4 3».

Спецификация L1/5, таблица 3, заголовок изменить следующим образом:

«Значения нормализованной силы света, измеренные в испытательных точках, для источников света серийного производства и стандартных огней источников света соответственно.»

Спецификация LR1/2, таблицу изменить следующим образом:

«…

| Размеры в мм |  | Допуск |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники света на СИД серийного производства |  | Источники света на СИД серийного производства |  |
| e3/, 7/ | 24,0 | 0,2 |  | 0,1 |  |
| Цоколь PGJ21t-1 в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-165-1) |  |  |  |  |  |
| Электрические и фотометрические характеристики5/ |  |  |  |  |  |
| Номинальные значения |  | Вспомогательная функция | Основная функция | Вспомогательная функция | Основная функция |
|  | Вольты | 12 |  | 12 |  |
| Испытательное напряжение | Вольты (постоянный ток) | 13,5 |  | 13,5 |  |
| Нормальные значения6 | Ватты (при испытательном напряжении 13,5 В постоянного тока) | 0,75 макс. | 3,5 макс. 1,4 мин. | 0,75 макс. | 3,5 макс. 1,4 мин. |
|  | Световой поток (в лм при испытательном напряжении 13,5 В постоянного тока) |  |  | 3,5 ± 10 % | 47 ± 10 % |
|  | Световой поток (в лм при 10–16 В постоянного тока) | 3,5 ± 20 % | 47 ± 20 % |  |  |

»

Спецификация LR1/4, предпоследний пункт изменить следующим образом:

«Измеренные значения силы света, приведенные к измеренному световому потоку испытуемого отдельного источника света на СИД, преобразуют в нормализованные значения силы света источника света на СИД в пересчете на 
1 000 лм. После измерения данные преобразуют в пересчете на 1000 лм в соответствии с пунктом 2.4.4 с использованием светового потока испытуемого отдельного источника света. Данные должны соответствовать пределам допусков, определенным в таблице 3.

…»

Спецификация LW2/1, таблицу изменить следующим образом:

«…

| Размеры в мм |  | Допуски |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники света на СИД серийного производства |  | Стандартные источники света на СИД |  |
| e8/ | 26,4 | 0,2 |  | 0,1 |  |
| Цоколь PGJY50 в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-182-1) |  |  |  |  |  |
| Электрические и фотометрические характеристики5/ |  |  |  |  |  |
| Номинальные значения |  | Вспомогательная функция | Основная функция | Вспомогательная функция | Основная функция |
|  | Вольты | 12 |  | 12 |  |
| Испытательное напряжение | Вольты (постоянный ток) | 13,5 |  | 13,5 |  |
| Нормальные значения 6/ 7/ | Ватты (при испытательном напряжении 13,5 В (постоянный ток) | 1 макс. | 12 макс. 4 мин. | 1 макс. | 12 макс. 4 мин. |
|  | Световой поток (в лм при испытательном напряжении 13,5 В постоянного тока |  |  | 50 ± 10 % | 725 ± 10 % |
|  | Световой поток (в лм при 10–16 В постоянного тока)) | 50 ± 15 % | 725 ± 15 % |  |  |
| Соответствующая базовая температура Тb в ºC |  | 30 ± 2 | 55 ± 2 | 30 ± 0,5 | 55 ± 0,5 |

»

Спецификация Lx3/1, рис. 1 изменить следующим образом:

«

b

c

a

d

e

4

Плоскость отсчета1

V+

Светоизлучающая зона3

Ось отсчета2

Заземление

LR3A, LW3A, LY3A

4

b

c

a

e

d

Светоизлучающая зона3

Ось отсчета2

Плоскость отсчета1

LR3B, LW3B, LY3B

Заземление

V+

»

Спецификация Lx3/2, таблицу 1 и сноску 4 изменить следующим образом:

«….….

| Размеры |  |  |  |  |  | Источник света на СИД серийного производства | Стандартные источники света на СИД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  |  |  |  | мм | 6,0 макс. |  |
| b |  |  |  |  | мм | c + 10,0 мин. 38,0 макс. |  |
| c |  |  |  |  | мм | 18,5 ± 0,1 |  |
| d |  |  |  |  | мм | 28,0 макс. |  |
| e13/ |  |  |  |  | мм | 3,0 ± 0,30 | e13/ |
| h |  |  |  |  | мм | 5,5 + 0,0/ – 0,1 |  |
| Цоколь | LR3A, LR3B LW3A, LW3B LY3A, LY3B |  | PGJ18.5d-1 PGJ18.5d-24 PGJ18.5d-15 |  | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-185-12) |  |  |
| Электрические и фотометрические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальные значения |  | Вольты |  |  |  | 12 |  |
|  |  | Ватты |  |  | LR3A, LR3B | 3 |  |
|  |  |  |  |  | LW3A, LW3B LY3A, LY3B | 4 |  |
| Испытательное напряжение |  | Вольты (постоянный ток) |  |  |  | 13,5 |  |
| Нормальные значения 8 |  | Ватты (при испытательном напряжении 13,5 В постоянного тока) |  |  | LR3A, LR3B | 3,5 макс. |  |
|  |  |  |  |  | LW3A, LW3B | 5 макс. |  |
|  |  |  |  | 12 | LY3A, LY3B |  |  |
|  |  | Световой поток (в лм при испытательном напряжении 13,5 В постоянного тока) |  | 5 | LR3A, LR3B | 80 ± 20%9 | 80 ± 10%10 |
|  |  |  |  | 6 | LW3A, LW3B | 250 ± 20% | 250 ± 10%11 |
|  |  |  |  | 7, 12 | LY3A, LY3B | 150 ± 20%9 | 150 ± 10%10 |
|  |  | Световой поток (в лм при 9 В постоянного тока) |  | 5 | LR3A, LR3B | 19 мин. |  |
|  |  |  |  | 6 | LW3A, LW3B | 50 мин. |  |
|  |  |  |  | 7, 12 | LY3A, LY3B | 30 мин. |  |

1/	…

2/	…

3/	…

4/	Для конвекции вокруг источника света оставляют свободное воздушное пространство не менее 5 мм.; интерфейсом соединителя можно пренебречь.

5/	…

6/	…

…»

Спецификация Lx3/5, пятый подпункт изменить следующим образом:

«Измеренные значения силы света, приведенные к измеренному световому потоку испытуемого отдельного источника света, преобразуют в нормализованные значения силы света в пересчете на 1 000 лм. После измерения данные преобразуют в пересчете на 1000 лм в соответствии с пунктом 2.4.4 с использованием светового потока испытуемого отдельного источника света. Данные должны соответствовать пределам допусков, определенным в таблицах 4a и 4b…».

Спецификация Lx3/5, рис. 3 изменить следующим образом:

«

C

γ

e

C0

Ось отсчета

Плоскость отсчета

Определение плоскости C

Визуализация вдоль оси отсчета

Фотодатчик гониометра

LR3A, LW3A, LY3A

C

γ

e

C0

Ось отсчета

Плоскость отсчета

Фотодатчик гониометра

Определение плоскости C

Визуализация вдоль оси отсчета

LR3B, LW3B, LY3B

»

Спецификация LR4/1, рис. 1 изменить следующим образом:

b

c

d

e

a

LR4B

Основная функция

Ось отсчета2

Заземление

Вспомогательная функция

Плоскость отсчета1

Светоизлучающая зона3

c

a

e

d

Плоскость отсчета1

Основная функция

Вспомогательная функция

Ось отсчета2

Заземление

b

Светоизлучающая зона3

LR4A

4

4

»

Спецификация LR4/2, таблицу 1 и сноски4 и 9 изменить следующим образом:

«…

| Размеры |  |  | Стандартные источники света на СИД |  | Источники света на СИД серийного производства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  | мм | 6,0 макс. |  |  |  |
| b |  | мм | c + 10,0 мин. 38,0 мин. |  |  |  |
| c |  | мм | 18,5 ± 0,1 |  |  |  |
| d |  | мм | 28,0 макс. |  |  |  |
| e9/ |  | мм | 3,0 ± 0,30 |  | e9/ |  |
| h |  | мм | 5,5 + 0,0/–0,1 |  |  |  |
| Цоколь PGJ18.5t-5 в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-185-12) |  |  |  |  |  |  |
| Электрические и фотометрические характеристики5/ |  |  |  |  |  |  |
| Номинальные значения |  |  | Вспомогательная функция | Основная функция | Вспомогательная функция | Основная функция |
|  | Вольты |  | 12 |  | 12 |  |
|  | Ватты |  | 0,75 | 3 | 0,75 | 3 |
| Испытательное напряжение | Вольты (постоянный ток) |  | 13,5 |  | 13,5 |  |
| Нормальные значения6 | Ватты (при испытательном напряжении 13,5 В постоянного тока) |  | 1,0 макс. | 3,5 макс. | 1,0 макс. | 3,5 макс. |
|  | Световой поток (в лм при испытательном напряжении 13,5 В постоянного тока) |  | 6 ± 20% | 80 ± 20% 7 | 6 ± 10% | 80 ± 10% 8 |
|  | Световой поток (в лм при 9 В постоянного тока) |  | 1,5 мин. | 19 мин. |  |  |

1/	Плоскость отсчета представляет собой плоскость, образуемую соприкасающимися точками нижней части держателя и цоколя.

2/	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через центр штыкового соединения.

3/	Светоизлучающая зона: проверяется с помощью «системы шаблона», изображенной на рис. 2.

4/	Для конвекции вокруг источника света на СИД оставляют свободное воздушное пространство не менее 5 мм.; интерфейсом соединителя можно пренебречь.

5/	Излучаемый свет должен быть красным.

6/	После непрерывного функционирования в течение 30 минут при температуре 23 ± 2,5 °C.

7/	Измеренное значение должно находиться в пределах от 100 % до 70 % значения, измеренного по прошествии 1 минуты.

8/	Измеренное значение должно находиться в пределах от 85 % до 75 % значения, измеренного по прошествии 1 минуты.

9/	Длина светового центра; в ходе измерения обе функции эксплуатируются одновременно; метод измерения 
см. в приложении К к публикации МЭК 60809, издание 3.3.

10/	Измеренное значение должно находиться в пределах от 100 % до 80 % значения, измеренного по прошествии 1 минуты».

Спецификация LR4/4, пятый подпункт изменить следующим образом:

«После измерения данные нормализуются в пересчете на 1 000 лм в соответствии с пунктом 3.1.11 2.4.4 с использованием светового потока испытуемого отдельного источника света. Данные должны соответствовать пределам допусков, определенных в таблице 4».

Спецификация LR4/4, рис. 3 изменить следующим образом:

«

Ось отсчета

Плоскость отсчета

Фотодатчик гониометра

Определение плоскости С
Визуализация вдоль оси отсчета

LR4B

Ось отсчета

Плоскость отсчета

Определение плоскости С
Визуализация вдоль оси отсчета

Фотодатчик гониометра

LR4A

C

γ

e

C0

C

γ

e

C0

»

Спецификация Lx5/1, рис. 1 изменить следующим образом:

a

d

e

c

b

b

c

a

d

e

Плоскость отсчета1

V+

Светоизлучающая зона3

Ось отсчета2

Заземление

4

LR5A, LW5A, LY5A

V+

Светоизлучающая зона3

Ось отсчета2

Заземление

Площадь отсчета1

4

LR5B, LW5B, LY5B

»

Спецификация Lx5/2, таблицу 1 и сноску 4 изменить следующим образом:

«…

| Размеры |  |  |  |  |  | Источники света на СИД серийного производства | Стандартные источники света на СИД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  |  |  |  | мм | 6,0 макс. |  |
| b |  |  |  |  | мм | c + 10,0 мин. 38,0 макс. |  |
| c |  |  |  |  | мм | 18,5 ± 0,1 |  |
| d |  |  |  |  | мм | 28,0 макс. |  |
| e11/ |  |  |  |  | мм | 3,0 ± 0,30 | e11/ |
| h |  |  |  |  | мм | 5,5 + 0,0/–0,1 |  |
| Цоколь | LR5A, LR5B LW5A, LW5B LY5A, LY5B |  | PGJ18.5d-10 PGJ18.5d-28 PGJ18.5d-19 |  | в соответствии с изданием МЭК 60061 (спецификация 7004-185-12) |  |  |
| Электрические и фотометрические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальные значения |  | Вольты |  |  |  | 12 |  |
|  |  | Ватты |  |  | LR5A, LR5B | 3 |  |
|  |  |  |  |  | LW5A, LW5B LY5A, LY5B | 6 |  |
| Испытательное напряжение |  | Вольты (постоянный ток) |  |  |  | 13,5 |  |
| Нормальные значения8 |  | Ватты (при испытательном напряжении 13,5 В постоянного тока) |  |  | LR5A, LR5B | 3,5 макс. |  |
|  |  |  |  |  | LW5A, LW5B | 8 макс. |  |
|  |  |  |  | 10 | LY5A, LY5B |  |  |
|  |  | Световой поток (в лм при испытательном напряжении 13,5 В постоянного тока) |  | 5 | LR5A, LR5B | 120 ± 15 % | 120 ± 5 % 9 |
|  |  |  |  | 6 | LW5A, LW5B | 350 ± 20 % | 350 ± 10 % 9 |
|  |  |  |  | 7, 10 | LY5A, LY5B | 280 ± 20 % | 280 ± 10 % 9 |
|  |  | Световой поток (в лм при 9 В постоянного тока) |  | 5 | LR5A, LR5B | 28 мин. |  |
|  |  |  |  | 6 | LW5A, LW5B | 65 мин. |  |
|  |  |  |  | 7, 10 | LY5A, LY5B | 55 мин. |  |

1/	…

2/	…

3/	…

4/	Для конвекции вокруг источника света на СИД оставляют свободное воздушное пространство не менее 5 мм.; интерфейсом соединителя можно пренебречь.

5/	…

6/	…

…»

Спецификация Lx5/5, пятый подпункт изменить следующим образом:

«Измеренные значения силы света, приведенные к измеренному световому потоку испытуемого отдельного источника света, преобразуют в нормализованные значения силы света в пересчете на 1 000 лм. После измерения данные преобразуют в пересчете на 1000 лм в соответствии с пунктом 2.4.4 с использованием светового потока испытуемого отдельного источника света. Данные должны соответствовать пределам допусков, определенным в таблице 4…».

Спецификация Lx5/5, рис. 3 изменить следующим образом:

«

C

γ

e

C0

Ось отсчета

Плоскость отсчета

Определение плоскости С

Визуализация вдоль оси отсчета

Фотодатчик гониометра

LR5A, LW5A, LY5A

C

γ

e

C0

Ось отсчета

Плоскость отсчета

Фотодатчик гониометра

Определение плоскости С

Визуализация вдоль оси отсчета

LR5B, LW5B, LY5B

»

II.	Обоснование

1.	В настоящем документе сведены воедино предложенные экспертами от БРГ поправки к Сводной резолюции по общей спецификации для категорий источников света (СР.5) (ECE/TRANS/WP.29/1127). Эти поправки касаются ряда тем, и для внесения большей ясности структура настоящего документа предусматривает изложение обоснований по темам под их соответствующими наименованиями.

А.	Поправка, касающаяся измерительного светового потока и ссылок на внутреннюю экранирующую часть для применимых категорий источника света с нитью накала

2.	После внесения поправок в СР.5 был изменен текст пункта 3.9 Правил № 37 ООН, озаглавленного «Проверка оптических показателей». В нормативном тексте Правил № 37 ООН (вплоть до дополнения 44 к ним) четко указаны все три источника света с нитью накала (R2, H4, HS1), которые необходимо подвергать этой проверке. После введения СР.5 в дополнении 45 к Правилам № 37 перечень этих трех источников света был заменен следующей ссылкой: «(применяется только к источникам света с нитью накала и внутренней экранирующей частью, образующей светотеневую границу)». В настоящее время в спецификациях, содержащих данные об источниках света с внутренней экранирующей частью, не содержится информации о том, в каких именно источниках света внутренняя экранирующая часть предназначена для образования светотеневой границы. После разработки СР.5 все три источника света с нитью накала (R2, H4, HS1), оптические показатели которых необходимо подвергнуть проверке, могут быть идентифицированы только благодаря наличию дополнительной строки в таблице спецификации данных по параметру «измерительный световой поток», т. е. по значению, которое требуется установить для измерений, связанных с проверкой оптических показателей. В случае спецификаций данных об источниках света с внутренней экранирующей частью других категорий параметр «измерительный световой поток» не предусмотрен.

3.	В сноске * к пункту 3.1 указан случай, когда какой-либо категории источника света с нитью накала предписывается более одного значения контрольного светового потока. Согласно этой сноске для осветительного прибора используемое значение контрольного светового потока составляет около 12 В, а для устройства световой сигнализации — около 13,5 В. Вместе с тем контрольный световой поток приблизительно при 13,2 В в этой сноске не предусмотрен. И хотя значение 13,2 В в этой сноске не указано, в некоторых спецификациях, касающихся источников света с нитью накала, все же перечислены значения контрольного светового потока приблизительно при 13,2 В.

4.	Согласно Правилам № 37 ООН проверке оптических характеристик подвергаются источники света с нитью накала и внутренней экранирующей частью, образующей светотеневую границу. Для проверки оптических характеристик необходимо значение контрольного светового потока. В случае 12-вольтных источников света категорий H4 и HS1 текущее значение измерительного светового потока равняется значению контрольного светового потока приблизительно при 12 В. Вместе с тем в Правилах № 112 ООН значение контрольного светового потока для целей измерения распределения светового потока было изменено с 12 В на 13,2 В. В таком случае для проверки соответствия фотометрическим требованиям в ходе проверки оптических показателей 12-вольтного источника света категории H4 или HS1 с текущим значением измерительного светового потока измеренное значение силы света умножают на соответствующий поправочный коэффициент. В случае 
24-вольтного источника света категории H4 текущее значение измерительного светового потока — это значение светового потока приблизительно при 24 В. В ходе проверки оптических показателей 24-вольтного источника света категории H4 при текущем значении измерительного светового потока измеренное значение силы света корректируют с учетом номинального светового потока при 28,0 В.

5.	В настоящем документе БРГ предлагает включить в спецификации, содержащие данные об источниках света с внутренней экранирующей частью, примечание с указанием того, не предназначена ли внутренняя экранирующая часть для образования светотеневой границы. Включение такого примечания позволит получать всю необходимую информацию о необходимости проведения проверки оптических показателей непосредственно из соответствующих спецификаций. Включение такого примечания позволит избежать путаницы, поскольку оно в сочетании с параметром «измерительный световой поток» будет недвусмысленно свидетельствовать о том, оптические показатели каких именно из источников света с нитью накала и внутренней экранирующей частью подлежат проверке.

6.	Далее БРГ предлагает внести в сноску * к пункту 3.1поправку для включения в нее ссылки на контрольный световой поток приблизительно при 13,2 В.

7.	Настоящий документ включает также поправки к спецификациям по категориям H4 и HS1, предлагаемые для обновления значений измерительного светового потока с учетом соответствующих значений номинального светового потока при 13,2 В, с целью отражения текущей практики в контексте фар ближнего света, предусмотренных в Правилах № 149 ООН. Это позволит устранить потребность в корректировке измеренных значений силы света при проверке оптических показателей.

В.	Поправка к спецификациям, касающимся источников света категорий H7, H8/H8B, H11/H11B, H16/H16B и H18 в контексте параметра «g»

8.	Значение параметра «g» стандартных ламп категорий H7, H8/H8B, H11/H11B, H16/H16B и H18 было обозначено словом «рассматривается» в ожидании того, когда изготовители источников света смогут накопить опыт определения параметра «g» этих источников света.

9.	Сейчас эксперты изготовителей источников света подтверждают, что с учетом их опыта и внутренней практики предлагается установить значение (g = 0,5 мин.), указанное для источников света этих категорий серийного производства, также для стандартных источников света этих категорий.

10.	В силу настоящего предложения значение g (g = 0,5 мин.) вводится в отношении стандартных источников света категорий H7, H8/H8B, H11/H11B, H16/16B и H18 в соответствующих таблицах спецификаций H7/3, H8/3, H11/3, H16/3 и H18/3.

С.	Поправка к определению светового центра и связанная с ней поправка к спецификации, касающейся источника света категории LR4

11.	После принятия положений, касающихся источников света на СИД, накоплен соответствующий опыт измерения параметров таких источников света. В итоге была выявлена потребность в усовершенствовании определения светового центра в Сводной резолюции по общей спецификации для категорий источников света (СР.5). Кроме того, возникла потребность в уточнении требования относительно длины светового центра (ДСЦ) для двухрежимной категории LR4, поскольку не было указанно, к какой именно функции (к вспомогательной, к основной либо как к вспомогательной, так и к основной) это требование относится.

12.	Эксперты от БРГ выяснили, что если речь идет об источниках света на СИД, то ДСЦ рассматривают в контексте видимых (виртуальных), а не физических факторов. Далее было указано, что при измерении длины светового центра источников света категории LR4 как вспомогательная, так и основная функция реализуются одновременно.

13.	В настоящем документе БРГ предлагает усовершенствовать определение светового центра (пункт 2.2.3) в Сводной резолюции по общей спецификации для категорий источников света (СР.5).

14.	Далее БРГ предлагает внести поправки в сноску 9, относящуюся к категории LR4, для уточнения того обстоятельства, что при измерении длины светового центра как вспомогательная, так и основная функция реализуются одновременно. Добавлена нормативная ссылка на метод измерения в приложении К к публикации МЭК 60809, издание 3.3.

D.	Поправка, нацеленная на уточнение ограничения 
на использование источников света на светоизлучающих диодах (СИД) категорий LW2, LW3 и LW5

15.	Это предложение сводится к включению в СР.5 положений об ограничении на использование белых светодиодных огней категорий LW2, LW3 и LW5. Потребность в таком ограничении была определена после включении в СР.5 сноски 2, касающейся альтернативных источников света категорий C5W/LEDK и W5W/LEDK. В этом предложении та же сноска 2 добавлена в случае категорий LW2, LW3 и LW5 для указания того, что никаких корреляционных ограничений по цветовой температуре для белых светодиодных огней этих категорий не предусмотрено.

Е.	Поправка к спецификации, касающейся источников света категорий Lx3, LR4 и Lx5, в отношении интерфейса цоколя/патрона

16.	После принятия спецификации, касающейся категории LR3, соответствующая концепция претерпела некоторые основополагающие изменения. Одним из них является требование об уплотнении на интерфейсе цоколя/патрона. В этой связи чертежи, приведенные в соответствующих спецификациях и касающиеся категории LR3 (в контексте этой категории), уже не характеризуют эту продукцию в плане подробных данных об интерфейсе цоколя/патрона, которые исчерпывающим образом изложены в спецификациях 7004-185 и 7005-185 стандарта МЭК IEC 60061.

17.	Что касается размера «h» в спецификациях по соответствующим категориям, то уже нет необходимости в ограничении этого размера по максимуму. Мотивация этого решения является следующей: функция удержания источника света в его аксиальном положении обеспечивается в плоскости отсчета (хет) посредством сочетания соответствующих требований, а именно:

об ограничениях, связанных с использованием патрона (хет) (спецификация 7005-185, размеры E, E1 и B1), a также

об уплотнении на цоколе (спецификация 7004-185, размер E и примечание 6).

18.	После введения спецификации, касающейся категории L1/6, используется более реалистичный подход с учетом исключения размера «h» (который был обозначен в качестве излишне жесткого требования); кроме того, готовится поправка к спецификации МЭК, касающейся цоколей, для введения соответствующего требования о наличии максимального количества материалов в соответствующих местах.

19.	Наличие нынешних чертежей в спецификациях, касающихся категорий Lx3/1, Lx3/4, LR4/1, LR4/5, Lx5/1 и Lx5/4, в сочетании с ограничением на максимальное значение размера «h» стимулирует бесполезную дискуссию и вызывает путаницу в контексте размеров, упомянутых в соответствующей спецификации МЭК, касающейся цоколей. Начат параллельный процесс включения минимального значения в контексте сечения, обусловленного нынешним размером «h», на основе спецификаций, касающихся соответствующих категорий, с целью завершения разработки определения цоколя, поскольку этот размер должен быть упомянут в этих спецификациях, с тем чтобы можно было обеспечить соответствие надлежащему определению патрона.

20.	Предлагается внести поправки в следующие категории (спецификации №):

LR3A, LR3B, LW3A, LW3B, LY3A и LY3B (спецификации Lx3/1, Lx3/2 и Lx3/5);

LR4A и LR4B (спецификации LR4/1, LR4/2 и LR4/4);

LR5A, LR5B, LW5A, LW5B, LY5A, LY5B (спецификации Lx5/1, Lx5/2 и Lx5/5).

В каждой из перечисленных спецификаций поправки предусматривают следующее:

i)	замену чертежа 1 чертежами, которые аналогичны чертежам, использованным в случае категории L1/6;

ii)	исключение из таблицы 1 строки с указанием размера «h»;

iii)	согласование рис. 3 («Схема измерения распределения силы света») с рис. 1 во избежание путаницы.

F.	Поправка к спецификациям, касающимся источников света категорий LR1, LW2, L3, LR4, L5 и L1/6, в отношении испытательного напряжения

21.	В отличие от спецификаций, касающихся категорий источников света с нитью накала и газоразрядных источников света, в спецификациях, касающихся категорий источников света на СИД, термин «испытательное напряжение» (определенный в пункте 2.1.3 СР.5) четко не указан. Это может способствовать неверному толкованию этого документа, в частности в сочетании с требованием о 9 В (введенным в спецификациях, касающихся L3, LR4 и L5) и определением «нормальное(ые) значение(я)» (в пункте 2.1.4 СР.5).

22.	Эксперты от БРГ оценили сложившуюся ситуацию и сделали вывод о том, что во избежание неверного толкования во все существующие спецификации, касающиеся источников света на СИД, необходимо включить термин «испытательное напряжение».

23.	В настоящем документе БРГ предлагает включить термин «испытательное напряжение» по категориям LR1, LW2, L3, LR4, L5 и L1/6 в соответствующие таблицы спецификаций LR1/2, LW2/1, L3/2, LR4/2, L5/2 и L1/2. Поскольку в случае категории L1/6 предусмотрено более одного значения испытательного напряжения, для большей ясности предлагается скорректировать формат таблицы с учетом введения параметра испытательного напряжения.

G.	Поправки для внесения исправлений в некоторые подробные данные в спецификациях, касающихся категорий источников света, в Сводной резолюции по общей спецификации 
для категорий источников света

24.	После опубликования пересмотра 8 Правил № 37 ООН и последующего принятия СР.5 (ECE/TRANS/WP.29/1127), а также последующей поправки 
к ней (ECE/TRANS/WP.29/2018/33/Rev.1) экспертами по источникам света и пользователями правил, касающихся источников света, была установлена верная взаимосвязь между положениями резолюции и документов третьих сторон. После этого содержание СР.5 непрерывно пересматривается.

25.	Настоящее предложение заключается в исправлении ряда незначительных редакционных ошибок, допущенных в спецификациях, касающихся категорий источников света с нитью накала и источников света на СИД, которые не были выявлены при установлении взаимосвязи и не были замечены ранее. Одни ошибки были допущены еще при введении соответствующей категории источника света, другие же — после пересмотров нормативных документов. Некоторые из исправлений нацелены на то, чтобы избежать неверного толкования, и не изменяют существа текста. Все исправления говорят сами за себя.

26.	Эти исправления затрагивают незначительные редакционные ошибки, допущенные в спецификациях, касающихся источников света с нитью накала категорий H14, H19, H20, H27W/1, P21/5W, S1/S2 и WY21W, a также источников света на СИД категорий L1 и LR4.

27.	Поправки к спецификации, касающейся S1/S2/1, являются следствием процесса упрощения положений об источниках света. До упрощения правил № 37, 99 и 128 ООН существовали ограничения на источники света в группах и в спецификациях, касающихся категорий; например, в спецификации S3 было упомянуто о лампе накаливания для мопеда, а в спецификациях HS5 и S1/S2 говорилось о «лампе накаливания для мотоциклов». Во время разработки СР.5 все ограничения на использование были перенесены в таблицу в виде сносок. В настоящее время ограничения на использование касаются ламп, а не транспортных средств, ибо неизвестно, на каком транспортном средстве лампа будет применяться. Таким образом, ограничение по S1 и S2, касавшееся мотоциклов, было заменено ограничением, касающимся лампы, так как ограничение, касающееся транспортного средства, больше не может применяться. Прежняя формулировка «лампа накаливания для мотоциклов» в спецификации S1/S2/1 в настоящее время охвачена в сноске 5 к пункту 3.1 СР.5.

28.	Кроме того, предложены поправки для описания нормализированной силы света в спецификациях, касающихся категорий LR1/4, Lx3/5 и Lx5/5, в соответствии со спецификациями, касающимися категорий L1/4 и LR4/4.

29.	Несмотря на то, что некоторые из ошибок были допущены еще во время введения соответствующей категории источника света и их устранение может рассматриваться в качестве исправлений, все исправления представлены как поправки, поскольку исправления к прежним пересмотрам Правил № 37 ООН были бы сопряжены с огромными проблемами административного характера, хотя устранение этих ошибок и не является крайне необходимым для официального утверждения. По этой причине исправления представлены в качестве поправок к Сводной резолюции.

Н.	Поправки для обновлений административных аспектов, связанных с ссылками на спецификации МЭК, касающиеся цоколей, в спецификациях, касающихся категории источника света

30.	Настоящее предложение заключается в обычном обновлении административных аспектов, связанных с нумерацией спецификации МЭК, касающейся цоколей, в ссылках на эту спецификацию (7004-171-2) применительно к категории источника света H19.

31.	Настоящее предложение заключается также в обновлении административных аспектов, связанных с нумерацией спецификации МЭК, касающейся цоколей, в ссылках на эту спецификацию (7004-185-2) применительно к категориям источников света Lx3, LR4 и Lx5.

32.	Далее настоящее предложение заключается в обновлении административных аспектов, связанных с нумерацией спецификации МЭК, касающейся цоколей, применительно к категории источника света L1/6. Квадратные скобки, в которые был заключен номер варианта спецификации, касающейся цоколей, были сняты (спецификация 7004-185-2).

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2020 год, изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2020 год (A/74/6 (часть V, раздел 20), пункт 20.37), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять Правила Организации Объединенных Наций в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.