|  | Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Экономический и Социальный Совет |  | Distr.: General 24 September 2020 Russian Original: English |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по пассивной безопасности

Шестьдесят восьмая сессия

Женева, 7–11 декабря 2020 года

Пункт 12 предварительной повестки дня

Правила № 129 ООН (усовершенствованные 
детские удерживающие системы)

Предложение по дополнению 5 к поправкам серии 03 к Правилам № 129 ООН (усовершенствованные 
детские удерживающие системы)

Представлено экспертом от Европейской ассоциации поставщиков автомобильных деталей*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Европейской ассоциации поставщиков автомобильных деталей (КСАОД) для уточнения того, что усовершенствованные детские удерживающие системы (УДУС) с ремнем для конкретных транспортных средств могут быть оснащены опорой и креплениями верхнего и нижнего страховочных тросов. Настоящее предложение вносит также изменения в существующие положения, касающиеся объема пространства для установки опоры, в целях улучшения совместимости между объемом для опоры и фиксирующими приспособлениями детского удерживающего устройства c учетом внешних размеров УДУС. Изменения к нынешнему тексту Правил ООН выделены жирным шрифтом в случае новых элементов или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Пункт 2.7.3 изменить следующим образом:

«2.7.3	“С ремнем для конкретного транспортного средства” — это одна из категорий встроенной усовершенствованной детской удерживающей системы, подсоединяемой к конкретным типам транспортного средства при помощи ремня безопасности, возможно, в сочетании с другими методами крепления. Могут использоваться дополнительные точки крепления, официально утвержденные на основании Правил № [144] ООН. Любые точки крепления, требующиеся для фиксации усовершенствованной детской удерживающей системы, устанавливаемой против направления движения, должны быть проверены в соответствии с приложением 25. Допускается применение усовершенствованных детских удерживающих систем, в которых в качестве контактной зоны задействована приборная панель транспортного средства».

Пункт 6.1.2.4 изменить следующим образом:

«6.1.2.4	В случае категории “с ремнем для конкретного транспортного средства” это обеспечивается в первую очередь при помощи ремня безопасности для взрослых, возможно, в сочетании с другими методами крепления, которые предполагают использование точек крепления и/или контактных поверхностей пола транспортного средства, официально утвержденных на основании Правил № 145 ООН (например, верхних страховочных тросов, опор и пр.). Для усовершенствованных детских удерживающих систем, устанавливаемых против направления движения, допускается также использование нижних страховочных тросов при условии соблюдения требований приложения 24».

Пункт 6.3.5.1 изменить следующим образом:

«6.3.5.1	Геометрические требования к опоре и ступне опоры

Опора, включая ее крепление к детской усовершенствованной удерживающей системе, и ступня опоры должны полностью вписываться в оценочный объем пространства для установки опоры (см. также рис. 1 и 2 в приложении 19 к настоящим Правилам), который определяется следующим образом:

a)	по ширине: двумя плоскостями, параллельными плоскости X'–Z' и разнесенными на расстояние 200 мм, с центром в точке отсчета;

b)	по длине: двумя плоскостями, параллельными плоскости Z'–Y' и расположенными на расстоянии 585 мм и 695 мм впереди точки отсчета по оси X';

c)	по высоте: плоскостью, параллельной плоскости X'–Y', расположенной на расстоянии 70 185 мм выше точки отсчета и перпендикулярной плоскости X'–Y'. Жесткие нерегулируемые элементы опоры не должны выступать за плоскость, параллельную плоскости X'–Y', расположенную на расстоянии 285 мм ниже точки отсчета и перпендикулярную плоскости X'–Y'.

Опора может выступать за пределы оценочного объема пространства для опоры при условии, что она остается в пределах объема соответствующей ДУС».

Приложение 19, рис. 1 изменить следующим образом:

«Рис. 1 
Вид сбоку оценочного объема пространства для опоры

200

85

Обозначения:

1.	Фиксирующее приспособление детского удерживающего устройства (ФПДУУ).

2.	Стержень нижних креплений ISOFIX.

3.	Плоскость, образуемая нижней поверхностью ФПДУУ, которая параллельна плоскости X'–Y' в системе координат и проходит ниже ее на 15 мм.

4.	Плоскость Z'–Y' в системе координат.

5.	Верхняя часть оценочного объема пространства для опоры, показывающая размерные ограничения в направлениях X' и Y', верхний предел по высоте в направлении Z', а также нижний предел по высоте в направлении Z' для жестких элементов опоры, которые не регулируются в направлении Z'.

Примечание:

1.	Чертеж выполнен без соблюдения масштаба».

Приложение 19, рис. 2 изменить следующим образом:

«Рис. 2
Вид оценочного объема пространства для опоры в трех измерениях

200

85

Примечание:

- Чертеж выполнен без соблюдения масштаба».

II.	Обоснование

1.	В ходе первоначальной разработки поправок серии 03 к Правилам № 129 ООН неофициальная рабочая группа Рабочей группы по пассивной безопасности (GRSP) решила, что УДУС с ремнем для конкретных транспортных средств могут закрепляться также с использованием опоры и верхнего и нижнего страховочных тросов. В документе с изложением руководящих принципов для поправок серии 03 к Правилам № 129 ООН, который был подготовлен неофициальной рабочей группой на шестьдесят шестой сессии GRSP (CRS-66-05), указывается, что использование опоры и верхнего страховочного троса допускается только в случае УДУС с ремнем для конкретных транспортных средств (не допускается в случае универсальных систем с ремнем).

2.	Настоящее предложение вносит в текст поправки, уточняющие, что использование опоры и верхнего и нижнего страховочных тросов допускается в случае УДУС с ремнем для конкретных транспортных средств.

3.	В Правилах № 16 ООН определены габаритные размеры ISO/R2 и ISO/F2X для ФПДУУ. Пунктирной линией 2) отмечена допустимая зона выступа опоры или аналогичного приспособления. Для габарита ISO/F2X она проходит по высоте 200 мм.

Обозначения

1	Линия ограничивает зону спереди и сверху.

2	Пунктирной линией отмечена допустимая зона выступа опоры 
или аналогичного приспособления.

Размеры в мм

Размеры в мм

200

115

ISO/F2X

В нашем предложении для габаритов ISO верхняя граница объема пространства для опоры поднята вверх до уровня отверстия в опоре, чтобы увеличить пространство для опоры. Бóльшая часть нового пространства для опоры уже перекрывается габаритом ISO/R2, поэтому его можно всегда использовать при установке устройств в транспортных средствах на местах «размера i».

ISO/R2

200

115

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2020 год, изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2020 год (A/74/6 (часть V, разд. 20), п. 20.37), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях повышения эффективности транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.