| E/ECE/324/Rev.2/Add.127/Amend.5–E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.127/Amend.5 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 28 October 2016 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, 
и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 127 − Правила № 128

Поправка 5

Дополнение 5 к первоначальному варианту Правил − Дата вступления в силу: 
8 октября 2016 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения источников света на светоизлучающих диодах (СИД) для использования в официально утвержденных фарах механических транспортных средств и их прицепов

Настоящий документ опубликован исключительно в информационных целях. Аутентичным и юридически обязательным текстом является документ:

ECE/TRANS/WP.29/2016/25.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Приложение 1

Перечень категорий источников света на СИД и номеров их спецификаций изменить следующим образом:

«

|  | Категория |  | Номер(а) спецификации(й) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LR1 |  | LR1/1−5 |  |
|  | LW2 |  | LW2/1−5 |  |
|  | LR3A |  | L3/1−6 |  |
|  | LR3B |  | L3/1−6 |  |
|  | LW3A |  | L3/1−6 |  |
|  | LW3B |  | L3/1−6 |  |
|  | LY3A |  | L3/1−6 |  |
|  | LY3B |  | L3/1−6 |  |
|  | LR4A |  | LR4/1−5 |  |
|  | LR4B |  | LR4/1−5 |  |
|  | LR5A |  | L5/1−6 |  |
|  | LR5B |  | L5/1−6 |  |
|  | LW5A |  | L5/1−6 |  |
|  | LW5B |  | L5/1−6 |  |
|  | LY5A |  | L5/1−6 |  |
|  | LY5B |  | L5/1−6 |  |

»

Перечень спецификаций для источников света на СИД и порядок их следования в настоящем приложении изменить следующим образом:

«

|  | Номер(а) спецификации(й) |  |
| --- | --- | --- |
|  | LR1/1−5 |  |
|  | LW2/1−5 |  |
|  | L3/1−6 |  |
|  | LR4/1−5 |  |
|  | L5/1−6 |  |

»

Спецификации LR3/1−5 заменить новыми спецификациями L3/1−6 следующего содержания (см. следующие страницы по одной странице на спецификацию):

Спецификацию LR4/1 заменить новой спецификацией LR4/1 следующего содержания (см. следующие страницы):

Спецификацию LR4/4 заменить новой спецификацией LR4/4 следующего содержания (см. следующие страницы):

После спецификации LR4/5 включить новые спецификации L5/1−6 следующего содержания (см. следующие страницы по одной странице на спецификацию):

Категории LR3A, LR3B, LW3A, LW3B, LY3A и LY3B 	Спецификация L3/1

Чертежи предназначены только для указания основных размеров источника света на СИД.

Рис. 1*
Основной чертеж

Плоскость отсчета1

V+

Светоизлучающая зона3

Ось отсчета2

Заземление

4

LR3A, LW3A, LY3A

V+

Светоизлучающая зона3

Ось отсчета2

Заземление

Плоскость отсчета1

4

LR3B, LW3B, LY3B

* Метод проекции:

Примечания см. в спецификации L3/2.

Категории LR3A, LR3B, LW3A, LW3B, LY3A и LY3B 	Спецификация L3/2

Таблица 1
Основные размерные, электрические и фотометрические характеристики источника света на СИД

| Размеры |  |  |  |  |  | Источники света на СИД серийного производства | Стандартные источники света на СИД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  |  |  |  | мм | 6,0 макс. |  |
| b |  |  |  |  | мм | c + 10,0 мин. 38,0 макс. |  |
| c |  |  |  |  | мм | 18,5 ± 0,1 |  |
| d |  |  |  |  | мм | 28,0 макс. |  |
| e |  |  |  |  | мм | 3,0 ± 0,30 | 3,0 ± 0,15 |
| h |  |  |  |  | мм | 5,5 + 0,0/ – 0,1 |  |
| Цоколь | LR3A, LR3B LW3A, LW3B LY3A, LY3B |  | PGJ18.5d-1 PGJ18.5d-24 PGJ18.5d-15 |  | в соответствии с изданием МЭК 60061 (спецификация 7004-185-1) |  |  |
| Электрические и фотометрические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальные значения |  | Вольты |  |  |  | 12 |  |
|  |  | Ватты |  |  | LR3A, LR3B | 3 |  |
|  |  |  |  |  | LW3A, LW3B LY3A, LY3B | 4 |  |
| Нормальные значения8 |  | Ватты (при 13,5 В постоянного тока) |  |  | LR3A, LR3B | 3,5 макс. |  |
|  |  |  |  |  | LW3A, LW3B | 5 макс. |  |
|  |  |  |  | 12 | LY3A, LY3B |  |  |
|  |  | Световой поток (в лм при 13,5 В постоянного тока) |  | 5 | LR3A, LR3B | 80 ± 20%9 | 80 ± 10%10 |
|  |  |  |  | 6 | LW3A, LW3B | 250 ± 20% | 250 ± 10%11 |
|  |  |  |  | 7, 12 | LY3A, LY3B | 150 ± 20%9 | 150 ± 10%10 |
|  |  | Световой поток (в лм при 9 В постоянного тока) |  | 5 | LR3A, LR3B | 19 мин. |  |
|  |  |  |  | 6 | LW3A, LW3B | 50 мин. |  |
|  |  |  |  | 7, 12 | LY3A, LY3B | 30 мин. |  |

1	Плоскость отсчета представляет собой плоскость, определяемую точками контакта нижней части держателя и цоколя.

2	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через центр штыкового соединения.

3	Светоизлучающая зона: проверяется с помощью «системы шаблона», изображенной на рис. 2.

4	Для конвекции вокруг источника света оставляют свободное воздушное пространство не менее 5 мм.

5	Излучаемый свет должен быть красным.

6	Излучаемый свет должен быть белым.

7	Излучаемый свет должен быть автожелтым.

8	После непрерывного функционирования в течение 30 минут при температуре 23 ± 2,5 °C.

9	Измеренное значение должно находиться в пределах от 100% до 70% значения, измеренного по прошествии 1 минуты.

10	Измеренное значение должно находиться в пределах от 85% до 75% значения, измеренного по прошествии 1 минуты.

11	Измеренное значение должно находиться в пределах от 100% до 90% значения, измеренного по прошествии 1 минуты.

12	Функционирование в проблесковом режиме в течение 30 минут (частота = 1,5 Гц, рабочий цикл: 50% в состоянии ВКЛ., 50% в состоянии ВЫКЛ.). Измерение проводят в состоянии ВКЛ. проблескового режима после 30 минут 
функционирования.

Электрические характеристики

В случае сбоя в работе источника света на СИД (свет не излучается) максимальное потребление тока, когда источник работает в диапазоне 12−14 В, должно быть менее 20 мA (разомкнутая цепь).

Категории LR3A, LR3B, LW3A, LW3B, LY3A и LY3B 	Спецификация L3/3

Требования для контрольного экрана

Нижеследующее испытание имеет целью определить требования для видимой светоизлучающей зоны источника света на СИД и проверить правильность расположения светоизлучающей зоны по отношению к оси отсчета и плоскости отсчета в порядке проверки соблюдения установленных предписаний.

Положение светоизлучающей зоны проверяют с помощью «системы шаблона», изображенной на рис. 2, на котором показана проекция зоны при визировании под углом  = 0º в плоскостях C90 и C180 (значения C и  определены на рис. 3).

Параметры светового потока, излучаемого в направлении визирования, в соотношении к общему световому потоку должны соответствовать данным, указанным в таблице 3.

Рис. 2
Определение светоизлучающей зоны с помощью шаблона, размеры которого указаны в таблице 2

f/3

Ось отсчета проходит перпендикулярно в центре 
светоизлучающей 
зоны

f/3

f/3

f/3

f/3

f/3

A

B

B

B

B

C

C

C

C

f/2

f/2

Таблица 2
Размеры «системы шаблона» на рис. 2

| Размеры в мм | f |  |
| --- | --- | --- |
|  | LR3A, LR3B | LW3A, LW3B LY3A, LY3B |
| Источники света на СИД серийного производства | 3,0 | 4,5 |
| Стандартные источники света на СИД | 3,0 | 4,5 |

Категории LR3A, LR3B, LW3A, LW3B, LY3A и LY3B 	Спецификация L3/4

Таблица 3
Параметры светового потока, излучаемого в направлении визирования из участков, указанных 
на рис. 2, в соотношении к общему световому потоку

| Категория | Участок(ки) | Источники света на СИД серийного производства | Стандартные источники света на СИД |
| --- | --- | --- | --- |
| LR3A LR3B | A | 25% | 10% |
|  | Каждый участок B отдельно | ≥ 15% | ≥ 20% |
|  | Каждый участок C отдельно | – | 10% |
|  | Участок A, все участки B и все участки C вместе | ≥ 90% | ≥ 90% |
| LW3A LW3B LY3A LY3B | Каждый участок A, B отдельно | ≥ 6% | ≥ 8% |
|  | Каждый участок A, B отдельно | < 40% | < 30% |
|  | Все участки A, B вместе | ≥ 55% | ≥ 60% |
|  | Каждый участок C отдельно | < 15% | < 10% |
|  | Все участки A, B и C вместе | ≥ 90% | ≥ 90% |

Категории LR3A, LR3B, LW3A, LW3B, LY3A и LY3B 	Спецификация L3/5

Нормализованное распределение силы света

Нижеследующее испытание имеет целью определить нормализованное распределение силы света источника в произвольной плоскости, на которой расположена ось отсчета. За начало системы координат принимают точку пересечения оси отсчета и плоскости, параллельной плоскости отсчета и расположенной на удалении e.

Источник света устанавливают на плоской пластине с соответствующими монтажными клеммами. Пластину устанавливают на столик гониометра с помощью соответствующего крепежного устройства таким образом, чтобы ось отсчета источника света совпадала с одной из осей вращения гониометра. Соответствующая регулировка в целях измерения показана на рис. 3.

Значения силы света регистрируют с помощью стандартного фотогониометра. Расстояние измерения следует выбирать таким образом, чтобы детектор находился в пределах внешнего участка распределения света.

Измерения проводят в плоскостях C: C0 (C180) и C90 (C270), через которые проходит ось отсчета источника света. Испытательные точки для каждой плоскости и различных полярных углов  указаны в таблицах 4a и 4b.

Измеренные значения силы света, нормализованные до измеренного светового потока испытуемого отдельного источника света, преобразуют в нормализованные значения силы света источника в пересчете на 1 000 лм. Данные должны соответствовать пределам допусков, определенных в таблицах 4a и 4b.

Чертежи служат только для иллюстрации схемы монтажа для измерения характеристик источника света на СИД.

Рис. 3
Схема измерения распределения силы света

Ось отсчета

Плоскость отсчета

Определение плоскости С

Визирование вдоль оси отсчета

Фотодатчик гониометра

LR3A, LW3A, LY3A

Ось отсчета

Плоскость отсчета

Фотодатчик гониометра

Определение плоскости С

Визирование вдоль оси отсчета

LR3B, LW3B, LY3B

Категории LR3A, LR3B, LW3A, LW3B, LY3A и LY3B 	Спецификация L3/6

Распределение силы света, указанное в таблицах 4a и 4b, должно быть в целом единообразным, т.е. таким, чтобы относительную силу света между двумя смежными точками решетки можно было рассчитать методом линейной интерполяции по двум смежным точкам решетки. В случае возникновения сомнений такая проверка может проводиться в дополнение к верификации точек решетки, указанных в таблицах 4a и 4b.

Таблица 4a
Значения нормализованной силы света, измеренные в испытательных точках, для категорий LR3A и LR3B

|  | Источники света на СИД серийного производства |  | Стандартные источники света на СИД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол | Минимальная сила в кд/1 000 лм | Максимальная сила в кд/1 000 лм | Минимальная сила в кд/1 000 лм | Максимальная сила в кд/1 000 лм |
| –90° | 0 | 38 | 0 | 25 |
| –75° | 0 | 160 | 0 | 140 |
| –60° | 98 | 246 | 127 | 220 |
| –45° | 142 | 305 | 181 | 275 |
| –30° | 169 | 352 | 213 | 315 |
| –15° | 192 | 389 | 239 | 340 |
| 0° | 200 | 401 | 248 | 352 |
| 15° | 192 | 389 | 239 | 340 |
| 30° | 169 | 352 | 213 | 315 |
| 45° | 142 | 305 | 181 | 275 |
| 60° | 98 | 246 | 127 | 220 |
| 75° | 0 | 160 | 0 | 140 |
| 90° | 0 | 38 | 0 | 25 |

Таблица 4b
Значения нормализованной силы света, измеренные в испытательных точках, для категорий LW3A, LW3B, LY3A и LY3B

|  | Источники света на СИД серийного производства |  | Стандартные источники света на СИД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол | Минимальная сила в кд/1 000 лм | Максимальная сила в кд/1 000 лм | Минимальная сила в кд/1 000 лм | Максимальная сила в кд/1 000 лм |
| –90° | 0 | 70 | 0 | 65 |
| –75° | 0 | 160 | 0 | 150 |
| –60° | 85 | 245 | 105 | 220 |
| –45° | 145 | 310 | 180 | 275 |
| –30° | 170 | 380 | 220 | 335 |
| –15° | 190 | 415 | 240 | 370 |
| 0° | 200 | 425 | 250 | 390 |
| 30° | 170 | 380 | 220 | 335 |  |
| 45° | 145 | 310 | 180 | 275 |  |
| 60° | 85 | 245 | 105 | 220 |  |
| 75° | 0 | 160 | 0 | 150 |  |
| 90° | 0 | 70 | 0 | 65 |  |

Категории LR4A и LR4B	Спецификация LR4/1

Чертежи предназначены только для указания основных размеров источника света на СИД.

Рис. 1*
Основной чертеж

Плоскость отсчета1

Основная функция

Светоизлучающая зона3

Ось отсчета2

Заземление

Вспомогательная функция

LR4A

4

* Метод проекции:

LR4B

Основная функция

Светоизлучающая зона3

Ось отсчета2

Заземление

Вспомогательная функция

Плоскость отсчета1

4

Примечания см. в спецификации LR4/2.

Категории LR4A и LR4B	Спецификация LR4/4

Нормализованное распределение силы света

Нижеследующее испытание имеет целью определить нормализованное распределение силы света источника в произвольной плоскости, на которой расположена ось отсчета. За начало системы координат принимают точку пересечения оси отсчета и плоскости, параллельной плоскости отсчета и расположенной на удалении e.

Источник света устанавливают на плоской пластине с соответствующими монтажными клеммами. Пластину устанавливают на столик гониометра с помощью соответствующего крепежного устройства таким образом, чтобы ось отсчета источника света совпадала с одной из осей вращения гониометра. Соответствующая регулировка в целях измерения показана на рис. 3.

Значения силы света регистрируют с помощью стандартного фотогониометра. Расстояние измерения следует выбирать таким образом, чтобы детектор находился в пределах внешнего участка распределения света.

Измерения проводят в плоскостях C: C0 (C180) и C90 (C270), через которые проходит ось отсчета источника света. Испытательные точки для каждой плоскости и различных полярных углов  указаны в таблице 4.

После измерения данные нормализуются в пересчете на 1 000 лм в соответствии с пунктом 3.1.11 с использованием светового потока испытуемого отдельного источника света. Данные должны соответствовать пределам допусков, определенных в таблице 4.

Чертежи служат только для иллюстрации схемы монтажа для измерения характеристик источника света на СИД.

Рис. 3*
Схема измерения распределения силы света

Ось отсчета

Плоскость отсчета

Фотодатчик гониометра

Определение плоскости С

Визирование вдоль оси отсчета

LR4A

Ось отсчета

Плоскость отсчета

Фотодатчик гониометра

Определение плоскости С

Визирование вдоль оси отсчета

LR4B

Категории LR5A, LR5B, LW5A, LW5B, LY5A, LY5B	Спецификация L5/1

Чертежи предназначены только для указания основных размеров источника света на СИД.

Рис. 1*
Основной чертеж

V+Плоскость отсчета1

Заземление

Плоскость отсчета1

Светоизлучающая зона3

Ось отсчета2

4

Плоскость отсчета1

V+

Заземление

4

Светоизлучающая зона3

Ось отсчета2

LR5A, LW5A, LY5A

LR5B, LW5B, LY5B

* Метод проекции:

Примечания см. в спецификации L5/2.

Категории LR5A, LR5B, LW5A, LW5B, LY5A, LY5B	Спецификация L5/2

Таблица 1
Основные размерные, электрические и фотометрические характеристики источника света 
на СИД

| Размеры |  |  |  |  |  | Источники света на СИД серийного производства | Стандартные источники света на СИД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  |  |  |  | мм | 6,0 макс. |  |
| b |  |  |  |  | мм | c + 10,0 мин. 38,0 макс. |  |
| c |  |  |  |  | мм | 18,5 ± 0,1 |  |
| d |  |  |  |  | мм | 28,0 макс. |  |
| e |  |  |  |  | мм | 3,0 ± 0,30 | 3,0 ± 0,15 |
| h |  |  |  |  | мм | 5,5 + 0,0/ – 0,1 |  |
| Цоколь | LR5A, LR5B LW5A, LW5B LY5A, LY5B |  | PGJ18.5d-10 PGJ18.5d-28 PGJ18.5d-19 |  | в соответствии с изданием МЭК 60061 (спецификация 7004-185-1) |  |  |
| Электрические и фотометрические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальные значения |  | Вольты |  |  |  | 12 |  |
|  |  | Ватты |  |  | LR5A, LR5B | 3 |  |
|  |  |  |  |  | LW5A, LW5B LY5A, LY5B | 6 |  |
| Нормальные значения8 |  | Ватты (при 13,5 В постоянного тока) |  |  | LR5A, LR5B | 3,5 макс. |  |
|  |  |  |  |  | LW5A, LW5B | 8 макс. |  |
|  |  |  |  | 10 | LY5A, LY5B |  |  |
|  |  | Световой поток (в лм при 13,5 В постоянного тока) |  | 5 | LR5A, LR5B | 120 ± 15% | 120 ± 5%9 |
|  |  |  |  | 6 | LW5A, LW5B | 350 ± 20% | 350 ± 10%9 |
|  |  |  |  | 7, 10 | LY5A, LY5B | 280 ± 20% | 280 ± 10%9 |
|  |  | Световой поток (в лм при 9 В постоянного тока) |  | 5 | LR5A, LR5B | 28 мин. |  |
|  |  |  |  | 6 | LW5A, LW5B | 65 мин. |  |
|  |  |  |  | 7, 10 | LY5A, LY5B | 55 мин. |  |

1	Плоскость отсчета представляет собой плоскость, определяемую точками контакта нижней части держателя и цоколя.

2	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через центр штыкового соединения.

3	Светоизлучающая зона: проверяется с помощью «системы шаблона», изображенной на рис. 2.

4	Для конвекции вокруг источника света оставляют свободное воздушное пространство не менее 5 мм.

5	Излучаемый свет должен быть красным.

6	Излучаемый свет должен быть белым.

7	Излучаемый свет должен быть автожелтым.

8	После непрерывного функционирования в течение 30 минут при температуре 23 ± 2,5 °C.

9	Измеренное значение должно находиться в пределах от 100% до 90% значения, измеренного 
по прошествии 1 минуты.

10	Функционирование в проблесковом режиме в течение 30 минут (частота = 1,5 Гц, рабочий цикл: 50% в состоянии ВКЛ., 50% в состоянии ВЫКЛ.). Измерение производят в состоянии ВКЛ. проблескового режима после 30 минут функционирования.

Электрические характеристики

В случае сбоя в работе источника света на СИД (свет не излучается) максимальное потребление тока, когда источник работает в диапазоне 12−14 В, должно быть менее 20 мA (разомкнутая цепь).

Категории LR5A, LR5B, LW5A, LW5B, LY5A, LY5B	Спецификация L5/3

Требования для контрольного экрана

Нижеследующее испытание имеет целью определить требования для видимой светоизлучающей зоны источника света на СИД и проверить правильность расположения светоизлучающей зоны по отношению к оси отсчета и плоскости отсчета в порядке проверки соблюдения установленных предписаний.

Положение светоизлучающей зоны проверяют с помощью «системы шаблона», изображенной на рис. 2, на котором показана проекция зоны при визировании под углом  = 0º в плоскостях C90 и C180 (значения C и  определены на рис. 3).

Параметры светового потока, излучаемого в направлении визирования, в соотношении к общему световому потоку должны соответствовать данным, указанным в таблице 3.

Рис. 2
Определение светоизлучающей зоны с помощью шаблона, размеры которого указаны в таблице 2

f/3

Ось отсчета проходит перпендикулярно в центре светоизлучающей зоны

f/3

f/3

f/3

f/3

f/3

A

B

B

B

B

C

C

C

C

f/2

f/2

Таблица 2
Размеры «системы шаблона» на рис. 2

| Размеры в мм | f |
| --- | --- |
| Источники света на СИД серийного производства | 4,5 |
| Стандартные источники света на СИД | 4,5 |

Категории LR5A, LR5B, LW5A, LW5B, LY5A, LY5B	Спецификация L5/4

Таблица 3
Параметры светового потока, излучаемого в направлении визирования из участков, указанных на рис. 2, в соотношении к общему световому потоку

| Категория | Участок(ки) | Источники света на СИД серийного производства | Стандартные источники света на СИД |
| --- | --- | --- | --- |
| LR5A LR5B | Каждый участок B отдельно | ≥ 10% | ≥ 15% |
|  | Каждый участок A, B отдельно | < 40% | < 30% |
|  | Все участки B вместе | ≥ 60% | ≥ 65% |
|  | Каждый участок C отдельно | – | < 10% |
|  | Все участки A, B и C вместе | ≥ 90% | ≥ 90% |
| LW5A LW5B | Каждый участок A, B отдельно | ≥ 6% | ≥ 8% |
|  | Каждый участок A, B отдельно | < 40% | < 30% |
| LY5A LY5B | Все участки A, B вместе | ≥ 55% | ≥ 60% |
|  | Каждый участок C отдельно | < 15% | < 10% |
|  | Все участки A, B и C вместе | ≥ 90% | ≥ 90% |

Категории LR5A, LR5B, LW5A, LW5B, LY5A, LY5B	Спецификация L5/5

Нормализованное распределение силы света

Нижеследующее испытание имеет целью определить нормализованное распределение силы света источника в произвольной плоскости, на которой расположена ось отсчета. За начало системы координат принимают точку пересечения оси отсчета и плоскости, параллельной плоскости отсчета и расположенной на удалении e.

Источник света устанавливают на плоской пластине с соответствующими монтажными клеммами. Пластину устанавливают на столик гониометра с помощью соответствующего крепежного устройства таким образом, чтобы ось отсчета источника света совпадала с одной из осей вращения гониометра. Соответствующая регулировка в целях измерения показана на рис. 3.

Значения силы света регистрируют с помощью стандартного фотогониометра. Расстояние измерения следует выбирать таким образом, чтобы детектор находился в пределах внешнего участка распределения света.

Измерения проводят в плоскостях C: C0 (C180) и C90 (C270), через которые проходит ось отсчета источника света. Испытательные точки для каждой плоскости и различных полярных углов  указаны в таблице 4.

Измеренные значения силы света, нормализованные до измеренного светового потока испытуемого отдельного источника света, преобразуют в нормализованные значения силы света источника в пересчете на 1 000 лм. Данные должны соответствовать пределам допусков, определенных в таблице 4.

Чертежи служат только для иллюстрации схемы монтажа для измерения характеристик источника света на СИД.

Рис. 3
Схема измерения распределения силы света

Ось отсчета

Плоскость отсчета

Фотодатчик гониометра

Определение плоскости С

Визирование вдоль оси отсчета

LR5A, LW5A, LY5A

Ось отсчета

Фотодатчик гониометра

Плоскость отсчета

Определение плоскости С

Визирование вдоль оси отсчета

LR5B, LW5B, LY5B

Категории LR5A, LR5B, LW5A, LW5B, LY5A, LY5B	Спецификация L5/6

Распределение силы света, указанное в таблице 4, должно быть в целом единообразным, т.е. таким, чтобы относительную силу света между двумя смежными точками решетки можно было рассчитать методом линейной интерполяции по двум смежным точкам решетки. В случае возникновения сомнений такая проверка может проводиться в дополнение к верификации точек решетки, указанных в таблице 4.

Таблица 4
Значения нормализованной силы света, измеренные в испытательных точках, для категорий LR5A, LR5B, LW5A, LW5B, LY5A и LY5B

|  | Источники света на СИД серийного производства |  | Стандартные источники света на СИД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол | Минимальная сила в кд/1 000 лм | Максимальная сила в кд/1 000 лм | Минимальная сила в кд/1 000 лм | Максимальная сила в кд/1 000 лм |
| –90° | 0 | 70 | 0 | 65 |
| –75° | 0 | 160 | 0 | 150 |
| –60° | 85 | 245 | 105 | 220 |
| –45° | 145 | 310 | 180 | 275 |
| –30° | 170 | 380 | 220 | 335 |
| –15° | 190 | 415 | 240 | 370 |
| 0° | 200 | 425 | 250 | 390 |
| 15° | 190 | 415 | 240 | 370 |
| 30° | 170 | 380 | 220 | 335 |
| 45° | 145 | 310 | 180 | 275 |
| 60° | 85 | 245 | 105 | 220 |
| 75° | 0 | 160 | 0 | 150 |
| 90° | 0 | 70 | 0 | 65 |

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.