|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/1127* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social |  | Distr. générale 1er mars 2018 Français Original : anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Résolution d’ensemble sur une spécification commune 
des catégories de sources lumineuses (R.E.5)

Le texte ci-après, établi par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE), a été adopté par le Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) à sa session de novembre 2016 sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/2016/111.

Résolution d’ensemble sur une spécification commune 
des catégories de sources lumineuses (R.E.5)

Tableau de situation

Le texte de la présente résolution contient l’ensemble des dispositions et amendements adoptés à ce jour par le Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29). Il entre en vigueur à compter de la date indiquée dans le tableau ci-dessous et demeure valable jusqu’à l’entrée en vigueur d’une révision de la présente résolution :

| Version de la résolution | Date d’entrée en vigueur de la version* | Adoptée par le WP.29 |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Session no | Cote du document portant modification |  |
| Original | 22 juin 2017 | 170 | ECE/TRANS/WP.29/2016/111 | Fondée sur l’annexe 1 des Règlements suivants : No 37, jusqu’au complément 44 inclus No 99, jusqu’au complément 11 inclus No 128, jusqu’au complément 5 inclus |

*  Date à laquelle le WP.29 a adopté l’amendement à la résolution ou date d’entrée en vigueur d’un amendement au Règlement no 37, 99 ou 128, adopté par l’AC.1, à la même session du WP.29, conjointement à l’amendement à la résolution.

Table des matières

Page

Préambule		3

Introduction		3

1.	Objet		4

2.	Définitions		4

3.	Les catégories de sources lumineuses et leur utilisation		5

3.1.	Sources lumineuses à incandescence		5

3.2	Sources lumineuses à décharge		11

3.3	Sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL)		11

Annexes

1.	Feuilles relatives aux sources lumineuses à incandescence		13

2.	Feuilles relatives aux sources lumineuses à décharge		198

3.	Feuilles relatives aux sources lumineuses à DEL		239

Préambule

1.	Le Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29),

2.	DÉSIRANT harmoniser les prescriptions techniques tout en assurant de hauts niveaux de sécurité, de protection de l’environnement, d’efficacité énergétique et de protection contre le vol pour les véhicules à roues et les équipements et pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues,

3.	DÉSIRANT faciliter, entre les pays participant à ses activités, le commerce de véhicules à roues, d’équipements et de pièces auxquels s’appliquent des prescriptions harmonisées en matière de fonctionnement,

4.	CONSIDÉRANT que toute évaluation de conformité aux prescriptions techniques des Règlements relatifs à l’éclairage et à la signalisation lumineuse présuppose la spécification de sources lumineuses et de catégories de sources lumineuses et/ou des informations sur les catégories de sources lumineuses pouvant ou non être utilisées dans certaines lampes,

5.	DÉSIRANT simplifier le processus d’élaboration de règlements pour toutes les parties prenantes, tout en soumettant les spécifications techniques relatives aux catégories de sources lumineuses et les informations sur les catégories de sources lumineuses pouvant ou non être utilisées dans certaines lampes à l’avis du Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE), qui dépend du WP.29,

6.	A DÉCIDÉ que les spécifications des sources lumineuses et des catégories de sources lumineuses et/ou les informations sur les catégories de sources lumineuses pouvant ou non être utilisées dans certaines lampes devaient figurer dans une résolution sur la spécification des catégories de sources lumineuses.

Introduction

1.	La présente résolution est fondée sur l’Accord de 1958 et les Règlements suivants qui y sont annexés :

Règlement no 37, « Lampes à incandescence », jusqu’au complément 44 inclus ;

Règlement no 99, « Sources lumineuses à décharge », jusqu’au complément 11 inclus ;

Règlement no 128, « Sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) », jusqu’au complément 5 inclus.

2.	Les références qui y sont faites et les homologations qui y sont mentionnées sont tirées des mêmes Règlements, à savoir :

Règlement no 37 (Sources lumineuses à incandescence)**;

Règlement no 99 (Sources lumineuses à décharge) ;

Règlement no 128 (Sources lumineuses à diodes électroluminescentes).

3.	Il peut en outre y être fait référence dans d’autres règlements ou normes.

1.	Objet

La présente résolution contient les spécifications des catégories de sources lumineuses et des informations sur les catégories de sources lumineuses pouvant ou non être utilisées dans certaines lampes.

S’agissant des prescriptions de conception, il doit être fait référence aux caractéristiques des sources lumineuses de fabrication courante, les caractéristiques des sources étalons (de grande précision) pouvant être ignorées.

2.		Définitions

2.1		Généralités

2.1.1		Une « source lumineuse » est constituée d’un ou de plusieurs éléments émettant un rayonnement optique visible et d’un culot pour le montage mécanique et le raccordement électrique, et éventuellement d’un ou de plusieurs modules de commande de ces éléments ;

2.1.1.1		Une « source lumineuse à incandescence » est une source lumineuse dont le seul élément émettant le rayonnement visible est constitué par un ou plusieurs filaments produisant un rayonnement thermique ;

2.1.1.2		Une « source lumineuse à décharge » est une source lumineuse dont le seul élément émettant le rayonnement visible est un arc de décharge produisant un effet d’électroluminescence ;

2.1.1.3		Une « source lumineuse à diodes électroluminescentes (DEL) » est une source lumineuse dont le seul élément émettant le rayonnement visible est constitué par une ou plusieurs jonctions de semi-conducteur produisant un effet d’électroluminescence, qui peuvent être complétées par un ou plusieurs éléments destinés à la conversion de la fluorescence ;

2.1.2		Une « source lumineuse étalon » est une source lumineuse spéciale utilisée pour l’essai de dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse ; ses caractéristiques dimensionnelles, électriques et photométriques, indiquées dans la feuille de caractéristiques pertinente, ne tolèrent que de faibles écarts ;

2.1.3		Un « ballast » est constitué d’un ou de plusieurs éléments, situés entre l’alimentation et la source lumineuse ou intégrés à celle-ci, qui permettent de réguler le courant électrique de la source lumineuse à décharge ;

2.1.4		La « valeur normale » est la valeur de construction devant être atteinte, dans les limites de tolérance spécifiées, lorsque la source lumineuse ou le ballast de la source lumineuse à décharge est alimenté à la tension d’essai prescrite.

2.2		Caractéristiques dimensionnelles

2.2.1		L’« axe de référence » est l’axe, défini par rapport au culot, auquel sont rapportées certaines dimensions de la source lumineuse ;

2.2.2		Le « plan de référence » est le plan, défini par rapport au culot, auquel sont rapportées certaines dimensions de la source lumineuse ;

2.2.3		Le « centre lumineux » est le point d’origine du rayonnement émis ;

2.2.4		La « longueur du centre lumineux » est la distance séparant le plan de référence du centre lumineux ;

2.2.5		L’« axe de visualisation sur la source lumineuse » est l’axe passant par le centre lumineux nominal, en un angle polaire et azimut définis ;

2.3		Caractéristiques électriques

2.3.1		La « tension d’essai » est la tension aux bornes d’entrée de la source lumineuse ou du ballast de la source lumineuse à décharge à laquelle les caractéristiques électriques et photométriques de la source lumineuse doivent être essayées ;

2.3.2		La « tension nominale » est la tension en volts indiquée sur la source lumineuse ou le ballast ;

2.3.3		La « puissance nominale » est la puissance indiquée sur la source lumineuse ou le ballast.

2.4		Caractéristiques photométriques

2.4.1		Le « flux lumineux de référence » est la valeur précise du flux lumineux d’une source lumineuse étalon à laquelle les caractéristiques optiques d’un dispositif d’éclairage et de signalisation lumineuse doivent être rapportées ;

2.4.2		Le « flux lumineux de mesure » est la valeur du flux lumineux spécifiée pour l’essai d’une source lumineuse à incandescence équipée d’une coupelle interne produisant la ligne de coupure ;

2.4.3		Le « flux lumineux cumulé » est le flux lumineux émis par la source lumineuse dans les conditions de fonctionnement, à l’intérieur d’un cône sous-tendant l’angle solide spécifié et centré sur l’axe de référence ;

2.4.4		L’« intensité lumineuse normalisée » est l’intensité lumineuse divisée par le flux lumineux de la source lumineuse.

3.		Les catégories de sources lumineuses 
et leur utilisation

3.1		Sources lumineuses à incandescence

Les caractéristiques* des catégories de sources lumineuses à incandescence énumérées ci-après sont indiquées à l’annexe 1.

Sauf indication contraire, les valeurs de flux lumineux indiquées dans les feuilles relatives aux catégories de sources lumineuses se rapportent à la lumière de couleur blanche.

Liste des catégories de sources lumineuses à incandescence, regroupées en fonction des restrictions d’utilisation applicables et des numéros de feuilles :

| Groupe 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégories de sources lumineuses à incandescence (ou types dans ces catégories) ne faisant l’objet d’aucune restriction générale : |  |  |  |  |
|  | Catégorie | Note(s) | Feuille(s) numéro(s) |  |
|  | H1 | *6 | H1/1 à 3 |  |
|  | H3 | *6 | H3/1 à 4 |  |
|  | H4 |  | H4/1 à 5 |  |
|  | H7 |  | H7/1 à 4 |  |
|  | H8 |  | H8/1 à 4 |  |
|  | H8B |  | H8/1 à 4 |  |
|  | H9 | *3 | H9/1 à 4 |  |
|  | H9B | *3 | H9/1 à 4 |  |
|  | H10 |  | H10/1 à 3 |  |
|  | H11 |  | H11/1 à 4 |  |
|  | H11B |  | H11/1 à 4 |  |
|  | H13 |  | H13/1 à 4 |  |
|  | H15 |  | H15/1 à 5 |  |
|  | H16 |  | H16/1 à 4 |  |
|  | H16B |  | H16/1 à 4 |  |
|  | H17 |  | H17/1 à 6 |  |
|  | H18 |  | H18/1 à 4 |  |
|  | H19 |  | H19/1 à 5 |  |
|  | H20 |  | H20/1 à 4 |  |
|  | H21W | *2 | H21W/1 à 2 |  |
|  | H27W/1 |  | H27W/1 à 3 |  |
|  | H27W/2 |  | H27W/1 à 3 |  |
|  | HB3 |  | HB3/1 à 4 |  |
|  | HB4 |  | HB4/1 à 4 |  |
|  | HIR2 |  | HIR2/1 à 3 |  |
|  | HS1 | *6 | HS1/1 à 5 |  |
|  | HS5 | *5 | HS5/1 à 4 |  |
|  | PSX24W | *2 | P24W/1 à 3 |  |
|  | PSX26W | *2 | PSX26W/1 à 3 |  |
|  | S2 | *5, *6 | S1/S2/1 à 2 |  |

| Groupe 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégories de sources lumineuses à incandescence (ou types dans ces catégories) utilisables uniquement pour les feux de signalisation, les feux d’angle, les feux de marche arrière et les feux d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière : |  |  |  |  |  |
|  | Catégorie | Note(s) | Feuille(s) numéro(s) |  |  |
|  | C5W | *6 | C5W/1 |  |  |
|  | H6W |  | H6W/1 |  |  |
|  | H10W/1 |  | H10W/1 à 2 |  |  |
|  | HY6W |  | H6W/1 |  |  |
|  | HY10W |  | H10W/1 à 2 |  |  |
|  | HY21W |  | H21W/1 à 2 |  |  |
|  | P13W |  | P13W/1 à 3 |  |  |
|  | P21W | *6 | P21W/1 à 2 |  |  |
|  | P21/4W |  | P21/4W/1 | (P21/5W/2 à 3) |  |
|  | P21/5W | *6 | P21/5W/1 à 3 |  |  |
|  | P27W |  | P27W/1 à 2 |  |  |
|  | P27/7W |  | P27/7W/1 à 3 |  |  |
|  | PR21W |  | PR21W/1 | (P21W/2) |  |
|  | PR21/5W |  | PR21/5W/1 | (P21/5W/2 à 3) |  |
|  | PS19W |  | P19W/1 à 3 |  |  |
|  | PS24W |  | P24W/1 à 3 |  |  |
|  | PSY19W |  | P19W/1 à 3 |  |  |
|  | PSY24W |  | P24W/1 à 3 |  |  |
|  | PW13W |  | P13W/1 à 3 |  |  |
|  | PW16W |  | PC16W/1 à 3 |  |  |
|  | PWR16W |  | PC16W/1 à 3 |  |  |
|  | PWY16W |  | PC16W/1 à 3 |  |  |
|  | PW19W |  | P19W/1 à 3 |  |  |
|  | PWR19W |  | P19W/1 à 3 |  |  |
|  | PWY19W |  | P19W/1 à 3 |  |  |
|  | PW24W |  | P24W/1 à 3 |  |  |
|  | PWR24W |  | P24W/1 à 3 |  |  |
|  | PWY24W |  | P24W/1 à 3 |  |  |
|  | PY21W |  | PY21W/1 |  | (P21W/2) |
|  | PY21/5W |  | PY21/5W/1 à 3 |  |  |
|  | PY24W |  | P24W/1 à 3 |  |  |
|  | PY27/7W |  | PY27/7W/1 |  | (P27/7W/2 à 3) |
|  | R5W | *6 | R5W/1 |  |  |
|  | R10W | *6 | R10W/1 |  |  |
|  | RR5W |  | R5W/1 |  |  |
|  | RR10W |  | R10W/1 |  |  |
|  | RY10W | *6 | R10W/1 |  |  |
|  | T4W | *6 | T4W/1 |  |  |
|  | W2.3W |  | W2.3W/1 |  |  |
|  | W3W | *6 | W3W/1 |  |  |
|  | W5W | *6 | W5W/1 |  |  |
|  | W10W | *6 | W10W/1 |  |  |
|  | W15/5W |  | W15/5W/1 à 3 |  |  |
|  | W16W |  | W16W/1 |  |  |
|  | W21W |  | W21W/1 à 2 |  |  |
|  | W21/5W |  | W21/5W/1 à 3 |  |  |
|  | WR5W |  | W5W/1 |  |  |
|  | WR21/5W |  | WR21/5W/1 |  | (W21/5W/2 à 3) |
|  | WT21W |  | WT21W/1 à 2 |  |  |
|  | WT21/7W |  | WT21/7W/1 à 3 |  |  |
|  | WTY21W |  | WT21W/1 à 2 |  |  |
|  | WTY21/7W |  | WT21/7W/1 à 3 |  |  |
|  | WY5W | *6 | W5W/1 |  |  |
|  | WY10W | *6 | W10W/1 |  |  |
|  | WY16W |  | W16W/1 |  |  |
|  | WY21W |  | WY21W/1 à 2 |  |  |

| Groupe 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégories de sources lumineuses à incandescence (ou types dans ces catégories) utilisables uniquement en tant que pièces de rechange dans des lampes montées sur des véhicules en service : |  |  |  |  |
|  | Catégorie | Note(s) | Feuille(s) numéro(s) | À compter de** |
|  | C5W | *7, *8 | C5W/1 | 26 juillet 2013 |
|  | C21W | *8 | C21W/1 à 2 | 11 juin 2008 |
|  | H1 | *7 | H1/1 à 3 | 26 juillet 2013 |
|  | H3 | *7 | H3/1 à 4 | 26 juillet 2013 |
|  | H12 |  | H12/1 à 3 | 15 juillet 2015 |
|  | H13A |  | H13/1 à 4 | 15 juillet 2015 |
|  | H14 |  | H14/1 à 4 | 26 juillet 2013 |
|  | HB3A |  | HB3/1 à 4 | 15 juillet 2018 |
|  | HB4A |  | HB4/1 à 4 | 15 juillet 2018 |
|  | HIR1 | *3 | HIR1/1 à 3 | 15 juillet 2015 |
|  | HS1 | *7 | HS1/1 à 5 | 26 juillet 2013 |
|  | HS2 | *7 | HS2/1 à 3 | 26 juillet 2013 |
|  |  | *6 |  | 1er septembre 2018 |
|  | HS5A | *5 | HS5A/1 à 3 | 1er septembre 2018 |
|  | HS6 | *4 | HS6/1 à 4 | 15 juillet 2018 |
|  | P19W | *8 | P19W/1 à 3 | 28 octobre 2016 |
|  | P21W | *7, *8 | P21W/1 à 2 | 26 juillet 2013 |
|  | P21/5W | *7, *8 | P21/5W/1 à 3 | 26 juillet 2013 |
|  | P24W | *8 | P24W/1 à 3 | 1er septembre 2018 |
|  | PC16W | *8 | PC16W/1 à 3 | 28 octobre 2016 |
|  | PCR16W | *8 | PC16W/1 à 3 | 28 octobre 2012 |
|  | PCY16W | *8 | PC16W/1 à 3 | 28 octobre 2016 |
|  | PR19W | *8 | P19W/1 à 3 | 28 octobre 2012 |
|  | PR21/4W | *8 | PR21/4W/1 ; (P21/5W/2 à 3) | 15 juillet 2015 |
|  | PR24W | *8 | P24W/1 à 3 | 28 octobre 2012 |
|  | PR27/7W | *8 | PR27/7W/1 ; (P27/7W/2 à 3) | 15 juillet 2015 |
|  | PSR19W | *8 | P19W/1 à 3 | 28 octobre 2012 |
|  | PSR24W | *8 | P24W/1 à 3 | 28 octobre 2012 |
|  | PX24W | *2 | P24W/1 à 3 | 1er septembre 2018 |
|  | PY19W | *8 | P19W/1 à 3 | 28 octobre 2016 |
|  | R2 |  | R2/1 à 3 | 11 juin 2008 |
|  | R5W | *7, *8 | R5W/1 | 26 juillet 2013 |
|  | R10W | *7, *8 | R10W/1 | 26 juillet 2013 |
|  | RY10W | *7, *8 | R10W/1 | 26 juillet 2013 |
|  | S1 |  | S1/S2/1 à 2 | 11 juin 2008 |
|  | S2 | *7 | S1/S2/1 à 2 | 26 juillet 2013 |
|  | S3 |  | S3/1 | 26 juillet 2013 |
|  | T1.4W | *8 | T1.4W/1 | 15 juillet 2015 |
|  | T4W | *7, *8 | T4W/1 | 26 juillet 2013 |
|  | W3W | *7, *8 | W3W/1 | 26 juillet 2013 |
|  | W5W | *7, *8 | W5W/1 | 26 juillet 2013 |
|  | W10W | *7, *8 | W10W/1 | 26 juillet 2013 |
|  | WP21W | *8 | WP21W/1 à 2 | 1er septembre 2018 |
|  | WPY21W | *8 | WP21W/1 à 2 | 1er septembre 2018 |
|  | WY2.3W | *8 | WY2.3W/1 | 15 juillet 2015 |
|  | WY5W | *7, *8 | W5W/1 | 15 juillet 2014 |
|  | WY10W | *7, *8 | W10W/1 | 26 juillet 2013 |

*  Tableaux, caractéristiques électriques et photométriques :

La tension s’exprime en V ;

La puissance s’exprime en W ;

Le flux lumineux s’exprime en lm.

Si pour une catégorie de lampes à incandescence plusieurs valeurs de flux lumineux de référence sont indiquées, la valeur à environ 12 V pour l’homologation d’un dispositif d’éclairage et à environ 13,5 V pour l’homologation d’un dispositif de signalisation lumineuse doit être utilisée, sauf indication contraire dans le Règlement appliqué pour l’homologation du dispositif.

*2  Ne pas utiliser pour les feux de croisement.

*3  Ne pas utiliser pour les feux de brouillard avant marqués « B », comme indiqué dans le Règlement no 19.

*4  Ne pas utiliser pour les projecteurs visés par le Règlement no 112.

*5  Ne pas utiliser pour les projecteurs autres que ceux de la classe C du Règlement no 113.

*6  Tous les types à l’exception du type 6 V.

*7  Type 6 V seulement.

*8  À utiliser uniquement pour les feux de signalisation, les feux d’angle, les feux de marche arrière et les feux d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière.

**  À compter de la version originale de la présente résolution, cette date est le 1er septembre qui suit la date de l’adoption (ou de la modification) de cette résolution par le WP.29, plus un multiple de douze mois.

3.2		Sources lumineuses à décharge

Les caractéristiques des catégories de sources lumineuses à décharge énumérées ci-après sont indiquées à l’annexe 2.

Sauf indication contraire, les valeurs de flux lumineux indiquées dans les feuilles relatives aux catégories de sources lumineuses se rapportent à la lumière de couleur blanche.

Liste des catégories de sources lumineuses à décharge, regroupées en fonction des restrictions d’utilisation applicables et des numéros de feuilles :

| Catégories de sources lumineuses à décharge à utiliser uniquement pour les feux de croisement, les feux de route et les feux de brouillard avant à ligne de coupure : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Catégorie |  | Feuille(s) numéro(s) |  |
|  | D1R |  | DxR/1 à 7 |  |
|  | D1S |  | DxS/1 à 6 |  |
|  | D2R |  | DxR/1 à 7 |  |
|  | D2S |  | DxS/1 à 6 |  |
|  | D3R |  | DxR/1 à 7 |  |
|  | D3S |  | DxS/1 à 6 |  |
|  | D4R |  | DxR/1 à 7 |  |
|  | D4S |  | DxS/1 à 6 |  |
|  | D5S |  | D5S/1 à 5 |  |
|  | D6S |  | D6S/1 à 5 |  |
|  | D8R |  | D8R/1 à 6 |  |
|  | D8S |  | D8S/1 à 5 |  |
|  | D9S |  | D9S/1 à 5 |  |

3.3		Sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL)

Les caractéristiques des catégories de sources lumineuses à diodes électroluminescentes énumérées ci-après sont indiquées à l’annexe 3.

Sauf indication contraire, les valeurs de flux lumineux indiquées dans les feuilles relatives aux catégories de sources lumineuses se rapportent à la lumière de couleur blanche.

Liste des catégories de sources lumineuses à diodes électroluminescentes, regroupées en fonction des restrictions d’utilisation applicables et des numéros de feuilles :

| (Réservé) Groupe 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégories de sources lumineuses à diodes électroluminescentes ne faisant l’objet d’aucune restriction générale : |  |  |  |  |
|  | Catégorie |  | Feuille(s) numéro(s) |  |  |

| Groupe 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégories de sources lumineuses à diodes électroluminescentes à utiliser uniquement pour les feux de signalisation, les feux d’angle, les feux de marche arrière et les feux d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière : |  |  |  |  |
|  | Catégorie |  | Feuille(s) numéro(s) |  |
|  | LR1 |  | LR1/1 à 5 |  |
|  | LW2 |  | LW2/1 à 5 |  |
|  | LR3A |  | LR3/1 à 6 |  |
|  | LR3B |  | LR3/1 à 6 |  |
|  | LW3A |  | L3/1 à 6 |  |
|  | LW3B |  | L3/1 à 6 |  |
|  | LY3A |  | L3/1 à 6 |  |
|  | LY3B |  | L3/1 à 6 |  |
|  | LR4A |  | LR4/1 à 5 |  |
|  | LR4B |  | LR4/1 à 5 |  |
|  | LR5A |  | L5/1 à 6 |  |
|  | LR5B |  | L5/1 à 6 |  |
|  | LW5A |  | L5/1 à 6 |  |
|  | LW5B |  | L5/1 à 6 |  |
|  | LY5A |  | L5/1 à 6 |  |
|  | LY5B |  | L5/1 à 6 |  |

Annexe 1

Feuilles relatives aux sources lumineuses à incandescence

Liste des feuilles pour les sources lumineuses à incandescence, présentées dans l’ordre dans lequel elles apparaissent dans la présente annexe :

| Numéros de feuilles |  |
| --- | --- |
| C5W/1 |  |
| C21W/1 à 2 |  |
| H1/1 à 3 |  |
| H3/1 à 4 |  |
| H4/1 à 5 |  |
| H7/1 à 4 |  |
| H8/1 à 4 |  |
| H9/1 à 4 |  |
| H10/1 à 3 |  |
| H11/1 à 4 |  |
| H12/1 à 3 |  |
| H13/1 à 4 |  |
| H14/1 à 4 |  |
| H15/1 à 5 |  |
| H16/1 à 4 |  |
| H17/1 à 6 |  |
| H18/1 à 4 |  |
| H19/1 à 5 |  |
| H20/1 à 4 |  |
| H6W/1 |  |
| H10W/1 à 2 |  |
| H21W/1 à 2 |  |
| H27W/1 à 3 |  |
| HB3/1 à 4 |  |
| HB4/1 à 4 |  |
| HIR1/1 à 3 |  |
| HIR2/1 à 3 |  |
| HS1/1 à 5 |  |
| HS2/1 à 3 |  |
| HS5/1 à 4 |  |
| HS5A/1 à 3 |  |
| HS6/1 à 4 |  |
| P13W/1 à 3 |  |
| P19W/1 à 3 |  |
| P21W/1 à 2 |  |
| P21/4W/1 |  |
| P21/5W/1 à 3 |  |
| P24W/1 à 3 |  |
| P27W/1 à 2 |  |
| P27/7W/1 à 3 |  |
| PC16/W/1 à 3 |  |
| PR21W/1 |  |
| PR21/4W/1 |  |
| PR21/5W/1 |  |
| PR27/7W/1 |  |
| PSX26W/1 à 3 |  |
| PY21W/1 |  |
| PY21/5W/1 à 3 |  |
| PY27/7W/1 |  |
| R2/1 à 3 |  |
| R5W/1 |  |
| R10W/1 |  |
| S1/S2/1 à 2 |  |
| S3/1 |  |
| T1.4W/1 |  |
| T4W/1 |  |
| W2.3W/1 |  |
| W3W/1 |  |
| W5W/1 |  |
| W10W/1 |  |
| W15/5W/1 à 3 |  |
| W16W/1 |  |
| W21W/1 à 2 |  |
| W21/5W/1 à 3 |  |
| WP21W/1 à 2 |  |
| WR21/5W/1 |  |
| WT21W/1 à 2 |  |
| WT21/7W/1 à 3 |  |
| WY2.3W/1 |  |
| WY21W/1 à 2 |  |

Catégorie C5W	Feuille C5W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. | nom. | max. |  |
| b 1/ |  | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 35,0 0,5 |
| f 2/, 3/ |  | 7,5 4/ |  | 15 5/ | 9 1,5 |
| Culot SV8.5 selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-81-4) |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 6 | 12 | 24 | 12 |
|  | Watts | 5 |  |  | 5 |
| Tension d’essai | Volts | 6,75 | 13,5 | 28,0 | 13,5 |
| Valeurs normales | Watts | 5,5 max. |  | 7,7 max. | 5,5 max. |
|  | Flux lumineux | 45 20 % |  |  |  |
| Flux lumineux de référence : 45 lm à 13,5 V environ |  |  |  |  |  |

1/  Cette dimension correspond à la distance entre deux ouvertures de diamètre 3,5 mm, chacune d’entre elles s’appuyant sur l’un des culots.

2/  Le filament doit être situé à l’intérieur d’un cylindre coaxial à l’axe de la source lumineuse à incandescence ayant une longueur de 19 mm et placé symétriquement par rapport au milieu de la source lumineuse. 
Le diamètre de ce cylindre est, pour les sources lumineuses à incandescence 6 et 12 V : d + 4 mm (pour les sources lumineuses à incandescence étalons : d + 2 mm) et, pour les sources lumineuses à incandescence 24 V : d + 5 mm ; « d » étant le diamètre nominal du filament indiqué par le fabricant.

3/  La déviation du centre du filament par rapport au centre de la longueur de la source lumineuse ne doit pas être supérieure à  2,0 mm (pour les sources lumineuses à incandescence étalons :  0,5 mm) dans la direction de l’axe de référence.

4/  4,5 mm pour les sources lumineuses à incandescence 6 V.

5/  16,5 mm pour les sources lumineuses à incandescence 24 V.

Catégorie C21W	Feuille C21W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. | nom. | max. |  |
| b 1/ |  | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 41,0 0,5 |
| f 2/ |  | 7,5 |  | 10,5 | 8 1,0 |
| Culot SV8.5 selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-81-4) |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 |  |  | 12 |
|  | Watts | 21 |  |  | 21 |
| Tension d’essai | Volts | 13,5 |  |  | 13,5 |
| Valeurs normales | Watts | 26,5 max. |  |  | 26,5 max. |
|  | Flux lumineux | 460 15 % |  |  |  |
| Flux lumineux de référence : 460 lm à 13,5 V environ |  |  |  |  |  |

1/  Cette dimension correspond à la distance entre deux ouvertures de diamètre 3,5 mm.

2/  La position du filament est contrôlée avec un gabarit de positionnement ; feuille C21W/2.

Catégorie C21W	Feuille C21W/2

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse à incandescence satisfait aux exigences en contrôlant que le filament est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence et au centre de la longueur de la source lumineuse à incandescence.

| 12 V | a | h | k |
| --- | --- | --- | --- |
| Source lumineuse à incandescence de fabrication courante | 4,0 + d | 14,5 | 2,0 |
| Source lumineuse à incandescence étalon | 2,0 + d | 14,5 | 0,5 |

d  = diamètre nominal du filament indiqué par le fabricant.

Méthode d’essai et prescriptions

1.		La source lumineuse à incandescence est placée dans une douille pour pouvoir tourner de 360° autour de l’axe de référence, de façon à ce que la vue frontale soit obtenue sur l’écran sur lequel l’image du filament est projetée. Le plan de référence sur l’écran doit coïncider avec le centre de la source lumineuse à incandescence. L’axe central recherché sur l’écran doit coïncider avec le centre de la longueur de la source lumineuse à incandescence.

2.		Vue frontale

2.1		La projection du filament doit être située entièrement à l’intérieur du rectangle quand la source lumineuse à incandescence est tournée de 360°.

2.2		Le centre du filament ne doit pas s’écarter de l’axe central recherché d’une distance supérieure à « k ».

Catégorie H1	Feuille H1/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

1/  L’axe de référence est la ligne perpendiculaire au plan de référence et passant par le point défini par les dimensions marquées avec 1.

2/  Les deux électrodes d’amenée de courant doivent être positionnées à l’intérieur de l’ampoule, l’électrode la plus longue située au-dessus du filament (la source lumineuse étant vue comme représentée sur le dessin). La construction interne de la lampe doit alors être telle que les images et les réflexions lumineuses parasites soient aussi réduites que possible, par exemple en fixant sur les parties non spiralées du filament des manchons de refroidissement.

3/  La partie cylindrique de l’ampoule sur la longueur « f » doit être telle que l’image projetée du filament ne soit pas déformée au point d’affecter notablement les résultats optiques.

4/  La lumière émise doit être de couleur blanche ou jaune sélectif.

Catégorie H1	Feuille H1/2

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 V | 12 V | 24 V | 12 V |
| e 6/, 10/ |  | 25,0 9/ |  |  | 25,0 0,15 |
| f 6/, 10/ |  | 4,5 1,0 | 5,0 0,5 | 5,5 1,0 | 5,0 + 0,50/-0,00 |
| g 7/, 8/ |  | 0,5 d 0,5 d |  |  | 0,5 d 0,25 d |
| h1 |  | 9/ |  |  | 0 0,20 5/ |
| h2 |  | 9/ |  |  | 0 0,25 5/ |
|  |  | 45 12 |  |  | 45 3 |
| Culot P14.5s selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-46-2) |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 6 | 12 | 24 | 12 |
|  | Watts | 55 |  | 70 | 55 |
| Tension d’essai | Volts | 6,3 | 13,2 | 28,0 | 13,2 |
| Valeurs normales | Watts | 63 max. | 68 max. | 84 max. | 68 max. |
|  | Flux lumineux | 1 350 | 1 550 | 1 900 |  |
|  | % | 15 |  |  |  |
| Flux lumineux de référence à environ |  |  |  | 12 V | 1 150 |
|  |  |  |  | 13,2 V | 1 550 |

5/  L’excentricité n’est mesurée que dans les directions horizontale et verticale de la source lumineuse à incandescence telle qu’elle est représentée par la figure. Les points à mesurer sont les points où la projection de la partie extérieure des spires terminales la plus proche ou la plus éloignée du plan de référence coupe l’axe du filament.

6/  La direction visée est la perpendiculaire à l’axe de référence située dans le plan défini par l’axe de référence et le centre du deuxième bossage du culot.

7/  Décalage du filament par rapport à l’axe de l’ampoule à 27,5 mm du plan de référence.

8/  d = diamètre du filament.

9/  Sont contrôlées par un gabarit de positionnement ; feuille H1/3.

10/  Les extrémités du filament sont définies comme les points où la projection de la partie extérieure des spires terminales la plus proche ou la plus éloignée du plan de référence coupe l’axe de référence, la direction d’observation étant celle définie à la note 6/. (Des instructions particulières sont à l’étude pour les filaments bispiralés.)

Catégorie H1	Feuille H1/3

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse à incandescence satisfait aux exigences en contrôlant que le filament est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

|  | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 V | 1,4 d | 1,9 d | 0,25 |  | 6 | 3,5 |
| 12 V |  |  |  |  | 6 | 4,5 |
| 24 V |  |  |  |  | 7 | 4,5 |

d = diamètre du filament.

La position du filament est contrôlée seulement dans les directions A et B comme indiqué sur la feuille H1/1.

Le filament doit être situé entièrement à l’intérieur des limites indiquées.

Le commencement du filament comme défini sur la feuille H1/2, note 10/, doit se trouver entre Z1 et Z2.

Catégorie H3	Feuille H3/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

1/  La lumière émise doit être de couleur blanche ou jaune sélectif.

2/  Longueur minimale au-dessus de la hauteur du centre lumineux (« e ») sur laquelle l’ampoule doit être cylindrique.

3/  La déformation de l’ampoule du côté du culot ne doit pas être visible dans toute direction extérieure à l’angle d’occultation de 80° max. Les écrans ne doivent pas renvoyer d’images parasites. L’angle entre l’axe de référence et le plan de chaque écran, mesuré du côté ampoule, ne doit pas être supérieur à 90°.

Catégorie H3	Feuille H3/2

4/  La déviation admissible du centre de la collerette par rapport à l’axe de référence est 0,5 mm dans la direction perpendiculaire à la ligne Z-Z et 0,05 mm dans la direction parallèle à la ligne Z-Z.

5/  Le culot doit être pressé dans ces directions.

Catégorie H3	Feuille H3/3

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 V | 12 V | 24 V | 12 V |
| e |  | 18,0 6/ |  |  | 18,0 |
| f 8/ |  | 3,0 min. | 4,0 min. |  | 5,0 + 0,50 |
| k |  | 0 6/ |  |  | 0 0,20 |
| h1, h3 |  | 0 6/ |  |  | 0 0,15 7/ |
| h2, h4 |  | 0 6/ |  |  | 0 0,25 7/ |
| Culot PK22s selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-47-4) |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 6 | 12 | 24 | 12 |
|  | Watts | 55 |  | 70 | 55 |
| Tension d’essai | Volts | 6,3 | 13,2 | 28,0 | 13,2 |
| Valeurs normales | Watts | 63 max. | 68 max. | 84 max. | 68 max. |
|  | Flux lumineux | 1 050 | 1 450 | 1 750 |  |
|  | % | 15 |  |  |  |
| Flux lumineux de référence à environ |  |  |  | 12 V | 1 100 |
|  |  |  |  | 13,2 V | 1 450 |

6/  Sont contrôlées par un gabarit de positionnement ; feuille H3/4.

7/  Pour les sources lumineuses à incandescence étalons, les points à mesurer sont les points où la projection de la partie extérieure des spires terminales coupe l’axe du filament.

8/  La position des première et dernière spires du filament est définie par l’intersection de la face extérieure des première et dernière spires lumineuses avec le plan parallèle au plan de référence se trouvant à une distance de 18,0 mm. (Des instructions supplémentaires sont à l’étude pour les filaments bispiralés.)

Catégorie H3	Feuille H3/4

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une lampe à incandescence satisfait aux exigences en contrôlant que le filament est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

|  | a | c | k | g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 V | 1,8 d | 1,6 d | 1,0 | 2,0 |
| 12 V |  |  |  | 2,8 |
| 24 V |  |  |  | 2,9 |

d = diamètre du filament.

Le filament doit être situé entièrement à l’intérieur des limites indiquées.

Le centre du filament doit se trouver à l’intérieur de la dimension k.

Catégorie H4	Feuille H4/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la lampe à incandescence.

1/  Le plan de référence est le plan déterminé par les points de contact des trois languettes de la collerette du culot.

2/  L’axe de référence est la ligne perpendiculaire au plan de référence et passant par le centre du cercle de diamètre « M ».

3/  La lumière émise doit être de couleur blanche ou jaune sélectif.

4/  L’ampoule et les fixations ne doivent pas dépasser l’enveloppe comme indiqué sur la figure 2. Lorsqu’une ampoule extérieure jaune sélectif est employée, l’ampoule et les fixations ne doivent pas dépasser l’enveloppe comme indiqué sur la figure 3.

5/  Le noircissement doit être réalisé au moins jusqu’à la partie cylindrique de l’ampoule. Il doit, de plus, chevaucher la coupelle interne lorsque celle-ci est vue dans une direction perpendiculaire à l’axe de référence.

Catégorie H4	Feuille H4/2

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 V |  | 24 V |  | 12 V |  |
| e |  | 28,5 + 0,35/-0,25 |  | 29,0 0,35 |  | 28,5 + 0,20/-0,00 |  |
| p |  | 28,95 |  | 29,25 |  | 28,95 |  |
|  |  | max. 40° |  |  |  | max. 40° |  |
| Culot P43t selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-39-6) |  |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 6/ |  | 24 6/ |  | 12 6/ |  |
|  | Watts | 60 | 55 | 75 | 70 | 60 | 55 |
| Tension d’essai | Volts | 13,2 |  | 28,0 |  | 13,2 |  |
| Valeurs normales | Watts | 75 max. | 68 max. | 85 max. | 80 max. | 75 max. | 68 max. |
|  | Flux lumineux | 1 650 | 1 000 | 1 900 | 1 200 |  |  |
|  | % | 15 |  |  |  |  |  |
| Flux de mesure 7/ - lm |  | - | 750 | - | 800 |  |  |
| Flux lumineux de référence à environ |  |  |  |  | 12 V | 1 250 | 750 |
|  |  |  |  |  | 13,2 V | 1 650 | 1 000 |

6/  Les valeurs indiquées dans la colonne de gauche se rapportent au faisceau de route. Celles indiquées dans la colonne de droite au faisceau de croisement.

7/  Flux lumineux de mesure conforme aux dispositions applicables aux sources lumineuses à incandescence équipées d’une coupelle interne produisant la ligne de coupure.

Catégorie H4	Feuille H4/3

Catégorie H4	Feuille H4/4

Tableau des dimensions (en mm) mentionnées sur les figures de la feuille H4/3

| Référence* |  | Dimension** |  | Tolérance |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  | Source lumineuse à incandescence étalon |
| 12 V | 24 V | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V | 12 V |
| a/26 |  | 0,8 |  | 0,35 |  | 0,20 |
| a/23,5 |  | 0,8 |  | 0,60 |  | 0,20 |
| b1/29,5 | 30,0 | 0 |  | 0,30 | 0,35 | 0,20 |
| b1/33 |  | b1/29,5 mv | b1/30,0 mv | 0,30 | 0,35 | 0,15 |
| b2/29,5 | 30,0 | 0 |  | 0,30 | 0,35 | 0,20 |
| b2/33 |  | b1/29,5 mv | b2/30,0 mv | 0,30 | 0,35 | 0,15 |
| c/29,5 | 30,0 | 0,6 | 0,75 | 0,35 |  | 0,20 |
| c/33 |  | c/29,5 mv | c/30,0 mv | 0,35 |  | 0,15 |
| d |  | min. 0,1 |  | - |  | - |
| e 13/ |  | 28,5 | 29,0 | + 0,35/-0,25 | 0,35 | + 0,20/-0,00 |
| f 11/, 12/, 13/ |  | 1,7 | 2,0 | + 0,50/-0,30 | 0,40 | + 0,30/-0,10 |
| g/26 |  | 0 |  | 0,50 |  | 0,30 |
| g/23,5 |  | 0 |  | 0,70 |  | 0,30 |
| h/29,5 | 30,0 | 0 |  | 0,50 |  | 0,30 |
| h/33 |  | h/29,5 mv | h/30,0 mv | 0,35 |  | 0,20 |
| IR 11/, 14/ |  | 4,5 | 5,25 | 0,80 |  | 0,40 |
| IC 11/, 14/ |  | 5,5 | 5,25 | 0,50 | 0,80 | 0,35 |
| p/33 |  | Dépend de la forme de la coupelle |  | - |  | - |
| q/33 |  | (p + q)/2 |  | 0,60 |  | 0,30 |

*  « .../26 » correspond à la valeur mesurée à la distance du plan de référence qui est indiquée en mm après la barre oblique.

**  « 29,5 mv » ou « 30,0 mv » correspond à la valeur mesurée à la distance de 29,5 ou 30,0 mm du plan de référence.

Catégorie H4	Feuille H4/5

8/  Le plan V-V est le plan perpendiculaire au plan de référence et passant par l’axe de référence et par le point d’intersection du cercle de diamètre « M » et de la ligne médiane de la languette de référence.

9/  Le plan H-H est le plan perpendiculaire au plan de référence et au plan V-V et passant par l’axe de référence.

10/  30,0 mm pour les lampes à incandescence 24 V.

11/  Les spires extrêmes des filaments sont définies comme étant les première et dernière spires lumineuses qui sont régulièrement spiralées, c’est-à-dire qui forment l’angle d’enroulement correct. Dans le cas d’un filament bispiralé, les spires sont définies par l’enveloppe des spires primaires.

12/  Pour le filament-croisement, les points qui doivent être mesurés sont les intersections, vues dans la direction 1, du bord latéral de la coupelle avec la partie extérieure des spires extrêmes définies dans la note 11/.

13/  « e » indique la distance du plan de référence au début du filament-croisement comme défini ci-dessus.

14/  Pour le filament-route, les points qui doivent être mesurés sont les intersections, vues dans la direction 1, d’un plan parallèle au plan H-H et situé à une distance de 0,8 mm au-dessous de celui-ci, avec la partie extérieure des spires extrêmes définies dans la note 11/.

Compléments d’explications à la feuille H4/3

Les dimensions ci-dessous sont mesurées dans trois directions :

1.	Pour les dimensions a, b1, c, d, e, f, IR et IC ;

2.	Pour les dimensions g, h, p et q ;

3.	Pour la dimension b2.

Les dimensions p et q sont mesurées dans un plan parallèle au plan de référence et à une distance de 33 mm de celui-ci.

Les dimensions b1, b2, c et h sont mesurées dans des plans parallèles au plan de référence et à des distances de 29,5 mm (30,0 mm pour le type 24 V) et 33 mm de celui-ci.

Les dimensions a et g sont mesurées dans des plans parallèles au plan de référence et à des distances de 26,0 mm et 23,5 mm de celui-ci.

Note : Pour la méthode de mesure, voir l’appendice E de la publication 60809 de la CEI.

Catégorie H7	Feuille H7/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

1/  Le plan de référence est le plan déterminé par les trois points de contact de l’assemblage culot/douille.

2/  L’axe de référence est l’axe perpendiculaire au plan de référence et passant par l’intersection des deux perpendiculaires comme indiqué sur la figure 3.

3/  La lumière émise doit être de couleur blanche ou jaune sélectif.

4/  Observations concernant le diamètre du filament :

a)	Il n’y a pas d’exigences actuellement pour le diamètre du filament mais l’objectif pour le développement est d max. = 1,3 mm pour 12 V et d max. = 1,7 mm pour 24 V sources lumineuses à incandescence ;

b)	Pour le même fabricant, le diamètre du filament d’une source lumineuse à incandescence étalon et d’une source lumineuse à incandescence de fabrication courante doit être le même.

5/  L’ampoule et les fixations ne doivent pas dépasser l’enveloppe comme indiqué sur la figure 2. L’enveloppe et l’axe de référence sont concentriques.

Catégorie H7	Feuille H7/2

6/  La partie cylindrique de l’ampoule doit être exempte de distorsion optique entre les angles 1 et 2. Cette exigence s’applique à la totalité de la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles 1 et 2.

7/  L’occultation doit au moins s’étendre jusqu’à la partie cylindrique de l’ampoule et sur la totalité du sommet de celle-ci. Elle doit en outre au moins s’étendre jusqu’à un plan parallèle au plan de référence contenant l’intersection de l’angle γ3 avec la surface extérieure de l’ampoule (vue B telle qu’elle est indiquée sur la feuille H7/1).

8/  La structure interne de la source lumineuse à incandescence doit être telle que les images et les réflexions lumineuses parasites soient situées uniquement au-dessus du filament, la source lumineuse étant vue en direction horizontale (vue A comme indiqué sur la figure 1, feuille H7/1). 
Aucune partie métallique autre que les spires du filament ne doit se situer dans la surface hachurée comme indiqué sur la figure 5.

Catégorie H7	Feuille H7/3

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  | Source lumineuse à incandescence étalon |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 V | 24 V | 12 V |  |
| e 9/ |  | 25,0 10/ |  | 25,0 0,1 |  |
| f 9/ |  | 4,1 10/ | 4,9 10/ | 4,1 0,1 |  |
| g 12/ |  | 0,5 min. |  | à l’étude |  |
| h1 11/ |  | 0 10/ |  | 0 0,10 |  |
| h2 11/ |  | 0 10/ |  | 0 0,15 |  |
| γ1 |  | 40° min. |  | 40° min. |  |
| γ2 |  | 50° min. |  | 50° min. |  |
| γ3 |  | 30° min. |  | 30° min. |  |
| Culot PX26d selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-5-7) |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 | 24 | 12 |  |
|  | Watts | 55 | 70 | 55 |  |
| Tension d’essai | Volts | 13,2 | 28,0 | 13,2 |  |
| Valeurs normales | Watts | 58 max. | 75 max. | 58 max. |  |
|  | Flux lumineux | 1 500 10 % | 1 750 10 % |  |  |
| Flux lumineux de référence à environ |  |  |  | 12 V | 1 100 |
|  |  |  |  | 13,2 V | 1 500 |

9/  Les extrémités du filament sont définies comme les points où la projection de la partie extérieure des spires terminales coupe l’axe du filament, la direction d’observation étant la vue A comme indiqué sur la figure 1, feuille H7/1. (Des instructions particulières sont à l’étude pour les filaments bispiralés.)

10/  À contrôler avec un gabarit de positionnement ; feuille H7/4.

11/  L’excentricité du filament par rapport à l’axe de référence est mesurée dans les directions des vues A et B comme indiqué sur la figure 1, feuille H7/1. Les points à mesurer sont les points où la projection de la partie extérieure des spires terminales la plus proche ou la plus éloignée du plan de référence coupe l’axe du filament.

12/  L’excentricité du filament par rapport à l’axe de l’ampoule mesuré dans deux plans parallèles au plan de référence où la projection de la partie extérieure des spires terminales la plus proche ou la plus éloignée du plan de référence coupe l’axe du filament.

Catégorie H7	Feuille H7/4

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse à incandescence satisfait aux exigences en contrôlant que le filament est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

Dimensions en mm

|  | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 V | d + 0,30 | d + 0,50 | 0,2 |  | 4,6 | 4,0 |
| 24 V | d + 0,60 | d + 1,00 | 0,25 |  | 5,9 | 4,4 |

d = diamètre du filament.

La position du filament est contrôlée seulement dans les directions A et B comme indiqué sur la feuille H7/1, figure 1.

Le filament doit être situé entièrement à l’intérieur des limites indiquées.

Les extrémités du filament comme définies sur la feuille H7/3, note 9/, doivent se trouver entre Z1 et Z2 et entre Z3 et Z4.

Catégories H8 et H8B	Feuille H8/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

1/  Le plan de référence est le plan déterminé par la surface inférieure de l’évasement de guidage du culot.

2/  L’axe de référence est l’axe perpendiculaire au plan de référence et passant par le milieu du diamètre de 19 mm du culot.

3/  L’ampoule et les fixations ne doivent pas dépasser l’enveloppe comme indiqué sur la figure 2. L’enveloppe et l’axe de référence sont concentriques.

4/  La lumière émise doit être de couleur blanche ou jaune sélectif.

5/  Observations concernant le diamètre du filament :

a)	Le diamètre du filament n’est actuellement soumis à aucune prescription mais il est question qu’à l’avenir il soit fixé à d max. = 1,2 mm ;

b)	Pour le même fabricant, le diamètre du filament d’une source lumineuse à incandescence étalon et d’une source lumineuse à incandescence de fabrication courante doit être le même.

Catégories H8 et H8B	Feuille H8/2

6/  L’ampoule doit être exempte de distorsion optique entre les angles 1 et 2. Cette exigence s’applique à la totalité de la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles 1 et 2.

7/  L’occultation doit au moins s’étendre jusqu’à la partie cylindrique de l’ampoule et sur la totalité du sommet de celle-ci. Elle doit en outre au moins s’étendre jusqu’à un plan parallèle au plan de référence contenant l’intersection de l’angle γ3 avec la surface extérieure de l’ampoule (vue B telle qu’elle est indiquée sur la feuille H8/1).

8/  La structure interne de la source lumineuse à incandescence doit être telle que les images et les réflexions lumineuses parasites soient situées uniquement au-dessus du filament, la source lumineuse étant vue en direction horizontale (vue A, fig. 1, feuille H8/1). Aucune partie métallique autre que les spires du filament ne doit se trouver dans la partie hachurée représentée sur la figure 4.

9/  L’excentricité du filament par rapport à l’axe de référence est mesurée uniquement dans les directions des vues A et B, comme indiqué sur la figure 1, feuille H8/1. Les points à mesurer sont les points où la projection de la partie extérieure des spires terminales la plus proche ou la plus éloignée du plan de référence coupe l’axe du filament.

10/  L’excentricité du filament par rapport à l’axe de l’ampoule mesurée dans deux plans parallèles au plan de référence où la projection de la partie extérieure des spires terminales la plus proche ou la plus éloignée du plan de référence coupe l’axe du filament.

Catégories H8 et H8B	Feuille H8/3

| Dimensions en mm |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante | Source lumineuse à incandescence étalon |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12 V | 12 V |  |
| e 11/ |  |  | 25,0 12/ | 25,0 0,10 |  |
| f 11/ |  |  | 3,7 12/ | 3,7 0,10 |  |
| g |  |  | 0,5 min. | à l’étude |  |
| h1 |  |  | 0 12/ | 0 0,10 |  |
| h2 |  |  | 0 12/ | 0 0,15 |  |
| 1 |  |  | 50° min. | 50° min. |  |
| 2 |  |  | 40° min. | 40° min. |  |
| 3 |  |  | 30° min. | 30° min. |  |
| Culot : | H8 : PGJ19-1 |  | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-110-2) |  |  |
|  | H8B : PGJY19-1 |  | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-146-1) |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales |  | Volts | 12 | 12 |  |
|  |  | Watts | 35 | 35 |  |
| Tension d’essai |  | Volts | 13,2 | 13,2 |  |
| Valeurs normales |  | Watts | 43 max. | 43 max. |  |
|  |  | Flux lumineux | 800 15 % |  |  |
| Flux lumineux de référence à environ |  |  |  | 12 V | 600 |
|  |  |  |  | 13,2 V | 800 |

11/  Les extrémités du filament sont définies comme les points où la projection de la partie extérieure des spires terminales coupe l’axe du filament, la direction d’observation étant la vue A comme indiqué sur la figure 1, feuille H8/1.

12/  À contrôler au moyen d’un gabarit de positionnement (feuille H8/4).

Catégories H8 et H8B	Feuille H8/4

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai sert à déterminer, en contrôlant que le filament est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence, si une source lumineuse à incandescence satisfait aux prescriptions.

| a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d + 0,50 | d + 0,70 | 0,25 |  | 4,6 | 3,5 |

d = diamètre du filament.

La position du filament est contrôlée seulement dans les directions A et B, comme indiqué sur la feuille H8/1, figure 1.

Le filament doit être situé entièrement à l’intérieur des limites indiquées.

Les extrémités du filament comme définies sur la feuille H8/3, note 11/, doivent se trouver entre Z1 et Z2 et entre Z3 et Z4.

Catégories H9 et H9B	Feuille H9/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

1/  Le plan de référence est le plan déterminé par la surface inférieure de l’évasement de guidage du culot.

2/  L’axe de référence est l’axe perpendiculaire au plan de référence et passant par le milieu du diamètre 
de 19 mm du culot.

3/  L’ampoule et les fixations ne doivent pas dépasser l’enveloppe comme indiqué sur la figure 2. L’enveloppe et l’axe de référence sont concentriques.

4/  Observations concernant le diamètre du filament :

a)	Le diamètre du filament n’est actuellement soumis à aucune prescription mais il est question qu’à l’avenir il soit fixé à d max. = 1,4 mm ;

b)	Pour le même fabricant, le diamètre du filament d’une source lumineuse à incandescence étalon et d’une source lumineuse à incandescence de fabrication courante doit être le même.

Catégories H9 et H9B	Feuille H9/2

5/  L’ampoule doit être exempte de distorsion optique entre les angles 1 et 2. Cette exigence s’applique à la totalité de la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles 1 et 2.

6/  La structure interne de la source lumineuse à incandescence doit être telle que les images et les réflexions lumineuses parasites soient situées uniquement au-dessus du filament, la source lumineuse étant vue en direction horizontale (vue A, fig. 1, feuille H9/1). Aucune partie métallique autre que les spires du filament ne doit se trouver dans la partie hachurée représentée sur la figure 4.

7/  L’excentricité du filament par rapport à l’axe de référence est mesurée uniquement dans les directions des vues A et B, comme indiqué sur la figure 1, feuille H9/1. Les points à mesurer sont les points où la projection de la partie extérieure des spires terminales la plus proche ou la plus éloignée du plan de référence coupe l’axe du filament.

8/  L’excentricité du filament par rapport à l’axe de l’ampoule mesurée dans deux plans parallèles au plan de référence où la projection de la partie extérieure des spires terminales la plus proche ou la plus éloignée du plan de référence coupe l’axe du filament.

Catégories H9 et H9B	Feuille H9/3

| Dimensions en mm |  | Tolérances |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  | Source lumineuse à incandescence étalon |  |
|  |  | 12 V |  | 12 V |  |
| e 9/, 10/ | 25,0 | 11/ |  | 0,10 |  |
| f 9/, 10/ | 4,8 | 11/ |  | 0,10 |  |
| g 9/ | 0,7 | 0,5 |  | 0,30 |  |
| h1 | 0 | 11/ |  | 0,10 12/ |  |
| h2 | 0 | 11/ |  | 0,15 12/ |  |
| 1 | 50° min. | - |  | - |  |
| 2 | 40° min. | - |  | - |  |
| Culot : | H9 PGJ19-5 | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-110-2) |  |  |  |
|  | H9B PGJY19-5 | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-146-1) |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 |  | 12 |  |
|  | Watts | 65 |  | 65 |  |
| Tension d’essai | Volts | 13,2 | 12,2 | 13,2 | 12,2 |
| Valeurs normales | Watts | 73 max. | 65 max. | 73 max. | 65 max. |
|  | Flux lumineux | 2 100 10 % | 1 650 10 % |  |  |
| Flux lumineux de référence à environ |  |  | 12 V | 1 500 |  |
|  |  |  | 12,2 V | 1 650 |  |
|  |  |  | 13,2 V | 2 100 |  |

9/  La direction d’observation est la vue A comme indiqué sur la figure 1, feuille H9/1.

10/  Les extrémités du filament sont définies comme les points où, lorsque la direction d’observation est définie comme dans la note 9/ ci-dessus, la projection de la partie extérieure des spires terminales coupe l’axe du filament.

11/  À contrôler au moyen d’un gabarit de positionnement (feuille H9/4).

12/  L’excentricité n’est mesurée que dans les directions d’observation des vues A et B, comme indiqué sur la figure 1 de la feuille H9/1. Les points de mesure sont ceux où la projection de la partie extérieure de la spirale terminale la plus proche ou la plus éloignée du plan de référence coupe l’axe du filament.

Catégories H9 et H9B	Feuille H9/4

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai sert à déterminer, en contrôlant que le filament est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence, si une source lumineuse à incandescence satisfait aux prescriptions.

| a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d + 0,4 | d + 0,7 | 0,25 |  | 5,7 | 4,6 |

d = diamètre du filament.

La position du filament est contrôlée seulement dans les directions A et B, comme indiqué sur la feuille H9/1, figure 1.

Le filament doit être situé entièrement à l’intérieur des limites indiquées.

Les extrémités du filament comme définies sur la feuille H9/3, note 10/, doivent se trouver entre Z1 et Z2 et entre Z3 et Z4.

Catégorie H10	Feuille H10/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

1/  Le plan de référence est le plan déterminé par les points de contact de l’assemblage culot-douille.

2/  L’axe de référence est l’axe perpendiculaire au plan de référence et passant par le milieu du diamètre de référence du culot.

3/  L’ampoule et les fixations ne doivent pas dépasser l’enveloppe et ne doivent pas gêner l’insertion au-delà du détrompeur. L’enveloppe et l’axe de référence sont concentriques.

4/  Le logement du détrompeur est obligatoire.

5/  La source lumineuse doit être tournée dans la douille de mesure jusqu’à ce que la languette de référence entre en contact avec le plan C de la douille.

6/  La partie cylindrique de l’ampoule doit être exempte de distorsion optique axiale et cylindrique entre les angles 1 et 2. Cette prescription s’applique à la totalité de la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles 1 et 2 et il n’est pas nécessaire qu’elle soit vérifiée dans la partie occultée.

7/  L’occultation doit couvrir au moins l’angle 3. Il doit, de plus, s’étendre jusqu’à la partie sans distorsion de l’ampoule définie par l’angle 1.

Catégorie H10	Feuille H10/2

| Dimensions en mm 8/ |  | Tolérance |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante | Source lumineuse à incandescence étalon |  |
| e 9/, 10/ | 28,9 | 11/ | 0,16 |  |
| f 9/, 10/ | 5,2 | 11/ | 0,16 |  |
| h1, h2 | 0 | 11/ | 0,15 12/ |  |
| 1 | 50° min. | - | - |  |
| 2 | 52° min. | - | - |  |
| 3 | 45° | 5° | 5° |  |
| Culot PY20d selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-31-2) |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 | 12 |  |
|  | Watts | 42 | 42 |  |
| Tension d’essai | Volts | 13,2 | 13,2 |  |
| Valeurs normales | Watts | 50 max. | 50 max. |  |
|  | Flux lumineux | 850 15 % |  |  |
| Flux lumineux de référence à environ |  |  | 12 V | 600 |
|  |  |  | 13,2 V | 850 |

8/  Les dimensions doivent être contrôlées avec le joint torique enlevé.

9/  La direction d’observation est la direction B* comme indiqué sur la figure de la feuille H10/1.

10/  Les extrémités du filament sont définies comme les points où la projection de la partie extérieure des spires terminales coupe l’axe du filament, la direction d’observation * étant celle définie à la note 9/.

11/  À contrôler au moyen d’un gabarit de positionnement (feuille H10/3)*.

12/  L’excentricité n’est mesurée que dans les directions d’observation* des vues A et B, comme indiqué sur la figure de la feuille H10/1. Les points de mesure sont ceux où la projection de la partie extérieure de la spire terminale la plus proche ou la plus éloignée du plan de référence coupe l’axe du filament.

*  Les fabricants peuvent choisir une autre série de directions d’observation perpendiculaires. Les directions d’observation spécifiées par le fabricant doivent être utilisées par le laboratoire d’essai lors du contrôle des cotes et des tolérances du filament.

Catégorie H10	Feuille H10/3

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse à incandescence satisfait aux exigences en contrôlant que le filament est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

|  | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 V | 1,4 d | 1,8 d | 0,25 |  | 6,1 | 4,9 |

d = diamètre du filament.

La position du filament est contrôlée seulement dans les directions A et B comme indiqué sur la feuille H10/1.

Le filament doit être situé entièrement à l’intérieur des limites indiquées.

Les extrémités du filament comme définies sur la feuille H10/2, note 10/, doivent se trouver entre Z1 et Z2 et entre Z3 et Z4.

Catégories H11 et H11B	Feuille H11/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

1/  Le plan de référence est le plan déterminé par la surface inférieure de l’évasement de guidage du culot.

2/  L’axe de référence est l’axe perpendiculaire au plan de référence et passant par le milieu du diamètre de 19 mm du culot.

3/  L’ampoule et les fixations ne doivent pas dépasser l’enveloppe comme indiqué sur la figure 2. L’enveloppe et l’axe de référence sont concentriques.

4/  La lumière émise doit être de couleur blanche ou jaune sélectif.

5/  Observations concernant le diamètre du filament :

a)	Le diamètre du filament n’est actuellement soumis à aucune prescription mais il est question qu’à l’avenir il soit fixé à d max. = 1,4 mm ;

b)	Pour le même fabricant, le diamètre du filament d’une source lumineuse à incandescence étalon et d’une source lumineuse à incandescence de fabrication courante doit être le même.

Catégories H11 et H11B	Feuille H11/2

6/  L’ampoule doit être exempte de distorsion optique entre les angles 1 et 2. Cette exigence s’applique à la totalité de la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles 1 et 2.

7/  L’occultation doit au moins s’étendre jusqu’à la partie cylindrique de l’ampoule et sur la totalité du sommet de celle-ci. Elle doit en outre au moins s’étendre jusqu’à un plan parallèle au plan de référence contenant l’intersection de l’angle γ3 avec la surface extérieure de l’ampoule (vue B telle qu’elle est indiquée sur la feuille H11/1).

8/  La structure interne de la source lumineuse à incandescence doit être telle que les images et les réflexions lumineuses parasites soient situées uniquement au-dessus du filament, la source lumineuse étant vue en direction horizontale (vue A, fig. 1, feuille H11/1). Aucune partie métallique autre que les spires du filament ne doit se trouver dans la partie hachurée représentée sur la figure 4.

9/  L’excentricité du filament par rapport à l’axe de référence est mesurée uniquement dans les directions des vues A et B, comme indiqué sur la figure 1, feuille H11/1. Les points à mesurer sont les points où la projection de la partie extérieure des spires terminales la plus proche ou la plus éloignée du plan de référence coupe l’axe du filament.

10/  L’excentricité de l’ampoule par rapport à l’axe du filament mesuré dans deux plans parallèles au plan de référence où la projection de la partie extérieure des spires terminales la plus proche ou la plus éloignée du plan de référence coupe l’axe du filament.

Catégories H11 et H11B	Feuille H11/3

| Dimensions en mm |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12 V | 24 V |  | 12 V |  |
| e 11/ |  |  | 25,0 12/ |  |  | 25,0 0,1 |  |
| f 11/ |  |  | 4,5 | 5,3 12/ |  | 4,5 0,1 |  |
| g |  |  | 0,5 min. |  |  | à l’étude |  |
| h1 |  |  | 0 12/ |  |  | 0 0,1 |  |
| h2 |  |  | 0 12/ |  |  | 0 0,15 |  |
| 1 |  |  | 50° min. |  |  | 50° min. |  |
| 2 |  |  | 40° min. |  |  | 40° min. |  |
| 3 |  |  | 30° min. |  |  | 30° min. |  |
| Culot : | H11 PGJ19-2 |  | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-110-2) |  |  |  |  |
|  | H11B PGJY19-2 |  | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-146-1) |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales |  | Volts | 12 |  | 24 | 12 |  |
|  |  | Watts | 55 |  | 70 | 55 |  |
| Tension d’essai |  | Volts | 13,2 |  | 28,0 | 13,2 |  |
| Valeurs normales |  | Watts | 62 max. |  | 80 max. | 62 max. |  |
|  |  | Flux lumineux | 1 350 10 % |  | 1 600 10 % |  |  |
| Flux lumineux de référence à environ |  |  |  |  |  | 12 V | 1 000 |
|  |  |  |  |  |  | 13,2 V | 1 350 |

11/  Les extrémités du filament sont définies comme les points où la projection de la partie extérieure des spires terminales coupe l’axe du filament, la direction d’observation étant la vue A comme indiqué sur la figure 1, feuille H11/1.

12/  À contrôler au moyen d’un gabarit de positionnement (feuille H11/4).

Catégories H11 et H11B	Feuille H11/4

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai sert à déterminer, en contrôlant que le filament est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence, si une source lumineuse à incandescence satisfait aux prescriptions.

|  | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 V | d + 0,3 | d + 0,5 | 0,2 |  | 5,0 | 4,0 |
| 24 V | d + 0,6 | d + 1,0 | 0,25 |  | 6,3 | 4,6 |

d = diamètre du filament.

La position du filament est contrôlée seulement dans les directions A et B, comme indiqué sur la feuille H11/1, figure 1.

Le filament doit être situé entièrement à l’intérieur des limites indiquées.

Les extrémités du filament comme définies sur la feuille H11/3, note 11/, doivent se trouver entre Z1 et Z2 et entre Z3 et Z4.

Catégorie H12	Feuille H12/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

1/  Le plan de référence est le plan déterminé par les points de contact de l’assemblage culot-douille.

2/  L’axe de référence est l’axe perpendiculaire au plan de référence et passant par le milieu du diamètre de référence du culot.

3/  L’ampoule et les fixations ne doivent pas dépasser l’enveloppe et ne doivent pas gêner l’insertion au-delà du détrompeur. L’enveloppe et l’axe de référence sont concentriques.

4/  Le logement du détrompeur est obligatoire.

5/  La lampe doit être tournée dans la douille de mesure jusqu’à ce que la languette de référence entre en contact avec le plan C de la douille.

6/  La partie cylindrique de l’ampoule doit être exempte de distorsion optique axiale et cylindrique entre les angles 1 et 2. Cette prescription s’applique à la totalité de la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles 1 et 2 et il n’est pas nécessaire qu’elle soit vérifiée dans la partie occultée.

7/  L’occultation doit couvrir au moins l’angle 3. Il doit, de plus, s’étendre jusqu’à la partie sans distorsion de l’ampoule définie par l’angle 1.

Catégorie H12	Feuille H12/2

| Dimensions en mm 8/ |  | Tolérance |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  | Source lumineuse à incandescence étalon |  |
| e 9/, 10/ | 31,5 | 11/ |  | 0,16 |  |
| f 9/, 10/ | 5,5 | 4,8 min. |  | 0,16 |  |
| h1, h2, h3, h4 | 0 | 11/ |  | 0,15 12/ |  |
| k | 0 | 11/ |  | 0,15 13/ |  |
| 1 | 50° min. | - |  | - |  |
| 2 | 52° min. | - |  | - |  |
| 3 | 45° | 5° |  | 5° |  |
| Culot PZ20d selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-31-2) |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 | 12 |  |  |
|  | Watts | 53 | 53 |  |  |
| Tension d’essai | Volts | 13,2 | 13,2 |  |  |
| Valeurs normales | Watts | 61 max. | 61 max. |  |  |
|  | Flux lumineux | 1 050 15 % |  |  |  |
| Flux lumineux de référence à environ |  |  | 12 V |  | 775 |
|  |  |  | 13,2 V |  | 1 050 |

8/  Les dimensions doivent être contrôlées avec le joint torique enlevé.

9/  La direction d’observation est la direction A comme indiqué sur la figure de la feuille H12/1.

10/  Les extrémités du filament sont définies comme les points où la projection de la partie extérieure des spires terminales coupe l’axe du filament, la direction d’observation étant celle définie à la note 9/.

11/  À contrôler au moyen d’un gabarit de positionnement (feuille H12/3).

12/  Les dimensions h1 et h2 sont mesurées dans la direction d’observation de vue A, la dimension h3 de vue C et la dimension h4 de vue B, comme indiqué sur la figure de la feuille H12/1. Les points de mesure sont ceux où la projection de la partie extérieure de la spire terminale la plus proche ou la plus éloignée du plan de référence coupe l’axe du filament.

13/  La dimension k n’est mesurée que dans la direction d’observation de vue A.

Catégorie H12	Feuille H12/3

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse à incandescence satisfait aux exigences en contrôlant que le filament est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

| a1 | a2 | b1 | b2 | c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 d | 1,3 d | 0,30 | 0,30 | 2,8 |

d = diamètre du filament.

La position du filament est contrôlée seulement dans les directions A, B et C comme indiqué sur la feuille H12/1.

Le filament doit être situé entièrement à l’intérieur des limites indiquées.

Le centre du filament doit se trouver à l’intérieur des dimensions b1 et b2.

Catégories H13 et H13A	Feuille H13/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

1/  Le plan de référence est le plan déterminé par la surface inférieure des trois languettes rayonnées du culot.

2/  L’axe de référence est l’axe perpendiculaire au plan de référence et passant par l’intersection des deux perpendiculaires, comme indiqué sur la figure 2, feuille H13/2.

3/  L’ampoule et les fixations ne doivent pas dépasser l’enveloppe, comme indiqué dans la figure. L’enveloppe et l’axe de référence sont concentriques.

4/  La source lumineuse à incandescence doit être tournée dans la douille de mesure jusqu’à ce que la languette de référence entre en contact avec le plan C.

5/  Le plan V-V est le plan perpendiculaire au plan de référence passant par l’axe de référence et parallèle au plan C.

Catégories H13 et H13A	Feuille H13/2

6/  La partie cylindrique de l’ampoule doit être exempte de distorsion optique axiale et cylindrique entre les angles  et . Cette prescription s’applique à la totalité de la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles  et  et il n’est pas nécessaire qu’elle soit vérifiée dans la partie à revêtement opaque.

7/  Le revêtement opaque doit au moins s’étendre jusqu’à la partie cylindrique de l’ampoule et sur la totalité du sommet de celle-ci. Il doit en outre au moins s’étendre jusqu’à un plan parallèle au plan de référence contenant l’intersection de l’angle γ avec la surface extérieure de l’ampoule (vue B telle qu’elle est indiquée sur la feuille H13/1).

8/  L’excentricité du filament-croisement par rapport à l’axe de l’ampoule mesuré dans deux plans parallèles au plan de référence où la projection de la partie extérieure des spires terminales la plus proche ou la plus éloignée du plan de référence coupe l’axe du filament.

9/  La lumière doit être occultée au niveau de l’extrémité du culot de l’ampoule couvrant l’angle . Cette exigence s’applique tout autour de l’axe de référence, quel que soit le sens.

Catégories H13 et H13A	Feuille H13/3

10/  Les dimensions j, k et p sont mesurées depuis le centre du filament-croisement jusqu’au centre du filament-route.

11/  Les dimensions m et n sont mesurées depuis l’axe de référence jusqu’au centre du filament-croisement.

12/  Les deux axes des filaments doivent être maintenus dans une inclinaison de 2 par rapport à l’axe de référence autour du centre de chaque filament.

13/  Observations concernant les diamètres des filaments.

a)  Pour le même fabricant, le diamètre du filament d’une source lumineuse à incandescence étalon et d’une source lumineuse à incandescence de fabrication courante doit être le même.

14/  Dans le cas du filament-route comme dans celui du filament-croisement, la distorsion du filament doit équivaloir à  5 % le diamètre du filament à partir d’un cylindre.

15/  La zone sans partie métallique délimite les emplacements des fils de sortie sur le chemin optique. Aucune partie métallique ne doit se trouver dans la zone grisée (voir fig. 6).

Catégories H13 et H13A	Feuille H13/4

| Dimensions en mm |  |  | Tolérance |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |  |  |
| d1 13/, 17/ | 1,8 max. |  | - |  |  | - |  |  |
| d2 13/, 17/ | 1,8 max. |  | - |  |  | - |  |  |
| e 16/ | 29,45 |  | 0,20 |  |  | 0,10 |  |  |
| f1 16/ | 4,6 |  | 0,50 |  |  | 0,25 |  |  |
| f2 16/ | 4,6 |  | 0,50 |  |  | 0,25 |  |  |
| g 8/, 17/ | 0,5 d1 |  | 0,40 |  |  | 0,20 |  |  |
| h 8/ | 0 |  | 0,30 |  |  | 0,15 |  |  |
| j 10/ | 2,5 |  | 0,20 |  |  | 0,10 |  |  |
| k 10/ | 2,0 |  | 0,20 |  |  | 0,10 |  |  |
| m 10/ | 0 |  | 0,20 |  |  | 0,13 |  |  |
| n 10/ | 0 |  | 0,20 |  |  | 0,13 |  |  |
| p 10/ | 0 |  | 0,08 |  |  | 0,08 |  |  |
|  | 42° min. |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 52° min. |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 43° |  | +0°/-5° |  |  | +0°/- 5° |  |  |
| 9/ | 41° |  | 4° |  |  | 4° |  |  |
| Culot : | H13 P26.4t |  | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-128-3) |  |  |  |  |  |
|  | H13A PJ26.4t |  |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques 18/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales |  | Volts | 12 |  |  |  | 12 |  |
|  |  | Watts | 55 | 60 |  |  | 55 | 60 |
| Tension d’essai |  | Volts | 13,2 |  |  |  | 13,2 |  |
| Valeurs normales |  | Watts | 68 max. |  | 75 max. |  | 68 max. | 75 max. |
|  |  | Flux lumineux | 1 100 15 % |  | 1 700 15 % |  |  |  |
| Flux lumineux de référence à environ |  |  |  |  | 12 V |  | 800 | 1 200 |
|  |  |  |  |  | 13,2 V |  | 1 100 | 1 700 |

16/  Les extrémités du filament sont définies comme les points où la projection de la partie extérieure des spires terminales coupe l’axe du filament, la direction d’observation étant la vue A comme indiqué dans la feuille H13/1.

17/  « d1 » est le diamètre mesuré du filament-croisement. « d2 » est le diamètre mesuré du filament-route.

18/  Les valeurs indiquées dans les colonnes de gauche se rapportent au filament-croisement et celles indiquées dans les colonnes de droite au filament-route.

Catégorie H14	Feuille H14/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

1/  Le plan de référence est défini par les points de la surface de la douille sur lesquels sont fixées les trois languettes de contact de l’anneau du culot.

2/  L’axe de référence est perpendiculaire au plan de référence et passe par le centre de l’anneau du culot de diamètre « M ».

3/  L’ampoule et les fixations ne doivent pas dépasser l’enveloppe comme indiqué sur la figure 2. L’enveloppe et l’axe de référence sont concentriques.

Catégorie H14	Feuille H14/2

4/  La partie cylindrique de l’ampoule doit être exempte de distorsion optique entre les angles 1 et 2. Cette prescription s’applique à la totalité de la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles 1 et 2 et il n’est pas nécessaire qu’elle soit vérifiée dans la partie occultée.

5/  L’occultation doit au moins s’étendre jusqu’à la partie cylindrique de l’ampoule et sur la totalité du sommet de celle-ci. Elle doit en outre au moins s’étendre jusqu’à un plan parallèle au plan de référence contenant l’intersection de l’angle γ3 avec la surface extérieure de l’ampoule (vue B telle qu’elle est indiquée sur la feuille H14/1).

6/  L’excentricité de l’ampoule par rapport à l’axe du filament du feu de croisement est mesurée dans deux plans parallèles au plan de référence où la projection de la partie extérieure des spires terminales les plus proches ou les plus éloignées du plan de référence coupe l’axe du filament du feu de croisement.

7/  L’excentricité des filaments par rapport à l’axe de référence est mesurée dans les directions des vues A, B et C comme indiqué sur la figure 1, feuille H14/1. Les points à mesurer sont ceux où la projection de la partie extérieure des spires terminales la plus proche ou la plus éloignée du plan de référence coupe l’axe des filaments.

Catégorie H14	Feuille H14/3

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e 8/ | 26,15 | 10/ |  |  | 0,1 |  |
| f1 8/, 9/ | 5,3 | 10/ |  |  | 0,1 |  |
| f2 8/, 9/ | 5,0 | 10/ |  |  | 0,1 |  |
| g | 0,3 min. |  |  |  |  |  |
| h1 | 0 | 10/ |  |  | 0,1 |  |
| h2 | 0 | 10/ |  |  | 0,15 |  |
| h3 | 0 | 10/ |  |  | 0,15 |  |
| h4 | 0 | 10/ |  |  | 0,15 |  |
| i | 2,7 |  |  |  | - |  |
| j | 2,5 | 10/ |  |  | 0,1 |  |
| 1 | 55° min. | - |  |  | - |  |
| γ2 | 52° min. | - |  |  | - |  |
| γ3 | 43° | 0/-5° |  |  | 0/-5° |  |
| Culot P38t selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-133-1) |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 |  |  | 12 |  |
|  | Watts | 55 | 60 |  | 55 | 60 |
| Tension d’essai | Volts | 13,2 |  |  | 13,2 |  |
| Valeurs normales | Watts | 68 max. |  | 75 max. | 68 max. | 75 max. |
|  | Flux lumineux | 1 150 15 % |  | 1 750 15 % |  |  |
| Flux lumineux de référence à environ |  |  |  | 12 V | 860 | 1 300 |
|  |  |  |  | 13,2 V | 1 150 | 1 750 |

8/  Les extrémités du filament sont définies comme les points où la projection de la partie extérieure des spires terminales coupe l’axe du filament, la direction d’observation étant la direction  A comme indiqué sur la figure 1, feuille H14/1.

9/  « f1 » représente la longueur du filament du feu de croisement et « f2 » la longueur du filament du feu de route.

10/  À contrôler au moyen d’un gabarit de positionnement (feuille H14/4).

Catégorie H14	Feuille H14/4

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse à incandescence est conforme en contrôlant que les filaments sont positionnés correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

| a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 | c3 | i | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1 + 0,5 | 1,6 * d2 | 0,2 |  | 5,8 | 5,1 | 5,75 | 2,7 | 0,15 |

d1 représente le diamètre du filament du feu de croisement et d2 le diamètre du filament du feu de route.

Observations concernant le diamètre des filaments :

a)	Pas de restriction actuellement, mais l’objectif ultérieur est de limiter d1 et d2 à 1,6 mm ;

b)	Pour chaque fabricant, le filament de la source lumineuse à incandescence étalon doit avoir le même diamètre que celui des sources lumineuses à incandescence de fabrication courante.

La position des filaments est contrôlée seulement dans les directions A, B et C, comme indiqué sur la figure 1, feuille H14/1.

Le filament du feu de croisement doit être situé entièrement dans le rectangle A et le filament du feu de route doit être situé entièrement dans le rectangle B.

Les extrémités du filament du feu de croisement telles qu’elles sont définies sur la feuille H14/3, note 8/, doivent se trouver entre Z1 et Z2 et entre Z3 et Z4.

Catégorie H15	Feuille H15/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

1/  Le plan de référence est défini par les points où la douille est en contact du côté du socle avec les trois languettes de l’anneau du culot. Il sert de plan de référence interne.

Le plan de référence auxiliaire est défini par les points sur la surface de la douille où viennent reposer les trois bossages de l’anneau du culot. Il sert de plan de référence externe.

S’agissant du culot, le plan de référence (interne) est employé, mais, pour certaines applications, le plan de référence auxiliaire (externe) peut être utilisé.

2/  L’axe de référence est l’axe perpendiculaire au plan de référence, qui passe par l’intersection des deux perpendiculaires, comme indiqué dans la figure 2, feuille H15/1.

3/  L’ampoule et les fixations ne doivent pas dépasser l’enveloppe, comme indiqué dans la figure 3. L’enveloppe est concentrique à l’axe de référence.

4/  L’ampoule doit être exempte de distorsion optique entre les angles 1 et 2, comme indiqué dans la figure 4. Cette exigence s’applique à l’ensemble de la circonférence de l’ampoule entre les angles 1 et 2.

Catégorie H15	Feuille H15/2

| Dimensions en mm |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12 V |  |  | 24 V |  | 12 V |  |
| e |  |  | 30,0 + 0,35/-0,25 |  |  | 30,0 + 0,35/-0,25 |  | 30,0 + 0,20/-0,15 |  |
| 1 |  |  | 50° min. |  |  | 50° min. |  | 50° min. |  |
| 2 |  |  | 50° min. |  |  | 50° min. |  | 50° min. |  |
| r |  |  | Pour plus de détails, voir la feuille du culot |  |  |  |  |  |  |
| Culot PGJ23t-1 selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-155-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 5/ |  |  | 24 5/ |  |  | 12 5/ |  |
|  | Watts | 15 |  | 55 | 20 |  | 60 | 15 | 55 |
| Tension d’essai | Volts | 13,2 |  |  | 28,0 |  |  | 13,2 | 13,2 |
| Valeurs normales | Watts | 19 max. |  | 64 max. | 24 max. |  | 73 max. | 19 max. | 64 max. |
|  | Flux lumineux | 260 |  | 1 350 | 300 |  | 1 500 |  |  |
|  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Flux lumineux de référence à 12 V environ : |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 |
| Flux lumineux de référence à 13,2 V environ : |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 350 |
| Flux lumineux de référence à 13,5 V environ : |  |  |  |  |  |  |  | 290 |  |

5/  Les valeurs indiquées dans les colonnes de gauche se rapportent au filament auxiliaire tandis que celles qui sont indiquées dans les colonnes de droite se rapportent au filament principal.

Catégorie H15	Feuille H15/3

Catégorie H15	Feuille H15/4

Tableau des dimensions (en mm) mentionnées sur les figures de la feuille H15/3

| Référence* |  | Dimension** |  | Tolérance |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  | Source lumineuse à incandescence étalon |  |  |  |  |
| 12 V | 24 V | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V | 12 V |  | 24 V |  |
| a/24,0 | a/24,5 | 1,8 |  | 0,35 |  | 0,20 |  |  |  |
| a/26,0 |  | 1,8 |  | 0,35 |  | 0,20 |  |  |  |
| b1/31,0 |  | 0 |  | 0,30 |  | 0,15 |  |  |  |
| b1/33,5 | b1/34,0 | b1/31,0 mv |  | 0,30 |  | 0,15 |  |  |  |
| b2/31,0 |  | 0 |  | 0,30 |  | 0,15 |  |  |  |
| b2/33,5 | b2/34,0 | b2/31,0 mv |  | 0,30 |  | 0,15 |  |  |  |
| c1/31,0 |  | 0 |  | 0,30 | 0,50 | 0,15 | 0,25 |  |  |
| c1/33,5 | c1/34,0 | c1/31,0 mv |  | 0,30 | 0,50 | 0,15 | 0,25 |  |  |
| c2/33,5 | c2/34,0 | 1,1 |  | 0,30 | 0,50 | 0,15 | 0,25 |  |  |
| d |  | min. 0,1 |  | - |  | - |  |  |  |
| f 8/, 9/, 10/ |  | 2,7 |  | 0,30 | 0,40 | + 0,20/-0,10 |  |  | + 0,25/ -0,15 |
| g/24,0 | g/24,5 | 0 |  | 0,50 | 0,70 | 0,25 |  |  | 0,35 |
| g/26,0 |  | 0 |  | 0,50 | 0,70 | 0,25 |  |  | 0,35 |
| h/31,0 |  | 0 |  | 0,50 | 0,60 | 0,25 |  |  | 0,30 |
| h/33,5 | h/34,0 | h/31,0 mv |  | 0,30 | 0,40 | 0,15 |  |  | 0,20 |
| lR 8/, 11/ |  | 4,2 | 4,6 | 0,40 | 0,60 | 0,20 |  |  | 0,30 |
| lC 8/, 9/ |  | 4,4 | 5,4 | 0,40 | 0,60 | 0,20 |  |  | 0,30 |
| p/33,5 | p/34,0 | Dépend de la forme de la coupelle écran |  | - |  | - |  |  |  |
| q/33,5 | q/34,0 | p/33,5 | p/34,0 | 1,20 |  | 0,60 |  |  |  |

*  « …/26,0 » correspond à la valeur mesurée à la distance du plan de référence qui est indiquée en mm après la barre oblique.

**  « 31,0 mv » correspond à la valeur mesurée à la distance de 31,0 mm du plan de référence.

Catégorie H15	Feuille H15/5

6/  Le plan V-V est le plan perpendiculaire au plan de référence, qui passe par l’axe de référence et par l’axe de la languette de référence.

7/  Le plan H-H est le plan perpendiculaire au plan de référence et au plan V-V, qui passe par l’axe de référence.

8/  Les spires extrêmes des filaments sont définies comme étant les première et dernière spires lumineuses qui forment l’angle d’hélice correct.

9/  Pour le filament principal, les points qui doivent être mesurés sont les intersections, vues dans la direction 1, du bord latéral de la coupelle écran avec la partie extérieure des spires extrêmes définies dans la note 8/.

10/  « e » indique la distance du plan de référence au début du filament du feu de route comme défini ci-dessus.

11/  Pour le filament auxiliaire, les points qui doivent être mesurés sont les intersections, vues dans la direction 1, d’un plan parallèle au plan H-H et situées à une distance de 1,8 mm au-dessus de celui-ci, avec les spires extrêmes définies dans la note 8/.

12/  34,0 pour le type 24 V.

13/  24,5 pour le type 24 V.

Complément d’explications à la feuille H15/3

Les dimensions ci-dessous sont mesurées dans quatre directions :

1)	Pour les dimensions a, c1, c2, d, e, f, 1R et lC ;

2)	Pour les dimensions g, h, p et q ;

3)	Pour la dimension b1 ;

4)	Pour la dimension b2.

Les dimensions b1, b2, c1 et h sont mesurées dans des plans parallèles au plan de référence à des distances de 31,0 mm et 33,5 mm (34,0 mm pour le type 24 V).

Les dimensions c2, p et q sont mesurées dans un plan parallèle au plan de référence à une distance de 33,5 mm (34,0 mm pour le type 24 V).

Les dimensions a et g sont mesurées dans des plans parallèles au plan de référence à des distances de 24,0 mm et 26,0 mm (24,5 mm pour le type 24 V).

Catégories H16 et H16B	Feuille H16/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

1/  Le plan de référence est le plan déterminé par la surface inférieure de l’évasement de guidage du culot.

2/  L’axe de référence est l’axe perpendiculaire au plan de référence et passant par le milieu du diamètre de 19 mm du culot.

3/  L’ampoule et les fixations ne doivent pas dépasser l’enveloppe comme indiqué sur la figure 2. L’enveloppe et l’axe de référence sont concentriques.

4/  La lumière émise doit être de couleur blanche ou jaune sélectif.

5/  Observations concernant le diamètre du filament :

a)	Le diamètre du filament n’est actuellement soumis à aucune prescription mais il est question qu’à l’avenir il soit fixé à d max. =1,1 mm ;

b)	Pour le même fabricant, le diamètre du filament d’une source lumineuse à incandescence étalon et d’une source lumineuse à incandescence de fabrication courante doit être le même.

Catégories H16 et H16B	Feuille H16/2

6/  L’ampoule doit être exempte de distorsion optique entre les angles 1 et 2. Cette exigence s’applique à la totalité de la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles 1 et 2.

7/  L’occultation doit au moins s’étendre jusqu’à l’angle γ3 et au moins jusqu’à la partie cylindrique de l’ampoule, le long de toute la circonférence de la calotte de l’ampoule.

8/  La structure interne de la source lumineuse à incandescence doit être telle que les images et les réflexions lumineuses parasites soient situées uniquement au-dessus du filament, la source lumineuse étant vue en direction horizontale (vue A, fig. 1, feuille H16/1). Aucune partie métallique autre que les spires du filament ne doit se trouver dans la partie hachurée représentée sur la figure 4.

9/  L’excentricité du filament par rapport à l’axe de référence est mesurée uniquement dans les directions des vues A et B, comme indiqué sur la figure 1, feuille H16/1. Les points à mesurer sont les points où la projection de la partie extérieure des spires terminales la plus proche ou la plus éloignée du plan de référence coupe l’axe du filament.

10/  L’excentricité du filament par rapport à l’axe de l’ampoule mesurée dans deux plans parallèles au plan de référence où la projection de la partie extérieure des spires terminales la plus proche ou la plus éloignée du plan de référence coupe l’axe du filament.

Catégories H16 et H16B	Feuille H16/3

| Dimensions en mm |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante | Source lumineuse à incandescence étalon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12 V | 12 V |
| e 11/ |  |  | 25,0 12/ | 25,0 0,1 |
| f 11/ |  |  | 3,2 12/ | 3,2 0,1 |
| g |  |  | 0,5 min. | à l’étude |
| h1 |  |  | 0 12/ | 0 0,1 |
| h2 |  |  | 0 12/ | 0 0,15 |
| 1 |  |  | 50° min. | 50° min. |
| 2 |  |  | 40° min. | 40° min. |
| 3 |  |  | 30° min. | 30° min. |
| Culot : | H16 PGJ19-3 |  | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-110-2) |  |
|  | H16B PGJY19-3 |  | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-146-1) |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |
| Valeurs nominales |  | Volts | 12 | 12 |
|  |  | Watts | 19 | 19 |
| Tension d’essai |  | Volts | 13,2 | 13,2 |
| Valeurs normales |  | Watts | 26 max. | 26 max. |
|  |  | Flux lumineux | 500 + 10 %/-15 % |  |
| Flux lumineux de référence : 370 lm à 12 V environ |  |  |  | 370 lm |
| Flux lumineux de référence : 500 lm à 13,2 V environ |  |  |  | 500 lm |
| Flux lumineux de référence : 550 lm à 13,5 V environ |  |  |  | 550 lm |

11/  Les extrémités du filament sont définies comme les points où la projection de la partie extérieure des spires terminales coupe l’axe du filament, la direction d’observation étant la vue A comme indiqué sur la figure 1, feuille H16/1.

12/  À contrôler au moyen d’un gabarit de positionnement (feuille H16/4).

Catégories H16 et H16B	Feuille H16/4

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse à incandescence satisfait aux exigences en contrôlant que le filament est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

| a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d + 0,50 | d + 0,70 | 0,25 |  | 3,6 | 2,6 |

d = diamètre du filament.

La position du filament est contrôlée seulement dans les directions A et B, comme indiqué sur la feuille H16/1, figure 1.

Le filament doit être situé entièrement à l’intérieur des limites indiquées.

Les extrémités du filament comme définies sur la feuille H16/3, note 11/, doivent se trouver entre Z1 et Z2 et entre Z3 et Z4.

Catégorie H17	Feuille H17/1

Les dessins ont pour seul but d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

Pour les notes, voir feuille H17/6.

Catégorie H17	Feuille H17/2

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  | Source lumineuse à incandescence étalon |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 V |  | 12 V |  |
| e |  | 28,5 + 0,35/-0,15 |  | 28,5 + 0,20/-0,0 |  |
| p |  | 28,95 |  | 28,95 |  |
| α |  | max. 40° |  | max. 40° |  |
| Culot PU43t-4 selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-171-2) |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 6/ |  | 12 6/ |  |
|  | Watts | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Tension d’essai | Volts | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| Valeurs normales | Watts | 37 max. | 37 max. | 37 max. | 37 max. |
|  | Flux lumineux | 900 10 % | 600 10 % |  |  |
| Flux lumineux de référence à |  |  | 12,0 V environ | 700 | 450 |
|  |  |  | 13,2 V environ | 900 | 600 |

Pour la note 6/, voir feuille H17/6.

Catégorie H17	Feuille H17/3

Catégorie H17	Feuille H17/4

Catégorie H17	Feuille H17/5

Tableau des dimensions (en mm) mentionnées sur les figures des feuilles H17/3 et H17/4

| Référence* | Dimension** | Tolérance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante | Source lumineuse à incandescence étalon |
| a/25,0 | 0,3 | 0,40 | 0,20 |
| a/26,0 | 0,3 | 0,35 | 0,20 |
| b1/29,5 | 0,0 | 0,30 | 0,25 |
| b1/33,0 | b1/29,5 mv | 0,30 | 0,15 |
| b2/29,5 | 0,0 | 0,30 | 0,25 |
| b2/33,0 | b2/29,5 mv | 0,30 | 0,15 |
| c/29,5 | 0,5 | 0,25 | 0,15 |
| c/31,0 | c/29,5 mv | 0,25 | 0,15 |
| d | min. 0,1 | - | - |
| e 11/ | 28,5 | +0,35/-0,15 | +0,20/-0,0 |
| f 9/, 10/, 11/ | 1,7 | 0,30 | 0,15 |
| g/25,0 | 0 | 0,50 | 0,30 |
| g/26,0 | 0 | 0,40 | 0,25 |
| h/29,5 | 0 | 0,40 | 0,25 |
| h/31,0 | h/29,5 mv | 0,30 | 0,15 |
| lR 9/, 12/ | 4,0 | 0,40 | 0,20 |
| lC 9/, 10/ | 4,2 | 0,40 | 0,20 |
| p/33,0 | Dépend de la forme de la coupelle écran | - | - |
| q/33,0 | (p + q)/2 | 0,60 | 0,30 |

*  « …/25,0 » correspond à la valeur à mesurer à la distance du plan de référence qui est indiquée en mm après la barre oblique.

**  « 29,5 mv » correspond à la valeur mesurée à la distance de 29,5 mm du plan de référence.

Pour les notes, voir feuille H17/6.

Catégorie H17	Feuille H17/6

1/  Le plan de référence est le plan déterminé par les points de contact des trois languettes de la collerette du culot.

2/  L’axe de référence est la ligne perpendiculaire au plan de référence passant par le centre du cercle de diamètre « M ».

3/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence étalons et les sources lumineuses à incandescence de fabrication courante doit être de couleur blanche.

4/  L’ampoule et ses fixations ne doivent pas sortir des limites de l’enveloppe telle qu’elle est représentée à la figure 2.

5/  Le noircissement doit être réalisé au moins jusqu’à la partie cylindrique de l’ampoule. Il doit, de plus, chevaucher la coupelle interne lorsque celle-ci est vue dans une direction perpendiculaire à l’axe de référence.

6/  Les valeurs indiquées dans la colonne de gauche se rapportent au filament du faisceau de route ; celles indiquées dans la colonne de droite se rapportent au filament du faisceau de croisement.

7/  Le plan V-V est le plan perpendiculaire au plan de référence passant par l’axe de référence et par le point d’intersection du cercle de diamètre « M » et de la ligne médiane de la languette de référence.

8/  Le plan H-H est le plan perpendiculaire au plan de référence et au plan V-V, passant par l’axe de référence.

9/  Les spires extrêmes des filaments sont définies comme étant les premières et dernières spires de la partie lumineuse qui ont l’angle d’enroulement sensiblement correct.

10/  Pour le filament du faisceau de croisement, les points qui doivent être mesurés sont les intersections, vues dans la direction 1, du bord latéral de la coupelle avec la partie extérieure des spires extrêmes définies dans la note 9/.

11/  « e » indique la distance du plan de référence au point où commence le filament du feu de croisement, comme défini ci-dessus.

12/  Pour le filament du faisceau de route, les points qui doivent être mesurés sont les intersections, vues dans la direction 1, d’un plan parallèle au plan H-H situé à une distance de 0,3 mm au-dessous de celui-ci, avec les spires extrêmes définies dans la note 9/.

Complément d’explication pour les feuilles H17/3 et H17/4

Les dimensions ci-dessous sont mesurées dans trois directions :

1.	Dimensions a, b1, c, d, e, f, lR et lC ;

2.	Dimensions g, h, p et q ;

3.	Dimension b2.

Les dimensions p et q sont mesurées dans des plans parallèles au plan de référence, à une distance de 33 mm de celui-ci.

Les dimensions b1 et b2 sont mesurées dans des plans parallèles au plan de référence, à des distances de 29,5 mm et 33 mm de celui-ci.

Les dimensions c et h sont mesurées dans des plans parallèles au plan de référence, à des distances de 29,5 mm et 31,0 mm de celui-ci.

Les dimensions a et g sont mesurées dans des plans parallèles au plan de référence, à des distances de 25,0 mm et 26,0 mm de celui-ci.

Note : Pour la méthode de mesure, voir l’annexe E de la publication 60809 de la CEI.

Catégorie H18	Feuille H18/1

Les dessins ont pour seul but d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

Encombrement maximal 5

Vue de C

Vue de A

1  Le plan de référence est défini par les points de la surface de la douille où viennent reposer les trois bossages de l’anneau du culot.

2  L’axe de référence est perpendiculaire au plan de référence et passe par l’intersection des deux perpendiculaires comme indiqué sur la figure 3.

3  La lumière émise doit être de couleur blanche ou jaune sélectif.

4  Observations concernant le diamètre du filament :

a)	Le diamètre du filament n’est actuellement soumis à aucune restriction mais l’objectif visé est d max. = 1,3 mm ;

b)	Pour le même fabricant, le diamètre du filament d’une source lumineuse à incandescence étalon et d’une source lumineuse à incandescence de fabrication courante doit être le même.

5  L’ampoule et les fixations ne doivent pas dépasser l’enveloppe comme indiqué sur la figure 2. L’enveloppe et l’axe de référence sont concentriques.

Catégorie H18	Feuille H18/2

Vue de A

Vue de B

Vue de A

6  La partie cylindrique de l’ampoule doit être exempte de distorsion optique entre les angles 1 et 2. Cette exigence s’applique à la totalité de la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles γ1 et γ2.

7  L’occultation doit s’étendre au moins jusqu’à la partie cylindrique de l’ampoule et sur la totalité de son sommet. Elle doit en outre au moins s’étendre jusqu’à un plan parallèle au plan de référence contenant l’intersection de l’angle γ3 avec la surface extérieure de l’ampoule (vue B telle qu’elle est indiquée sur la feuille H18/1).

8  La construction interne de la source lumineuse doit être telle que les images et les réflexions lumineuses parasites ne soient situées qu’au-dessus du filament, la source lumineuse étant vue en direction horizontale (vue A comme indiqué sur la figure 1, feuille H18/1).

Aucune partie métallique autre que les spires du filament ne doit se situer dans la surface hachurée comme indiqué sur la figure 5.

Catégorie H18	Feuille H18/3

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante | Source lumineuse à incandescence étalon |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 V | 12 V |
| e 9/ |  | 25,0 10/ | 25,0 0,1 |
| f 9/ |  | 4,8 10/ | 4,8 0,1 |
| g 12/ |  | 0,5 min. | à l’étude |
| h1 11/ |  | 0 10/ | 0 0,10 |
| h2 11/ |  | 0 10/ | 0 0,15 |
| 1 |  | 40° min. | 40° min. |
| 2 |  | 50° min. | 50° min. |
| 3 |  | 30° min. | 30° min. |
| Culot PY26d-1 selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-5-7) |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 | 12 |
|  | Watts | 65 | 65 |
| Tension d’essai | Volts | 13,2 | 13,2 |
| Valeurs normales | Watts | 69 max. | 69 max. |
|  | Flux lumineux | 1 700 8 % |  |
| Flux lumineux de référence à environ |  | 13,2 V | 1 700 |

9/  Les extrémités du filament sont définies comme les points où la projection de la partie extérieure des spires terminales coupe l’axe du filament, la direction d’observation étant la vue A comme indiqué sur la figure 1, feuille H18/1.

10/  À contrôler avec un gabarit de positionnement ; feuille H18/4.

11/  L’excentricité du filament par rapport à l’axe de référence est mesurée dans les directions des vues A et B comme indiqué sur la figure 1, feuille H18/1. Les points à mesurer sont ceux où la projection de la partie extérieure des spires terminales la plus proche ou la plus éloignée du plan de référence coupe l’axe du filament.

12/  L’excentricité du filament par rapport à l’axe de l’ampoule mesuré dans deux plans parallèles au plan de référence où la projection de la partie extérieure des spires terminales la plus proche ou la plus éloignée du plan de référence coupe l’axe du filament.

Catégorie H18	Feuille H18/4

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse à incandescence satisfait aux exigences en contrôlant que le filament est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

|  | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 V | d + 0,30 | d + 0,50 | 0,2 |  | 5,3 | 4,7 |

d = diamètre du filament.

La position du filament n’est contrôlée que dans les directions A et B comme indiqué sur la feuille H18/1, figure 1.

Le filament doit être situé entièrement à l’intérieur des limites indiquées.

Les extrémités du filament comme définies sur la feuille H18/3, note 9/, doivent se trouver entre Z1 et Z2 et entre Z3 et Z4.

Catégorie H19	Feuille H19/1

Les dessins n’ont pour but que d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la lampe à incandescence.

Encombrement maximal 4

²

Pour les notes, voir la feuille H19/5.

Les dessins ont pour seul but d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

Catégorie H19	Feuille H19/2

| Dimensions en mm |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  | Source lumineuse à incandescence étalon |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12 V |  | 12 V |  |
| e |  |  | 28,5 + 0,35/-0,15 |  | 28,5 + 0,20/-0,0 |  |
| p |  |  | 28,95 |  | 28,95 |  |
| α |  |  | max. 45° |  | max. 45° |  |
| Culot PU43t-3 selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-171-1) |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 126 |  |  | 126 |  |
|  | Watts | 60 |  | 55 | 60 | 55 |
| Tension d’essai | Volts | 13,2 |  | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| Valeurs normales | Watts | 72 max. |  | 68 max. | 72 max. | 68 max. |
|  | Flux lumineux | 1 750 10 % |  | 1 200 10 % |  |  |
| Flux lumineux de référence à environ |  |  |  | 13,2 V | 1 750 | 1 200 |

Pour la note 6, voir la feuille H19/5.

Catégorie H19	Feuille H19/3

Position de la coupelle écran

Position du filament

Catégorie H19	Feuille H19/4

Tableau des dimensions (en mm) mentionnées sur les figures de la feuille H19/3

| Référence* | Dimensions** | Tolérance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lampe à incandescence de fabrication courante | Lampe à incandescence étalon |
| a/26,0 | 0,7 | 0,30 | 0,20 |
| a/24,5 | 0,7 | 0,40 | 0,20 |
| b1/30,5 | 1,0 | 0,30 | 0,25 |
| b1/33,0 | b1/30,5 mv | 0,30 | 0,15 |
| b2/30,5 | 1,0 | 0,30 | 0,25 |
| b2/33,0 | b2/30,5 mv | 0,30 | 0,15 |
| c/30,5 | 1,7 | 0,25 | 0,15 |
| c/33 | c/30,5 mv | 0,25 | 0,15 |
| d | min. 1,1 | - | - |
| e11/ | 28,5 | +0,35/-0,15 | +0,20/-0,0 |
| f9, 10, 11 | 1,4 | 0,30 | 0,15 |
| g/26,0 | 0 | 0,40 | 0,25 |
| g/24,5 | 0 | 0,50 | 0,30 |
| h/30,5 | 0 | 0,40 | 0,25 |
| h/33,0 | h/30,5 mv | 0,30 | 0,15 |
| lR9, 12 | 4,0 | 0,60 | 0,30 |
| lC9, 10 | 5,2 | 0,60 | 0,30 |
| p/33,0 | Dépend de la forme de la coupelle | - | - |
| q/33,0 | (p + q)/2 | 0,50 | 0,30 |
| B/33,0 | 8,6 | 0,30 | 0,30 |

*  « ../24,5 » correspond à la valeur mesurée à la distance du plan de référence qui est indiquée en mm après la barre oblique.

**  « ../30,5 mv » correspond à la valeur mesurée à la distance de 30,5 mm du plan de référence.

Pour les notes, voir la feuille H19/5.

Catégorie H19	Feuille H19/5

1  Le plan de référence est le plan déterminé par les points de contact des trois languettes de la collerette du culot.

2  L’axe de référence est perpendiculaire au plan de référence et passe par le centre du cercle de diamètre « M ».

3  La lumière émise par les lampes à incandescence étalons et les lampes à incandescence de fabrication courante doit être de couleur blanche.

4  L’ampoule et ses fixations ne doivent pas sortir des limites de l’enveloppe telle qu’elle est représentée à la figure 2.

5  Le noircissement doit être réalisé au moins jusqu’à la partie cylindrique de l’ampoule. Il doit, de plus, chevaucher la coupelle interne lorsqu’elle est vue dans une direction perpendiculaire à l’axe de référence.

6  Les valeurs indiquées dans la colonne de gauche se rapportent au filament du faisceau principal ; celles indiquées dans la colonne de droite se rapportent au filament du faisceau auxiliaire.

7  Le plan V-V est le plan perpendiculaire au plan de référence passant par l’axe de référence et par le point d’intersection du cercle de diamètre « M » et de la ligne médiane de la languette de référence.

8/  Le plan H-H est le plan perpendiculaire au plan de référence et au plan V-V, passant par l’axe de référence.

9  Les spires extrêmes des filaments sont définies comme étant les premières et dernières spires de la partie lumineuse qui ont l’angle d’enroulement sensiblement correct.

10  Pour le filament du faisceau auxiliaire, les points qui doivent être mesurés sont les intersections, vues dans la direction 1, du bord latéral de la coupelle avec la partie extérieure des spires extrêmes définies dans la note 9/.

11  « e » indique la distance du plan de référence au point où commence le filament auxiliaire, comme défini ci-dessus.

12  Pour le filament principal, les points qui doivent être mesurés sont les intersections, vues dans la direction 1, d’un plan parallèle au plan H-H situé à une distance de 0,3 mm au-dessous de celui-ci, avec les spires extrêmes définies dans la note 9.

Complément d’explication pour la feuille H19/3

Les dimensions ci-dessous sont mesurées dans trois directions :

1.	Dimensions a, b1, c, d, e, f, lR et lC ;

2.	Dimensions g, h, p, q et B ;

3.	Dimension b2.

Les dimensions B, p et q sont mesurées dans des plans parallèles au plan de référence, à une distance de 33,0 mm de celui-ci.

Les dimensions b1 et b2 sont mesurées dans des plans parallèles au plan de référence, à des distances de 30,5 mm et 33,0 mm de celui-ci.

Les dimensions c et h sont mesurées dans des plans parallèles au plan de référence, à des distances de 30,5 mm et 33,0 mm de celui-ci.

Les dimensions a et g sont mesurées dans des plans parallèles au plan de référence, à des distances de 24,5 mm et 26,0 mm de celui-ci.

Note : Pour la méthode de mesure, voir l’annexe E de la publication 60809 de la CEI.

Catégorie H20	Feuille H20/1

Les dessins n’ont pour but que d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

Plan de référence1/ Vue de A Vue de C Figure 1 Dessin principal V V e f Axe de référence 4/ 3/ C A B

Axe de référence Axe de référence Plan de référence Figure 2 Encombrement maximal5/ Figure 3 Définition de l’axe de référence2/ 44,0 25,0 3,5 Ø26,1 Ø20,0 Ø15,0

1/  Le plan de référence est défini par les points de la surface de la douille où viennent reposer les trois bossages de l’anneau du culot.

2/  L’axe de référence est perpendiculaire au plan de référence et passe par l’intersection des deux perpendiculaires comme indiqué sur la figure 3.

3/  La lumière émise doit être de couleur blanche compte tenu des limites indiquées sur la feuille H20/3.

4/  Observations concernant le diamètre du filament :

a)	Le diamètre du filament n’est actuellement soumis à aucune restriction mais l’objectif visé est d max. = 1,4 mm ;

b)	Pour le même fabricant, le diamètre du filament d’une source lumineuse à incandescence étalon et d’une source lumineuse à incandescence de fabrication courante doit être le même.

5/  L’ampoule et les fixations ne doivent pas dépasser l’enveloppe comme indiqué sur la figure 2. L’enveloppe et l’axe de référence sont concentriques.

Catégorie H20	Feuille H20/2

Vue de A

Axe du filament

g

g

Axe de l’ampoule

Plan de référence

Axe du filament

h1

h2

e

f

Figure 4 
Partie exempte de distorsion6/

Plan de référence

Axe de 
référence__

Vue de B

Première spire du filament

Figure 5 
Zone sans partie métallique7/

Vue de A

Axe du 
filament

Axe de référence

Figure 6 
Écart admissible de l’axe du filament 
(pour les lampes à incandescence étalon seulement)

Figure 7 
Excentricité de l’ampoule

ɣ2

ɣ1

25,0

3,0

6/  La partie cylindrique de l’ampoule doit être exempte de distorsion optique entre les angles γ1 et γ2. Cette exigence s’applique à la totalité de la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles γ1 et γ2.

7/  La construction interne de la source lumineuse doit être telle que les images et les réflexions lumineuses parasites ne soient situées qu’au-dessus du filament, la source lumineuse étant vue en direction horizontale (vue A comme indiqué sur la figure 1, feuille H20/1).

Aucune partie métallique autre que les spires du filament ne doit se situer dans la surface hachurée comme indiqué sur la figure 5.

Catégorie H20	Feuille H20/3

| Dimensions en mm |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante | Source lumineuse à incandescence étalon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12 V | 12 V |
| e 8/ |  |  | 25,0 9/ | 25,0 0,1 |
| f 8/ |  |  | 4,8 9/ | 4,8 0,1 |
| g 11/ |  |  | 0,5 min. | 0,5 min. |
| h1 10/ |  |  | 0 9/ | 0 0,10 |
| h2 10/ |  |  | 0 9/ | 0 0,15 |
| 1 |  |  | 40° min. | 40° min. |
| 2 |  |  | 50° min. | 50° min. |
| Culot PY26d-6 selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-5-7) |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts |  | 12 | 12 |
|  | Watts |  | 70 | 70 |
| Tension d’essai | Volts |  | 13,2 | 13,2 |
| Valeurs normales | Watts |  | 75 max. | 75 max. |
|  | Flux lumineux |  | 1 250 10 % |  |
| Flux lumineux de référence à environ |  |  | 12 V | 900 |
|  |  |  | 13,2 V | 1 250 |
| Coordonnées chromatiques | Objectif |  | x = 0,347 | y = 0,353 |
|  | Zone de tolérance | Dans les limites | x = 0,330 | y = 0,150 + 0,640x |
|  |  |  | x = 0,370 | y = 0,050 + 0,750x |
|  |  | Points d’intersection | x = 0,330 | y = 0,298 |
|  |  |  | x = 0,370 | y = 0,327 |
|  |  |  | x = 0,370 | y = 0,387 |
|  |  |  | x = 0,330 | y = 0,361 |

8/  Les extrémités du filament sont définies comme les points où la projection de la partie extérieure des spires terminales coupe l’axe du filament, la direction d’observation étant la vue A comme indiqué sur la figure 1, feuille H20/1. (Des instructions particulières sont à l’étude pour les filaments bispiralés.)

9/  À contrôler avec un gabarit de positionnement ; feuille H20/4.

10/  L’excentricité du filament par rapport à l’axe de référence n’est mesurée que dans les directions de vue A et B, comme indiqué sur la figure 1, feuille H20/1. Les points à mesurer sont les points où la projection de la partie extérieure des spires terminales la plus proche ou la plus éloignée du plan de référence coupe l’axe du filament.

11/  L’excentricité du filament par rapport à l’axe de l’ampoule mesurée dans deux plans parallèles au plan de référence où la projection de la partie extérieure des spires terminales la plus proche ou la plus éloignée du plan de référence coupe l’axe du filament.

Catégorie H20	Feuille H20/4

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse à incandescence satisfait aux exigences, en contrôlant que le filament est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

| a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d + 0,40 | d + 0,70 | 0,25 |  | 5,7 | 4,6 |

d = diamètre du filament.

La position du filament n’est contrôlée que dans les directions A et B comme indiqué sur la feuille H20/1, figure 1.

Le filament doit être situé entièrement à l’intérieur des limites indiquées.

Les extrémités du filament comme définies sur la feuille H20/3, note 9/, doivent se trouver entre Z1 et Z2 et entre Z3 et Z4.

Catégories H6W et HY6W	Feuille H6W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min. | nom. | max. |  |
| e |  |  |  | 14,25 | 15,0 | 15,75 | 15,0 0,25 |
| Déviation latérale 1/ |  |  |  |  |  | 0,75 | 0,4 max. |
| β |  |  |  | 82,5° | 90° | 97,5° | 90° 5° |
| 1, 2 2/ |  |  |  | 30° |  |  | 30° min. |
| Culot : | H6W BAX9s |  |  | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-8-1) |  |  |  |
|  | HY6W BAZ9s |  |  | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-150-1) |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales |  | Volts |  | 12 |  |  | 12 |
|  |  | Watts |  | 6 |  |  | 6 |
| Tension d’essai |  | Volts |  | 13,5 |  |  | 13,5 |
| Valeurs normales |  | Watts |  | 7,35 max. |  |  | 7,35 max. |
|  |  | Flux lumineux | H6W | 125 12 % |  |  |  |
|  |  |  | HY6W | 75 17 % |  |  |  |
| Flux lumineux de référence à 13,5 V environ |  |  |  |  |  |  | Lumière blanche : 125 lm |
|  |  |  |  |  |  |  | Lumière jaune-auto : 75 lm |

1/  Déviation latérale maximale du centre du filament par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires contenant l’axe de référence et dont l’un des plans comprend l’axe X-X.

2/  Dans la zone comprise entre les limites extérieures des angles 1 et 2, l’ampoule ne doit pas présenter de zone de distorsion optique et sa courbe doit avoir un rayon qui ne soit pas inférieur à 50 % du diamètre effectif de l’ampoule.

3/  Il ne doit y avoir, sur toute la longueur du culot, ni protubérances ni soudure dépassant le diamètre maximal autorisé du culot.

4/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence de fabrication courante doit être blanche pour la catégorie H6W et jaune-auto pour la catégorie HY6W.

5/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence étalons doit être blanche pour la catégorie H6W et jaune-auto ou blanche pour la catégorie HY6W.

Catégories H10W/1 et HY10W	Feuille H10W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min. | nom. | max. |  |
| e |  |  |  | 14,25 | 15,0 | 15,75 | 15,0 0,25 |
| Déviation latérale 1/ |  |  |  |  |  | 0,75 | 0,4 max. |
| β |  |  |  | 82,5° | 90° | 97,5° | 90° 5° |
| 1, 2 2/ |  |  |  | 30° |  |  | 30° min. |
| Culot : | H10W/1 BAU9s |  |  | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-150A-1) |  |  |  |
|  | HY10W BAUZ9s |  |  | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-150B-1) |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales |  | Volts |  | 12 |  |  | 12 |
|  |  | Watts |  | 10 |  |  | 10 |
| Tension d’essai |  | Volts |  | 13,5 |  |  | 13,5 |
| Valeurs normales |  | Watts |  | 12 max. |  |  | 12 max. |
|  |  | Flux lumineux | H10W/1 | 200 12 % |  |  |  |
|  |  |  | HY10W | 120 17 % |  |  |  |
| Flux lumineux de référence à 13,5 V environ |  |  |  |  |  |  | Blanc : 200 lm |
|  |  |  |  |  |  |  | Jaune-auto : 120 lm |

Catégories H10W/1 et HY10W	Feuille H10W/2

1/  Déviation latérale maximale du centre du filament principal par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires contenant l’axe de référence et dont l’un des plans comprend l’axe X-X.

2/  Dans la zone comprise entre les limites extérieures des angles 1 et 2, l’ampoule ne doit pas présenter de zone de distorsion optique et sa courbe doit avoir un rayon qui ne soit pas inférieur à 50 % du diamètre effectif de l’ampoule.

3/  Il ne doit y avoir, sur toute la longueur du culot, ni protubérances ni soudure dépassant le diamètre maximal autorisé du culot.

4/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence de fabrication courante doit être blanche pour la catégorie H10W/1 et jaune-auto pour la catégorie HY10W.

5/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence étalons doit être blanche pour la catégorie H10W/1 et jaune-auto ou blanche pour la catégorie HY10W.

Catégories H21W et HY21W	Feuille H21W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min. | nom. |  | max. |  |
| e |  |  |  |  | 20,0 1/ |  |  | 20,0 0,25 |
| f | 12 V |  |  |  |  |  | 3,8 | 3,8 + 0/-1 |
|  | 24 V |  |  |  |  |  | 4,5 |  |
| Déviation latérale 2/ |  |  |  |  |  |  | 1/ | 0,0 0,15 3/ |
|  |  |  |  | 82,5° | 90° |  | 97,5° | 90° 5° |
| 1, 2 4/ |  |  |  | 45° |  |  |  | 45° min. |
| Culot : | H21W BAY9s |  |  | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-9-1) |  |  |  |  |
|  | HY21W BAW9s |  |  | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-149-1) |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales |  | Volts |  | 12 |  | 24 |  | 12 |
|  |  | Watts |  | 21 |  | 21 |  | 21 |
| Tension d’essai |  | Volts |  | 13,5 |  | 28,0 |  | 13,5 |
| Valeurs normales |  | Watts |  | 26,25 max. |  | 29,4 max. |  | 26,25 max. |
|  |  | Flux lumineux | H21W | 600 12 % |  | 600 15 % |  |  |
|  |  |  | HY21W | 300 17 % |  | 300 20 % |  |  |
| Flux lumineux de référence à environ |  |  |  |  |  | 12 V |  | Blanc : 415 lm |
|  |  |  |  |  |  | 13,2 V |  | Blanc : 560 lm |
|  |  |  |  |  |  | 13,5 V |  | Blanc : 600 lm Jaune-auto : 300 lm |

1/  À contrôler au moyen d’un gabarit de positionnement (feuille H21W/2).

2/  Déviation latérale maximale du centre du filament par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires contenant l’axe de référence et dont l’un des plans comprend l’axe X-X.

3/  La déviation latérale par rapport au plan perpendiculaire à l’axe X-X est mesurée à la position décrite au paragraphe 1 de la procédure d’essai définie dans la feuille H21W/2.

4/  Dans la zone comprise entre les limites extérieures des angles 1 et 2, l’ampoule ne doit pas présenter de zone de distorsion optique et sa courbe doit avoir un rayon qui ne soit pas inférieur à 50 % du diamètre effectif de l’ampoule.

5/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence de fabrication courante doit être blanche pour la catégorie H21W et jaune-auto pour la catégorie HY21W.

6/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence étalons doit être blanche pour la catégorie H21W et jaune-auto ou blanche pour la catégorie HY21W.

Catégories H21W et HY21W	Feuille H21W/2

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse à incandescence satisfait aux exigences en contrôlant que le filament est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence et un axe perpendiculaire, à 7,5° près, au plan passant par le centre de l’ergot et de l’axe de référence.

| Référence | a | b | h | k |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimension | d + 1,0 | d + 1,0 | f + 1,2 | 0,50 |

d = diamètre réel du filament.

f = longueur réelle du filament.

Méthode d’essai et prescriptions

1.		La source lumineuse à incandescence est placée dans une douille pouvant tourner autour de son axe, cette douille ayant soit un cadran gradué, soit des butées fixes correspondant aux limites tolérées du déplacement angulaire. La douille est alors tournée de telle sorte qu’une vue en bout du filament soit obtenue sur l’écran, sur lequel l’image du filament est projetée. La vue en bout du filament doit être obtenue dans les limites tolérées du déplacement angulaire.

2.		Vue latérale

La source lumineuse à incandescence étant placée culot en bas avec l’axe de référence vertical, et le filament vu en bout : la projection du filament doit être située entièrement à l’intérieur d’un rectangle de hauteur « a » et largeur « b » dont le centre est placé à la position théorique du centre du filament.

3.		Vue frontale

La source lumineuse à incandescence étant placée culot en bas avec l’axe de référence vertical et étant vue selon une direction perpendiculaire à l’axe du filament :

3.1		La projection du filament doit être située entièrement à l’intérieur d’un rectangle de hauteur « a » et largeur « h » centré sur la position théorique du centre du filament ;

3.2		Le centre du filament ne doit pas s’écarter de l’axe de référence d’une distance supérieure à « k ».

Catégories H27W/1 et H27W/2	Feuille H27W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

4/

3/

4/

3/

2/

1/

1/

2/

1/  Le plan de référence est le plan formé par les dessous de l’embase biseautée du culot.

2/  L’axe de référence est l’axe perpendiculaire au plan de référence et passant par le milieu du diamètre (13,10 mm) du culot.

3/  L’ampoule et les fixations ne doivent pas dépasser la taille d’un cylindre théorique centré sur l’axe de référence.

4/  L’occultation doit être réalisée sur la totalité du sommet de l’ampoule et s’étendre à la partie cylindrique de celle-ci jusqu’à l’intersection avec l’angle 1.

Catégories H27W/1 et H27W/2	Feuille H27W/2

Position et dimensions du filament

(Dimensions f pour toutes les sources lumineuses à incandescence)

(Dimensions h1, h2, h3, h4 et k pour les sources lumineuses à incandescence étalons)

| Dimensions en mm |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante | Source lumineuse à incandescence étalon |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e |  |  | 31,75 6/ | 31,75 0,25 |  |
| f 8/ |  |  | 4,8 max. | 4,2 0,20 |  |
| k |  |  | 0 6/ | 0,0 0,25 |  |
| h1, h2, h3, h4 7/ |  |  | 0 6/ | 0,0 0,25 |  |
| 1 5/ |  |  | 38° nom. | 38° nom. |  |
| 2 5/ |  |  | 44° nom. | 44° nom. |  |
| Culot : | H27W/1 PG13 |  | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-107-4) |  |  |
|  | H27W/2 PGJ13 |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales |  | Volts | 12 | 12 |  |
|  |  | Watts | 27 | 27 |  |
| Tension d’essai |  | Volts | 13,5 | 13,5 |  |
| Valeurs normales |  | Watts | 31 max. | 31 max. |  |
|  |  | Flux lumineux | 477 15 % |  |  |
| Flux lumineux de référence à environ |  |  |  | 12 V | 350 lm |
|  |  |  |  | 13,2 V | 450 lm |
|  |  |  |  | 13,5 V | 477 lm |

5/  L’ampoule doit être exempte de distorsion optique entre les angles 1 et 2. Cette prescription s’applique à la totalité de la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles 1 et 2.

6/  À contrôler au moyen d’un gabarit de positionnement (feuille H27W/3).

7/  S’agissant des sources lumineuses à incandescence étalons, les points de mesure sont ceux où la projection de la partie extérieure de la spire terminale coupe l’axe du filament.

8/  Les spires terminales du filament sont définies comme étant les intersections de la face extérieure des première et dernière spires lumineuses avec le plan parallèle au plan de référence se trouvant à une distance de 31,75 mm.

Catégories H27W/1 et H27W/2	Feuille H27W/3

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une lampe à incandescence satisfait aux exigences en contrôlant que le filament est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

Dimensions en mm

| Référence | a | c | k | g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimension | d + 1,2 | d + 1,0 | 0,5 | 2,4 |

d = diamètre réel du filament.

Le filament doit être entièrement situé à l’intérieur des limites indiquées.

Le centre du filament doit être situé dans les limites de la dimension k.

Catégories HB3 et HB3A	Feuille HB3/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

1/  Le plan de référence est le plan déterminé par les points de contact de l’assemblage culot-douille.

2/  L’axe de référence est l’axe perpendiculaire au plan de référence et passant par le milieu du diamètre de référence du culot.

3/  L’ampoule et les fixations ne doivent pas dépasser l’enveloppe et ne doivent pas gêner l’insertion au-delà du détrompeur.

4/  Le logement du détrompeur est obligatoire pour la catégorie HB3A et facultatif pour la catégorie HB3.

5/  La source lumineuse doit être tournée dans la douille de mesure jusqu’à ce que la languette de référence entre en contact avec le plan C de la douille.

Catégories HB3 et HB3A	Feuille HB3/2

7/

6/

Axe de l’ampoule

6/  La lumière émise doit être de couleur blanche ou jaune sélectif.

7/  La partie cylindrique de l’ampoule doit être exempte de distorsion optique entre les angles 1 et 2 dont le sommet commun est sur l’axe de la lampe. Cette prescription s’applique à la totalité de la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles 1 et 2.

Catégories HB3 et HB3A	Feuille HB3/3

| Dimensions en mm 12/ |  | Tolérance |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante | Source lumineuse à incandescence étalon |  |
| e 9/, 11/ | 31,5 | 10/ | 0,16 |  |
| f 9/, 11/ | 5,1 | 10/ | 0,16 |  |
| h1, h2 | 0 | 10/ | 0,15 8/ |  |
| h3 | 0 | 10/ | 0,08 8/ |  |
| 1 | 45° min. | - | - |  |
| 2 | 52° min. | - | - |  |
| Culot P20d selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-31-2) 13/ |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 | 12 |  |
|  | Watts | 60 | 60 |  |
| Tension d’essai | Volts | 13,2 | 13,2 |  |
| Valeurs normales | Watts | 73 max. | 73 max. |  |
|  | Flux lumineux | 1 860 12 % |  |  |
| Flux lumineux de référence à environ |  |  | 12 V | 1 300 |
|  |  |  | 13,2 V | 1 860 |

8/  L’excentricité n’est mesurée que dans les directions d’observation des vues A et B* comme indiqué sur la figure de la feuille HB3/1. Les points de mesure sont ceux où la projection de la partie extérieure des spires terminales la plus proche ou la plus éloignée du plan de référence coupe l’axe du filament.

9/  La direction d’observation est la direction B* comme indiqué sur la figure de la feuille HB3/1.

10/  À contrôler au moyen d’un gabarit de positionnement (feuille HB3/4)*.

11/  Les extrémités du filament sont définies comme les points où la projection de la partie extérieure des spires terminales coupe l’axe du filament, la direction d’observation* étant celle définie à la note 9/.

12/  Les dimensions doivent être contrôlées avec le joint torique enlevé.

13/  La source lumineuse à incandescence HB3 doit être montée avec le culot en angle droit et la source lumineuse à incandescence HB3A avec le culot axial.

*  Les fabricants peuvent choisir une autre série de directions d’observation perpendiculaires. Les directions d’observation spécifiées par le fabricant doivent être utilisées par le laboratoire d’essai lors du contrôle des cotes et des tolérances du filament.

Catégories HB3 et HB3A	Feuille HB3/4

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse à incandescence satisfait aux exigences en contrôlant que le filament est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

|  | p | q | r | s | t | u | v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 V | 1,3 d | 1,6 d | 3,0 | 2,9 | 0,9 | 0,4 | 0,7 |

d = diamètre du filament.

La position du filament est contrôlée seulement dans les directions A et B comme indiqué sur la feuille HB3/1.

Le filament doit être situé entièrement à l’intérieur des limites indiquées.

Le commencement du filament comme défini sur la feuille HB3/3, note 11/, doit se trouver dans le volume « B » et la fin du filament dans le volume « C ».

Le volume « A » n’implique aucune prescription concernant la position du centre du filament.

Catégories HB4 et HB4A	Feuille HB4/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

1/  Le plan de référence est le plan déterminé par les points de contact de l’assemblage culot-douille.

2/  L’axe de référence est l’axe perpendiculaire au plan de référence et passant par le milieu du diamètre de référence du culot.

3/  L’ampoule et les fixations ne doivent pas dépasser l’enveloppe et ne doivent pas gêner l’insertion au-delà du détrompeur. L’enveloppe et l’axe de référence sont concentriques.

4/  L’encoche du détrompeur est obligatoire pour la catégorie HB4A et facultatif pour la catégorie HB4.

5/  La lampe doit être tournée dans la douille de mesure jusqu’à ce que la languette de référence entre en contact avec le plan C de la douille.

Catégories HB4 et HB4A	Feuille HB4/2

6/  La lumière émise doit être de couleur blanche ou jaune sélectif.

7/  La partie cylindrique de l’ampoule doit être exempte de distorsion optique axiale et cylindrique entre les angles 1 et 2. Cette prescription s’applique à la totalité de la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles 1 et 2 et il n’est pas nécessaire qu’elle soit vérifiée dans la partie occultée.

8/  L’occultation doit couvrir au moins l’angle 3. Il doit, de plus, s’étendre jusqu’à la partie de l’ampoule définie par l’angle 1.

Catégories HB4 et HB4A	Feuille HB4/3

| Dimensions en mm 13/ |  | Tolérance |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante | Source lumineuse à incandescence étalon |  |
| e 10/, 12/ | 31,5 | 11/ | 0,16 |  |
| f 10/, 12/ | 5,1 | 11/ | 0,16 |  |
| h1, h2 | 0 | 11/ | 0,15 9/ |  |
| h3 | 0 | 11/ | 0,08 9/ |  |
| g 10/ | 0,75 | 0,5 | 0,3 |  |
| 1 | 50° min. | - | - |  |
| 2 | 52° min. | - | - |  |
| 3 | 45° | 5 | 5 |  |
| Culot P22d selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-32-2) 14/ |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 | 12 |  |
|  | Watts | 51 | 51 |  |
| Tension d’essai | Volts | 13,2 | 13,2 |  |
| Valeurs normales | Watts | 62 max. | 62 max. |  |
|  | Flux lumineux | 1 095 15 % |  |  |
| Flux lumineux de référence à environ |  |  | 12 V | 825 |
|  |  |  | 13,2 V | 1 095 |

9/  L’excentricité n’est mesurée que dans les directions d’observation des vues A et B* comme indiqué sur la figure de la feuille HB4/1. Les points de mesure sont ceux où la projection de la partie extérieure de la spire terminale la plus proche ou la plus éloignée du plan de référence coupe l’axe du filament.

10/  La direction d’observation est la direction B* comme indiqué sur la figure de la feuille HB4/1.

11/  À contrôler au moyen d’un gabarit de positionnement (feuille HB4/4)*.

12/  Les extrémités du filament sont définies comme les points où la projection de la partie extérieure des spires terminales coupe l’axe du filament, la direction d’observation* étant celle définie à la note 10/.

13/  Les dimensions doivent être contrôlées avec le joint torique enlevé.

14/  La source lumineuse à incandescence HB4 doit être montée avec le culot en angle droit et la source lumineuse à incandescence HB4A avec le culot axial.

*  Les fabricants peuvent choisir une autre série de directions d’observation perpendiculaires. Les directions d’observation spécifiées par le fabricant doivent être utilisées par le laboratoire d’essai lors du contrôle des cotes et des tolérances du filament.

Catégories HB4 et HB4A	Feuille HB4/4

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse à incandescence satisfait aux exigences en contrôlant que le filament est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

|  | p | q | r | s | t | u | v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 V | 1,3 d | 1,6 d | 3,0 | 2,9 | 0,9 | 0,4 | 0,7 |

d = diamètre du filament.

La position du filament est contrôlée seulement dans les directions A et B comme indiqué sur la feuille HB4/1.

Le filament doit être situé entièrement à l’intérieur des limites indiquées.

Le commencement du filament comme défini sur la feuille HB4/3, note 12/, doit se trouver dans le volume « B » et la fin du filament dans le volume « C ».

Le volume « A » n’implique aucune prescription concernant la position du centre du filament.

Catégorie HIR1	Feuille HIR1/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

1/  Le plan de référence est le plan déterminé par les trois points de contact de l’assemblage culot/douille.

2/  L’axe de référence est l’axe perpendiculaire au plan de référence et passant par le milieu du diamètre de référence du culot.

3/  L’ampoule et les fixations ne doivent pas dépasser l’enveloppe. L’enveloppe et l’axe de référence sont concentriques.

4/  Le logement du détrompeur est obligatoire.

5/  La lampe doit être tournée dans la douille de mesure jusqu’à ce que la languette de référence entre en contact avec le plan C de la douille.

6/  La partie cylindrique de l’ampoule doit être exempte de distorsion optique entre les angles 1 et 2. Cette prescription s’applique à la totalité de la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles 1 et 2.

Catégorie HIR1	Feuille HIR1/2

| Dimensions en mm 11/ |  | Tolérance |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante | Source lumineuse à incandescence étalon |  |
| e 8/, 10/ | 29 | 9/ | 0,16 |  |
| f 8/, 10/ | 5,1 | 9/ | 0,16 |  |
| g 8/ | 0 | +0,7/-0,0 | +0,4/-0,0 |  |
| h1, h2 | 0 | 9/ | 0,15 7/ |  |
| d | 1,6 max. |  |  |  |
| 1 | 50° min. | - | - |  |
| 2 | 50° min. | - | - |  |
| Culot PX20d selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-31-2) |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 | 12 |  |
|  | Watts | 65 | 65 |  |
| Tension d’essai | Volts | 13,2 | 13,2 |  |
| Valeurs normales | Watts | 73 max. | 73 max. |  |
|  | Flux lumineux | 2 500 15 % |  |  |
| Flux lumineux de référence à environ |  |  | 12 V | 1 840 |
|  |  |  | 13,2 V | 2 500 |

7/  L’excentricité n’est mesurée que dans les directions d’observation des vues A et B comme indiqué sur la figure de la feuille HIR1/1. Les points de mesure sont ceux où la projection de la partie extérieure des spires terminales la plus proche et la plus éloignée du plan de référence coupe l’axe du filament.

8/  La direction d’observation est la direction B comme indiqué sur la figure de la feuille HIR1/1.

9/  À contrôler au moyen d’un gabarit de positionnement (feuille HIR1/3).

10/  Les extrémités du filament sont définies comme les points où la projection de la partie extérieure des spires terminales coupe l’axe du filament, la direction d’observation étant celle définie à la note 8/.

11/  Les dimensions doivent être contrôlées avec le joint torique en place.

Catégorie HIR1	Feuille HIR1/3

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse à incandescence satisfait aux exigences en contrôlant que le filament est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

|  | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 V | d + 0,4 | d + 0,8 | 0,35 |  | 6,1 | 5,2 |

d = diamètre du filament.

La position du filament est contrôlée seulement dans les directions A et B comme indiqué sur la feuille HIR1/1.

Les extrémités du filament comme définies sur la feuille HIR1/2, note 10/, doivent se trouver entre Z1 et Z2 et entre Z3 et Z4.

Catégorie HIR2	Feuille HIR2/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

1/  Le plan de référence est le plan déterminé par les trois points de contact de l’assemblage culot/douille.

2/  L’axe de référence est l’axe perpendiculaire au plan de référence et passant par le milieu du diamètre de référence du culot.

3/  L’ampoule et les fixations ne doivent pas dépasser l’enveloppe. L’enveloppe et l’axe de référence sont concentriques.

4/  Le logement du détrompeur est obligatoire.

5/  La source lumineuse doit être tournée dans la douille de mesure jusqu’à ce que la languette de référence entre en contact avec le plan C de la douille.

6/  La partie cylindrique de l’ampoule doit être exempte de distorsion optique entre les angles 1 et 2. Cette prescription s’applique à la totalité de la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles 1 et 2.

Catégorie HIR2	Feuille HIR2/2

| Dimensions en mm 11/ |  | Tolérance |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante | Source lumineuse à incandescence étalon |  |
| e 8/, 10/ | 28,7 | 9/ | 0,16 |  |
| f 8/, 10/ | 5,3 | 9/ | 0,16 |  |
| g 8/ | 0 | +0,7/-0,0 | + 0,4/-0,0 |  |
| h1, h2 | 0 | 9/ | 0,15 7/ |  |
| d | 1,6 max. | - | - |  |
| 1 | 50° min. | - | - |  |
| 2 | 50° min. | - | - |  |
| Culot PX22d selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-32-2) |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 | 12 |  |
|  | Watts | 55 | 55 |  |
| Tension d’essai | Volts | 13,2 | 13,2 |  |
| Valeurs normales | Watts | 63 max. | 63 max. |  |
|  | Flux lumineux | 1 875 15 % |  |  |
| Flux lumineux de référence à environ |  |  | 12 V | 1 355 |
|  |  |  | 13,2 V | 1 875 |

7/  L’excentricité n’est mesurée que dans les directions d’observation des vues A et B comme indiqué sur la figure de la feuille HIR2/1. Les points de mesure sont ceux où la projection de la partie extérieure des spires terminales la plus proche et la plus éloignée du plan de référence coupe l’axe du filament.

8/  La direction d’observation est la direction B comme indiqué sur la figure de la feuille HIR2/1.

9/  À contrôler au moyen d’un gabarit de positionnement (feuille HIR2/3).

10/  Les extrémités du filament sont définies comme les points où la projection de la partie extérieure des spires terminales coupe l’axe du filament, la direction d’observation étant celle définie à la note 8/.

11/  Les dimensions doivent être contrôlées joint torique enlevé.

Catégorie HIR2	Feuille HIR2/3

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse à incandescence satisfait aux exigences en contrôlant que le filament est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

|  | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 V | d + 0,4 | d + 0,8 | 0,35 |  | 6,6 | 5,7 |

d = diamètre du filament.

La position du filament est contrôlée seulement dans les directions A et B comme indiqué sur la feuille HIR2/1.

Les extrémités du filament comme définies sur la feuille HIR2/2, note 10/, doivent se trouver entre Z1 et Z2 et entre Z3 et Z4.

Catégorie HS1	Feuille HS1/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

1/  Le plan de référence est le plan déterminé par les points de contact des trois languettes de la collerette du culot.

2/  L’axe de référence est la ligne perpendiculaire au plan de référence et passant par le centre du cercle de diamètre « M ».

3/  La lumière émise doit être de couleur blanche ou jaune sélectif.

4/  L’ampoule et les fixations ne doivent pas dépasser l’enveloppe comme indiqué sur la figure 2. Lorsqu’une ampoule extérieure jaune sélectif est employée, l’ampoule et les fixations ne doivent pas dépasser l’enveloppe comme indiqué sur la figure 3.

5/  Le noircissement doit être réalisé au moins jusqu’à la partie cylindrique de l’ampoule. Il doit, de plus, chevaucher la coupelle interne lorsque celle-ci est vue dans une direction perpendiculaire à l’axe de référence.

Catégorie HS1	Feuille HS1/2

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 V |  | 12 V |  | 12 V |  |
| e |  | 28,5 + 0,45/-0,25 |  |  |  | 28,5 + 0,20/-0,00 |  |
| p |  | 28,95 |  |  |  | 28,95 |  |
| α |  | max. 40° |  |  |  | max. 40° |  |
| Culot PX43t selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-34-2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 6 6/ |  | 12 6/ |  | 12 6/ |  |
|  | Watts | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Tension d’essai | Volts | 6,3 |  | 13,2 |  | 13,2 |  |
| Valeurs normales | Watts | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  | % | 5 |  |  |  | 5 |  |
|  | Flux lumineux | 700 | 440 | 825 | 525 |  |  |
|  | % | 15 |  |  |  |  |  |
| Flux de mesure 7/ − lm |  | - |  | - | 450 |  |  |
| Flux lumineux de référence à environ |  |  |  |  | 12 V | 700 | 450 |
|  |  |  |  |  | 13,2 V | 825 | 525 |

6/  Les valeurs indiquées dans la colonne de gauche se rapportent au filament-route, celles indiquées dans la colonne de droite au filament-croisement.

7/  Flux lumineux de mesure conforme aux dispositions applicables aux sources lumineuses à incandescence équipées d’une coupelle interne produisant la ligne de coupure.

Catégorie HS1	Feuille HS1/3

Catégorie HS1	Feuille HS1/4

Tableau des dimensions (en mm) indiquées dans les schémas de la feuille HS1/3

| Référence* |  | Dimension** |  | Tolérance |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  | Source lumineuse à incandescence étalon |
| 6 V | 12 V | 6 V | 12 V | 6 V | 12 V | 12 V |
| a/26 |  | 0,8 |  | 0,35 |  | 0,20 |
| a/25 |  | 0,8 |  | 0,55 |  | 0,20 |
| b1/29,5 |  | 0 |  | 0,35 |  | 0,20 |
| b1/33 |  | b1/29,5 mv |  | 0,35 |  | 0,15 |
| b2/29,5 |  | 0 |  | 0,35 |  | 0,20 |
| b2/33 |  | b2/29,5 mv |  | 0,35 |  | 0,15 |
| c/29,5 |  | 0,6 |  | 0,35 |  | 0,20 |
| c/31 |  | c/29,5 mv |  | 0,30 |  | 0,15 |
| d |  | min. 0,1/max. 1,5 |  | - |  | - |
| e 13/ |  | 28,5 |  | +0,45/-0,25 |  | +0,20/-0,00 |
| f 11/, 12/, 13/ |  | 1,7 |  | +0,50/-0,30 |  | +0,30/-0,10 |
| g/26 |  | 0 |  | 0,50 |  | 0,30 |
| g/25 |  | 0 |  | 0,70 |  | 0,30 |
| h/29,5 |  | 0 |  | 0,50 |  | 0,30 |
| h/31 |  | h/29,5 mv |  | 0,30 |  | 0,20 |
| lR 11/, 14/ |  | 3,5 | 4,0 | 0,80 |  | 0,40 |
| lC 11/, 12/ |  | 3,3 | 4,5 | 0,80 |  | 0,35 |
| p/33 |  | Dépend de la forme de la coupelle |  | - |  | - |
| q/33 |  | (p + q)/2 |  | 0,60 |  | 0,30 |

*  « …/26 » correspond à la valeur mesurée à la distance du plan de référence qui est indiquée en mm après la barre oblique.

**  « 29,5 mv » correspond à la valeur mesurée à la distance de 29,5 mm du plan de référence.

Catégorie HS1	Feuille HS1/5

8/  Le plan V-V est le plan perpendiculaire au plan de référence et passant par l’axe de référence et par le point d’intersection du cercle de diamètre « M » et de la ligne médiane de la languette de référence.

9/  Le plan H-H est le plan perpendiculaire au plan de référence et au plan V-V et passant par l’axe de référence.

10/  (Blanc).

11/  Les spires extrêmes des filaments sont définies comme étant les première et dernière spires lumineuses qui sont régulièrement spiralées, c’est-à-dire qui forment l’angle d’enroulement correct. Dans le cas d’un filament bispiralé, les spires sont définies par l’enveloppe des spires primaires.

12/  Pour le filament-croisement, les points qui doivent être mesurés sont les intersections, vues dans la direction 1, du bord latéral de la coupelle avec la partie extérieure des spires extrêmes définies dans la note 11/.

13/  « e » indique la distance du plan de référence au début du filament-croisement comme défini ci-dessus.

14/  Pour le filament-route, les points qui doivent être mesurés sont les intersections, vues dans la direction 1, d’un plan parallèle au plan H-H et situé à une distance de 0,8 mm au-dessous de celui-ci, avec la partie extérieure des spires extrêmes définies dans la note 11/.

Compléments d’explications à la feuille HS1/3

Les dimensions ci-dessous sont mesurées dans trois directions :

1.	Pour les dimensions a, b1, c, d, e, f, lR et lC ;

2.	Pour les dimensions g, h, p et q ;

3.	Pour la dimension b2.

Les dimensions p et q sont mesurées dans un plan parallèle au plan de référence et à une distance de 33 mm de celui-ci.

Les dimensions b1 et b2 sont mesurées dans des plans parallèles au plan de référence et à des distances de 29,5 mm et 33 mm de celui-ci.

Les dimensions a et g sont mesurées dans des plans parallèles au plan de référence et à des distances de 25,0 mm et 26,0 mm de celui-ci.

Les dimensions c et h sont mesurées dans un plan parallèle au plan de référence et à des distances de 29,5 et 31 mm de celui-ci.

Note : Pour la méthode de mesure, voir l’annexe E de la publication 60809 de la CEI.

Catégorie HS2	Feuille HS2/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

1/  L’axe de référence est perpendiculaire au plan de référence et passe par l’intersection de ce plan avec l’axe de la collerette du culot.

2/  Tous les éléments qui risquent de masquer la lumière ou d’influer sur le faisceau lumineux doivent être compris dans l’angle .

3/  L’angle  indique la position du plan passant par les électrodes intérieures par rapport à l’encoche repère.

4/  Il ne doit pas y avoir de zones de déformation optique entre les côtes externes des angles 1 et 2 et l’ampoule ne doit pas avoir un rayon de courbure inférieur à 50 % de son diamètre réel.

Catégorie HS2	Feuille HS2/2

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. | nom. |  | max. |  |
| e |  |  | 11,0 5/ |  |  | 11,0 0,15 |
| f 6/ | 6 V | 1,5 | 2,5 |  | 3,0 | 2,5 0,15 |
|  | 12 V | 2,0 | 3,0 |  | 4,0 |  |
| h1, h2 |  |  | 5/ |  |  | 0 0,15 |
| α 2/ |  |  |  |  | 40° |  |
| 3/ |  | 75° | 90° |  | 105° | 90° 5° |
| 1 4/ |  | 15° |  |  |  | 15° min. |
| 2 4/ |  | 40° |  |  |  | 40° min. |
| Culot PX13.5s selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-35-2) |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 6 |  | 12 |  | 6 |
|  | Watts | 15 |  |  |  | 15 |
| Tension d’essai | Volts | 6,75 |  | 13,5 |  | 6,75 |
| Valeurs normales | Watts | 15 6 % |  |  |  | 15 6 % |
|  | Flux lumineux | 320 15 % |  |  |  |  |
| Flux lumineux de référence : 320 lm à 6,75 V environ |  |  |  |  |  |  |

5/  À contrôler au moyen d’un gabarit de positionnement (feuille HS2/3).

6/  La tension d’alimentation ne dépasse pas 8,5 V pour les sources lumineuses à incandescence 6 V et 15 V pour les sources lumineuses à incandescence 12 V, afin d’éviter une usure rapide des sources lumineuses à incandescence.

Catégorie HS2	Feuille HS2/3

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse à incandescence satisfait aux exigences en contrôlant que le filament est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

| Référence | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 (6 V) | c1 (12 V) | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimension | d + 1,0 | d + 1,4 | 0,25 | 0,25 | 4,0 | 4,5 | 1,75 |

d = diamètre réel du filament.

Le filament doit être situé entièrement à l’intérieur des limites indiquées.

Le commencement du filament doit se trouver entre les lignes Z1 et Z2.

Catégorie HS5	Feuille HS5/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

1/  Le plan de référence est défini par la surface intérieure des trois points de contact.

2/  L’axe de référence est perpendiculaire au plan de référence et passe par le centre du culot de 23 mm de diamètre.

3/  L’ampoule et les fixations ne doivent pas dépasser l’enveloppe comme indiqué sur la figure 1. L’enveloppe et l’axe de référence sont concentriques.

4/  L’ampoule doit être exempte de distorsion optique dans les angles 1 et 2. Cette exigence s’applique à la totalité de la circonférence de l’ampoule comprise dans les angles 1 et 2.

5/  L’occultation doit être réalisée au moins jusqu’à l’angle 3. Elle doit s’étendre au moins jusqu’à la partie cylindrique de l’ampoule et sur la totalité du sommet de celle-ci.

Catégorie HS5	Feuille HS5/2

Catégorie HS5	Feuille HS5/3

| Dimensions en mm |  |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  | Source lumineuse à incandescence étalon |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 12 V |  | 12 V |  |
| e | 26 |  |  | 6/ |  | 0,15 |  |
| lC 7/ | 4,6 |  |  |  |  | 0,30 |  |
| k | 0 |  |  |  |  | 0,20 |  |
| h1, h3 | 0 |  |  |  |  | 0,15 |  |
| h2, h4 | 0 |  |  |  |  | 0,20 |  |
| lR 7/ | 4,6 |  |  |  |  | 0,30 |  |
| j | 0 |  |  |  |  | 0,20 |  |
| g1, g3 | 0 |  |  |  |  | 0,30 |  |
| g2, g4 | 2,5 |  |  |  |  | 0,40 |  |
| 1 | 50 min. |  |  | - |  | - |  |
| 2 | 23 min. |  |  | - |  | - |  |
| 3 | 50 min. |  |  | - |  | - |  |
| Culot P23t selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-138-2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales |  | Volts | V | 12 |  | 12 |  |
|  |  | Watts | W | 35 | 30 | 35 | 30 |
| Tension d’essai |  |  | V | 13,2 |  | 13,2 |  |
| Valeurs normales |  | Watts | W | 40 max. | 37 max. | 40 max. | 37 max. |
|  |  | Flux lumineux | lm | 620 | 515 |  |  |
|  |  |  | % | 15 | 15 |  |  |
| Flux lumineux de référence à environ |  |  |  |  | 12 V | 460 | 380 |
|  |  |  |  |  | 13,2 V | 620 | 515 |

6/  À vérifier au moyen d’un gabarit de positionnement (feuille HS5/4).

7/  La position des première et deuxième spires du filament est définie par l’intersection de leur face extérieure avec le plan parallèle au plan de référence se trouvant à 26 mm.

Catégorie HS5	Feuille HS5/4

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse à incandescence satisfait aux exigences en contrôlant que :

a)	Le filament du feu de croisement est positionné correctement par rapport à l’axe et au plan de référence ;

b)	Le filament du feu de route est positionné correctement par rapport à celui du feu de croisement.

| Référence | a | b | c | d | v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimension | d1 + 0,6 | d1 + 0,8 | d2 + 1,2 | d2 + 1,6 | 2,5 |

d1 : Diamètre du filament du feu de croisement.

d2 : Diamètre du filament du feu de route.

| Référence | h | k |
| --- | --- | --- |
| Dimension | 6,0 | 0,5 |

Les filaments doivent être situés entièrement à l’intérieur des limites indiquées.

Le centre du filament doit se trouver à l’intérieur de la dimension k.

Catégorie HS5A	Feuille HS5A/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

1/  Le plan de référence est défini par la surface intérieure des trois points de contact.

2/  L’axe de référence est perpendiculaire au plan de référence et passe par le centre du culot de 23 mm de diamètre.

3/  L’ampoule et les fixations ne doivent pas dépasser l’enveloppe comme indiqué sur la figure 1. L’enveloppe et l’axe de référence sont concentriques.

4/  L’ampoule doit être exempte de distorsion optique dans les angles 1 et 2. Cette exigence s’applique à la totalité de la circonférence de l’ampoule comprise dans les angles 1 et 2.

5/  L’occultation doit être réalisée au moins jusqu’à l’angle 3. Elle doit s’étendre au moins jusqu’à la partie cylindrique de l’ampoule et sur la totalité du sommet de celle-ci.

Catégorie HS5A	Feuille HS5A/2

Catégorie HS5A	Feuille HS5A/3

| Dimensions en mm |  |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  | Source lumineuse à incandescence étalon |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 12 V |  | 12 V |  |
| e | 26 |  |  | - |  | - |  |
| 1C 6/ | 4,6 |  |  | 0,50 |  | 0,30 |  |
| k | 0 |  |  | 0,40 |  | 0,20 |  |
| h1, h3 | 0 |  |  | 0,30 |  | 0,15 |  |
| h2, h4 | 0 |  |  | 0,40 |  | 0,20 |  |
| lR 6/ | 4,6 |  |  | 0,50 |  | 0,30 |  |
| j | 0 |  |  | 0,60 |  | 0,30 |  |
| g1, g3 | 0 |  |  | 0,60 |  | 0,30 |  |
| g2, g4 | 2,5 |  |  | 0,40 |  | 0,20 |  |
| 1 | 50 min. |  |  | - |  | - |  |
| 2 | 23 min. |  |  | - |  | - |  |
| 3 | 50 min. |  |  | - |  | - |  |
| Culot PX23t selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-138A-1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | V | 12 7/ |  |  | 12 7/ |  |
|  | Watts | W | 45 |  | 40 | 45 | 40 |
| Tension d’essai |  | V | 13,2 |  |  | 13,2 |  |
| Valeurs normales | Watts | W | 50 max. |  | 45 max. | 50 max. | 45 max. |
|  | Flux lumineux | lm | 750 |  | 640 |  |  |
|  |  | % | 15 |  | 15 |  |  |
| Flux lumineux de référence à environ |  |  | 12 V |  |  | 550 lm | 470 lm |
|  |  |  | 13,2 V |  |  | 750 lm | 640 lm |

6/  La position des première et dernière spires du filament est définie par l’intersection de leur face extérieure avec le plan parallèle au plan de référence se trouvant à 26 mm.

7/  Les valeurs indiquées dans les colonnes de gauche se rapportent au filament du feu de route et celles indiquées dans les colonnes de droite au filament du feu de croisement.

Catégorie HS6	Feuille HS6/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

1/  Le plan de référence est le plan déterminé par la face inférieure des trois languettes arrondies du culot.

2/  L’axe de référence est l’axe perpendiculaire au plan de référence et passant par l’intersection des deux perpendiculaires, comme indiqué sur la figure 2 de la feuille HS6/2.

3/  L’ampoule et les fixations ne doivent pas dépasser l’enveloppe comme indiqué sur la figure 1. L’enveloppe et l’axe de référence sont concentriques.

4/  La source lumineuse à incandescence doit être tournée dans la douille de mesure jusqu’à ce que la languette de référence entre en contact avec le plan C.

5/  Le plan V-V est le plan perpendiculaire au plan de référence passant par l’axe de référence et parallèle au plan C.

Catégorie HS6	Feuille HS6/2

6/  La partie cylindrique de l’ampoule doit être exempte de distorsion optique axiale et cylindrique entre les angles  et . Cette exigence s’applique à la totalité de la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles  et  et il n’est pas nécessaire qu’elle soit vérifiée dans la partie à revêtement opaque.

7/  Le revêtement opaque doit au moins s’étendre jusqu’à la partie cylindrique de l’ampoule et sur la totalité du sommet de celle-ci. Elle doit en outre au moins s’étendre jusqu’à un plan parallèle au plan de référence contenant l’intersection de l’angle  avec la surface extérieure de l’ampoule comme indiqué dans la figure 3 (vue dans la direction B comme indiqué sur la feuille HS6/1).

8/  L’excentricité du filament-croisement par rapport à l’axe de l’ampoule mesuré dans deux plans parallèles au plan de référence où la projection de la partie extérieure des spires terminales la plus proche ou la plus éloignée du plan de référence coupe l’axe du filament.

9/  La lumière doit être occultée au niveau de l’extrémité du culot de l’ampoule couvrant l’angle . Cette exigence s’applique tout autour de l’axe de référence, quel que soit le sens.

Catégorie HS6	Feuille HS6/3

10/  Les dimensions j, k et p sont mesurées depuis le centre du filament-croisement jusqu’au centre du filament-route.

11/  Les dimensions m et n sont mesurées depuis l’axe de référence jusqu’au centre du filament-croisement.

12/  Les deux axes des filaments doivent être maintenus dans une inclinaison de 2º par rapport à l’axe de référence autour du centre de chaque filament.

13/  Observations concernant les diamètres des filaments : pour le même fabricant, le diamètre du filament d’une source lumineuse à incandescence étalon et d’une source lumineuse à incandescence de fabrication courante doit être le même.

14/  Dans le cas du filament-route comme dans celui du filament-croisement, la distorsion du filament doit équivaloir à 5 % du diamètre du filament à partir d’un cylindre.

15/  La zone sans partie métallique délimite les emplacements des fils conducteurs sur le trajet optique. Aucune partie métallique ne doit se trouver dans la zone grisée (voir fig. 6).

Catégorie HS6	Feuille HS6/4

| Dimensions en mm |  | Tolérance |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  | Source lumineuse à incandescence étalon |  |
| d1 13/, 17/ | 1,4 max. | - |  | - |  |
| d2 13/, 17/ | 1,4 max. | - |  | - |  |
| e 16/ | 29,45 | 0,20 |  | 0,10 |  |
| f1 16/ | 4,4 | 0,50 |  | 0,25 |  |
| f2 16/ | 4,4 | 0,50 |  | 0,25 |  |
| g 8/, 17/ | 0,5 d1 | 0,50 |  | 0,30 |  |
| h 8/ | 0 | 0,40 |  | 0,20 |  |
| j 10/ | 2,5 | 0,30 |  | 0,20 |  |
| k 10/ | 2,0 | 0,20 |  | 0,10 |  |
| m 11/ | 0 | 0,24 |  | 0,20 |  |
| n 11/ | 0 | 0,24 |  | 0,20 |  |
| p 10/ | 0 | 0,30 |  | 0,20 |  |
| β | 42° min. | - |  | - |  |
| δ | 52° min. | - |  | - |  |
| γ | 43° | +0°/-5° |  | +0°/-5° |  |
| θ 9/ | 41° | 4° |  | 4° |  |
| Culot PX26.4t selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-128-3) |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques 18/ |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 |  | 12 |  |
|  | Watts | 40 | 35 | 40 | 35 |
| Tension d’essai | Volts | 13,2 |  | 13,2 |  |
| Valeurs normales | Watts | 45 max. | 40 max. | 45 max. | 40 max. |
|  | Flux lumineux | 900 15 % | 600 15 % |  |  |
| Flux lumineux de référence à environ |  | 12 V |  | 630/420 |  |
|  |  | 13,2 V |  | 900/600 |  |

16/  Les extrémités du filament sont définies comme les points où la projection de la partie extérieure des spires terminales coupe l’axe du filament, la direction d’observation étant la vue A comme indiqué dans la feuille HS6/1.

17/  d1 est le diamètre mesuré du filament-croisement.

d2 est le diamètre mesuré du filament-route.

18/  Les valeurs indiquées dans les colonnes de gauche se rapportent au filament-route et celles indiquées dans les colonnes de droite au filament-croisement.

Catégories P13W et PW13W	Feuille P13W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

1/  Le plan de référence est le plan déterminé par les points de contact de l’ensemble culot-douille.

2/  Aucune prescription ne restreint véritablement le diamètre du filament, mais l’objectif est qu’il ne dépasse pas 1,0 mm.

3/  Aucune partie opaque autre que les spires du filament ne doit se trouver dans la partie grisée indiquée dans la figure 2. Cette prescription s’applique au corps rotatif situé dans les angles 1 + 2.

Catégories P13W et PW13W	Feuille P13W/2

| Dimensions en mm |  |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante | Source lumineuse à incandescence étalon |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e 5/ |  | P13W |  | 25,0 4/ | 25,0 0,25 |  |
|  |  | PW13W |  | 19,25 4/ | 19,25 0,25 |  |
| f 5/ |  |  |  | 4,3 4/ | 4,3 0,25 |  |
| 1 6/ |  |  |  | 30,0° min. | 30,0° min. |  |
| 2 6/ |  |  |  | 58,0° min. | 58,0° min. |  |
| P13W | Culot PG18.5d-1 |  |  | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-147-1) |  |  |
| PW13W | Culot WP3.3x14.5-7 |  |  | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-164-2) |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales |  | Volts | V | 12 | 12 |  |
|  |  | Watts | W | 13 | 13 |  |
| Tension d’essai |  |  | V | 13,5 | 13,5 |  |
| Valeurs normales |  | Watts | W | 19 max. | 19 max. |  |
|  |  | Flux lumineux | lm | 250 |  |  |
|  |  |  |  | +15 %/-20 % |  |  |
| Flux lumineux de référence à 13,5 V environ |  |  |  |  |  | 250 lm |

4/  À vérifier au moyen d’un gabarit de positionnement (feuille P13W/3).

5/  Les extrémités du filament sont définies comme les points où la projection de la partie extérieure des spires terminales coupe l’axe du filament, la direction d’observation étant perpendiculaire au plan défini par les entrées de courant.

6/  Aucune partie du culot au-delà du plan de référence ne doit empiéter sur l’angle 2, comme indiqué dans la figure 1 de la feuille P13W/1. L’ampoule doit être exempte de distorsion optique à l’intérieur des angles 1 + 2. Ces exigences s’appliquent à la totalité de la circonférence de l’ampoule.

Catégories P13W et PW13W	Feuille P13W/3

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse à incandescence satisfait aux exigences en contrôlant que le filament est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

|  | p | q | u1, u2 | r, s | t, v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lampe à incandescence de fabrication courante | 1,7 | 1,9 | 0,3 | 2,6 | 0,9 |
| Lampe à incandescence étalon | 1,5 | 1,7 | 0,25 | 2,45 | 0,6 |

La position du filament est contrôlée dans deux plans perpendiculaires, dont l’un est le plan défini par les entrées de courant.

Les extrémités du filament comme définies sur la feuille P13W/2, note 4/, doivent se trouver entre Z1 et Z2, et entre Z3 et Z4.

Le filament doit être situé entièrement à l’intérieur des limites indiquées.

Feuille P19W/1

Catégories P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W, PSR19W, 
	PW19W, PWY19W et PWR19W

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

1/  Le plan de référence est le plan déterminé par les points de contact de l’ensemble culot-douille.

2/  Aucune prescription ne restreint véritablement le diamètre du filament, mais l’objectif est qu’il ne dépasse pas 1,1 mm.

3/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence de fabrication courante doit être blanche pour les catégories P19W, PS19W et PW19W, jaune-auto pour les catégories PY19W, PSY19W et PWY19W, et rouge pour les catégories PR19W, PSR19W et PWR19W (voir aussi la note 8/).

Feuille P19W/2

Catégories P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W, PSR19W, 
	PW19W, PWY19W et PWR19W

| Dimensions en mm 4/ |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon 8/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min. | nom. | max. |  |
| e 5/, 6/ | P19W, PS19W, |  |  | 24,0 |  | 24,0 |
|  | PY19W, PSY19W, |  |  |  |  |  |
|  | PR19W, PSR19W |  |  |  |  |  |
|  | PW19W, |  |  | 18,1 |  | 18,1 |
|  | PWY19W, |  |  |  |  |  |
|  | PWR19W |  |  |  |  |  |
| f 5/, 6/ |  |  |  | 4,0 |  | 4,0 0,2 |
| α 7/ |  |  | 58° |  |  | 58° min. |
| P19W | Culot PGU20-1 |  | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-127-2) |  |  |  |
| PY19W | Culot PGU20-2 |  |  |  |  |  |
| PR19W | Culot PGU20-5 |  |  |  |  |  |
| PS19W | Culot PG20-1 |  |  |  |  |  |
| PSY19W | Culot PG20-2 |  |  |  |  |  |
| PSR19W | Culot PG20-5 |  |  |  |  |  |
| PW19W | Culot WP3.3x14.5-1 |  | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-164-2) |  |  |  |
| PWY19W | Culot WP3.3x14.5-2 |  |  |  |  |  |
| PWR19W | Culot WP3.3x14.5-5 |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts |  | 12 |  |  | 12 |
|  | Watts |  | 19 |  |  | 19 |
| Tension d’essai | Volts |  | 13,5 |  |  | 13,5 |
| Valeurs normales | Watts |  | 20 max. |  |  | 20 max. |
|  | Flux lumineux | P19W | 350 15 % |  |  |  |
|  |  | PS19W |  |  |  |  |
|  |  | PW19W |  |  |  |  |
|  |  | PY19W | 215 20 % |  |  |  |
|  |  | PSY19W |  |  |  |  |
|  |  | PWY19W |  |  |  |  |
|  |  | PR19W | 80 20 % |  |  |  |
|  |  | PSR19W |  |  |  |  |
|  |  | PWR19W |  |  |  |  |
| Flux lumineux de référence à 13,5 V environ |  |  |  |  |  | Lumière blanche : 350 lm |
|  |  |  |  |  |  | Lumière jaune-auto : 215 lm |
|  |  |  |  |  |  | Lumière rouge : 80 lm |

4/  Pour les catégories PS19W, PSY19W et PSR19W, les dimensions peuvent être contrôlées joint torique enlevé pour les essais.

5/  La position du filament doit être vérifiée au moyen d’un gabarit de positionnement (feuille P19W/3).

6/  Les extrémités du filament sont définies comme les points où la projection de la partie extérieure des spires terminales coupe l’axe du filament, la direction d’observation étant perpendiculaire au plan défini par les entrées de courant, comme indiqué sur la figure de la feuille P19W/1.

7/  Aucune partie du culot au-delà du plan de référence ne doit empiéter sur l’angle . L’ampoule doit être exempte de distorsion optique à l’intérieur de l’angle 2 + 180°.

8/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence étalons doit être blanche pour les catégories P19W, PS19W et PW19W, blanche ou jaune-auto pour les catégories PY19W, PSY19W et PWY19W, et blanche ou rouge pour les catégories PR19W, PSR19W et PWR19W.

Feuille P19W/3

Catégories P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W, PSR19W, 
	PW19W, PWY19W et PWR19W

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse à incandescence satisfait aux exigences en contrôlant que le filament est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

| P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W, PSR19W | a1 | a2 | b1, b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lampe à incandescence de fabrication courante | 2,9 | 3,9 | 0,5 | 5,2 | 3,8 |
| Lampe à incandescence étalon | 1,5 | 1,7 | 0,25 | 4,7 | 3,8 |

| PW19W, PWY19W et PWR19W | a1 | a2 | b1, b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lampe à incandescence de fabrication courante | 2,5 | 2,5 | 0,4 | 5,2 | 3,8 |
| Lampe à incandescence étalon | 1,5 | 1,7 | 0,25 | 4,7 | 3,8 |

La position du filament est contrôlée dans deux plans perpendiculaires, dont l’un est le plan défini par les entrées de courant.

Les extrémités du filament comme définies sur la feuille P19W/2, note 6/, doivent se trouver entre Z1 et Z2, et entre Z3 et Z4.

Le filament doit être situé entièrement à l’intérieur des limites indiquées.

Catégorie P21W	Feuille P21W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

Axe de référence

Plan de référence

45 max.

Ø 26,5 max.

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. | nom. | max. |  |
| e | 6, 12 V |  | 31,8 3/ |  | 31,8 0,3 |
|  | 24 V | 30,8 | 31,8 | 32,8 |  |
| f | 12 V | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 6,0 0,5 |
|  | 6 V |  |  | 7,0 |  |
| Déviation latérale 1/ | 6, 12 V |  |  | 3/ | 0,3 max. |
|  | 24 V |  |  | 1,5 |  |
|  |  | 75° | 90° | 105° | 90° 5° |
| Culot BA15s selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-11A-9) 2/ |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 6 | 12 | 24 | 12 |
|  | Watts | 21 |  |  | 21 |
| Tension d’essai | Volts | 6,75 | 13,5 | 28,0 | 13,5 |
| Valeurs normales | Watts | 27,6 max. | 26,5 max. | 29,7 max. | 26,5 max. |
|  | Flux lumineux | 460 15 % |  |  |  |
| Flux lumineux de référence : 460 lm à 13,5 V environ |  |  |  |  |  |

1/  Déviation latérale maximale du centre du filament par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires contenant l’axe de référence et dont l’un des plans comprend l’axe des ergots.

2/  Les sources lumineuses à incandescence à culot BA15d peuvent être utilisées pour des buts spéciaux ; elles ont les mêmes dimensions.

3/  Ces dimensions doivent être contrôlées au moyen d’un gabarit de positionnement (feuille P21W/2).

4/  Sous cet angle, le filament du type 24 V peut être droit ou en V. Dans le cas où le filament est droit, les prescriptions pour l’écran de contrôle, feuille P21W/2, sont applicables. Dans le cas où il est en V, les extrémités du filament doivent être à la même distance du plan de référence, à  3 mm.

Catégorie P21W	Feuille P21W/2

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse à incandescence satisfait aux exigences en contrôlant que le filament est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence et a un axe perpendiculaire, à 15° près, au plan passant par l’axe des ergots (P21W) ou de l’ergot de référence (PY21W et PR21W) et l’axe de référence.

| Référence | a | b | h | k |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimension | 3,5 | 3,0 | 9,0 | 1,0 |

Méthode d’essai et prescriptions

1.		La source lumineuse à incandescence est placée dans une douille pouvant tourner autour de son axe, cette douille ayant soit un cadran gradué, soit des butées fixes correspondant aux limites tolérées du déplacement angulaire. La douille est alors tournée de telle sorte qu’une vue en bout du filament soit obtenue sur l’écran, sur lequel l’image du filament est projetée. La vue en bout du filament doit être obtenue dans les limites tolérées du déplacement angulaire.

2.		Vue de profil

La source lumineuse à incandescence étant placée culot en bas avec l’axe de référence vertical, et le filament vu en bout, la projection du filament doit être située entièrement à l’intérieur d’un rectangle de hauteur « a » et largeur « b », dont le centre est placé à la position théorique du centre du filament.

3.		Vue de face

La source lumineuse à incandescence étant placée culot en bas avec l’axe de référence vertical et étant vue selon une direction perpendiculaire à l’axe du filament :

3.1		La projection du filament doit être située entièrement à l’intérieur d’un rectangle de hauteur « a » et largeur « h », centré sur la position théorique du centre du filament ;

3.2		Le centre du filament ne doit pas s’écarter de l’axe de référence d’une distance supérieure à « k ».

Catégorie P21/4W	Feuille P21/4W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la lampe à incandescence.

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  |  |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. |  | nom. |  | max. |  |  |
| e |  |  |  | 31,8 1/ |  |  |  | 31,8 0,3 |
| f |  |  |  |  |  | 7,0 |  | 7,0 + 0/-2 |
| Déviation latérale |  |  |  |  |  | 1/ |  | 0,3 max. 2/ |
| x, y |  | 1/ |  |  |  |  |  | 2,8 0,5 |
|  |  | 75° 1/ |  | 90° 1/ |  | 105° 1/ |  | 90° 5° |
| Culot BAZ15d selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-11C-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 |  |  | 24 |  |  | 12 |
|  | Watts | 21 | 4 |  | 21 |  | 4 | 21/4 |
| Tension d’essai | Volts | 13,5 |  |  | 28,0 |  |  | 13,5 |
| Valeurs normales | Watts | 26,5 max. | 5,5 max. |  | 29,7 max. |  | 8,8 max. | 26,5/5,5 max. |
|  | Flux lumineux | 440 | 15 |  | 440 |  | 20 |  |
|  | % | 15 | 20 |  | 15 |  | 20 |  |
| Flux lumineux de référence : 440 et 15 lm à 13,5 V environ |  |  |  |  |  |  |  |  |

1/  Ces dimensions doivent être contrôlées au moyen d’un gabarit de positionnement 3/ basé sur les dimensions et tolérances mentionnées ci-dessus. « x » et « y » se réfèrent à l’axe du filament principal et non pas à l’axe de référence. Une augmentation de la précision de la position des filaments et de l’assemblage culot-douille est à l’étude.

2/  Déviation latérale maximale du centre du filament principal par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires contenant l’axe de référence et dont l’un des plans comprend l’axe de l’ergot de référence.

3/  Le gabarit de positionnement est le même que celui de la lampe à incandescence P21/5W (voir les feuilles P21/5W/2 et P21/5W/3.

Catégorie P21/5W	Feuille P21/5W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  |  |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. |  | nom. |  | max. |  |  |
| e | 6, 12 V |  |  | 31,8 1/ |  |  |  | 31,8 0,3 |
|  | 24 V | 30,8 |  | 31,8 |  | 32,8 |  |  |
| f | 6, 12 V |  |  |  |  | 7,0 |  | 7,0 + 0/-2 |
| Déviation latérale 2/ | 6, 12 V |  |  |  |  | 1/ |  | 0,3 max. |
|  | 24 V |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
| x, y | 6, 12 V |  |  | 1/ |  |  |  | 2,8 0,3 |
| x | 24 V 3/ | -1,0 |  | 0 |  | 1,0 |  |  |
| y | 24 V 3/ | 1,8 |  | 2,8 |  | 3,8 |  |  |
|  |  | 75° |  | 90° |  | 105° |  | 90° 5° |
| Culot BAY15d selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-11B-7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 6 |  | 12 |  | 24 |  | 12 |
|  | Watts | 21 | 5 | 21 | 5 | 21 | 5 | 21/5 |
| Tension d’essai | Volts | 6,75 |  | 13,5 |  | 28,0 |  | 13,5 |
| Valeurs normales | Watts | 27,6 max. | 6,6 max. | 26,5 max. | 6,6 max. | 29,7 max. | 11,0 max. | 26,5 et 6,6 max. |
|  | Flux lumineux | 440 | 35 | 440 | 35 | 440 | 40 |  |
|  | % | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 |  |
| Flux lumineux de référence : 440 et 35 lm à 13,5 V environ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Voir la feuille P21/5W/2 pour les notes.

Catégorie P21/5W	Feuille P21/5W/2

1/  Ces dimensions doivent être contrôlées au moyen d’un gabarit de positionnement (feuilles P21/5W/2 et P21/5W/3). « x » et « y » se réfèrent à l’axe du filament principal et non pas à l’axe de référence.

2/  Déviation latérale maximale du centre du filament principal par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires contenant l’axe de référence et dont l’un comprend l’axe de l’ergot de référence.

3/  Sous cet angle, les filaments du type 24 V peuvent être droits ou en V. Dans le cas où les filaments sont droits, les prescriptions pour l’écran de contrôle sont applicables. Dans le cas où ils sont en V, les extrémités des filaments doivent être à la même distance du plan de référence, à 3 mm.

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse satisfait aux exigences, en contrôlant que :

a)	Le filament principal est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence et a un axe perpendiculaire, à 15° près, au plan passant par le centre des ergots et de l’axe de référence ;

b)	Le filament auxiliaire est positionné correctement par rapport au filament principal.

Méthode d’essai et prescriptions

1.		La source lumineuse à incandescence est placée dans une douille pouvant tourner de son axe, cette douille ayant soit un cadran gradué, soit des butées fixes correspondant aux limites tolérées du déplacement angulaire (à savoir 15°). La douille est alors tournée de telle sorte qu’une vue en bout du filament soit obtenue sur l’écran, sur lequel l’image du filament est projetée. La vue en bout du filament doit être obtenue dans les limites tolérées du déplacement angulaire.

2.		Vue latérale

La source lumineuse à incandescence étant placée culot en bas avec l’axe de référence vertical, l’ergot de référence situé à droite et le filament principal vu en bout :

2.1		La projection du filament principal doit être située entièrement à l’intérieur d’un rectangle de hauteur « a » et largeur « b » dont le centre est placé à la position théorique du centre du filament.

2.2		La projection du filament auxiliaire doit être située entièrement :

2.2.1		À l’intérieur d’un rectangle de largeur « c » et hauteur « d » dont le centre est placé à une distance « v » à la droite de et à une distance « u » au-dessus de la position théorique du centre du filament principal ;

2.2.2		Au-dessus d’une ligne droite tangente au bord supérieure de la projection du filament principal et montant de la gauche vers la droite selon un angle de 25°;

2.2.3		À la droite de la projection du filament principal.

3.		Vue frontale

La source lumineuse à incandescence étant placée culot en bas avec l’axe de référence vertical et étant vue selon une direction perpendiculaire à l’axe du filament principal :

3.1		La projection du filament doit être située entièrement à l’intérieur d’un rectangle de hauteur « a » et largeur « h » centré sur la position théorique du centre du filament ;

3.2		Le centre du filament ne doit pas s’écarter de l’axe de référence d’une distance supérieure à « k » ;

3.3		Le centre du filament auxiliaire ne doit pas s’écarter de l’axe de référence de plus de  2 mm ( 0,4 mm pour les sources lumineuses à incandescence étalons).

Catégorie P21/5W	Feuille P21/5W/3

Dimensions en mm

| Référence | a | b | c | d | u | v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimension | 3,5 | 3,0 | 4,8 |  | 2,8 |  |

| Référence | a | h | k |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimension | 3,5 | 9,0 | 1,0 |

Feuille P24W/1

Catégories P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, 
PSY24W, PSR24W, PW24W, PWY24W et PWR24W

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

1/  Le plan de référence est le plan déterminé par les points de contact de l’ensemble culot-douille.

2/  Aucune restriction ne restreint véritablement le diamètre du filament, mais l’objectif est qu’il ne dépasse pas 1,1 mm.

3/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence de fabrication courante doit être blanche pour les catégories P24W, PX24W, PS24W, PSX24W et PW24W, jaune-auto pour les catégories PY24W, PSY24W et PWY24W, et rouge pour les catégories PR24W, PSR24W et PWR24W (voir également la note 8/).

Feuille P24W/2

Catégories P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, 
	PSY24W, PSR24W, PW24W, PWY24W et PWR24W

| Dimensions en mm 4/ |  |  |  |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon 8/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | min. | nom. | max. |  |  |
| e 5/, 6/ | P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W, PSR24W, PX24W, PSX24W |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  | 24,0 |
|  | PW24W, PWY24W, PWR24W |  |  |  |  |  | 18,1 |  |  | 18,1 |
| f 5/, 6/ | P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W, PSR24W, PW24W, PWY24W, PWR24W |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |
|  | PX24W, PSX24W |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  | 4,2 |
| 7/ |  |  |  |  |  | 58,0° |  |  |  | 58,0° min. |
| P24W |  | Culot PGU20-3 |  |  |  | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-127-2) |  |  |  |  |
| PX24W |  | Culot PGU20-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PY24W |  | Culot PGU20-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PR24W |  | Culot PGU20-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PS24W |  | Culot PG20-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PSX24W |  | Culot PG20-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PSY24W |  | Culot PG20-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PSR24W |  | Culot PG20-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PW24W |  | Culot WP3.3x14.5-3 |  |  |  | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-164-2) |  |  |  |  |
| PWY24W |  | Culot WP3.3x14.5-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PWR24W |  | Culot WP3.3x14.5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales |  |  | Volts |  | 12 |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  | Watts |  | 24 |  |  |  | 24 |  |
| Tensions d’essai |  |  | Volts |  | 13,5 |  |  |  | 13,5 |  |
| Valeurs normales |  |  | Watts |  | 25 max. |  |  |  | 25 max. |  |
|  |  |  | Flux lumineux | P24W | 500 + 10/-20 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PS24W |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PW24W |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PX24W | 500 + 10/-15 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PSX24W |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PY24W | 300 + 15/-25 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PSY24W |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PWY24W |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PR24W | 115 + 15/-25 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PSR24W |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PWR24W |  |  |  |  |  |  |
| Flux lumineux de référence à environ |  |  |  |  |  | 12 V |  |  |  | Lumière blanche : 345 lm |
|  |  |  |  |  |  | 13,2 V |  |  |  | Lumière blanche : 465 lm |
|  |  |  |  |  |  | 13,5 V |  |  |  | Lumière blanche : 500 lm |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lumière jaune-auto : 300 lm |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lumière rouge : 115 lm |

4/  Pour les catégories PS24W, PSX24W, PSY24W et PSR24W, les dimensions peuvent être contrôlées joint torique enlevé pour les essais.

5/  La position du filament doit être vérifiée au moyen d’un gabarit de positionnement (feuille P24W/3).

6/  Les extrémités du filament sont définies comme les points où la projection de la partie extérieure des spires terminales coupe l’axe du filament, la direction d’observation étant perpendiculaire au plan défini par les entrées de courant, comme indiqué sur la figure de la feuille P24W/1.

7/  Aucune partie du culot située au-delà du plan de référence ne doit empiéter sur l’angle . L’ampoule doit être exempte de distorsion optique à l’intérieur de l’angle 2 + 180°.

8/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence étalons doit être blanche pour les catégories P24W, PX24W, PS24W, PSX24W et PW24W, blanche ou jaune-auto pour les catégories PY24W, PSY24W et PWY24W, et blanche ou rouge pour les catégories PR24W, PSR24W et PWR24W.

Feuille P24W/3

Catégories P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, 
	PSY24W, PSR24W, PW24W, PWY24W et PWR24W

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse à incandescence satisfait aux exigences en contrôlant que le filament est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

| P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W, PSR24W | a1 | a2 | b1, b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lampe à incandescence de fabrication courante | 2,9 | 3,9 | 0,5 | 5,2 | 3,8 |
| Lampe à incandescence étalon | 1,5 | 1,7 | 0,25 | 4,7 | 3,8 |

| PW24W, PWY24W et PWR24W | a1 | a2 | b1, b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lampe à incandescence de fabrication courante | 2,5 | 2,5 | 0,4 | 5,0 | 3,8 |
| Lampe à incandescence étalon | 1,5 | 1,7 | 0,25 | 4,7 | 3,8 |

| PX24W, PSX24W | a1 | a2 | b1, b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lampe à incandescence de fabrication courante | 1,9 | 1,9 | 0,35 | 5,0 | 4,0 |
| Lampe à incandescence étalon | 1,5 | 1,5 | 0,25 | 4,7 | 4,0 |

La position du filament est contrôlée dans deux plans perpendiculaires, dont l’un est le plan défini par les entrées de courant.

Les extrémités du filament comme définies sur la feuille P24W/2, note 6/, doivent se trouver entre Z1 et Z2, et entre Z3 et Z4.

Le filament doit être situé entièrement à l’intérieur des limites indiquées.

Catégorie P27W	Feuille P27W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. | nom. | max. |  |
| e |  |  | 27,9 3/ |  | 27,9 0,3 |
| f |  |  |  | 9,9 | 9,9 + 0/-2 |
| Déviation latérale 2/ |  |  |  | 3/ | 0,0 0,4 |
|  |  | 75° 3/ | 90° | 105° 3/ | 90° 5° |
| Culot W2.5x16d selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-104-1) |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 |  |  | 12 |
|  | Watts | 27 |  |  | 27 |
| Tension d’essai | Volts | 13,5 |  |  | 13,5 |
| Valeurs normales | Watts | 32,1 max. |  |  | 32,1 max. |
|  | Flux lumineux | 475 15 % |  |  |  |
| Flux lumineux de référence : 475 lm à 13,5 V environ |  |  |  |  |  |

1/  L’axe de référence est défini par rapport aux détrompeurs de référence et se situe sur une ligne perpendiculaire au plan de référence.

2/  Déviation latérale maximale du centre du filament principal par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires contenant l’axe de référence et dont l’un des plans comprend l’axe passant par les détrompeurs de référence.

3/  À contrôler par un gabarit de positionnement ; feuille P27W/2.

Catégorie P27W	Feuille P27W/2

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse à incandescence satisfait aux exigences en contrôlant que le filament est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence et a un axe perpendiculaire, à 15° près, au plan passant par le centre des détrompeurs et de l’axe de référence.

| Référence | a | b | h | k |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimension | 3,5 | 3,0 | 11,9 | 1,0 |

Méthode d’essai et prescriptions

1.		La source lumineuse à incandescence est placée dans une douille pouvant tourner autour de son axe, cette douille ayant soit un cadran gradué, soit des butées fixes correspondant aux limites tolérées du déplacement angulaire. La douille est alors tournée de telle sorte qu’une vue en bout du filament soit obtenue sur l’écran, sur lequel l’image du filament est projetée. La vue en bout du filament doit être obtenue dans les limites tolérées du déplacement angulaire.

2.		Vue latérale

La source lumineuse à incandescence étant placée culot en bas avec l’axe de référence vertical et le filament vu en bout : la projection du filament doit être située entièrement à l’intérieur d’un rectangle de hauteur « a » et largeur « b » dont le centre est placé à la position théorique du centre du filament.

3.		Vue frontale

La source lumineuse à incandescence étant placée culot en bas avec l’axe de référence vertical et étant vue selon une direction perpendiculaire à l’axe du filament :

3.1		La projection du filament doit être située entièrement à l’intérieur d’un rectangle de hauteur « a » et largeur « h » centré sur la position théorique du centre du filament ;

3.2		Le centre du filament ne doit pas s’écarter de l’axe de référence d’une distance supérieure à « k ».

Catégorie P27/7W	Feuille P27/7W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. | nom. |  | max. |  |  |
| e |  |  | 27,9 3/ |  |  | 27,9 0,3 |  |
| f |  |  |  |  | 9,9 | 9,9 + 0/-2 |  |
| Déviation latérale 2/ |  |  |  |  | 3/ | 0,0 0,4 |  |
| x 4/ |  |  | 5,1 3/ |  |  | 5,1 0,5 |  |
| y 4/ |  |  | 0,0 3/ |  |  | 0,0 0,5 |  |
|  |  | 75° 3/ | 90° |  | 105° 3/ | 90° 5° |  |
| Culot W2.5x16q selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-104-1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 |  |  |  | 12 |  |
|  | Watts | 27 |  | 7 |  | 27 | 7 |
| Tension d’essai | Volts | 13,5 |  |  |  | 13,5 |  |
| Valeurs normales | Watts | 32,1 max. |  | 8,5 max. |  | 32,1 max. | 8,5 max. |
|  | Flux lumineux | 475 15 % |  | 36 15 % |  |  |  |
| Flux lumineux de référence : 475 et 36 lm à 13,5 V environ |  |  |  |  |  |  |  |

1/  L’axe de référence est défini par rapport aux détrompeurs de référence et se situe sur une ligne perpendiculaire au plan de référence.

2/  Déviation latérale maximale du centre du filament principal par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires contenant l’axe de référence et dont l’un des plans comprend l’axe passant par les détrompeurs de référence.

3/  À contrôler par un gabarit de positionnement ; feuilles P27/7W/2 et 3.

4/  « x » et « y » indiquent le décalage de l’axe du filament auxiliaire par rapport à l’axe du filament principal.

Catégorie P27/7W	Feuille P27/7W/2

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse satisfait aux exigences, en contrôlant que :

a)	Le filament principal est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence et un axe perpendiculaire, à 15° près, au plan passant par le centre des détrompeurs et de l’axe de référence ;

b)	Le filament auxiliaire est positionné correctement par rapport au filament principal.

Méthode d’essai et prescriptions

1.		La source lumineuse à incandescence est placée dans une douille pouvant tourner autour de son axe, cette douille ayant soit un cadran gradué, soit des butées fixes correspondant aux limites tolérées du déplacement angulaire. La douille est alors tournée de telle sorte qu’une vue en bout du filament soit obtenue sur l’écran, sur lequel l’image du filament est projetée. La vue en bout du filament doit être obtenue dans les limites tolérées du déplacement angulaire.

2.		Vue latérale

La source lumineuse à incandescence étant placée culot en bas avec l’axe de référence vertical, le détrompeur de référence situé à droite et le filament principal vu en bout :

2.1		La projection du filament principal doit être située entièrement à l’intérieur d’un rectangle de hauteur « a » et largeur « b » dont le centre est placé à la position théorique du centre du filament ;

2.2		La projection du filament auxiliaire doit être située entièrement à l’intérieur d’un rectangle de largeur « c » et hauteur « d » dont le centre est placé à une distance « u » au-dessus de la position théorique du centre du filament principal.

3.		Vue frontale

La source lumineuse à incandescence étant placée culot en bas avec l’axe de référence vertical et étant vue selon une direction perpendiculaire à l’axe du filament principal :

3.1		La projection du filament principal doit être située entièrement à l’intérieur d’un rectangle de hauteur « a » et largeur « h » centré sur la position théorique du centre du filament ;

3.2		Le centre du filament principal ne doit pas s’écarter de l’axe de référence d’une distance supérieure à « k » ;

3.3		Le centre du filament auxiliaire ne doit pas s’écarter de l’axe de référence de plus de 2 mm (0,4 mm pour les sources lumineuses à incandescence étalons).

Catégorie P27/7W	Feuille P27/7W/3

| Référence | a | b | c | d | u |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimension | 3,5 | 3,0 | 4,8 |  | 5,1 |

| Référence | a | h | k |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimension | 3,5 | 11,9 | 1,0 |

Feuille PC16W/1

Catégories PC16W, PCY16W, PCR16W, PW16W, 
PWY16W et PWR16W

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

1/  Le plan de référence est le plan déterminé par les points de contact de l’ensemble culot-douille.

2/  Aucune prescription ne restreint véritablement le diamètre du filament, mais l’objectif est qu’il ne dépasse pas 1,1 mm.

3/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence de fabrication courante doit être blanche pour les catégories PC16W et PW16W, jaune-auto pour les catégories PCY16W et PWY16W, et rouge pour les catégories PCR16W et PWR16W (voir aussi la note 7/).

Feuille PC16W/2

Catégories PC16W, PCY16W, PCR16W, PW16W, 
	PWY16W et PWR16W

| Dimensions en mm |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon 7/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min. | nom. | max. |  |
| e 4/, 5/ | PC16W |  |  | 18,5 |  | 18,5 |
|  | PCY16W |  |  |  |  |  |
|  | PCR16W |  |  |  |  |  |
|  | PW16W |  |  | 17,1 |  | 17,1 |
|  | PWY16W |  |  |  |  |  |
|  | PWR16W |  |  |  |  |  |
| f 4/, 5/ |  |  |  | 4,0 |  | 4,0 0,2 |
| α 6/ |  |  | 54° |  |  | 54° min. |
| PC16W | Culot PU20d-1 |  | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-158-1) |  |  |  |
| PCY16W | Culot PU20d-2 |  |  |  |  |  |
| PCR16W | Culot PU20d-7 |  |  |  |  |  |
| PW16W | Culot WP3.3x14.5-8 |  | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-164-2) |  |  |  |
| PWY16W | Culot WP3.3x14.5-9 |  |  |  |  |  |
| PWR16W | Culot WP3.3x14.5-10 |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts |  | 12 |  |  | 12 |
|  | Watts |  | 16 |  |  | 16 |
| Tension d’essai | Volts |  | 13,5 |  |  | 13,5 |
| Valeurs normales | Watts |  | 17 max. |  |  | 17 max. |
|  | Flux lumineux | PC16W | 300 15 % |  |  |  |
|  |  | PW16W |  |  |  |  |
|  |  | PCY16W | 180 20 % |  |  |  |
|  |  | PWY16W |  |  |  |  |
|  |  | PCR16W | 70 20 % |  |  |  |
|  |  | PWR16W |  |  |  |  |
| Flux lumineux de référence à 13,5 V environ |  |  |  |  |  | Lumière blanche : 300 lm |
|  |  |  |  |  |  | Lumière jaune-auto : 180 lm |
|  |  |  |  |  |  | Lumière rouge : 70 lm |

4/  La position du filament doit être vérifiée au moyen d’un gabarit de positionnement (feuille PC16W/3).

5/  Les extrémités du filament sont définies comme les points où la projection de la partie extérieure des spires terminales coupe l’axe du filament, la direction d’observation étant perpendiculaire au plan défini par les entrées de courant, comme indiqué sur la figure de la feuille PC16W/1.

6/  Aucune partie du culot au-delà du plan de référence ne doit empiéter sur l’angle . L’ampoule doit être exempte de distorsion optique à l’intérieur de l’angle 2 + 180°.

7/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence étalons doit être blanche pour les catégories PC16W et PW16W, blanche ou jaune-auto pour les catégories PCY16W et PWY16W, et blanche ou rouge pour les catégories PCR16W et PWR16W.

Feuille PC16W/3

Catégories PC16W, PCY16W, PCR16W, PW16W, 
	PWY16W et PWR16W

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse à incandescence satisfait aux exigences en contrôlant que le filament est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

| PC16W, PCY16W, PCR16W | a1 | a2 | b1, b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lampe à incandescence de fabrication courante | 2,9 | 3,9 | 0,5 | 5,2 | 3,8 |
| Lampe à incandescence étalon | 1,5 | 1,7 | 0,25 | 4,7 | 3,8 |

| PW16W, PWY16W et PWR16W | a1 | a2 | b1, b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lampe à incandescence de fabrication courante | 2,5 | 2,5 | 0,4 | 5,2 | 3,8 |
| Lampe à incandescence étalon | 1,5 | 1,7 | 0,25 | 4,7 | 3,8 |

La position du filament est contrôlée dans deux plans perpendiculaires, dont l’un est le plan défini par les entrées de courant.

Les extrémités du filament comme définies sur la feuille PC16W/2, note 5/, doivent se trouver entre Z1 et Z2, et entre Z3 et Z4.

Le filament doit être situé entièrement à l’intérieur des limites indiquées.

Catégorie PR21W	Feuille PR21W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon 4/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. | nom. |  | max. |  |
| e | 12 V |  | 31,8 3/ |  |  | 31,8 0,3 |
|  | 24 V | 30,8 | 31,8 |  | 32,8 |  |
| f | 12 V | 5,5 | 6,0 |  | 7,0 | 6,0 0,5 |
| Déviation latérale 1/ | 12 V |  |  |  | 3/ | 0,3 max. |
|  | 24 V |  |  |  | 1,5 |  |
|  |  | 75° | 90° |  | 105° | 90° 5° |
| Culot BAW15s selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-11E-1) |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 |  | 24 |  | 12 |
|  | Watts | 21 |  |  |  | 21 |
| Tension d’essai | Volts | 13,5 |  | 28,0 |  |  |
| Valeurs normales | Watts | 26,5 max. |  | 29,7 max. |  | 26,5 max. |
|  | Flux lumineux | 110 20 % |  |  |  |  |
| Flux lumineux de référence à 13,5 V environ |  |  |  |  |  | Lumière blanche : 460 lm |
|  |  |  |  |  |  | Lumière rouge : 110 lm |

1/  Déviation latérale maximale du centre du filament par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires contenant tous deux l’axe de référence mais dont un seul comprend l’axe de l’ergot de référence.

2/  La lumière émise par les sources lumineuses de fabrication courante doit être rouge (voir aussi la note 4/).

3/  Ces dimensions doivent être vérifiées au moyen d’un gabarit de positionnement (feuille P21W/2).

4/  La lumière émise par les sources lumineuses de fabrication courante doit être blanche ou rouge.

5/  Sous cet angle, le filament du type 24 V peut apparaître droit ou en V. S’il est droit, les prescriptions pour l’écran de contrôle de la feuille P21W/2 sont applicables. S’il est en V, les extrémités du filament doivent être à la même distance du plan de référence à 3 mm.

Catégorie PR21/4W	Feuille PR21/4W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante 5/ |  |  |  |  |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon 6/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. |  |  | nom. |  | max. |  |  |
| e |  |  |  |  | 31,8 1/ |  |  |  | 31,8 0,3 |
| f |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  | 7,0 + 0/-2 |
| Déviation latérale |  |  |  |  |  |  | 1/ |  | 0,3 max. 2/ |
| x, y |  | 1/ |  |  |  |  |  |  | 2,8 0,5 |
|  |  | 75° 1/ |  |  | 90° 1/ |  | 105° 1/ |  | 90° 5° |
| Culot BAU15d selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-19-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 |  |  |  | 24 4/ |  |  | 12 |
|  | Watts | 21 | 4 |  |  | 21 |  | 4 | 21/4 |
| Tension d’essai | Volts | 13,5 |  |  |  | 28,0 |  |  | 13,5 |
| Valeurs normales | Watts | 26,5 max. |  | 5,5 max. |  | 29,7 max. |  | 8,8 max. | 26,5/5,5 max. |
|  | Flux lumineux | 105 |  | 4 |  | 105 |  | 5 |  |
|  | % | 20 |  | 25 |  | 20 |  | 25 |  |
| Flux lumineux de référence à 13,5 V environ |  |  |  |  |  |  |  |  | Lumière blanche : 440 et 15 lm |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lumière rouge : 105 et 4 lm |

1/  Ces dimensions doivent être vérifiées au moyen d’un gabarit de positionnement (voir note 3/ ci-dessous) en fonction des dimensions et tolérances indiquées ci-dessus. « x » et « y » renvoient au filament principal et non à l’axe de référence. Les moyens d’accroître la précision du positionnement du filament et de l’ensemble culot-douille sont à l’étude.

2/  Déviation latérale maximale du centre du filament principal par rapport à deux plans perpendiculaires contenant tous deux l’axe de référence, mais dont un seul comprend l’axe de l’ergot de référence.

3/  Le gabarit de positionnement est le même que pour la source lumineuse à incandescence P21/5W ; voir les feuilles P21/5W/2 et P21/5W/3.

4/  La source lumineuse à incandescence de 24 V n’est pas recommandée pour l’avenir.

5/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence de fabrication courante doit être rouge (voir aussi la note 6/).

6/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence étalons doit être blanche ou rouge.

Catégorie PR21/5W	Feuille PR21/5W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante 4/ |  |  |  |  |  |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon 5/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. |  |  | nom. |  | max. |  |  |  |
| e | 12 V |  |  |  | 31,8 1/ |  |  |  |  | 31,8 0,3 |
|  | 24 V | 30,8 |  |  | 31,8 |  | 32,8 |  |  |  |
| f | 12 V |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 7,0 + 0/-2 |
| Déviation latérale 2/ | 12 V |  |  |  |  |  | 1/ |  |  | 0,3 max. |
|  | 24 V |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| x, y | 12 V |  |  |  | 1/ |  |  |  |  | 2,8 0,3 |
| x | 24 V 3/ | -1,0 |  |  | 0 |  | 1,0 |  |  |  |
| y | 24 V 3/ | 1,8 |  |  | 2,8 |  | 3,8 |  |  |  |
|  |  | 75° |  |  | 90° |  | 105° |  |  | 90° 5° |
| Culot BAW15d selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-11E-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 |  |  |  | 24 |  |  |  | 12 |
|  | Watts | 21 | 5 |  |  | 21 |  | 5 |  | 21/5 |
| Tension d’essai | Volts | 13,5 |  |  |  | 28,0 |  |  |  | 13,5 |
| Valeurs normales | Watts | 26,5 max. |  | 6,6 max. |  | 29,7 max. |  |  | 11,0 max. | 26,5 et 6,6 max. |
|  | Flux lumineux | 105 |  | 8 |  | 105 |  |  | 10 |  |
|  | % | 20 |  | 25 |  | 20 |  |  | 25 |  |
| Flux lumineux de référence à 13,5 V environ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lumière blanche : 440 et 35 lm Lumière rouge : 105 et 8 lm |

1/  Voir la note de bas de page 1/ de la feuille P21/5W/2.

2/  Voir la note de bas de page 2/ de la feuille P21/5W/2.

3/  Voir la note de bas de page 3/ de la feuille P21/5W/2.

4/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence de fabrication courante doit être rouge (voir aussi la note 5/).

5/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence étalons doit être blanche ou rouge.

Catégorie PR27/7W	Feuille PR27/7W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon 6/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. | nom. |  | max. |  |  |
| e |  |  | 27,9 3/ |  |  | 27,9 0,3 |  |
| f |  |  |  |  | 9,9 | 9,9 + 0/-2 |  |
| Déviation latérale 2/ |  |  |  |  | 3/ | 0,0 0,4 |  |
| x 4/ |  |  | 5,1 3/ |  |  | 5,1 0,5 |  |
| y 4/ |  |  | 0,0 3/ |  |  | 0,0 0,5 |  |
|  |  | 75° 3/ | 90° |  | 105° 3/ | 90° 5° |  |
| Culot WU2.5x16q selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-104D-1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 |  |  |  | 12 |  |
|  | Watts | 27 |  | 7 |  | 27 | 7 |
| Tension d’essai | Volts | 13,5 |  |  |  | 13,5 |  |
| Valeurs normales | Watts | 32,1 max. |  | 8,5 max. |  | 32,1 max. | 8,5 max. |
|  | Flux lumineux | 110 20 % |  | 9 20 % |  |  |  |
| Flux lumineux de référence à 13,5 V environ |  |  |  |  |  | Lumière blanche : 475 et 36 lm |  |
|  |  |  |  |  |  | Lumière rouge : 110 et 9 lm |  |

1/  L’axe de référence est défini par rapport aux détrompeurs de référence et se situe sur une ligne perpendiculaire au plan de référence.

2/  Déviation latérale maximale du centre du filament principal par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires contenant tous deux l’axe de référence, mais dont un seul comprend l’axe passant par les détrompeurs de référence.

3/  À vérifier au moyen d’un gabarit de positionnement (feuilles P27/7W/2 et 3).

4/  « x » et « y » indiquent le décalage de l’axe du filament auxiliaire par rapport à l’axe du filament principal.

5/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence de fabrication courante doit être rouge (voir aussi la note 6/).

6/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence étalons doit être blanche ou rouge.

Catégorie PSX26W	Feuille PSX26W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

Agrandissement du centre de la vue B

1/  Le plan de référence est le plan déterminé par les points de contact de l’ensemble culot-douille.

2/  Aucune prescription ne restreint véritablement le diamètre du filament, mais l’objectif est d max. = 1,1 mm.

3/  Aucune partie opaque autre que les spires du filament ne doit se trouver dans la partie grisée indiquée dans la figure 2. Cette prescription s’applique au corps rotatif situé dans les angles 1 + 2.

Catégorie PSX26W	Feuille PSX26W/2

| Dimensions en mm |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante | Source lumineuse à incandescence étalon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e 5/ |  |  | 24,0 4/ | 24,0 0,25 |
| f 5/ |  |  | 4,2 4/ | 4,2 0,25 |
| 1 6/ |  |  | 35,0° min. | 35,0° min. |
| 2 6/ |  |  | 58,0° min. | 58,0° min. |
| Culot PG18.5d-3 selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-147-1) |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | V | 12 | 12 |
|  | Watts | W | 26 | 26 |
| Tension d’essai |  | V | 13,5 | 13,5 |
| Valeurs normales | Watts | W | 26 max. | 26 max. |
|  | Flux lumineux | lm | 500 |  |
|  |  |  | +10 %/-10 % |  |
| Flux lumineux de référence à 12 V environ |  |  |  | 345 lm |
| Flux lumineux de référence à 13,2 V environ |  |  |  | 465 lm |
| Flux lumineux de référence à 13,5 V environ |  |  |  | 500 lm |

4/  À vérifier au moyen d’un gabarit de positionnement (feuille PSX26W/3).

5/  Les extrémités du filament sont définies comme les points où la projection de la partie extérieure des spires terminales coupe l’axe du filament, la direction d’observation étant perpendiculaire au plan défini par les entrées de courant.

6/  Aucune partie du culot au-delà du plan de référence ne doit empiéter sur l’angle 2, comme indiqué dans la figure 1 de la feuille PSX26W/1. L’ampoule doit être exempte de distorsion optique à l’intérieur des angles 1 + 2. Ces prescriptions s’appliquent le long de toute la circonférence de l’ampoule.

Catégorie PSX26W	Feuille PSX26W/3

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse à incandescence satisfait aux exigences en contrôlant que le filament est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

|  | a1 | a2 | b1, b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lampe à incandescence de fabrication courante | 1,7 | 1,7 | 0,30 | 5,0 | 4,0 |
| Lampe à incandescence étalon | 1,5 | 1,5 | 0,25 | 4,7 | 4,0 |

La position du filament est contrôlée dans deux plans perpendiculaires, dont l’un est le plan défini par les entrées de courant.

Les extrémités du filament comme définies sur la feuille PSX26W/2, note 4/, doivent se trouver entre Z1 et Z2, et entre Z3 et Z4.

Le filament doit être situé entièrement à l’intérieur des limites indiquées.

Catégorie PY21W	Feuille PY21W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon 4/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min. | nom. |  | max. |  |
| e |  | 12 V |  | 31,8 3/ |  |  | 31,8 0,3 |
|  |  | 24 V | 30,8 | 31,8 |  | 32,8 |  |
| f |  | 12 V |  |  |  | 7,0 | 7,0 + 0/-2 |
| Déviation latérale 1/ |  | 12 V |  |  |  | 3/ | 0,3 max. |
|  |  | 24 V |  |  |  | 1,5 |  |
|  |  |  | 75° | 90° |  | 105° | 90° 5° |
| Culot BAU15s selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-19-2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts |  | 12 |  | 24 |  | 12 |
|  | Watts |  | 21 |  |  |  | 21 |
| Tension d’essai | Volts |  | 13,5 |  | 28,0 |  | 13,5 |
| Valeurs normales | Watts |  | 26,5 max. |  | 29,7 max. |  | 26,5 max. |
|  | Flux lumineux |  | 280 20 % |  |  |  |  |
| Flux lumineux de référence à 13,5 V environ |  |  |  |  |  |  | Lumière blanche : 460 lm |
|  |  |  |  |  |  |  | Lumière jaune-auto : 280 lm |

1/  Déviation latérale maximale du centre du filament par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires contenant l’axe de référence et dont l’un des plans comprend l’axe de l’ergot de référence.

2/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence de fabrication courante doit être jaune-auto (voir aussi la note 4/).

3/  Ces dimensions doivent être contrôlées au moyen d’un gabarit de positionnement (feuille P21W/2).

4/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence étalons doit être blanche ou jaune-auto.

5/  Sous cet angle, le filament du type 24 V peut être droit ou en V. Dans le cas où le filament est droit, les prescriptions pour l’écran de contrôle (feuille P21W/2) sont applicables. Dans le cas où il est en V, les extrémités du filament doivent être à la même distance du plan de référence, à  3 mm.

Catégorie PY21/5W	Feuille PY21/5W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence

42 max.

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante 3/ |  |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon 4/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. | nom. |  | max. |  |
| e |  |  | 28,6 1/ |  |  | 28,6 0,3 |
| f |  |  |  |  | 7,0 | 7,0 + 0/-2 |
| Déviation latérale 2/ |  |  |  |  | 1/ | 0,3 max. |
| x, y |  |  | 1/ |  |  | 2,8 0,3 |
|  |  | 75° | 90° |  | 105° | 90° 5° |
| Culot BA15d-3 (100°/130°) selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-173-1) |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 |  |  |  | 12 |
|  | Watts | 21 |  | 5 |  | 21/5 |
| Tension d’essai | Volts | 13,5 |  |  |  | 13,5 |
| Valeurs normales | Watts | 26,5 max. |  | 6,6 max. |  | 26,5 et 6,6 max. |
|  | Flux lumineux | 270 |  | 21 |  |  |
|  | % | 20 |  | 20 |  |  |
| Flux lumineux de référence à 13,5 V environ |  |  |  |  |  | Lumière blanche : 440 lm et 35 lm Lumière jaune-auto : 270 lm et 21 lm |

1/  Ces dimensions doivent être contrôlées au moyen d’un gabarit de positionnement (voir les feuilles PY21/5W/2 et PY21/5W/3). « x » et « y » se réfèrent à l’axe du filament principal et non pas à l’axe de référence.

2/  Déviation latérale maximale du centre du filament principal par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires contenant l’axe de référence et dont l’un des plans comprend l’axe de l’ergot de référence.

3/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence de fabrication courante doit être jaune-auto (voir également la note 4/).

4/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence étalons doit être blanche ou jaune-auto.

Catégorie PY21/5W	Feuille PY21/5W/2

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse satisfait aux exigences, en contrôlant que :

a)	Le filament principal est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence et à un axe perpendiculaire, à 15° près, au plan passant par le centre des ergots et de l’axe de référence ;

b)	Le filament auxiliaire est positionné correctement par rapport au filament principal.

Méthode d’essai et prescriptions

1.		La source lumineuse à incandescence est placée dans une douille pouvant tourner autour de son axe, cette douille ayant soit un cadran gradué, soit des butées fixes correspondant aux limites tolérées du déplacement angulaire (à savoir 15°). La douille est alors tournée de telle sorte qu’une vue en bout du filament soit obtenue sur l’écran, sur lequel l’image du filament est projetée. La vue en bout du filament doit être obtenue dans les limites tolérées du déplacement angulaire.

2.		Vue latérale

La source lumineuse à incandescence étant placée culot en bas avec l’axe de référence vertical, le détrompeur de référence situé à droite et le filament principal vu en bout :

2.1		La projection du filament principal doit être située entièrement à l’intérieur d’un rectangle de hauteur « a » et largeur « b » dont le centre est placé à la position théorique du centre du filament ;

2.2		La projection du filament auxiliaire doit être située entièrement :

2.2.1		À l’intérieur d’un rectangle de largeur « c » et hauteur « d » dont le centre est placé à une distance « v » à droite de et à une distance « u » au-dessus de la position théorique du centre du filament principal ;

2.2.2		Au-dessus d’une ligne droite tangente au bord supérieur de la projection du filament principal et montant de la gauche vers la droite selon un angle de 25°;

2.2.3		À la droite de la projection du filament principal.

3.		Vue frontale

La source lumineuse à incandescence étant placée culot en bas avec l’axe de référence vertical et étant vue selon une direction perpendiculaire à l’axe du filament principal :

3.1		La projection du filament doit être située entièrement à l’intérieur d’un rectangle de hauteur « a » et largeur « h » centré sur la position théorique du centre du filament ;

3.2		Le centre du filament ne doit pas s’écarter de l’axe de référence d’une distance supérieure à « k » ;

3.3	Le centre du filament auxiliaire ne doit pas s’écarter de l’axe de référence de plus de 2 mm (0,4 mm pour les sources lumineuses à incandescence étalons).

Catégorie PY21/5W	Feuille PY21/5W/3

Dimensions en mm

Catégorie PY27/7W	Feuille PY27/7W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon 6/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. | nom. |  | max. |  |  |
| e |  |  | 27,9 3/ |  |  | 27,9 0,3 |  |
| f |  |  |  |  | 9,9 | 9,9 + 0/-2 |  |
| Déviation latérale 2/ |  |  |  |  | 3/ | 0,0 0,4 |  |
| x 4/ |  |  | 5,1 3/ |  |  | 5,1 0,5 |  |
| y 4/ |  |  | 0,0 3/ |  |  | 0,0 0,5 |  |
|  |  | 75° 3/ | 90° |  | 105° 3/ | 90° 5° |  |
| Culot WX2.5x16q selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-104A-1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 |  |  |  | 12 |  |
|  | Watts | 27 |  | 7 |  | 27 | 7 |
| Tension d’essai | Volts | 13,5 |  |  |  | 13,5 |  |
| Valeurs normales | Watts | 32,1 max. |  | 8,5 max. |  | 32,1 max. | 8,5 max. |
|  | Flux lumineux | 280 15 % |  | 21 15 % |  |  |  |
| Flux lumineux de référence à 13,5 V environ |  |  |  |  |  | Lumière blanche : 475 et 36 lm |  |
|  |  |  |  |  |  | Lumière jaune-auto : 280 et 21 lm |  |

1/  L’axe de référence est défini par rapport aux détrompeurs de référence et se situe sur une ligne perpendiculaire au plan de référence.

2/  Déviation latérale maximale du centre du filament principal par rapport à deux plans perpendiculaires contenant tous deux l’axe de référence mais dont un seul comprend l’axe passant par les détrompeurs de référence.

3/  À vérifier au moyen d’un gabarit de positionnement (feuilles P27/7W/2 et P27/7W/3).

4/  « x » et « y » indiquent le décalage de l’axe du filament auxiliaire par rapport à l’axe du filament principal.

5/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence de fabrication courante doit être jaune-auto (voir aussi la note 6/).

6/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence étalons doit être blanche ou jaune-auto.

Catégorie R2	Feuille R2/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  |  |  |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |  |
| Valeurs nominales | Volts | 6 4/ |  | 12 4/ |  |  | 24 4/ |  | 12 4/ |  |
|  | Watts | 45 | 40 | 45 |  | 40 | 55 | 50 | 45 | 40 |
| Tension d’essai | Volts | 6,3 |  | 13,2 |  |  | 28,0 |  | 13,2 |  |
| Valeurs normales | Watts | 53 max. | 47 max. | 57 max. | 51 max. |  | 76 max. | 69 max. | 52 | 46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | +0 % | 5 % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10 % |  |
|  | Flux lumineux | 720 | 570 | 860 | 675 |  | 1 000 | 860 |  |  |
|  |  | min. | 15 % | min. | 15 % |  | min. | 15 % |  |  |
| Flux de mesure 5/ |  | - | 450 | - | 450 |  | - | 450 |  |  |
| Flux lumineux de référence à 12 V environ : |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 | 450 |

1/  L’axe de référence est la ligne perpendiculaire au plan de référence et passant par le centre du diamètre du culot (45 mm).

2/  La lumière émise doit être de couleur blanche ou jaune sélectif.

3/  Aucune partie du culot ne doit, par réflexion de la lumière émise par le filament-croisement, envoyer un rayon montant parasite lorsque la source lumineuse à incandescence est en position normale de fonctionnement dans le véhicule.

4/  Les valeurs indiquées à gauche et à droite s’appliquent au filament-route et au filament-croisement.

5/  Flux lumineux de mesure conforme aux dispositions applicables aux sources lumineuses à incandescence équipées d’une coupelle interne produisant la ligne de coupure.

Catégorie R2	Feuille R2/2

Position et dimensions (en mm) de la coupelle écran et des filaments

Les dessins n’ont qu’une valeur indicative en ce qui concerne la forme de la coupelle écran et des filaments.

Vue du dessus

Axe de référence

Plan de référence

Vue depuis

Vue depuis

Coupelle

Vue depuis

V

0°   H

H

H

H

X

X   195°

V

V

X

X

30,0

33,0

b1

b2

e

f

p

q

LC

c

h

g

a

ɣ

Catégorie R2	Feuille R2/3

| Position et dimensions de la coupelle écran et des filaments 1/ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensions en mm |  |  | Tolérance |  |
|  |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante | Source lumineuse à incandescence étalon |
|  |  |  | 6V 12V 24V | 12V |
| a |  | 0,60 | 0,35 | 0,15 |
| b1/30,0 2/ b1/33,0 |  | 0,20 b1/30,0 mv 3/ | 0,35 | 0,15 |
| b2/30,0 2/ b2/33,0 |  | 0,20 b2/30,0 mv 3/ | 0,35 | 0,15 |
| c/30,0 2/ c/33,0 |  | 0,50 c/30,0 mv 3/ | 0,30 | 0,15 |
| e | 6, 12 V 24 V | 28,5 28,8 | 0,35 | 0,15 |
| f | 6, 12 V 24 V | 1,8 2,2 | 0,40 | 0,20 |
| g |  | 0 | 0,50 | 0,30 |
| h/30,0 2/ h/33,0 |  | 0 h/30,0 mv 3/ | 0,50 | 0,30 |
| 1/2(p-q) |  | 0 | 0,60 | 0,30 |
| IC |  | 5,5 | 1,50 | 0,50 |
| 4/ |  | 15 nom. |  |  |
| Culot P45t-41 selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-95-5) |  |  |  |  |

1/  La position et les dimensions de la coupelle écran et des filaments doivent être vérifiées au moyen de la méthode de mesure décrite dans la publication 60809 de la CEI.

2/  À mesurer à la distance du plan de référence indiquée en mm après la barre.

3/  « mv » = valeur mesurée.

4/  L’angle  ne concerne que la forme de la coupelle écran et ne doit pas être contrôlé sur les sources lumineuses à incandescence achevées.

Catégories R5W et RR5W	Feuille R5W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon 4/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min. | nom. | max. |  |
| e |  |  | 17,5 | 19,0 | 20,5 | 19,0 0,3 |
| Déviation latérale 2/ |  |  |  |  | 1,5 | 0,3 max. |
|  |  |  | 60° | 90° | 120° | 90° 5° |
| Culot : | R5W BA15s selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-11A-9) 1/ |  |  |  |  |  |
|  | RR5W BAW15s selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-11E-1) |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts |  | 6 5/ | 12 | 24 | 12 |
|  | Watts |  | 5 |  |  | 5 |
| Tension d’essai | Volts |  | 6,75 | 13,5 | 28,0 | 13,5 |
| Valeurs normales | Watts |  | 5,5 max. |  | 7,7 max. | 5,5 max. |
|  | Flux lumineux | R5W | 50 20 % |  |  |  |
|  |  | RR5W | 5/ | 12 25 % |  |  |
| Flux lumineux de référence à 13,5 V environ |  |  |  |  |  | Lumière blanche : 50 lm |
|  |  |  |  |  |  | Lumière rouge : 12 lm |

1/  Les sources lumineuses à incandescence à culot BA15d peuvent être utilisées pour des buts spéciaux ; elles ont les mêmes dimensions.

2/  Déviation latérale maximale du centre du filament par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires contenant tous deux l’axe de référence mais dont un seul comprend l’axe de l’ergot de référence.

3/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence de fabrication courante doit être blanche pour la catégorie R5W et rouge pour la catégorie RR5W (voir aussi la note 4/).

4/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence étalons doit être blanche pour la catégorie R5W et blanche ou rouge pour la catégorie RR5W.

5/  Dans la catégorie RR5W, la tension nominale de 6 V n’est jamais prescrite.

Catégories R10W, RY10W et RR10W	Feuille R10W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon 4/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min. | nom. | max. |  |
| e |  |  |  | 17,5 | 19,0 | 20,5 | 19,0 0,3 |
| Déviation latérale 2/ |  |  |  |  |  | 1,5 | 0,3 max. |
|  |  |  |  | 60° | 90° | 120° | 90° 5° |
| Culot : | R10W : BA15s |  |  | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-11A-9) 1/ |  |  |  |
|  | RY10W : BAU15s |  |  | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-19-2) |  |  |  |
|  | RR10W : BAW15s |  |  | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-11E-1) |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales |  | Volts |  | 6 5/ | 12 | 24 | 12 |
|  |  | Watts |  | 10 |  |  | 10 |
| Tension d’essai |  | Volts |  | 6,75 | 13,5 | 28 | 13,5 |
| Valeurs normales |  | Watts | R10W RY10W | 11 max. |  | 14 max. | 11 max. |
|  |  |  | RR10W | 5/ | 11 max. |  | 11 max. |
|  |  | Flux lumineux | R10W | 125 20 % |  |  |  |
|  |  |  | RY10W | 75 20 % |  |  |  |
|  |  |  | RR10W | 5/ | 30 25 % |  |  |
| Flux lumineux de référence à 13,5 V environ |  |  |  |  |  |  | Lumière blanche : 125 lm |
|  |  |  |  |  |  |  | Lumière jaune-auto : 75 lm |
|  |  |  |  |  |  |  | Lumière rouge : 30 lm |

1/  Les sources lumineuses à incandescence R10W à culot BA15d peuvent être utilisées pour des buts spéciaux ; elles ont les mêmes dimensions.

2/  Déviation latérale maximale du centre du filament par rapport à deux plans perpendiculaires contenant tous deux l’axe de référence mais dont un seul comprend l’axe de l’ergot de référence.

3/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence de fabrication courante doit être blanche pour la catégorie R10W, jaune-auto pour la catégorie RY10W et rouge pour la catégorie RR10W (voir aussi la note 4/).

4/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence étalons doit être blanche pour la catégorie R10W, blanche ou jaune-auto pour la catégorie RY10W et blanche ou rouge pour la catégorie RR10W.

5/  Dans la catégorie RR10W, la tension nominale de 6 V n’est jamais prescrite.

Catégories S1 et S2	Feuille S1/S2/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

Lampes à incandescence pour motocycles

1/  La lumière émise doit être de couleur blanche ou jaune sélectif.

2/  Le plan de référence est perpendiculaire à l’axe de référence et touche la face supérieure de la languette de 4,5 mm de largeur.

3/  Le plan V-V contient l’axe de référence et la ligne par les centres des languettes.

4/  Le plan H-H (position normale de la coupelle) est perpendiculaire au plan V-V et contient l’axe de référence.

Catégories S1 et S2	Feuille S1/S2/2

| Dimensions en mm |  |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  |  |  |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min. |  | nom. |  | max. |  |  |  |  |  |
| e |  |  |  | 32,35 |  | 32,70 |  | 33,05 |  |  | 32,7 0,15 |  |  |
| f |  |  |  | 1,4 |  | 1,8 |  | 2,2 |  |  | 1,8 0,2 |  |  |
| l |  |  |  | 4,0 |  | 5,5 |  | 7,0 |  |  | 5,5 0,5 |  |  |
| c 5/ |  |  |  | 0,2 |  | 0,5 |  | 0,8 |  |  | 0,5 0,15 |  |  |
| b 5/ |  |  |  | -0,15 |  | 0,2 |  | 0,55 |  |  | 0,2 0,15 |  |  |
| a 5/ |  |  |  | 0,25 |  | 0,6 |  | 0,95 |  |  | 0,6 0,15 |  |  |
| h |  |  |  | -0,5 |  | 0 |  | 0,5 |  |  | 0 0,2 |  |  |
| g |  |  |  | -0,5 |  | 0 |  | 0,5 |  |  | 0 0,2 |  |  |
| 5/, 6/ |  |  |  | -2°30’ |  | 0° |  | +2°30’ |  |  | 0° 1° |  |  |
| Culot BA20d selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-12-7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | S1 | 6 7/ |  |  |  | 12 7/ |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | S2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  | Watts | S1 | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |  | 25 | 25 |
|  |  | S2 | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  |  | 35 | 35 |
| Tension d’essai | Volts | S1 | 6,75 |  |  |  | 13,5 |  |  |  |  | 6,75 |  |
|  |  | S2 | 6,3 |  |  |  | 13,5 |  |  |  |  | 13,5 |  |
| Valeurs normales | Watts | S1 | 25 5 % |  | 25 5 % |  | 25 5 % |  |  | 25 5 % |  | 25 5 % | 25 5 % |
|  |  | S2 | 35 5 % |  | 35 5 % |  | 35 5 % |  |  | 35 5 % |  | 35 5 % | 35 5 % |
|  | Flux lumineux | S1 | 435 20 % |  | 315 20 % |  | 435 20 % |  |  | 315 20 % |  |  |  |
|  |  | S2 | 650 20 % |  | 465 20 % |  | 650 20 % |  |  | 465 20 % |  |  |  |
| Flux lumineux de référence |  | S1 | à environ |  |  |  |  |  |  | 6 V |  | 398 | 284 |
|  |  | S2 | à environ |  |  |  |  |  |  | 12 V |  | 568 | 426 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,2 V |  | 634 | 457 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,5 V |  | 650 | 465 |

5/  Les cotes a, b, c et  renvoient à un plan parallèle au plan de référence et coupant les deux bords de la coupelle à une distance de e + 1,5 mm.

6/  Décalage angulaire admissible du plan contenant les bords de la coupelle par rapport à la position normale.

7/  Les valeurs indiquées dans la colonne à gauche se rapportent au filament-route ; celles indiquées dans la colonne à droite au filament-croisement.

Catégorie S3	Feuille S3/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. | nom. |  | max. |  |
| e 2/ |  | 19,0 | 19,5 |  | 20,0 | 19,5 0,25 |
| f | 6 V |  |  |  | 3,0 | 2,5 0,5 |
|  | 12 V |  |  |  | 4,0 |  |
| h1, h2 3/ |  | -0,5 | 0 |  | 0,5 | 0 0,3 |
| Culot P26s selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-36-1) |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 6 |  | 12 |  | 6 |
|  | Watts | 15 |  |  |  | 15 |
| Tension d’essai | Volts | 6,75 |  | 13,5 |  | 6,75 |
| Valeurs normales | Watts | 15 6 % |  |  |  | 15 6 % |
|  | Flux lumineux | 240 15 % |  |  |  |  |
| Flux lumineux de référence : 240 lm à 6,75 V environ |  |  |  |  |  |  |

1/  La lumière émise doit être de couleur blanche ou jaune sélectif.

2/  Distance liée au centre de gravité lumineux.

3/  Déviation latérale de l’axe du filament par rapport à l’axe de référence. Il suffit de vérifier cette déviation sur deux plans mutuellement perpendiculaires.

Catégorie T1.4W	Feuille T1.4W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. | nom. | max. |  |
| e |  | 7,6 | 8,3 | 9,0 | 8,3 0,35 |
| Déviation latérale 1/ |  |  |  | 0,7 | 0,35 max. |
|  |  | 55° | 70° | 85° | 70° 5° |
| Culot P11.5d selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-79-1) |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 |  |  | 12 |
|  | Watts | 1,4 |  |  | 1,4 |
| Tension d’essai | Volts | 13,5 |  |  | 13,5 |
| Valeurs normales | Watts | 1,54 max. |  |  | 1,54 max. |
|  | Flux lumineux | 8 15 % |  |  |  |
| Flux lumineux de référence : 8 lm à 13,5 V environ |  |  |  |  |  |

1/  Déviation latérale maximale du centre du filament par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires contenant l’axe de référence et dont l’un des plans comprend l’axe X-X.

2/  L’axe de référence est la ligne perpendiculaire au plan de référence et passant par le centre du cercle de diamètre « M ».

Catégorie T4W	Feuille T4W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. | nom. | max. |  |
| e |  | 13,5 | 15,0 | 16,5 | 15,0 0,3 |
| Déviation latérale 1/ |  |  |  | 1,5 | 0,5 max. |
|  |  |  | 90° |  | 90° 5° |
| Culot BA9s selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-14-9) |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 6 | 12 | 24 | 12 |
|  | Watts | 4 |  |  | 4 |
| Tension d’essai | Volts | 6,75 | 13,5 | 28,0 | 13,5 |
| Valeurs normales | Watts | 4,4 max. |  | 5,5 max. | 4,4 max. |
|  | Flux lumineux | 35 20 % |  |  |  |
| Flux lumineux de référence : 35 lm à 13,5 V environ |  |  |  |  |  |

1/  Déviation latérale maximale du centre du filament par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires comprenant tous deux l’axe de référence et pour l’un d’eux, l’axe des ergots.

2/  Le culot ne doit comporter ni saillies ni soudures dépassant le diamètre maximal admissible du culot sur la longueur totale.

Catégorie W2.3W	Feuille W2.3W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. | nom. | max. |  |
| e |  | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 10,8 0,3 |
| Déviation latérale 1/ |  |  |  | 1,0 | 0,5 max. |
|  |  | -15° | 0° | +15° | 0° 5° |
| Culot W2x4.6d selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-94-2) |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 |  |  | 12 |
|  | Watts | 2,3 |  |  | 2,3 |
| Tension d’essai | Volts | 13,5 |  |  | 13,5 |
| Valeurs normales | Watts | 2,5 max. |  |  | 2,5 max. |
|  | Flux lumineux | 18,6 20 % |  |  |  |
| Flux lumineux de référence : 18,6 lm à 13,5 V environ |  |  |  |  |  |

1/  Déviation latérale maximale du centre du filament par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires comprenant tous deux l’axe de référence et pour l’un d’eux, l’axe X-X.

Catégorie W3W	Feuille W3W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. | nom. | max. |  |
| e |  | 11,2 | 12,7 | 14,2 | 12,7 0,3 |
| Déviation latérale 1/ |  |  |  | 1,5 | 0,5 max. |
|  |  | -15° | 0° | +15° | 0° 5° |
| Culot W2.1x9.5d selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-91-3) |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 6 | 12 | 24 | 12 |
|  | Watts | 3 |  |  | 3 |
| Tension d’essai | Volts | 6,75 | 13,5 | 28,0 | 13,5 |
| Valeurs normales | Watts | 3,45 max. |  | 4,6 max. | 3,45 max. |
|  | Flux lumineux | 22 30 % |  |  |  |
| Flux lumineux de référence : 22 lm à 13,5 V environ |  |  |  |  |  |

1/  Déviation latérale maximale du centre du filament par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires comprenant tous deux l’axe de référence et pour l’un d’eux, l’axe X-X.

Catégories W5W, WY5W et WR5W	Feuille W5W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon 3/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min. |  | nom. | max. |  |
| e |  |  | 11,2 |  | 12,7 | 14,2 | 12,7 0,3 |
| Déviation latérale 1/ |  |  |  |  |  | 1,5 | 0,5 max. |
|  |  |  | -15° |  | 0° | +15° | 0° 5° |
| Culot W2.1x9.5d selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-91-3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts |  | 6 4/ |  | 12 | 24 | 12 |
|  | Watts |  | 5 |  |  |  | 5 |
| Tension d’essai | Volts |  | 6,75 |  | 13,5 | 28,0 | 13,5 |
| Valeurs normales | Watts |  | 5,5 max. |  |  | 7,7 max. | 5,5 max. |
|  | Flux lumineux | W5W | 50 20 % |  |  |  |  |
|  |  | WY5W | 30 20 % |  |  |  |  |
|  |  | WR5W | 4/ | 12 25 % |  |  |  |
| Flux lumineux de référence à 13,5 V environ |  |  |  |  |  |  | Lumière blanche : 50 lm Lumière jaune-auto : 30 lm Lumière rouge : 12 lm |

1/  Déviation latérale maximale du centre du filament par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires comprenant tous deux l’axe de référence et pour l’un d’eux, l’axe X-X.

2/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence de fabrication courante doit être blanche pour la catégorie W5W, jaune-auto pour la catégorie WY5W et rouge pour la catégorie WR5W (voir aussi la note 3/).

3/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence étalons doit être blanche pour la catégorie W5W, blanche ou jaune-auto pour la catégorie WY5W et blanche ou rouge pour la catégorie WR5W.

4/  Dans la catégorie WR5W, la tension nominale de 6 V n’est jamais prescrite.

Catégories W10W et WY10W	Feuille W10W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min. | nom. |  | max. |  |
| e |  |  | 15,5 | 17,0 |  | 18,5 | 17,0 0,3 |
| Déviation latérale 1/ |  |  |  |  |  | 1,0 | 0,5 max. |
|  |  |  | -15° | 0° |  | +15° | 0° 5° |
| Culot W2.1x9.5d suivant la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-91-3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts |  | 6 |  | 12 |  | 12 |
|  | Watts |  | 10 |  |  |  | 10 |
| Tension d’essai | Volts |  | 6,75 |  | 13,5 |  | 13,5 |
| Valeurs normales | Watts |  | 11 max. |  |  |  | 11 max. |
|  | Flux lumineux | Lumière blanche | 125 20 % |  |  |  |  |
|  |  | Lumière jaune-auto | 75 20 % |  |  |  |  |
| Flux lumineux de référence à 13,5 V environ |  |  |  |  |  |  | Lumière blanche : 125 lm Lumière jaune-auto : 75 lm |

1/  Déviation latérale maximale du centre du filament par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires comprenant tous deux l’axe de référence et pour l’un d’eux, l’axe X-X.

Catégories W15/5W	Feuille W15/5W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. | nom. |  | max. |  |  |
| e |  |  | 25,0 1/ |  |  | 25,0 0,3 |  |
| f |  |  |  |  | 7,5 | 7,5 + 0/-2 |  |
| Déviation latérale 2/ |  |  |  |  | 1/ | 0,3 max. |  |
| x 3/ |  |  | 2,8 1/ |  |  | 2,8 0,3 |  |
| y 3/ |  |  | 0,0 1/ |  |  | 0,0 0,3 |  |
|  |  | -15° 1/ | 0° |  | +15° 1/ | 0° 5° |  |
| Culot WZ3x16q selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-151-2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 |  |  |  | 12 |  |
|  | Watts | 15 |  | 5 |  | 15 | 5 |
| Tension d’essai | Volts | 13,5 |  |  |  | 13,5 |  |
| Valeurs normales | Watts | 19,1 max. |  | 6,6 max. |  | 19,1 max. | 6,6 max. |
|  | Flux lumineux | 280 15 % |  | 35 20 % |  |  |  |
| Flux lumineux de référence : 280 et 35 lm à 13,5 V environ |  |  |  |  |  |  |  |

1/  À contrôler au moyen d’un gabarit de positionnement (feuilles W15/5W/2 et W15/5W/3).

2/  Déviation latérale maximale du centre du filament par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires comprenant tous deux l’axe de référence et pour l’un d’eux, l’axe X-X.

3/  « x » et « y » indiquent le décalage de l’axe du filament auxiliaire par rapport à l’axe du filament principal.

Catégorie W15/5W	Feuille W15/5W/2

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si :

a)	Le filament principal est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence et a un axe perpendiculaire, à 15° près, au plan passant l’axe X-X et l’axe de référence ; et si :

b)	Le filament auxiliaire est positionné correctement par rapport au filament principal.

Méthode d’essai et prescriptions

1.		La source lumineuse à incandescence est placée dans une douille pouvant tourner de son axe, cette douille ayant soit un cadran gradué, soit des butées fixes correspondant aux limites tolérées du déplacement angulaire. La douille est alors tournée de telle sorte qu’une vue en bout du filament soit obtenue sur l’écran, sur lequel l’image du filament est projetée. La vue en bout du filament doit être obtenue dans les limites tolérées du déplacement angulaire (15°).

2.		Vue latérale

La source lumineuse à incandescence étant placée culot en bas avec l’axe de référence vertical et le filament principal vu en bout :

2.1		La projection du filament principal doit être située entièrement à l’intérieur d’un rectangle de hauteur « a » et largeur « b » dont le centre est placé à la position théorique du centre du filament ;

2.2		La projection du filament auxiliaire doit être située entièrement à l’intérieur d’un rectangle de largeur « c » et hauteur « d » dont le centre est placé à une distance « u » au-dessus de la position théorique du centre du filament principal.

3.		Vue frontale

La source lumineuse à incandescence étant placée culot en bas avec l’axe de référence vertical et étant vue suivant une direction perpendiculaire à l’axe du filament principal :

3.1		La projection du filament doit être située entièrement à l’intérieur d’un rectangle de hauteur « a » et largeur « h » centré sur la position théorique du centre du filament ;

3.2		Le centre du filament ne doit pas s’écarter de l’axe de référence d’une distance supérieure à « k » ;

3.3		Le centre du filament auxiliaire ne doit pas s’écarter de l’axe de référence de plus de 2 mm (0,4 mm pour les sources lumineuses à incandescence étalons).

Catégorie W15/5W	Feuille W15/5W/3

| Référence | a | b | c | d | u |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimension | 3,3 | 2,8 | 4,8 |  | 2,8 |

| Référence | a | h | k |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimension | 3,3 | 9,5 | 1,0 |

Catégories W16W et WY16W	Feuille W16W/1

38,1 max.

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la lampe à incandescence.

Ø 15,7 max.

Plan de référence

Axe de référence

7,1 mm

32 max.

| Dimensions en mm |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min. | nom. | max. |  |
| e |  |  | 18,3 | 20,6 | 22,9 | 20,6 0,3 |
| Déviation latérale 1/ |  |  |  |  | 1,0 | 0,5 max. |
|  |  |  | -15° | 0° | +15° | 0° 5° |
| Culot W2.1x9.5d selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-91-3) |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts |  | 12 |  | 12 |  |
|  | Watts |  | 16 |  | 16 |  |
| Tension d’essai | Volts |  | 13,5 |  | 13,5 |  |
| Valeurs normales | Watts |  | 21,35 max. |  | 21,35 max. |  |
|  | Flux lumineux | Lumière blanche | 310 20 % |  |  |  |
|  |  | Lumière jaune-auto | 190 20 % |  |  |  |
| Flux lumineux de référence à 13,5 V environ |  |  |  |  | Lumière blanche : 310 lm Lumière jaune-auto : 190 lm |  |

1/  Déviation latérale maximale du centre du filament par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires comprenant tous deux l’axe de référence et pour l’un d’eux, l’axe X-X.

Catégorie W21W	Feuille W21W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. | nom. | max. |  |
| e |  |  | 29,0 2/ |  | 29,0 0,3 |
| f |  |  |  | 7,5 | 7,5 + 0 / -2 |
| Déviation latérale 1/ |  |  |  | 2/ | 0,5 max. |
|  |  | -15° 2/ | 0° | +15° 2/ | 0° 5° |
| Culot W3x16d selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-105-3) |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 |  |  | 12 |
|  | Watts | 21 |  |  | 21 |
| Tension d’essai | Volts | 13,5 |  |  | 13,5 |
| Valeurs normales | Watts | 26,5 max. |  |  | 26,5 max. |
|  | Flux lumineux | 460 15 % |  |  |  |
| Flux lumineux de référence : 460 lm à 13,5 V environ |  |  |  |  |  |

1/  Déviation latérale maximale du centre du filament par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires comprenant tous deux l’axe de référence et pour l’un d’eux, l’axe X-X.

2/  À contrôler au moyen d’un gabarit de positionnement (feuille W21W/2).

Catégorie W21W	Feuille W21W/2

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse à incandescence satisfait aux exigences en contrôlant que le filament est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence et a un axe perpendiculaire, à 15° près, au plan passant par la ligne X-X et l’axe de référence.

| Référence | a | b | h | k |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimension | 3,5 | 3,0 | 9,5 | 1,0 |

Méthode d’essai et prescriptions

1.		La source lumineuse à incandescence est placée dans une douille pouvant tourner autour de son axe, cette douille ayant soit un cadran gradué, soit des butées fixes correspondant aux limites tolérées du déplacement angulaire, c’est-à-dire  15°. La douille est alors tournée de telle sorte qu’une vue en bout du filament soit obtenue sur l’écran, sur lequel l’image du filament est projetée. La vue en bout du filament doit être obtenue dans les limites tolérées du déplacement angulaire (15°).

2.		Vue latérale

La source lumineuse à incandescence étant placée culot en bas avec l’axe de référence vertical, et le filament vu en bout : la projection du filament doit être située entièrement à l’intérieur d’un rectangle de hauteur « a » et largeur « b » dont le centre est placé à la position théorique du centre du filament.

3.		Vue frontale

La source lumineuse à incandescence étant placée culot en bas avec l’axe de référence vertical et étant vue selon une direction perpendiculaire à l’axe du filament :

3.1		La projection du filament doit être située entièrement à l’intérieur d’un rectangle de hauteur « a » et largeur « h » centré sur la position théorique du centre du filament ;

3.2		Le centre du filament ne doit pas s’écarter de l’axe de référence d’une distance supérieure à « k ».

Catégorie W21/5W	Feuille W21/5W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

a = filament principal
b = filament auxiliaire

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. | nom. |  | max. |  |  |
| e |  |  | 25,0 1/ |  |  | 25,0 0,3 |  |
| f |  |  |  |  | 7,5 | 7,5 + 0/-2 |  |
| Déviation latérale 2/ |  |  |  |  | 1/ | 0,3 max. |  |
| x 3/ |  |  | 2,8 1/ |  |  | 2,8 0,3 |  |
| y 3/ |  |  | 0,0 1/ |  |  | 0,0 0,3 |  |
|  |  | -15° 1/ | 0° |  | +15° 1/ | 0° 5° |  |
| Culot W3x16q selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-106-4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 |  |  |  | 12 |  |
|  | Watts | 21 |  | 5 |  | 21 | 5 |
| Tension d’essai | Volts | 13,5 |  |  |  | 13,5 |  |
| Valeurs normales | Watts | 26,5 max. |  | 6,6 max. |  | 26,5 max. | 6,6 max. |
|  | Flux lumineux | 440 15 % |  | 35 20 % |  |  |  |
| Flux lumineux de référence : 440 et 35 lm à 13,5 V environ |  |  |  |  |  |  |  |

1/  À contrôler au moyen d’un gabarit de positionnement (feuilles W21/5W/2 et W21/5W/3).

2/  Déviation latérale maximale du centre du filament par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires comprenant tous deux l’axe de référence et pour l’un d’eux, l’axe X-X.

3/  « x » et « y » indiquent le décalage de l’axe du filament auxiliaire par rapport à l’axe du filament principal.

Catégorie W21/5W	Feuille W21/5W/2

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse satisfait aux exigences, en contrôlant que :

a)	Le filament principal est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence et a un axe perpendiculaire, à 15° près, au plan passant l’axe X-X et l’axe de référence ;

b)	Le filament auxiliaire est positionné correctement par rapport au filament principal.

Méthode d’essai et prescriptions

1.		La source lumineuse à incandescence est placée dans une douille pouvant tourner autour de son axe, cette douille ayant soit un cadran gradué, soit des butées fixes correspondant aux limites tolérées du déplacement angulaire. La douille est alors tournée de telle sorte qu’une vue en bout du filament soit obtenue sur l’écran, sur lequel l’image du filament est projetée. La vue en bout du filament doit être obtenue dans les limites tolérées du déplacement angulaire (15°).

2.		Vue latérale

La source lumineuse à incandescence étant placée culot en bas avec l’axe de référence vertical et le filament principal vu en bout :

2.1		La projection du filament principal doit être située entièrement à l’intérieur d’un rectangle de hauteur « a » et largeur « b » dont le centre est placé à la position théorique du centre du filament ;

2.2		La projection du filament auxiliaire doit être située entièrement à l’intérieur d’un rectangle de largeur « c » et hauteur « d » dont le centre est placé à une distance « u » au-dessus de la position théorique du centre du filament principal.

3.		Vue frontale

La source lumineuse à incandescence étant placée culot en bas avec l’axe de référence vertical et étant vue selon une direction perpendiculaire à l’axe du filament principal :

3.1		La projection du filament principal doit être située entièrement à l’intérieur d’un rectangle de hauteur « a » et largeur « h » centré sur la position théorique du centre du filament ;

3.2		Le centre du filament principal ne doit pas s’écarter de l’axe de référence d’une distance supérieure à « k » ;

3.3		Le centre du filament auxiliaire ne doit pas s’écarter de l’axe de référence de plus de 2 mm (0,4 mm pour les sources lumineuses à incandescence étalons).

Catégorie W21/5W	Feuille W21/5W/3

| Référence | a | b | c | d | u |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimension | 3,5 | 3,0 | 4,8 |  | 2,8 |

| Référence | a | h | k |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimension | 3,5 | 9,5 | 1,0 |

Catégories WP21W et WPY21W	Feuille WP21W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min. |  | nom. | max. |  |
| e |  |  |  |  |  | 27,9 3/ |  | 27,9 0,3 |
| f |  |  |  | 5,5 |  | 6,0 | 7,0 | 6,0 0,5 |
| Déviation latérale 2/ |  |  |  |  |  |  | 3/ | 0,0 0,4 |
|  |  |  |  | 75° 3/ |  | 90° | 105° 3/ | 90° 5° |
| Culot : | WP21W : WY2.5x16d |  |  | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-104B-1) |  |  |  |  |
|  | WPY21W : WZ2.5x16d |  |  | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-104C-1) |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales |  | Volts |  | 12 |  |  |  | 12 |
|  |  | Watts |  | 21 |  |  |  | 21 |
| Tension d’essai |  | Volts |  | 13,5 |  |  |  | 13,5 |
| Valeurs normales |  | Watts |  | 26,5 max. |  |  |  | 26,5 max. |
|  |  | Flux lumineux | WP21W |  | 460 15 % |  |  |  |
|  |  |  | WPY21W |  | 280 20 % |  |  |  |
| Flux lumineux de référence à 13,5 V environ |  |  |  |  |  |  |  | Lumière blanche : 460 lm Lumière jaune-auto : 280 lm |

1/  L’axe de référence est défini par rapport aux détrompeurs de référence et se situe sur une ligne perpendiculaire au plan de référence.

2/  Déviation latérale maximale du centre du filament par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires comprenant tous deux l’axe de référence et pour l’un d’eux, l’axe passant par les détrompeurs de référence.

3/  À contrôler au moyen d’un gabarit de positionnement (feuille WP21W/2).

4/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence de fabrication courante doit être blanche pour la catégorie WP21W et jaune-auto pour la catégorie WPY21W (voir aussi la note 5/).

5/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence étalons doit être blanche pour la catégorie WP21W et blanche ou jaune-auto pour la catégorie WPY21W.

Catégories WP21W et WPY21W	Feuille WP21W/2

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse à incandescence satisfait aux exigences en contrôlant que le filament est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence et a un axe perpendiculaire, à 15° près, au plan passant par le centre des détrompeurs et de l’axe de référence.

| Référence | a | b | h | k |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimension | 3,5 | 3,0 | 9,0 | 1,0 |

Méthode d’essai et prescriptions

1.		La source lumineuse à incandescence est placée dans une douille pouvant tourner autour de son axe, cette douille ayant soit un cadran gradué, soit des butées fixes correspondant aux limites tolérées du déplacement angulaire. La douille est alors tournée de telle sorte qu’une vue en bout du filament soit obtenue sur l’écran, sur lequel l’image du filament est projetée. La vue en bout du filament doit être obtenue dans les limites tolérées du déplacement angulaire.

2.		Vue latérale

La source lumineuse à incandescence étant placée culot en bas avec l’axe de référence vertical et le filament vu en bout : la projection du filament doit être située entièrement à l’intérieur d’un rectangle de hauteur « a » et largeur « b » dont le centre est placé à la position théorique du centre du filament.

3.		Vue frontale

La source lumineuse à incandescence étant placée culot en bas avec l’axe de référence vertical et étant vue selon une direction perpendiculaire à l’axe du filament :

3.1		La projection du filament doit être située entièrement à l’intérieur d’un rectangle de hauteur « a » et largeur « h » centré sur la position théorique du centre du filament ;

3.2		Le centre du filament ne doit pas s’écarter de l’axe de référence d’une distance supérieure à « k ».

Catégorie WR21/5W	Feuille WR21/5W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. | nom. |  | max. |  |  |
| e |  |  | 25,0 1/ |  |  | 25,0 0,3 |  |
| f |  |  |  |  | 7,5 | 7,5 + 0 / -2 |  |
| Déviation latérale 2/ |  |  |  |  | 1/ | 0,3 max. |  |
| x 3/ |  |  | 2,8 1/ |  |  | 2,8 0,3 |  |
| y 3/ |  |  | 0,0 1/ |  |  | 0,0 0,3 |  |
|  |  | -15° 1/ | 0° |  | +15° 1/ | 0° 5° |  |
| Culot WY3x16q selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-106-4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 |  |  |  | 12 |  |
|  | Watts | 21 |  | 5 |  | 21 | 5 |
| Tension d’essai | Volts | 13,5 |  |  |  | 13,5 |  |
| Valeurs normales | Watts | 26,5 max. |  | 6,6 max. |  | 26,5 max. | 6,6 max. |
|  | Flux lumineux | 105 20 % |  | 8 25 % |  |  |  |
| Flux lumineux de référence à 13,5 V environ |  |  |  | Blanc : 440 lm et 35 lm Rouge : 105 lm et 8 lm |  |  |  |

1/  À contrôler au moyen d’un gabarit de positionnement (feuilles W21/5W/2 et W21/5W/3).

2/  Déviation latérale maximale du centre du filament par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires comprenant tous deux l’axe de référence et pour l’un d’eux, l’axe X-X.

3/  « x » et « y » indiquent le décalage de l’axe du filament auxiliaire par rapport à l’axe du filament principal.

4/  La lumière émise par une source lumineuse à incandescence de fabrication courante doit être de couleur rouge (voir aussi note 5/).

5/  La lumière émise par une source lumineuse à incandescence étalon doit être de couleur blanche ou rouge.

Catégories WT21W et WTY21W	Feuille WT21W/1

Les dessins ont seulement pour but d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  |  |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon 5/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | min. | nom. |  |  | max. |  |
| e |  |  | 12V |  |  | 27,9 3/ |  |  |  | 27,9 0,3 |
|  |  |  | 24V |  | 26,9 | 27,9 |  |  | 28,9 |  |
| f |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 | 7,5 + 0/-2 |
| Déviation latérale 2/ |  |  | 12V |  |  |  |  |  | 3/ | 0,0 0,4 |
|  |  |  | 24V |  |  |  |  |  | 1,5 |  |
|  |  |  |  |  | 75°3/ | 90° |  |  | 105°3/ | 90° 5° |
| Culot : | WT21W : WUX2.5x16d WTY21W : WUY2.5x16d |  |  |  | selon la publication 60061 de la CEI |  |  |  |  | (feuille 7004-176-1) (feuille 7004-177-1) |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales |  | Volts |  |  | 12 |  |  | 24 |  | 12 |
|  |  | Watts |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 |
| Tension d’essai |  | Volts |  |  | 13,5 |  | 28,0 |  |  | 13,5 |
| Valeurs normales |  | Watts |  |  | 26,5 max. |  | 29,7 max. |  |  | 26,5 max. |
|  |  | Flux lumineux |  | WT21W | 460 15 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | WTY2W | 280 20 % |  |  |  |  |  |
| Flux lumineux de référence à 13,5 V environ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lumière blanche : 460 lm Lumière jaune-auto : 280 lm |

1/  L’axe de référence est défini par rapport aux détrompeurs de référence et se situe sur une ligne perpendiculaire au plan de référence.

2/  Déviation latérale maximale du centre du filament principal par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires contenant l’axe de référence et dont l’un des plans comprend l’axe passant par les détrompeurs de référence.

3/  À contrôler au moyen d’un gabarit de positionnement (feuille WT21W/2).

4/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence de fabrication courante doit être blanche pour la catégorie WT21W et jaune-auto pour la catégorie WTY21W (voir aussi la note 5/).

5/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence étalons doit être blanche pour la catégorie WT21W et blanche ou jaune-auto pour la catégorie WTY21W.

Catégories WT21W et WTY21W	Feuille WT21W/2

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse à incandescence satisfait aux exigences en contrôlant que le filament est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence et a un axe perpendiculaire, à 15° près, au plan passant par le centre des détrompeurs et de l’axe de référence.

| Référence | a | b | h | k |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimension | 3,5 | 3,0 | 9,5 | 1,0 |

Méthode d’essai et prescriptions

1.		La source lumineuse à incandescence est placée dans une douille pouvant tourner autour de son axe et ayant soit un cadran gradué, soit des butées fixes correspondant aux limites tolérées du déplacement angulaire. On fait alors tourner la douille de telle sorte qu’une vue en bout du filament apparaisse à l’écran sur lequel l’image du filament est projetée. La vue en bout du filament doit être obtenue dans les limites tolérées du déplacement angulaire.

2.		Vue latérale

La source lumineuse à incandescence étant placée culot en bas avec l’axe de référence vertical et le filament vue en bout, la projection du filament doit être située entièrement à l’intérieur d’un rectangle de hauteur « a » et de largeur « b » dont le centre est placé à la position théorique du centre du filament.

3.		Vue frontale

La source lumineuse à incandescence étant placée culot en bas avec l’axe de référence vertical et étant vue selon une direction perpendiculaire à l’axe du filament :

3.1		La projection du filament doit être située entièrement à l’intérieur d’un rectangle de hauteur « a » et de largeur « h » centré sur la position théorique du centre du filament ;

3.2		Le centre du filament ne doit pas s’écarter de l’axe de référence d’une distance supérieure à « k ».

Catégories WT21/7W et WTY21/7W	Feuille WT21/7W/1

Les dessins ont seulement pour but d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante 6/ |  |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon 7/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min. | nom. |  | max. |  |  |
| e |  |  |  | 27,9 3/ |  |  | 27,9 0,3 |  |
| f |  |  |  |  |  | 7,5 | 7,5 + 0/-2 |  |
| Déviation latérale 2/ |  |  |  |  |  | 3/ | 0,0 0,4 |  |
| x 4/ |  |  |  | 5,1 3/ |  |  | 5,1 0,5 |  |
| y 4/ |  |  |  | 0,0 3/ |  |  | 0,0 0,5 |  |
|  |  |  | 75° 3/ | 90° |  | 105° 3/ | 90° 5° |  |
| Culot : | WT21/7W : WZX2.5x16q WTY21/7W : WZY2.5x16q |  | selon la publication 60061 de la CEI |  |  |  | (feuille 7004-180-1) (feuille 7004-181-1) |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales |  | Volts | 12 |  |  |  | 12 |  |
|  |  | Watts | 21 |  | 7 |  | 21 | 7 |
| Tension d’essai |  | Volts | 13,5 |  |  |  | 13,5 |  |
| Valeurs normales |  | Watts | 26,5 max. |  | 8,5 max. |  | 26,5 max. | 8,5 max. |
|  |  | Flux lumineux | 440 15 % |  | 35 20 % |  |  |  |
|  |  |  | 280 20 % |  | 22 20 % |  |  |  |
| Flux lumineux de référence à 13,5 V environ |  |  |  |  | Lumière blanche : 440 et 35 lm Lumière jaune-auto : 280 et 22 lm |  |  |  |

Pour les notes, voir la feuille WT21/7W/2.

Catégories WT21/7W et WTY21/7W	Feuille WT21/7W/2

1/  L’axe de référence est défini par rapport aux détrompeurs de référence et se situe sur une ligne perpendiculaire au plan de référence.

2/  Déviation latérale maximale du centre du filament principal par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires comprenant tous deux l’axe de référence et l’un d’eux, l’axe passant par les détrompeurs de référence.

3/  À contrôler au moyen d’un gabarit de positionnement (feuilles WT21/7W/2 et WT21/7W/3).

4/  « x » et « y » indiquent le décalage de l’axe du filament auxiliaire par rapport à l’axe du filament principal.

5/  Si le filament auxiliaire est positionné à l’aide d’un support asymétrique semblable à celui qui est représenté, le détrompeur de référence et la structure de fixation doivent se trouver du même côté de la source lumineuse à incandescence.

6/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence de fabrication courante doit être blanche pour la catégorie WT21/7W et jaune-auto pour la catégorie WTY21/7W (voir aussi la note 7/).

7/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence étalons doit être blanche pour la catégorie WT21/7W et blanche ou jaune-auto pour la catégorie WTY21/7W.

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si :

a)	Le filament principal est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence et a un axe perpendiculaire, à 15° près, au plan passant par le centre des détrompeurs et de l’axe de référence ; et si :

b)	Le filament auxiliaire est positionné correctement par rapport au filament principal, conditions pour qu’une source lumineuse à incandescence satisfasse aux exigences.

Méthode d’essai et prescriptions

1.		La source lumineuse à incandescence est placée dans une douille pouvant tourner autour de son axe et ayant soit un cadran gradué, soit des butées fixes correspondant aux limites tolérées du déplacement angulaire. On fait alors tourner la douille de telle sorte qu’une vue en bout du filament apparaisse à l’écran sur lequel l’image du filament est projetée. La vue en bout du filament doit être obtenue dans les limites tolérées du déplacement angulaire.

2.		Vue latérale

La source lumineuse à incandescence étant placée culot en bas avec l’axe de référence vertical, le détrompeur de référence situé à droite et le filament principal vue en bout :

2.1		La projection du filament principal doit être située entièrement à l’intérieur d’un rectangle de hauteur « a » et de largeur « b » dont le centre est placé à la position théorique du centre du filament ;

2.2		La projection du filament auxiliaire doit être située entièrement à l’intérieur d’un rectangle de largeur « c » et de hauteur « d » dont le centre est placé à une distance « u » au-dessus de la position théorique du centre du filament principal.

3.		Vue frontale

La source lumineuse à incandescence étant placée culot en bas avec l’axe de référence vertical et étant vue selon une direction perpendiculaire à l’axe du filament principal :

3.1		La projection du filament principal doit être située entièrement à l’intérieur d’un rectangle de hauteur « a » et de largeur « h » centré sur la position théorique du centre du filament ;

3.2		Le centre du filament principal ne doit pas s’écarter de l’axe de référence d’une distance supérieure à « k » ;

3.3		Le centre du filament auxiliaire ne doit pas s’écarter de l’axe de référence de plus de 2 mm (0,4 mm pour les sources lumineuses à incandescence étalons).

Catégories WT21/7W et WTY21/7W	Feuille WT21/7W/3

| Référence | a | b | c | d | u |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimension | 3,5 | 3,0 | 4,8 |  | 5,1 |

| Référence | a | h | k |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimension | 3,5 | 9,5 | 1,0 |

Catégorie WY2.3W	Feuille WY2.3W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. | nom. |  | max. |  |
| e |  | 10,3 | 10,8 |  | 11,3 | 10,8 0,3 |
| Déviation latérale 1/ |  |  |  |  | 1,0 | 0,5 max. |
|  |  | -15° | 0° |  | +15° | 0° 5° |
| Culot W2x4.6d selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-94-2) |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 |  |  |  | 12 |
|  | Watts | 2,3 |  |  |  | 2,3 |
| Tension d’essai | Volts | 13,5 |  |  |  | 13,5 |
| Valeurs normales | Watts | 2,5 max. |  |  |  | 2,5 max. |
|  | Flux lumineux | 11,2 20 % |  |  |  |  |
| Flux lumineux de référence à 13,5 V environ |  |  |  | Lumière blanche : 18,6 lm Lumière jaune-auto : 11,2 lm |  |  |

1/  Déviation latérale maximale du centre du filament par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires comprenant tous deux l’axe de référence et l’un d’eux, l’axe X-X.

2/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence de fabrication courante doit être jaune-auto (voir également la note 3/).

3/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence étalons doit être jaune-auto ou blanche.

Catégorie WY21W	Feuille WY21W/1

Les dessins ont seulement pour objet d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à incandescence.

| Dimensions en mm |  | Source lumineuse à incandescence de fabrication courante |  |  | Source lumineuse à incandescence étalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. | nom. | max. |  |
| e |  |  | 29,0 2/ |  | 29,0 0,3 |
| f |  |  |  | 7,5 | 7,5 + 0/-2 |
| Déviation latérale 1/ |  |  |  | 2/ | 0,5 max. |
|  |  | -15° | 0° | +15° | 0° 5° |
| Culot WX3x16d selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-105-3) |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales | Volts | 12 |  |  | 12 |
|  | Watts | 21 |  |  | 21 |
| Tension d’essai | Volts | 13,5 |  |  | 13,5 |
| Valeurs normales | Watts | 26,5 max. |  |  | 26,5 max. |
|  | Flux lumineux | 280 20 % |  |  |  |
| Flux lumineux de référence à 13,5 V environ |  |  |  |  | Lumière blanche : 460 lm Lumière jaune-auto : 280 lm |

1/  Déviation latérale maximale du centre du filament par rapport à deux plans mutuellement perpendiculaires comprenant tous deux l’axe de référence et l’un d’eux, l’axe X-X.

2/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence de fabrication courante doit être de couleur jaune-auto (voir aussi la note 4/).

3/  À contrôler au moyen d’un gabarit de positionnement (feuille WY21W/2).

4/  La lumière émise par les sources lumineuses à incandescence étalons doit être blanche ou jaune-auto.

Catégorie WY21W	Feuille WY21W/2

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Cet essai permet de déterminer si une source lumineuse à incandescence satisfait aux exigences en contrôlant que le filament est positionné correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence et a un axe perpendiculaire, à 15° près, au plan passant par la ligne X-X et l’axe de référence.

| Référence | a | b | h | k |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimension | 3,5 | 3,0 | 9,5 | 1,0 |

Méthode d’essai et prescriptions

1.		La source lumineuse à incandescence est placée dans une douille pouvant tourner autour de son axe, cette douille ayant soit un cadran gradué, soit des butées fixes correspondant aux limites tolérées du déplacement angulaire, c’est-à-dire 15°. La douille est alors tournée de telle sorte qu’une vue en bout du filament soit obtenue sur l’écran, sur lequel l’image du filament est projetée. La vue en bout du filament doit être obtenue dans les limites tolérées du déplacement angulaire (15°).

2.		Vue latérale

La source lumineuse à incandescence étant placée culot en bas avec l’axe de référence vertical, et le filament vu en bout : la projection du filament doit être située entièrement à l’intérieur d’un rectangle de hauteur « a » et largeur « b » dont le centre est placé à la position théorique du centre du filament.

3.		Vue frontale

La source lumineuse à incandescence étant placée culot en bas avec l’axe de référence vertical et étant vue selon une direction perpendiculaire à l’axe du filament :

3.1		La projection du filament doit être située entièrement à l’intérieur d’un rectangle de hauteur « a » et largeur « h » centré sur la position théorique du centre du filament ;

3.2		Le centre du filament ne doit pas s’écarter de l’axe de référence d’une distance supérieure à « k ».

Annexe 2

Feuilles relatives aux sources lumineuses à décharge

Liste des feuilles pour les sources lumineuses à décharge, présentées dans l’ordre dans lequel elles apparaissent dans la présente annexe :

| Numéros de feuilles |  |
| --- | --- |
| DxR/1 à 7 | (Feuille DxR/6 : deux pages) |
| DxS/1 à 6 |  |
| D5S/1 à 5 |  |
| D6S/1 à 5 |  |
| D8R/1 à 6 |  |
| D8S/1 à 5 |  |
| D9S/1 à 5 |  |

Catégories D1R, D2R, D3R et D4R	Feuille DxR/1

Les dessins ont pour seul but d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à décharge.

# Figure 1 
Dessin principal pour la catégorie D1R − Type à fils − Culot PK32d-3

Axe de référence2/

27,1

Plan de référence1/

# Figure 2 
Dessin principal pour la catégorie D2R − Type à broche − Culot P32d-3

Plan de référence1/

Axe de référence2/

27,1

1/  Le plan de référence est défini par les points de la surface de la douille où viennent reposer les trois bossages de l’anneau du culot.

2/  Voir feuille DxR/3.

3/  Par rapport à l’axe de référence, lorsqu’elle est mesurée à une distance de 27,1 mm du plan de référence, l’excentricité de l’ampoule extérieure doit être inférieure à 0,5 mm selon la direction C et -1 mm et +0,5 mm selon la direction A.

Catégories D1R, D2R, D3R et D4R	Feuille DxR/2

Les dessins ont pour seul but d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à décharge.

# Figure 3 
Dessin principal pour la catégorie D3R − Type à dispositif d’allumage − Culot PK32d-6

Axe de référence2/

Plan de référence1/

27,1

# Figure 4 
Dessin principal pour la catégorie D4R − Type à broche − Culot P32d-6

Plan de référence1/

Axe de référence2/

27,1

1/  Le plan de référence est défini par les points de la surface de la douille où viennent reposer les trois bossages de l’anneau du culot.

2/  Voir feuille DxR/3.

3/  Par rapport à l’axe de référence, lorsqu’elle est mesurée à une distance de 27,1 mm du plan de référence, l’excentricité de l’ampoule extérieure doit être inférieure à 0,5 mm selon la direction C et -1 mm et +0,5 mm selon la direction A.

Catégories D1R, D2R, D3R et D4R	Feuille DxR/3

# Figure 5 
Définition de l’axe de référence 1/

Le culot doit être poussé dans le sens de la flèche.

Axe de référence

# Figure 6 
Encombrement maximal 2/

1/  L’axe de référence est perpendiculaire au plan de référence et traverse les intersections des deux lignes parallèles comme indiqué sur la figure 5.

2/  L’ampoule et les supports en verre ne doivent pas dépasser les dimensions de l’enveloppe comme cela est indiqué sur la figure 6. L’enveloppe est concentrique à l’axe de référence.

Catégories D1R, D2R, D3R et D4R	Feuille DxR/4

| Dimensions |  |  | Sources lumineuses de fabrication courante |  | Sources lumineuses étalons |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position des électrodes |  |  | Feuille DxR/5 |  |  |  |
| Position et forme de l’arc |  |  | Feuille DxR/6 |  |  |  |
| Position des bandes opaques |  |  | Feuille DxR/7 |  |  |  |
| 1 1/ |  |  | 45° 5° |  |  |  |
| 2 1/ |  |  | 45° min. |  |  |  |
| D1R : Culot PK32d-3 D2R : Culot P32d-3 D3R : Culot PK32d-6 D4R : Culot P32d-6 |  | suivant la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-111-5) |  |  |  |  |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET PHOTOMÉTRIQUES |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D1R/D2R | D3R/D4R | D1R/D2R | D3R/D4R |
| Tension nominale du ballast |  | V | 12 2/ |  | 12 |  |
| Puissance nominale |  | W | 35 |  | 35 |  |
| Tension d’essai |  | V | 13,5 |  | 13,5 |  |
| Tension de la source lumineuse à décharge | Valeur normale | V | 85 | 42 | 85 | 42 |
|  | Tolérance |  | 17 | 9 | 8 | 4 |
| Puissance de la source lumineuse à décharge | Valeur normale | W | 35 |  | 35 |  |
|  | Tolérance |  | 3 |  | 0,5 |  |
| Flux lumineux | Valeur normale | lm | 2 800 |  | 2 800 |  |
|  | Tolérance |  | 450 |  | 150 |  |
| Coordonnées chromatiques dans le cas d’une lumière blanche | Valeur normale |  | x = 0,375 |  | y = 0,375 |  |
|  | Zone de tolérance | Dans les limites | x = 0,345 x = 0,405 |  | y = 0,150 + 0,640 x y = 0,050 + 0,750 x |  |
|  |  | Points d’intersection | x = 0,345 |  | y = 0,371 |  |
|  |  |  | x = 0,405 |  | y = 0,409 |  |
|  |  |  | x = 0,405 |  | y = 0,354 |  |
|  |  |  | x = 0,345 |  | y = 0,309 |  |
| Durée d’extinction avant le réamorçage à chaud |  | s | 10 |  | 10 |  |

1/  La partie de l’ampoule délimitée par les angles 1 et 2 doit être la partie qui émet la lumière. Elle doit avoir une forme aussi homogène que possible et être exempte de toute distorsion optique. Cette règle s’applique à toute la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles 1 et 2, sauf pour les bandes opaques.

2/  Les ballasts peuvent avoir des tensions d’application autres que 12 V.

Catégories D1R, D2R, D3R et D4R	Feuille DxR/5

Position des électrodes

Cet essai permet de déterminer si les électrodes sont placées correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

Mesure des directions : la source lumineuse est vue de côté et de dessus.

| Dimension en mm | Sources lumineuses de fabrication courante | Sources lumineuses étalons |
| --- | --- | --- |
| a1 | d + 0,5 | d + 0,2 |
| a2 | d + 0,7 | d + 0,35 |
| b1 | 0,4 | 0,15 |
| b2 | 0,8 | 0,3 |
| c | 4,2 | 4,2 |

d = diamètre de l’électrode ;

d < 0,3 pour D1R et D2R ;

d < 0,4 pour D3R et D4R.

Le sommet de l’électrode la plus rapprochée du plan de référence doit être placé dans la zone définie par a1 et b1. Le sommet de l’électrode la plus éloignée du plan de référence doit être placé dans la zone définie par a2 et b2.

Catégories D1R, D2R, D3R et D4R	Feuille DxR/6
Page 1 de 2

Position et forme de l’arc

L’essai ci-dessous sert à déterminer la forme et le tranchant de l’arc et sa position par rapport à l’axe et au plan de référence en déterminant sa courbure et diffusion ; en mesurant la luminance dans la section transversale centrale D, où LmaxC est la luminance maximale de l’arc mesurée selon la direction d’observation C ; voir feuille DxR/2.

LmaxC

| Distribution relative de la luminance au centre de la section transversale D. | La forme de l’arc n’est représentée qu’à titre d’illustration. | Mesures faites selon la direction C définie sur la feuille DxR/7. |
| --- | --- | --- |

Lorsque la distribution relative de la luminance est mesurée au centre de la section transversale D, comme indiqué dans le dessin ci-dessus, la valeur maximale LmaxC doit se trouver à une distance r de l’axe de référence. Les points où la luminance est de 20 % de LmaxC doivent être situés dans le secteur s, comme indiqué dans le dessin ci-dessous.

| Dimension en mm | Sources lumineuses de fabrication courante |  | Sources lumineuses étalons |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D1R/D2R | D3R/D4R |  |
| r (courbure de l’arc) | 0,50 0,25 | 0,50 0,25 | 0,50 0,20 |
| s (diffusion de l’arc) | 1,10 0,25 | 1,10 + 0,25/-0,40 | 1,10 0,25 |

Catégories D1R, D2R, D3R et D4R	Feuille DxR/6
Page 2 de 2

Lumière parasite

Cet essai permet de déterminer l’intensité de la lumière parasite réfléchie en mesurant la luminance dans la zone A et sur les lignes B et C, où LmaxB est la luminance maximale de l’arc mesurée selon la direction d’observation B ; voir feuille DxR/2.

LmaxB

| Distribution relative de la luminance au centre de la section transversale D. | La forme de l’arc n’est représentée qu’à titre d’illustration. | Mesures faites selon la direction B définie sur la feuille DxR/7. |
| --- | --- | --- |

Lorsque les luminances sont mesurées dans la direction B telle que définie sur la feuille DxR/7, la luminance relative indiquée en pourcentage de LmaxB (dans la section D) doit être :

| Zone A | ≤ 4,5 % |
| --- | --- |
| Ligne B | ≤ 15 % |
| Ligne C | ≤ 5,0 % |

La surface de la zone A est définie par la zone opaque, l’ampoule extérieure et un plan à 24,5 mm du plan de référence.

Catégories D1R, D2R, D3R et D4R	Feuille DxR/7

Position des bandes opaques

L’essai ci-dessous sert à déterminer la position des bandes opaques par rapport à l’axe et au plan de référence.

Lorsque la distribution de la luminance de l’arc est mesurée dans la section transversale centrale comme défini sur la feuille DxR/6, et après que la source lumineuse a été tournée de manière à ce que la bande opaque couvre l’arc, la luminance mesurée doit être inférieure ou égale à 0,5 % de Lmax.

Dans la région définie par 1 et 3, la bande opaque peut être remplacée par d’autres dispositifs pour que la lumière ne traverse pas la région spécifiée.

| Dimensions | Sources lumineuses de fabrication courante | Sources lumineuses étalons |
| --- | --- | --- |
| 1 | 45° 5° |  |
| 3 | 70° min. |  |
| 4 | 65° min. |  |
| 1/24, 1/30, 2/24, 2/30 | 25° 5° |  |
| f1/24, f2/24 1/ | 0,15 0,25 | 0,15 0,20 |
| f1/30 1/ | f1/24 mv 0,15 2/ | f1/24 mv 0,1 |
| f2/30 1/ | f2/24 mv 0,15 2/ | f2/24 mv 0,1 |
| f1/24 mv − f2/24 mv | 0,3 max. | 0,2 max. |
| d | 9 1 |  |

1/  « f1/… » signifie dimension f1 à mesurer à la distance du plan de référence indiquée, en mm, après la barre.

2/  « .../24 mv » signifie la valeur mesurée à la distance de 24 mm du plan de référence.

Catégories D1S, D2S, D3S et D4S	Feuille DxS/1

Les dessins ont pour seul but d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à décharge.

# Figure 1 
Dessin principal pour la catégorie D1S − Type à fils − Culot PK32d-2

2/

1/

# Figure 2 
Dessin principal pour la catégorie D2S − Type à broche − Culot P32d-2

1/

2/

1/  Le plan de référence est défini par les points de la surface de la douille où viennent reposer les trois bossages de l’anneau du culot.

2/  Voir feuille DxS/3.

3/  Lorsqu’elle est mesurée à une distance de 27,1 mm du plan de référence et par rapport au centre de l’ampoule intérieure, l’excentricité de l’ampoule extérieure ne doit pas dépasser 1 mm.

Catégories D1S, D2S, D3S et D4S	Feuille DxS/2

Les dessins ont pour seul but d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à décharge.

# Figure 3 
Dessin principal pour la catégorie D3S − Type à dispositif de mise en marche − Culot PK32d-5

1/

2/

# Figure 4 
Dessin principal pour la catégorie D4S − Type à broche − Culot P32d-5

2/

1/

1/  Le plan de référence est défini par les points de la surface de la douille où viennent reposer les trois bossages de l’anneau du culot.

2/  Voir feuille DxS/3.

3/  Lorsqu’elle est mesurée à une distance de 27,1 mm du plan de référence et par rapport au centre de l’ampoule intérieure, l’excentricité de l’ampoule extérieure ne doit pas dépasser 1 mm.

Catégories D1S, D2S, D3S et D4S	Feuille DxS/3

# Figure 5 
Définition de l’axe de référence 1/

Le culot doit être poussé dans le sens de la flèche.

Axe de référence

# Figure 6 
Encombrement maximal 2/

1/  L’axe de référence est perpendiculaire au plan de référence et traverse les intersections des deux lignes parallèles comme indiqué sur la figure 5.

2/  L’ampoule et les supports en verre ne doivent pas dépasser les dimensions de l’enveloppe comme cela est indiqué sur la figure 6. L’enveloppe est concentrique à l’axe de référence.

Catégories D1S, D2S, D3S et D4S	Feuille DxS/4

| Dimensions |  |  |  | Sources lumineuses de fabrication courante |  | Sources lumineuses étalons |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position des électrodes |  |  |  | Feuille DxS/5 |  |  |  |
| Position et forme de l’arc |  |  |  | Feuille DxS/6 |  |  |  |
| 1, 2 1/ |  |  |  | 55° min. |  | 55° min. |  |
| D1S : Culot PK32d-2 D2S : Culot P32d-2 D3S : Culot PK32d-5 D4S : Culot P32d-5 |  | suivant la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-111-5) |  |  |  |  |  |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET PHOTOMÉTRIQUES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D1S/D2S | D3S/D4S | D1S/D2S | D3S/D4S |
| Tension nominale du ballast |  |  | V | 12 2/ |  | 12 |  |
| Puissance nominale |  |  | W | 35 |  | 35 |  |
| Tension d’essai |  |  | V | 13,5 |  | 13,5 |  |
| Tension de la source lumineuse à décharge | Valeur normale |  | V | 85 | 42 | 85 | 42 |
|  | Tolérance |  |  | 17 | 9 | 8 | 4 |
| Puissance de la source lumineuse à décharge | Valeur normale |  | W | 35 |  | 35 |  |
|  | Tolérance |  |  | 3 |  | 0,5 |  |
| Flux lumineux | Valeur normale |  | lm | 3 200 |  | 3 200 |  |
|  | Tolérance |  |  | 450 |  | 150 |  |
| Coordonnées chromatiques dans le cas d’une lumière blanche | Valeur normale |  |  | x = 0,375 |  | y = 0,375 |  |
|  | Zone de tolérance |  | Dans les limites | x = 0,345 x = 0,405 |  | y = 0,150 + 0,640 x y = 0,050 + 0,750 x |  |
|  |  |  | Points d’intersection | x = 0,345 |  | y = 0,371 |  |
|  |  |  |  | x = 0,405 |  | y = 0,409 |  |
|  |  |  |  | x = 0,405 |  | y = 0,354 |  |
|  |  |  |  | x = 0,345 |  | y = 0,309 |  |
| Durée d’extinction avant le réamorçage à chaud |  |  | s | 10 |  | 10 |  |

1/  La partie de l’ampoule délimitée par les angles 1 et 2 doit être la partie qui émet la lumière. Elle doit avoir une forme aussi homogène que possible et être exempte de toute distorsion optique. Cette règle s’applique à toute la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles 1 et 2.

2/  Les ballasts peuvent avoir des tensions d’application autres que 12 V.

Catégories D1S, D2S, D3S et D4S	Feuille DxS/5

Position des électrodes

Cet essai permet de déterminer si les électrodes sont placées correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

Orientations pour les mesures

La source lumineuse est vue de côté et de dessus.

| Dimension en mm | Sources lumineuses de fabrication courante | Sources lumineuses étalons |
| --- | --- | --- |
| a1 | d + 0,2 | d + 0,1 |
| a2 | d + 0,5 | d + 0,25 |
| b1 | 0,3 | 0,15 |
| b2 | 0,6 | 0,3 |
| c | 4,2 | 4,2 |

d = diamètre de l’électrode ;

d < 0,3 pour D1S et D2S ;

d < 0,4 pour D3S et D4S.

Le sommet de l’électrode la plus rapprochée du plan de référence doit être placé dans la zone définie par a1 et b1. Le sommet de l’électrode la plus éloignée du plan de référence doit être placé dans la zone définie par a2 et b2.

Catégories D1S, D2S, D3S et D4S	Feuille DxS/6

Position et forme de l’arc

L’essai ci-dessous sert à déterminer la forme de l’arc et sa position par rapport à l’axe et au plan de référence en mesurant sa courbure et la diffusion dans la section transversale, à 27,1 mm du plan de référence.

.

| 6,5 25 32,1 6,5 25 32,1 Distribution relative de la luminance au centre de la section transversale D. | La forme de l’arc n’est représentée qu’à titre d’illustration. | Mesures faites selon la direction B : la source lumineuse est vue de côté. |
| --- | --- | --- |

Lorsque la distribution relative de la luminance est mesurée au centre de la section transversale, comme indiqué dans le dessin ci-dessus, la valeur maximale doit se trouver à une distance r de l’axe de référence. Le point où la luminance est égale à 20 % de la luminance maximale doit être situé dans le secteur s :

| Dimension en mm | Sources lumineuses de fabrication courante | Sources lumineuses étalons |
| --- | --- | --- |
| r (courbure de l’arc) | 0,50 0,40 | 0,50 0,20 |
| s (diffusion de l’arc) | 1,10 0,40 | 1,10 0,25 |

Catégorie D5S	Feuille D5S/1

Les dessins ont pour seul but d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à décharge.

# Figure 1 
Dessin principal pour la catégorie D5S − Culot PK32d-7

Côté brûleur

2/

1/

Non connecté4/

3/

Masse

1/  Le plan de référence est défini par les points de la surface de la douille où viennent reposer les trois bossages de l’anneau du culot.

2/  Voir la feuille D5S/2.

3/  Mesurée à une distance de 18,0 mm du plan de référence et considérée par rapport au point médian de l’ampoule intérieure, l’excentricité de l’ampoule extérieure ne doit pas être de plus de 1 mm.

4/  Broche facultative.

Catégorie D5S	Feuille D5S/2

# Figure 2 
Définition de l’axe de référence 1/

Le culot doit être poussé comme indiqué par la flèche.

Axe de référence

Figure 3 
Encombrement maximal 2/

1/  L’axe de référence est perpendiculaire au plan de référence et passe par l’intersection des deux lignes parallèles comme indiqué sur la figure 2.

2/  L’ampoule en verre et les supports ne doivent pas déborder des dimensions limites de l’enveloppe, comme indiqué sur la figure 3. L’enveloppe doit être concentrique à l’axe de référence.

Catégorie D5S	Feuille D5S/3

| Dimensions |  |  | Sources lumineuses de fabrication courante | Sources lumineuses étalons |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position des électrodes |  |  | Feuille D5S/4 |  |
| Position et forme de l’arc |  |  | Feuille D5S/5 |  |
| 1, 2 1/ |  |  | 55°min. | 55°min. |
| D5S : Culot PK32d-7 suivant la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-111-5) |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |
| Tension nominale |  | V | 12/24 | 12/24 |
| Puissance nominale |  | W | 25 | 25 |
| Tension d’essai |  | V | 13,2/28 | 13,2/28 |
| Puissance normale de la source lumineuse à décharge 2/ |  | W | 31 max. | 31 max. |
| Coordonnées chromatiques | Valeur normale |  | x = 0,375 | y = 0,375 |
|  | Zone de tolérance | Dans les limites | x = 0,345 x = 0,405 | y = 0,150 + 0,640 x y = 0,050 + 0,750 x |
|  |  | Points d’intersection | x = 0,345 | y = 0,371 |
|  |  |  | x = 0,405 | y = 0,409 |
|  |  |  | x = 0,405 | y = 0,354 |
|  |  |  | x = 0,345 | y = 0,309 |
| Valeur normale du flux lumineux |  | lm | 2 000 300 | 2 000 100 |
| Durée d’extinction avant le réamorçage à chaud |  | s | 10 | 10 |

1/  La partie de l’ampoule délimitée par les angles 1 et 2 doit être la partie qui émet la lumière. Elle doit avoir une forme aussi homogène que possible et être exempte de toute distorsion optique. Cette règle s’applique à toute la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles 1 et 2.

2/  Puissance de la source lumineuse à décharge avec le ballast intégré.

Catégorie D5S	Feuille D5S/4

Position des électrodes

L’essai ci-dessous sert à déterminer la position des électrodes par rapport à l’axe et au plan de référence.

Orientations pour les mesures :

La source lumineuse est vue de côté et de dessus.

| Dimension en mm | Sources lumineuses de fabrication courante | Le point de raccordement de l’arc à l’électrode la plus proche du plan de référence doit se trouver dans la zone définie par a1 et b1. Le point de raccordement de l’arc à l’électrode la plus éloignée du plan de référence doit se trouver dans la zone définie par a2 et b2. Sources lumineuses étalons |
| --- | --- | --- |
| a1 | 0,30 | 0,20 |
| a2 | 0,50 | 0,25 |
| b1 | 0,30 | 0,15 |
| b2 | 0,60 | 0,30 |
| c | 3,90 | 3,90 |

Catégorie D5S	Feuille D5S/5

Position et forme de l’arc

L’essai ci-dessous sert à déterminer la forme de l’arc et sa position par rapport à l’axe et au plan de référence en mesurant sa courbure et sa diffusion dans la section transversale à 18,0 mm du plan de référence.

| Distribution relative de la luminance dans la section transversale centrale D. | La forme de l’arc n’est représentée qu’à titre d’illustration. | Mesures prises selon l’orientation suivante : vue latérale de la source lumineuse. |
| --- | --- | --- |

Lorsque la distribution relative de la luminance est mesurée au centre de la section transversale, comme indiqué dans le dessin ci-dessus, la valeur maximale se trouve à la distance r de l’axe de référence. Le point correspondant à 20 % de la valeur maximale doit se trouver dans les limites de s.

| Dimension en mm | Sources lumineuses de fabrication courante | Sources lumineuses étalons |
| --- | --- | --- |
| r (courbure de l’arc) | 0,50 +/-0,25 | 0,50 +/-0,15 |
| s (diffusion de l’arc) | 0,70 +/-0,25 | 0,70 +/-0,15 |

Catégorie D6S	Feuille D6S/1

Les dessins ont pour seul but d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à décharge.

# Figure 1 
Dessin principal pour la catégorie D6S − Culot P32d-1

2/

3/

1/

1/  Le plan de référence est défini par les points de la surface de la douille où viennent reposer les trois bossages de l’anneau du culot.

2/  Voir la feuille D6S/2.

3/  Mesurée à une distance de 27,1 mm du plan de référence et considérée par rapport au point médian de l’ampoule intérieure, l’excentricité de l’ampoule extérieure ne doit pas être de plus de 1 mm.

Catégorie D6S	Feuille D6S/2

# Figure 2 
Définition de l’axe de référence 1/

Le culot doit être poussé comme indiqué par la flèche.

# Figure 3 
Encombrement maximal 2/

1/  L’axe de référence est perpendiculaire au plan de référence et passe par l’intersection des deux lignes parallèles comme indiqué sur la figure 2.

2/  L’ampoule en verre et les supports ne doivent pas déborder des dimensions limites de l’enveloppe, comme indiqué sur la figure 3. L’enveloppe doit être concentrique à l’axe de référence.

Catégorie D6S	Feuille D6S/3

| Dimensions |  |  |  | Sources lumineuses de fabrication courante | Sources lumineuses étalons |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position des électrodes |  |  |  | Feuille D6S/4 |  |
| Position et forme de l’arc |  |  |  | Feuille D6S/5 |  |
| 1, 2 1/ |  |  |  | 55° min. | 55° min. |
| D6S : Culot P32d-1 | suivant la publication 60061de la CEI (feuille 7004-111-5) |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |
| Tension nominale du ballast |  |  | V | 12 2/ | 12 |
| Puissance nominale |  |  | W | 25 | 25 |
| Tension d’essai |  |  | V | 13,2 | 13,2 |
| Tension normale de la source lumineuse à décharge |  |  | V | 42 9 | 42 4 |
| Puissance normale de la source lumineuse à décharge |  |  | W | 25 3 | 25 0,5 |
| Flux lumineux normal |  |  | lm | 2 000 300 | 2 000 100 |
| Coordonnées chromatiques |  | Valeur normale |  | x = 0,375 | y = 0,375 |
|  |  | Zone de tolérance | Dans les limites | x = 0,345 x = 0,405 | y = 0,150 + 0,640 x y = 0,050 + 0,750 x |
|  |  |  | Points d’intersection | x = 0,345 | y = 0,371 |
|  |  |  |  | x = 0,405 | y = 0,409 |
|  |  |  |  | x = 0,405 | y = 0,354 |
|  |  |  |  | x = 0,345 | y = 0,309 |
| Durée d’extinction avant le réamorçage à chaud |  |  | s | 10 | 10 |

1/  La partie de l’ampoule délimitée par les angles α1 et α2 doit être la partie qui émet la lumière. Elle doit avoir une forme aussi homogène que possible et être exempte de distorsion optique. Cette règle s’applique à toute la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles 1 et 2.

2/  La tension d’entrée du ballast peut être différente de 12 V.

Catégorie D6S	Feuille D6S/4

Position des électrodes

Cet essai permet de déterminer si les électrodes sont placées correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

Orientations pour les mesures

Source lumineuse vue de dessus et de côté.

| Dimension en mm | Sources lumineuses de fabrication courante | Le point de raccordement de l’arc à l’électrode la plus proche du plan de référence doit se trouver dans la zone définie par a1 et b1. Le point de raccordement de l’arc à l’électrode la plus éloignée du plan de référence doit se trouver dans la zone définie par a2 et b2. Sources lumineuses étalons |
| --- | --- | --- |
| a1 | 0,30 | 0,20 |
| a2 | 0,50 | 0,25 |
| b1 | 0,30 | 0,15 |
| b2 | 0,60 | 0,30 |
| c | 3,90 | 3,90 |

Catégorie D6S	Feuille D6S/5

Position et forme de l’arc

L’essai ci-dessous sert à déterminer la forme de l’arc et sa position par rapport à l’axe et au plan de référence en mesurant sa courbure et sa diffusion dans la section transversale, à une distance de 27,1 mm.

| Distribution relative de la luminance dans la section transversale centrale D. | La forme de l’arc n’est représentée qu’à titre d’illustration. | Mesures prises selon l’orientation suivante : vue latérale de la source lumineuse. |
| --- | --- | --- |

Lorsque la distribution relative de la luminance est mesurée au centre de la section transversale, comme indiqué dans le dessin ci-dessus, la valeur maximale se trouve à la distance r de l’axe de référence. Le point correspondant à 20 % de la valeur maximale doit se trouver dans les limites de s.

| Dimension en mm | Sources lumineuses de fabrication courante | Sources lumineuses étalons |
| --- | --- | --- |
| r (courbure de l’arc) | 0,50 +/-0,25 | 0,50 +/-0,15 |
| s (diffusion de l’arc) | 0,70 +/-0,25 | 0,70 +/-0,15 |

Catégorie D8R	Feuille D8R/1

Les dessins n’ont pour but que d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à décharge.

# Figure 1 
Dessin principal pour la catégorie D8R − Culot PK32d-8

3/

2/

1/

1/  Le plan de référence est défini par les points de la surface de la douille où viennent reposer les trois bossages de l’anneau du culot.

2/  Voir la feuille D8R/2.

3/  Mesurée à une distance de 27,1 mm du plan de référence et considérée par rapport au point médian de l’ampoule intérieure, l’excentricité de l’ampoule extérieure ne doit pas être supérieure à 1 mm.

Catégorie D8R	Feuille D8R/2

Le culot doit être poussé comme indiqué par la flèche.

# Figure 2 
Définition de l’axe de référence 1/

Axe de référence

# Figure 3 
Encombrement maximal 2/

1/  L’axe de référence est perpendiculaire au plan de référence et passe par l’intersection des deux lignes parallèles comme indiqué sur la figure 2.

2/  L’ampoule en verre et les supports ne doivent pas sortir des limites de l’enveloppe, comme indiqué sur la figure 3. L’enveloppe doit être concentrique à l’axe de référence.

Catégorie D8R	Feuille D8R/3

| Dimensions |  |  |  | Sources lumineuses de fabrication courante | Sources lumineuses étalons |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position des électrodes |  |  |  | Feuille D8R/4 |  |
| Position et forme de l’arc |  |  |  | Feuille D8R/5 |  |
| 1 1/ |  |  |  | 55° min. |  |
| 2 1/ |  |  |  | 55° min. |  |
| D8R : Culot PK32d-8 | suivant la publication 60061de la CEI (feuille 7004-111-5) |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |
| Tension nominale du ballast |  |  | V | 12 2/ | 12 |
| Puissance nominale |  |  | W | 25 | 25 |
| Tension d’essai |  |  | V | 13,2 | 13,2 |
| Tension normale de la source lumineuse à décharge |  |  | V | 42 9 | 42 4 |
| Puissance normale de la source lumineuse à décharge |  |  | W | 25 3 | 25 0,5 |
| Flux lumineux normal |  |  | lm | 1 900 300 | 1 900 100 |
| Coordonnées chromatiques |  | Valeur normale |  | x = 0,375 | y = 0,375 |
|  |  | Zone de tolérance | Dans les limites | x = 0,345 x = 0,405 | y = 0,150 + 0,640 x y = 0,050 + 0,750 x |
|  |  |  | Points d’intersection | x = 0,345 | y = 0,371 |
|  |  |  |  | x = 0,405 | y = 0,409 |
|  |  |  |  | x = 0,405 | y = 0,354 |
|  |  |  |  | x = 0,345 | y = 0,309 |
| Durée d’extinction avant le réamorçage à chaud |  |  | s | 10 | 10 |

1/  La partie de l’ampoule délimitée par les angles α1 et α2 doit être la partie qui émet la lumière. Elle doit avoir une forme aussi homogène que possible et être exempte de distorsion optique. Cette règle s’applique à toute la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles α1 et α2, sauf pour les bandes opaques.

2/  Les ballasts peuvent avoir des tensions d’application autres que 12 V.

Catégorie D8R	Feuille D8R/4

Position des électrodes

Cet essai permet de déterminer si les électrodes sont placées correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

Orientations pour les mesures : source lumineuse vue de côté et de dessus

| Dimension en mm | Sources lumineuses de fabrication courante | Le point de raccordement de l’arc à l’électrode la plus proche du plan de référence doit se trouver dans la zone définie par a1 et b1. Le point de raccordement de l’arc à l’électrode la plus éloignée du plan de référence doit se trouver dans la zone définie par a2 et b2. Sources lumineuses étalons |
| --- | --- | --- |
| a1 | 0,50 | 0,20 |
| a2 | 0,70 | 0,35 |
| b1 | 0,40 | 0,15 |
| b2 | 0,80 | 0,30 |
| c | 3,90 | 3,90 |

Catégorie D8R	Feuille D8R/5

Position et forme de l’arc

L’essai ci-dessous sert à déterminer la forme de l’arc et sa position par rapport à l’axe et au plan de référence en mesurant sa courbure et sa diffusion dans la section transversale à une distance de 27,1 mm du plan de référence.

| Distribution relative de la luminance dans la section transversale centrale D. | La forme de l’arc n’est représentée qu’à titre d’illustration. | Mesures prises selon l’orientation suivante : vue latérale de la source lumineuse. |
| --- | --- | --- |

Lorsque la distribution relative de la luminance est mesurée au centre de la section transversale, comme indiqué dans le dessin ci-dessus, la valeur maximale se trouve à la distance r de l’axe de référence. Le point correspondant à 20 % de la valeur maximale doit se trouver dans les limites de s.

| Dimension en mm | Sources lumineuses de fabrication courante | Sources lumineuses étalons |
| --- | --- | --- |
| r (courbure de l’arc) | 0,50 +/-0,25 | 0,50 +/-0,15 |
| s (diffusion de l’arc) | 0,70 +/-0,25 | 0,70 +/-0,15 |

Catégorie D8R	Feuille D8R/6

Position des bandes opaques

L’essai ci-dessous sert à déterminer si les bandes opaques sont correctement positionnées par rapport à l’axe et au plan de référence.

27,1

24

30

Vue de A

Plan de référence

Axe de référence

Lorsque la distribution de la luminance de l’arc est mesurée dans la section transversale centrale, comme indiqué sur la feuille D8R/5, après que la source lumineuse a été tournée de telle manière ce que la bande opaque couvre l’arc, la luminance mesurée doit être inférieure ou égale à 0,5 % de Lmax.

| Dimensions | Sources lumineuses de fabrication courante | Sources lumineuses étalons |
| --- | --- | --- |
| 3 | 70° min. |  |
| 4 | 65° min. |  |
| 1/24, 1/30, 2/24, 2/30 | 25° 5° |  |
| f1/24, f2/24 1/ | 0 0,25 | 0 0,20 |
| f1/30 1/ | f1/24 mv 0,15 2/ | f1/24 mv 0,1 |
| f2/30 1/ | f2/24 mv 0,15 2/ | f2/24 mv 0,1 |
| f1/24 mv - f2/24 mv | 0,3 max. | 0,2 max. |
| d | 9 1 |  |

1/  « f1/... » signifie dimension f1 à mesurer à la distance du plan de référence indiquée, en mm, après la barre.

2/  « .../24 mv » signifie la valeur mesurée à la distance de 24 mm du plan de référence.

Catégorie D8S	Feuille D8S/1

Les dessins ont pour seul but d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à décharge.

# Figure 1 
Dessin principal pour la catégorie D8S − Culot PK32d-1

2/

1/

1/  Le plan de référence est défini par les points de la surface de la douille où viennent reposer les trois bossages de l’anneau du culot.

2/  Voir la feuille D8S/2.

3/  Mesurée à une distance de 27,1 mm du plan de référence et considérée par rapport au point médian de l’ampoule intérieure, l’excentricité de l’ampoule extérieure ne doit pas être de plus de 1 mm.

Catégorie D8S	Feuille D8S/2

# Figure 2 
Définition de l’axe de référence 1/

Le culot doit être poussé comme indiqué par la flèche.

Axe de référence

# Figure 3 
Encombrement maximal 2/

1/  L’axe de référence est perpendiculaire au plan de référence et passe par l’intersection des deux lignes parallèles comme indiqué sur la figure 2.

2/  L’ampoule en verre et les supports ne doivent pas déborder des dimensions limites de l’enveloppe, comme indiqué sur la figure 3. L’enveloppe doit être concentrique à l’axe de référence.

Catégorie D8S	Feuille D8S/3

| Dimensions |  |  | Sources lumineuses de fabrication courante | Sources lumineuses étalons |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position des électrodes |  |  | Feuille D8S/4 |  |
| Position et forme de l’arc |  |  | Feuille D8S/5 |  |
| 1, 2 1/ |  |  | 55° min. | 55° min. |
| D8S : Culot PK32d-1 suivant la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-111-5) |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |
| Tension nominale du ballast |  | V | 12 2/ | 12 |
| Puissance nominale |  | W | 25 | 25 |
| Tension d’essai |  | V | 13,2 | 13,2 |
| Tension normale de la source lumineuse à décharge |  | V | 42 9 | 42 4 |
| Puissance normale de la source lumineuse à décharge |  | W | 25 3 | 25 0,5 |
| Flux lumineux normal |  | lm | 2 000 300 | 2 000 100 |
| Coordonnées chromatiques | Valeur normale |  | x = 0,375 | y = 0,375 |
|  | Zone de tolérance | Dans les limites | x = 0,345 x = 0,405 | y = 0,150 + 0,640 x y = 0,050 + 0,750 x |
|  |  | Points d’intersection | x = 0,345 | y = 0,371 |
|  |  |  | x = 0,405 | y = 0,409 |
|  |  |  | x = 0,405 | y = 0,354 |
|  |  |  | x = 0,345 | y = 0,309 |
| Durée d’extinction avant le réamorçage à chaud |  | s | 10 | 10 |

1/  La partie de l’ampoule délimitée par les angles α1 et α2 doit être la partie qui émet la lumière. Elle doit avoir une forme aussi homogène que possible et être exempte de distorsion optique. Cette règle s’applique à toute la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles α1 et α2.

2/  La tension d’entrée du ballast peut être différente de 12 V.

Catégorie D8S	Feuille D8S/4

Position des électrodes

Cet essai permet de déterminer si les électrodes sont placées correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

Vue de dessus (schématique)

Plan de référence

25,15 mm 
du plan de référence

c

b2

a2

a1

b1

Axe de référence

Vue latérale (schématique)

Plan de référence

25,15 mm 
du plan de référence

0,10 mm

c

Axe de référence

b2

a2

a1

b1

Orientations pour les mesures : Source lumineuse vue de côté et de dessus.

| Dimension en mm | Sources lumineuses de fabrication courante | Le point de raccordement de l’arc à l’électrode la plus proche du plan de référence doit se trouver dans la zone définie par a1 et b1. Le point de raccordement de l’arc à l’électrode la plus éloignée du plan de référence doit se trouver dans la zone définie par a2 et b2. Sources lumineuses étalons |
| --- | --- | --- |
| a1 | 0,30 | 0,20 |
| a2 | 0,50 | 0,25 |
| b1 | 0,30 | 0,15 |
| b2 | 0,60 | 0,30 |
| c | 3,90 | 3,90 |

Catégorie D8S	Feuille D8S/5

Position et forme de l’arc

L’essai ci-dessous sert à déterminer la forme de l’arc et sa position par rapport à l’axe et au plan de référence en mesurant sa courbure et sa diffusion dans la section transversale à une distance de 27,1 mm du plan de référence.

| Distribution relative de la luminance dans la section transversale centrale D. | La forme de l’arc n’est représentée qu’à titre d’illustration. | Mesures prises selon l’orientation suivante : vue latérale de la source lumineuse. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Lorsque la distribution relative de la luminance est mesurée au centre de la section transversale, comme indiqué dans le dessin ci-dessus, la valeur maximale se trouve à la distance r de l’axe de référence. Le point correspondant à 20 % de la valeur maximale doit se trouver dans les limites de s.

| Dimension en mm | Sources lumineuses de fabrication courante | Sources lumineuses étalons |
| --- | --- | --- |
| r (courbure de l’arc) | 0,50 +/- 0,25 | 0,50 +/- 0,15 |
| s (diffusion de l’arc) | 0,70 +/- 0,25 | 0,70 +/- 0,15 |

Catégorie D9S	Feuille D9S/1

Les dessins ont pour seul but d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à décharge.

# Figure 1 
Dessin principal pour la catégorie D9S − Culot PK32d-9

2/

3/

1/

1/  Le plan de référence est défini par les points de la surface de la douille où viennent reposer les trois bossages de l’anneau du culot.

2/  Voir la feuille D9S/2.

3/  Lorsqu’elle est mesurée à une distance de 27,1 mm du plan de référence et par rapport au centre de l’ampoule intérieure, l’excentricité de l’ampoule extérieure ne doit pas dépasser 1 mm.

Catégorie D9S	Feuille D9S/2

# Figure 2 
Définition de l’axe de référence 1/

# Figure 3 
Encombrement maximal 2/

1/  L’axe de référence est perpendiculaire au plan de référence et traverse les intersections des deux lignes parallèles comme indiqué sur la figure 2.

2/  L’ampoule et les supports en verre ne doivent pas dépasser les dimensions de l’enveloppe comme cela est indiqué sur la figure 3. L’enveloppe est concentrique à l’axe de référence.

Catégorie D9S	Feuille D9S/3

| Dimensions |  |  |  | Sources lumineuses de fabrication courante |  |  |  | Sources lumineuses étalons |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position des électrodes |  |  |  | Feuille D9S/4 |  |  |  |  |  |  |
| Position et forme de l’arc |  |  |  | Feuille D9S/5 |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2 1/ |  |  |  | 55° min. |  |  | 55° min. |  |  |  |
| D9S : Culot PK32d-9 | suivant la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-111-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tension nominale du ballast |  |  | V | 12 2/ |  |  | 12 |  |  |  |
| Puissance nominale |  |  | W | 27 |  | 35 | 27 |  | 35 |  |
| Tension d’essai |  |  | V | 13,5 |  |  | 13,5 |  |  |  |
| Tension normale de la source lumineuse à décharge |  |  | V | 34 6 | 38 8 |  | 34 4 |  |  | 38 4 |
| Puissance normale de la source lumineuse à décharge |  |  | W | 27 3 | 35 3 |  | 27 0,5 |  |  | 35 0,5 |
| Flux lumineux normal |  |  | lm | 2 000 300 | 3 000 450 |  | 2 000 100 |  |  | 3 000 150 |
| Coordonnées chromatiques |  | Valeur normale |  | x = 0,375 |  |  | y = 0,375 |  |  |  |
|  |  | Zone de tolérance | Dans les limites | x = 0,345 x = 0,405 |  |  | y = 0,150 + 0,640 x y = 0,050 + 0,750 x |  |  |  |
|  |  |  | Points d’intersection | x = 0,345 |  |  | y = 0,371 |  |  |  |
|  |  |  |  | x = 0,405 |  |  | y = 0,409 |  |  |  |
|  |  |  |  | x = 0,405 |  |  | y = 0,354 |  |  |  |
|  |  |  |  | x = 0,345 |  |  | y = 0,309 |  |  |  |
| Durée d’extinction avant le réamorçage à chaud |  |  | s | 10 |  |  | 10 |  |  |  |

1/  La partie de l’ampoule délimitée par les angles 1 et 2 doit être la partie qui émet la lumière. Elle doit avoir une forme aussi homogène que possible et être exempte de toute distorsion optique. Cette règle s’applique à toute la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles 1 et 2.

2/  Les ballasts peuvent avoir des tensions d’application autres que 12 V.

Catégorie D9S	Feuille D9S/4

Position des électrodes

Cet essai permet de déterminer si les électrodes sont placées correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

Vue de côté et de dessus (schéma) :

Orientations pour les mesures : la source lumineuse est vue de côté et de dessus

| Dimension en mm | Sources lumineuses de fabrication courante | Le point de raccordement de l’arc à l’électrode la plus proche du plan de référence doit être placé dans la zone définie par a1 et b1. Le point de raccordement de l’arc à l’électrode la plus éloignée du plan de référence doit être placé dans la zone définie par a2 et b2. Ces données géométriques sont valides pour un fonctionnement à 27 W et à 35 W. Sources lumineuses étalons |
| --- | --- | --- |
| a1 | 0,30 | 0,20 |
| a2 | 0,50 | 0,25 |
| b1 | 0,30 | 0,15 |
| b2 | 0,60 | 0,30 |
| c | 3,00 | 3,00 |

Catégorie D9S	Feuille D9S/5

Position et forme de l’arc

L’essai ci-dessous sert à déterminer la forme de l’arc et sa position par rapport à l’axe et au plan de référence en mesurant sa courbure et sa diffusion dans la section transversale, à 27,1 mm du plan de référence.

| Distribution relative de la luminance dans la section transversale verticale D. | La forme de l’arc n’est représentée qu’à titre d’illustration. | Orientations pour les mesures : la source lumineuse est vue de côté. |
| --- | --- | --- |

Lorsque la distribution relative de la luminance est mesurée au centre de la section transversale, comme indiqué dans le dessin ci-dessus, la valeur maximale doit se trouver à une distance r de l’axe de référence. Le point où la luminance correspond à 20 % de la valeur maximale doit être situé dans le secteur s. Ces données géométriques sont valides pour un fonctionnement à 27 W et à 35 W.

| Dimension en mm | Sources lumineuses de fabrication courante | Sources lumineuses étalons |
| --- | --- | --- |
| r (courbure de l’arc) | 0,35 +/-0,25 | 0,35 +/-0,15 |
| s (diffusion de l’arc) | 0,80 +/-0,25 | 0,80 +/-0,15 |

Annexe 3

Feuilles relatives aux sources lumineuses à DEL

Liste des feuilles pour les sources lumineuses à DEL, présentées dans l’ordre dans lequel elles apparaissent dans la présente annexe :

| Numéros de feuilles |  |
| --- | --- |
| LR1/1 à 5 |  |
| LW2/1 à 5 |  |
| L3/1 à 6 |  |
| LR4/1 à 5 |  |
| L5/1 à 6 |  |

Catégorie LR1	Feuille LR1/1

Les dessins ont pour seul but d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à DEL.

# Figure 1 
Dessin principal

# Figure 2 
Détail du connecteur

1  Le plan de référence est le plan déterminé par les points de contact de l’assemblage culot/douille.

2  L’axe de référence est l’axe perpendiculaire au plan de référence et passant par le centre de la baïonnette.

3  Zone d’émission de la lumière : à contrôler au moyen d’un gabarit de positionnement (fig. 3).

4  Broche facultative.

Catégorie LR1	Feuille LR1/2

# Tableau 1 
Principales caractéristiques physiques, électriques et photométriques

| Dimensions en mm |  |  | Tolérance |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sources lumineuses à DEL de fabrication courante |  | Source lumineuse à DEL étalons |  |
| e 3/, 7/ | 24,0 |  | 0,2 |  | 0,1 |  |
| Culot PGJ21t-1 suivant la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-165-1) |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométrique 5/ |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales |  |  | Fonction mineure | Fonction majeure | Fonction mineure | Fonction majeure |
|  |  | Volts | 12 |  | 12 |  |
| Valeurs normales 6/ |  | Watts (à 13,5 V CC) | 0,75 max. | 3,5 max. 1,4 min. | 0,75 max. | 3,5 max. 1,4 min. |
|  |  | Flux lumineux (en lm, à 13,5 V CC) |  |  | 3,5 10 % | 47 10 % |
|  |  | Flux lumineux (en lm, à la tension de 10 à 16 V CC) | 3,5 20 % | 47 20 % |  |  |

5/  La lumière émise doit être rouge.

6/  Fonctionnement continu durant 30 minutes à 23  2,5 °C.

7/  Longueur du centre lumineux.

Comportement en cas de défaillance

En cas de défaillance d’une source lumineuse à DEL (pas d’émission de lumière), l’appel de courant maximum − lorsque la source fonctionne en mode fonction majeure dans les limites de la plage de tensions d’alimentation − doit être inférieur à 20 mA (circuit ouvert).

Prescriptions pour l’écran de contrôle

L’essai ci-après vise à définir les prescriptions applicables à la zone d’émission de la lumière de la source lumineuse à DEL et à déterminer si cette zone est positionnée correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence aux fins de la vérification du respect des prescriptions.

L’emplacement de la zone d’émission de lumière est contrôlé au moyen du gabarit de positionnement défini à la figure 3, qui permet de visualiser les projections le long de la direction  = 90º dans les plans C90 et C180 (C,  tels que définis à la figure 4). Au moins 95 % du flux lumineux émis dans la direction de visée doit provenir de la zone trapézoïdale définie par d1, d2 et c. Moins de 70 % du flux lumineux doit provenir de la zone rectangulaire définie par d3 et c.

Catégorie LR1	Feuille LR1/3

# Figure 3 
Définition de la zone d’émission de lumière au moyen du gabarit

Axe de référence

e

Plan de référence

# Tableau 2 
Dimensions du gabarit de positionnement de la figure 3

| Dimensions en mm | e | c | d1 | d2 | d3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sources lumineuses à DEL de fabrication courante | 24,0 + 0,2 | 3,6 | 21,0 | 15,0 | 7,0 |
| Sources lumineuses à DEL étalons | 24,0 + 0,1 | 3,4 | 21,0 | 15,0 | 7,0 |

Répartition normalisée de l’intensité lumineuse

L’essai ci-après vise à déterminer la répartition normalisée de l’intensité lumineuse de la source lumineuse à DEL dans un plan arbitraire comprenant l’axe de référence. L’intersection de l’axe de référence et du bord supérieur du gabarit est utilisée comme origine du système de coordonnées.

La source lumineuse à DEL est montée sur une plaque au moyen des bornes de montage correspondantes. La plaque est montée sur le plateau du goniomètre au moyen d’une patte de fixation, de manière que l’axe de référence de la source lumineuse soit dans l’alignement de l’un des axes de rotation du goniomètre. Le réglage de mesure correspondant est décrit à la figure 4.

Catégorie LR1	Feuille LR1/4

Les dessins ont pour seul but d’illustrer le montage servant à mesurer la source lumineuse à DEL.

# Figure 4 
Montage permettant de mesurer la répartition de l’intensité lumineuse

Pour enregistrer les données relatives à l’intensité lumineuse, en mode fonction majeure, on utilise un goniophotomètre classique. La distance de mesure doit être correctement choisie, de manière que le détecteur se trouve à l’intérieur du champ élargi de distribution de la lumière.

Les mesures doivent être effectuées dans les plans 3 C, contenant l’axe de référence de la source lumineuse à DEL. Les plans 3 C doivent se trouver dans les limites des plans C30 et C330 pour éviter les ombres du connecteur et ils doivent être séparés les uns des autres d’au moins 30º. Les points d’essai pour chaque plan et plusieurs angles polaires  sont précisés dans le tableau 3.

Après les mesures, il faut normaliser les données à 1 000 lm, en utilisant le flux lumineux de chacune des sources lumineuses soumises à l’essai. Les données doivent être conformes à la marge de tolérance définie au tableau 3.

Plans C : voir la publication 70-1987 de la CIE intitulée « La mesure des distributions d’intensité lumineuse absolue ».

Catégorie LR1	Feuille LR1/5

# Tableau 3 
Valeurs − mesurées aux points d’essai − de l’intensité normalisée pour la fonction 
majeure de la source lumineuse à DEL de fabrication courante et de la source étalon

|  | Source lumineuse à DEL de fabrication courante |  | Source lumineuse à DEL étalon |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Intensité minimum en cd/1 000 lm | Intensité maximum en cd/1 000 lm | Intensité minimum en cd/1 000 lm | Intensité maximum en cd/1 000 lm |
| 0° | 0 | 30 | 0 | 20 |
| 15° | 0 | 30 | 0 | 20 |
| 30° | 0 | 70 | 0 | 40 |
| 45° | 20 | 100 | 20 | 60 |
| 60° | 35 | 120 | 35 | 80 |
| 75° | 50 | 140 | 50 | 100 |
| 90° | 70 | 160 | 70 | 120 |
| 105° | 90 | 180 | 90 | 140 |
| 120° | 110 | 200 | 110 | 160 |
| 135° | 110 | 200 | 110 | 160 |
| 150° | 90 | 180 | 90 | 140 |

La répartition de l’intensité lumineuse telle que décrite dans le tableau 3 doit être sensiblement uniforme, c’est-à-dire qu’entre deux points adjacents de la grille, l’intensité lumineuse relative est calculée par interpolation linéaire à partir des deux points adjacents de la grille.

Catégorie LW2	Feuille LW2/1

Les dessins ont pour seul but d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à DEL.

# Figure 1 
Dessin principal − vue de face et de côté

1/

2/

3/

4/

Figure 2 
Détail du connecteur

Masse

# Tableau 1 
Principales caractéristiques physiques, électriques et photométriques

| Dimensions en mm |  |  | Tolérances |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sources lumineuses à DEL de fabrication courante |  | Sources lumineuses à DEL étalons |  |
| e 8/ |  | 26,4 | 0,2 |  | 0,1 |  |
| Culot PGJY50 suivant la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-182-1) |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques 5/ |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales |  |  | Fonction mineure | Fonction majeure | Fonction mineure | Fonction majeure |
|  | Volts |  | 12 |  | 12 |  |
| Valeurs normales 6/, 7/ | Watts (à 13,5 V CC) |  | 1 max. | 12 max. 4 min. | 1 max. | 12 max. 4 min. |
|  | Flux lumineux (en lm, à 13,5 V CC) |  |  |  | 50 10 % | 725 10 % |
|  | Flux lumineux (en lm, à la tension de 10 à 16 V CC) |  | 50 15 % | 725 15 % |  |  |
| Température de base correspondante Tb en °C |  |  | 30 2 | 55 2 | 30 0,5 | 55 0,5 |

1/  Le plan de référence est le plan déterminé par la zone de contact thermique située à l’arrière de la source lumineuse.

2/  L’axe de référence est l’axe perpendiculaire au plan de référence et passant par le centre de la source lumineuse tel qu’il est défini par les trois encoches du périmètre extérieur.

3/  Zone d’émission de la lumière : à contrôler au moyen d’un gabarit de positionnement (fig. 3).

4/  Broche facultative.

5/  La lumière émise doit être blanche.

6/  Fonctionnement continu pendant 30 minutes à la température de base Tb stabilisée comme indiqué ci-dessus.

7/  Le flux lumineux émis par la surface d’émission de la lumière doit être déterminé à l’intérieur d’un angle solide de -40° < α < +40° et -40° < β < +40°, en utilisant des méthodes de calcul intégral ou les procédures décrites dans les feuilles LW2/3 et LW2/4.

8/  Longueur du centre lumineux.

Catégorie LW2	Feuille LW2/2

Prescriptions pour l’écran de contrôle

Le présent essai vise à déterminer si la surface d’émission de la lumière de la source lumineuse à DEL est positionnée correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

Pour contrôler la position et les dimensions telles qu’elles sont définies au tableau 2, on utilise un gabarit de positionnement (fig. 3). Le dessin de gauche montre la vue en projection le long de l’axe de référence avec un angle d’ouverture de  40°, tandis que celui de droite indique la position du plan et de l’axe de référence.

Les dimensions doivent être déterminées par les moyens appropriés.

# Figure 3 
Définition de la zone d’émission de la lumière au moyen du gabarit

# Tableau 2 
Dimensions de la surface d’émission de la lumière (fig. 3)

| Dimensions en mm | e | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sources lumineuses à DEL de fabrication courante | 26,4 0,2 | 14,5 + 0/-2,5 | 10,1 + 0/-1,5 | Ø 50,00 + 0,10/-0 |
| Sources lumineuses à DEL étalons | 26,4 0,1 | 14,5 + 0/-2,5 | 10,1 + 0/-1,5 | Ø 50,05 + 0,05/-0 |

Catégorie LW2	Feuille LW2/3

Répartition du flux lumineux cumulé

Dispositif de mesure

Le présent essai vise à déterminer le flux lumineux cumulé à l’intérieur des angles solides définis de répartition de l’intensité lumineuse.

On peut utiliser un goniophotomètre de type I ou II, suivant la publication numéro 70-1987 de la CEI, ayant la capacité de faire pivoter la source lumineuse autour de deux axes perpendiculaires à l’axe d’émission de la lumière. L’intersection de l’axe de référence et du plan parallèle au plan de référence à la distance e est utilisée comme origine du système de coordonnées.

Figure 4 
Montage permettant de mesurer la répartition de l’intensité lumineuse 
à l’aide d’un goniophotomètre de type I

La source lumineuse à DEL est montée sur une plaque au moyen des bornes de montage correspondantes. La plaque est montée sur le plateau du goniomètre au moyen d’une patte de fixation, de manière que l’axe de référence de la source lumineuse soit dans l’alignement de l’un des axes de rotation du goniomètre. Le réglage de mesure correspondant est décrit à la figure 4.

Catégorie LW2	Feuille LW2/4

Répartition du flux lumineux cumulé

Procédure de mesure et de calcul

Les données doivent être enregistrées pour la température de base Tb spécifiée (tableau 1) à l’emplacement indiqué (fig. 5).

Les données relatives à la répartition de l’intensité lumineuse doivent être enregistrées à l’intérieur d’un angle solide de -40° < α < +40° et -40° < β < +40°. La distance de mesure doit être choisie de manière que le détecteur se trouve à l’intérieur du champ lointain de distribution de la lumière. Le pas angulaire doit être de 1° ou moins.

Après la mesure, la répartition du flux lumineux cumulé est calculée à partir des données enregistrées pour différents angles solides tels qu’ils sont spécifiés dans le tableau 3 suivant la section 4.3 de la publication 84-1989 de la CEI. Ensuite, la distribution doit être normalisée en fonction du flux lumineux total déterminé pour -40° < α < +40° et -40° < β < +40. Les données doivent rester compatibles avec la marge de tolérance définie au tableau 3.

Afin d’obtenir une répartition symétrique à l’intérieur de chaque angle solide mentionné dans le tableau 3, la détermination du flux lumineux doit être faite indépendamment pour l’ensemble des quatre secteurs angulaires et les valeurs de flux ne doivent pas différer de plus de 15 %.

# Tableau 3 
Valeurs − mesurées aux points d’essai − du flux lumineux cumulé normalisé pour 
les sources lumineuses à DEL de fabrication courante et les sources lumineuses 
à DEL étalons

| Angle α, β | Flux normalisé min. en pourcentage | Flux normalisé max. en pourcentage |
| --- | --- | --- |
| -5° < α, β < +5° | 8 | 14 |
| -10° < α, β < +10° | 31 | 37 |
| -15° < α, β < +15° | 54 | 59 |
| -20° < α, β < +20° | 75 | 81 |
| -25° < α, β < +25° | 91 | 95 |
| -30° < α, β < +30° | 97 | 100 |
| -35° < α, β < +35° | 98 | 100 |
| -40° < α, β < +40° | 100 (par définition) |  |

La répartition du flux lumineux cumulé de la fonction mineure peut être vérifiée par mesure du rapport de la fonction majeure et de la fonction mineure sous un angle fixe et par la multiplication de ce facteur par le flux lumineux de la fonction majeure.

En cas de différence suspectée des répartitions des flux lumineux cumulés de la fonction majeure et de la fonction mineure, la procédure décrite ci-dessus pour la fonction majeure doit être répétée pour la fonction mineure.

Géométrie de la zone de contact thermique

La zone de contact thermique LW2 se trouve dans le plan de référence (zone hachurée de la figure 5) ; elle est décrite en détail dans la publication 60061 de la CEI, comme indiqué dans le tableau 1 de la feuille LW2/1. Elle doit être fixée à un dissipateur thermique ou un système de gestion thermique approprié.

Le flux lumineux indiqué au tableau 1 doit être obtenu une fois que la température de base Tb, mesurée à l’emplacement indiqué à la figure 5, est stabilisée.

Catégorie LW2	Feuille LW2/5

# Figure 5 
Vue arrière : zone de contact thermique et emplacement du point Tb sur l’axe 
de symétrie vertical, à une distance f du centre

Comportement à l’état dégradé

En cas de défaillance de la source lumineuse à DEL (aucune émission de lumière), l’intensité maximale d’alimentation − lorsque la source fonctionne dans la plage de tensions d’alimentation en mode fonction majeure − doit être inférieure à 20 mA (circuit ouvert).

Catégories LR3A, LR3B, LW3A, LW3B, LY3A et LY3B	Feuille L3/1

Les dessins n’ont pour but que d’illustrer les principales dimensions de la source lumineuse à DEL.

# Figure 1* 
Dessin principal

Plan de référence 1

V+

Zone d’émission 
de la lumière 3

Axe de référence 2

Masse

4

LR3A, LW3A, LY3A

V+

Zone d’émission 
de la lumière 3

Axe de référence 2

Masse

Plan de référence 1

4

LR3B, LW3B, LY3B

*  Méthode de projection :

Pour les notes, voir la feuille L3/2.

Catégories LR3A, LR3B, LW3A, LW3B, LY3A et LY3B	Feuille L3/2

# Tableau 1 
Principales caractéristiques physiques, électriques et photométriques de la source lumineuse à DEL

| Dimensions |  |  |  |  | Sources lumineuses à DEL de fabrication courante |  | Sources lumineuses à DEL étalons |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  |  | mm |  | 6,0 max. |  |  |  |
| b |  |  | mm |  | c + 10,0 min. 38,0 max. |  |  |  |
| c |  |  | mm |  | 18,5 0,1 |  |  |  |
| d |  |  | mm |  | 28,0 max. |  |  |  |
| e 13 |  |  | mm |  | 3,0 0,30 |  | 3,0 0,15 |  |
| h |  |  | mm |  | 5,5 + 0,0/-0,1 |  |  |  |
| Culots : | LR3A, LR3B LW3A, LW3B LY3A, LY3B |  | PGJ18.5d-1 PGJ18.5d-24 PGJ18.5d-15 |  | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-185-1) |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales |  | Volts |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  | Watts |  |  | LR3A, LR3B | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | LW3A, LW3B LY3A, LY3B | 4 |  |  |
| Valeurs normales 8 |  | Watts (à 13,5 V CC) |  |  | LR3A, LR3B | 3,5 max. |  |  |
|  |  |  |  |  | LW3A, LW3B | 5 max. |  |  |
|  |  |  |  | 12 | LY3A, LY3B |  |  |  |
|  |  | Flux lumineux (en lm à 13,5 V CC) |  | 5 | LR3A, LR3B | 80 20 % 9 |  | 80 10 % 10 |
|  |  |  |  | 6 | LW3A, LW3B | 250 20 % |  | 250 10 % 11 |
|  |  |  |  | 7, 12 | LY3A, LY3B | 150 20 % 9 |  | 150 10 % 10 |
|  |  | Flux lumineux (en lm à 9 V CC) |  | 5 | LR3A, LR3B | 19 min. |  |  |
|  |  |  |  | 6 | LW3A, LW3B | 50 min. |  |  |
|  |  |  |  | 7, 12 | LY3A, LY3B | 30 min. |  |  |

1  Le plan de référence est le plan déterminé par les points de contact de l’assemblage culot/douille.

2  L’axe de référence est perpendiculaire au plan de référence et passant par le centre de la baïonnette.

3  Zone d’émission de la lumière : à contrôler au moyen du gabarit de positionnement (fig. 2).

4  Un espace libre minimal de 5 mm doit être assuré tout autour de la source lumineuse pour la convection.

5  La lumière émise doit être rouge.

6  La lumière émise doit être blanche.

7  La lumière émise doit être jaune-auto.

8  Après fonctionnement en continu pendant 30 min à 23  2,5 °C.

9  La valeur mesurée doit se situer entre 100 et 70 % de la valeur mesurée après 1 min.

10  La valeur mesurée doit se situer entre 85 et 75 % de la valeur mesurée après 1 min.

11  La valeur mesurée doit se situer entre 100 et 90 % de la valeur mesurée après 1 min.

12   Fonctionnement en mode clignotant pendant 30 minutes (fréquence = 1,5 Hz, cycle d’essai avec 50 % en fonctionnement et 50 % hors fonctionnement). Mesure effectuée avec le mode clignotant en fonctionnement après 30 minutes de fonctionnement.

13  Longueur du centre lumineux.

Caractéristiques électriques

En cas de défaillance de la source lumineuse à DEL (pas d’émission de lumière), l’intensité maximale d’alimentation en courant électrique, avec fonctionnement entre 12 et 14 V, doit être inférieure à 20 mA (circuit ouvert).

Catégories LR3A, LR3B, LW3A, LW3B, LY3A et LY3B	Feuille L3/3

Prescriptions pour l’écran de contrôle

L’essai ci-après vise à définir les prescriptions applicables à la zone d’émission de la lumière de la source lumineuse à DEL et à déterminer si cette zone est positionnée correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence aux fins de la vérification du respect des prescriptions.

L’emplacement de la zone d’émission de lumière est contrôlé au moyen du gabarit de positionnement défini à la figure 2, qui correspond aux plans C90 et C180 et permet de visualiser les projections le long de la direction γ = 0° (C, γ tels que définis à la figure 3).

La proportion du flux lumineux total émis dans la direction de visée doit être conforme aux indications du tableau 3.

# Figure 2 
Définition de la zone d’émission de lumière au moyen du gabarit, avec les dimensions 
indiquées dans le tableau 2

# Tableau 2 
Dimensions du gabarit de positionnement de la figure 2

| Dimensions en mm | f |  |
| --- | --- | --- |
|  | LR3A, LR3B | LW3A, LW3B, LY3A, LY3B |
| Sources lumineuses à DEL de fabrication courante | 3,0 | 4,5 |
| Sources lumineuses à DEL étalons | 3,0 | 4,5 |

Catégories LR3A, LR3B, LW3A, LW3B, LY3A et LY3B	Feuille L3/4

# Tableau 3 
Proportion du flux lumineux total émise dans la direction de visée à partir des zones indiquées dans la figure 2

| Catégorie | Zone(s) | Sources lumineuses à DEL de fabrication courante | Sources lumineuses à DEL étalons |
| --- | --- | --- | --- |
| LR3A LR3B | Zone A | 25 % | 10 % |
|  | Chaque zone B | ≥ 15 % | ≥ 20 % |
|  | Chaque zone C | - | 10 % |
|  | Zone A, total zones B et total zones C | ≥ 90 % | ≥ 90 % |
| LW3A LW3B LY3A LY3B | Chaque zone A et chaque zone B | ≥ 6 % | ≥ 8 % |
|  | Chaque zone A et chaque zone B | < 40 % | < 30 % |
|  | Toutes les zones A et B | ≥ 55 % | ≥ 60 % |
|  | Chaque zone C | < 15 % | < 10 % |
|  | Total zones A, B et C | ≥ 90 % | ≥ 90 % |

Catégories LR3A, LR3B, LW3A, LW3B, LY3A et LY3B	Feuille L3/5

Répartition normalisée de l’intensité lumineuse

L’essai ci-après vise à déterminer la répartition normalisée de l’intensité lumineuse de la source lumineuse dans un plan arbitraire contenant l’axe de référence. L’intersection de l’axe de référence et du plan parallèle au plan de référence à la distance e est utilisée comme origine du système de coordonnées.

La source lumineuse est montée sur une plaque au moyen des bornes de montage correspondantes. La plaque est montée sur le plateau du goniomètre au moyen d’une patte de fixation, de manière que l’axe de référence de la source lumineuse soit dans l’alignement de l’un des axes de rotation du goniomètre. Le réglage de mesure correspondant est décrit à la figure 3.

Pour enregistrer les données relatives à l’intensité lumineuse, on utilise un goniophotomètre classique. La distance de mesure doit être correctement choisie, de manière que le détecteur se trouve à l’intérieur du champ élargi de distribution de la lumière.

Les mesures doivent être effectuées dans les plans C0 (C180) et C90 (C270), qui contiennent l’axe de référence de la source lumineuse. Les points d’essai pour chaque plan et plusieurs angles polaires γ sont précisés aux tableaux 4a et 4b.

Après les mesures, il faut normaliser les données à 1 000 lm, en utilisant le flux lumineux de chacune des sources lumineuses soumises à l’essai. Les données doivent être conformes à la marge de tolérance définie aux tableaux 4a et 4b.

Les dessins n’ont pour but que d’illustrer schématiquement le montage servant à mesurer la source lumineuse à DEL.

# Figure 3 
Montage permettant de mesurer la répartition de l’intensité lumineuse

Axe de référence

Plan de référence

Définition du plan C 
Direction de visée le long 
de l’axe de référence

Photodétecteur 
du goniomètre

LR3A, LW3A, LY3A

Photodétecteur 
du goniomètre

Axe de référence

Plan de référence

Définition du plan C 
Direction de visée le long 
de l’axe de référence

LR3B, LW3B, LY3B

Catégories LR3A, LR3B, LW3A, LW3B, LY3A et LY3B	Feuille L3/6

La répartition de l’intensité lumineuse telle qu’elle est décrite aux tableaux 4a et 4b doit être sensiblement uniforme, ce qui signifie qu’entre deux points adjacents de la grille l’intensité lumineuse relative est calculée par interpolation linéaire. En cas de doute, cette vérification peut être effectuée en plus de celle des points de la grille indiqués aux tableaux 4a et 4b.

# Tableau 4a 
Valeurs − mesurées aux points d’essai − de l’intensité normalisée des sources lumineuses 
des catégories LR3A et LR3B

|  | Sources lumineuses à DEL de fabrication courante |  | Sources lumineuses à DEL étalons |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angle | Intensité minimale en cd/1 000 lm | Intensité maximale en cd/1 000 lm | Intensité minimale en cd/1 000 lm | Intensité maximale en cd/1 000 lm |
| -90° | 0 | 38 | 0 | 25 |
| -75° | 0 | 160 | 0 | 140 |
| -60° | 98 | 246 | 127 | 220 |
| -45° | 142 | 305 | 181 | 275 |
| -30° | 169 | 352 | 213 | 315 |
| -15° | 192 | 389 | 239 | 340 |
| 0° | 200 | 401 | 248 | 352 |
| 15° | 192 | 389 | 239 | 340 |
| 30° | 169 | 352 | 213 | 315 |
| 45° | 142 | 305 | 181 | 275 |
| 60° | 98 | 246 | 127 | 220 |
| 75° | 0 | 160 | 0 | 140 |
| 90° | 0 | 38 | 0 | 25 |

# Tableau 4b 
Valeurs − mesurées aux points d’essai − de l’intensité normalisée des sources lumineuses 
des catégories LW3A, LW3B, LY3A et LY3B

|  | Sources lumineuses à DEL de fabrication courante |  | Sources lumineuses à DEL étalons |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angle | Intensité minimale en cd/1 000 lm | Intensité maximale en cd/1 000 lm | Intensité minimale en cd/1 000 lm | Intensité maximale en cd/1 000 lm |
| -90° | 0 | 70 | 0 | 65 |
| -75° | 0 | 160 | 0 | 150 |
| -60° | 85 | 245 | 105 | 220 |
| -45° | 145 | 310 | 180 | 275 |
| -30° | 170 | 380 | 220 | 335 |
| -15° | 190 | 415 | 240 | 370 |
| 0° | 200 | 425 | 250 | 390 |
| 15° | 190 | 415 | 240 | 370 |
| 30° | 170 | 380 | 220 | 335 |
| 45° | 145 | 310 | 180 | 275 |
| 60° | 85 | 245 | 105 | 220 |
| 75° | 0 | 160 | 0 | 150 |
| 90° | 0 | 70 | 0 | 65 |

Catégories LR4A et LR4B	Feuille LR4/1

Les dessins n’ont pour but que d’illustrer les principales dimensions de la source lumineuse à DEL.

# Figure 1* 
Dessin principal

Plan de reference 1

Fonction majeure

Zone d’émission 
de la lumière 3

Axe de référence 2

Masse

Fonction mineure

LR4A

4

* Méthode de projection :

LR4B

Fonction majeure

Zone d’émission 
Ede la lumière 3

Axe de référence 2

Masse

Fonction mineure

Plan de référence 1

4

Pour les notes voir la feuille LR4/2.

Catégories LR4A et LR4B	Feuille LR4/2

# Tableau 1 
Principales caractéristiques physiques, électriques et photométriques de la source lumineuse à DEL

| Dimensions |  | Sources lumineuses à DEL de fabrication courante |  | Sources lumineuses à DEL étalons |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | mm | 6,0 max. |  |  |  |
| b | mm | c + 10,0 min. 38,0 max. |  |  |  |
| c | mm | 18,5 0,1 |  |  |  |
| d | mm | 28,0 max. |  |  |  |
| e 9/ | mm | 3,0 0,30 |  | 3,0 0,15 |  |
| h | mm | 5,5 + 0,0 / -0,1 |  |  |  |
| Culot PGJ18.5t-5 selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-185-1) |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques 5/ |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales |  | Fonction mineure | Fonction majeure | Fonction mineure | Fonction majeure |
|  | Volts | 12 |  | 12 |  |
|  | Watts | 0,75 | 3 | 0,75 | 3 |
| Valeurs normales 6/ | Watts (à 13,5 V CC) | 1,0 max. | 3,5 max. | 1,0 max. | 3,5 max. |
|  | Flux lumineux (en lm, à 13,5 V CC) | 6 20 % | 80 20 % 7/ | 6 10 % | 80 10 % 8/ |
|  | Flux lumineux (en lm, à 9 V CC) | 1,5 min. | 19 min. |  |  |

1/  Le plan de référence est le plan déterminé par les points de contact de l’assemblage culot/douille.

2/  L’axe de référence est perpendiculaire au plan de référence et passe par le centre de la baïonnette.

3/  Zone d’émission de la lumière : à contrôler au moyen du gabarit de positionnement (fig. 2).

4/  Un espace libre minimal de 5 mm doit être assuré tout autour de la source lumineuse pour la convection.

5/  La lumière émise doit être rouge.

6/  Après fonctionnement en continu pendant 30 minutes à 23  2,5 °C.

7/  La valeur mesurée doit se situer entre 100 et 70 % de la valeur mesurée après 1 minute.

8/  La valeur mesurée doit se situer entre 85 et 75 % de la valeur mesurée après 1 minute.

9/  Longueur du centre lumineux.

Caractéristiques électriques

En cas de défaillance de la source lumineuse à DEL (pas d’émission de lumière), l’intensité maximale d’alimentation en courant électrique, avec fonctionnement entre 12 et 14 V, doit être inférieure à 20 mA (circuit ouvert).

Le fonctionnement en mode majeur et le fonctionnement en mode mineur doivent être assurés par des circuits électriques distincts.

Catégories LR4A et LR4B	Feuille LR4/3

Prescriptions pour l’écran de contrôle

L’essai ci-après vise à définir les prescriptions applicables à la zone d’émission de la lumière de la source lumineuse à DEL et à déterminer si cette zone est positionnée correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence afin de vérifier le respect des prescriptions.

L’emplacement de la zone d’émission de la lumière est contrôlé au moyen du gabarit de positionnement défini à la figure 2, qui correspond aux plans C90 et C180 et permet de visualiser les projections le long de la direction γ = 0 ° (C, γ tels qu’ils sont définis à la figure 3).

La proportion du flux lumineux total émise dans la direction de visée doit être conforme aux indications du tableau 3.

Figure 2 
Définition de la zone d’émission de la lumière au moyen du gabarit, 
avec les dimensions indiquées dans le tableau 2

Tableau 2 
Dimensions du gabarit de positionnement de la figure 2

| Dimensions en mm | f |
| --- | --- |
| Sources lumineuses à DEL de fabrication courante | 4,5 |
| Sources lumineuses à DEL étalons | 4,5 |

Tableau 3 
Proportion du flux lumineux total émise dans la direction de visée à partir des zones 
indiquées dans la figure 2

| Fonction | Zone(s) | Sources lumineuses à DEL de fabrication courante | Sources lumineuses à DEL étalons |
| --- | --- | --- | --- |
| Mineure | Zone A | ≥ 75 % | ≥ 80 % |
| Majeure | Zone A | 25 % | 10 % |
|  | Chaque zone B | ≥ 15 % | ≥ 20 % |
|  | Chaque zone C | - | 10 % |
|  | Zone A, et total zones B et total zones C | ≥ 90 % | ≥ 90 % |

Catégories LR4A et LR4B	Feuille LR4/4

Répartition de l’intensité lumineuse normalisée

L’essai ci-après vise à déterminer la répartition normalisée de l’intensité lumineuse de la source lumineuse dans un plan arbitraire contenant l’axe de référence. L’intersection de l’axe de référence et du plan parallèle au plan de référence à la distance e est utilisée comme origine du système de coordonnées.

La source lumineuse est montée sur une plaque au moyen des bornes de montage correspondantes. La plaque est montée sur le plateau du goniomètre au moyen d’une patte de fixation, de manière que l’axe de référence de la source lumineuse soit dans l’alignement de l’un des axes de rotation du goniomètre. Le réglage de mesure correspondant est décrit à la figure 3.

Pour enregistrer les données relatives à l’intensité lumineuse, on utilise un goniophotomètre classique. La distance de mesure doit être correctement choisie, de manière que le détecteur se trouve à l’intérieur du champ élargi de distribution de la lumière.

Les mesures doivent être effectuées dans les plans C0 (C180) et C90 (C270), qui contiennent l’axe de référence de la source lumineuse. Les points d’essai pour chaque plan et plusieurs angles polaires γ sont précisés dans le tableau 4.

Après les mesures, il faut normaliser les données (1 000 lm) conformément au paragraphe 3.1.11, en utilisant le flux lumineux de chacune des sources lumineuses soumises à l’essai. Les données doivent être conformes à la marge de tolérance définie au tableau 4.

Les dessins ont pour seul but d’illustrer schématiquement le montage servant à mesurer la source lumineuse à DEL.

Figure 3* 
Montage permettant de mesurer la répartition de l’intensité lumineuse

Axe de référence

Plan de référence

Photodétecteur du goniomètre

Définition du plan C 
Direction de visée le long de l’axe de référence

LR4A

Axe de référence

Photodétecteur du goniomètre

Plan de référence

Définition du plan C 
Direction de visée le long de l’axe de référence

LR4B

Catégories LR4A et LR4B	Feuille LR4/5

La répartition de l’intensité lumineuse telle quelle est décrite au tableau 4 doit être sensiblement uniforme, ce qui signifie qu’entre deux points adjacents de la grille l’intensité lumineuse relative est calculée par interpolation linéaire. En cas de doute, cette vérification peut être effectuée en plus de celle des points de la grille indiqués au tableau 4.

# Tableau 4 
Valeurs − mesurées aux points d’essai − de l’intensité normalisée des sources lumineuses à DEL 
de fabrication courante et des sources lumineuses à DEL étalons. Les prescriptions s’appliquent 
tant à la fonction majeure qu’à la fonction mineure

|  | Sources lumineuses à DEL de fabrication courante |  | Sources lumineuses à DEL étalons |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angle | Intensité minimale en cd/1 000 lm | Intensité maximale en cd/1 000 lm | Intensité minimale en cd/1 000 lm | Intensité maximale en cd/1 000 lm |
| -90° | 0 | 38 | 0 | 25 |
| -75° | 0 | 160 | 0 | 140 |
| -60° | 98 | 246 | 127 | 220 |
| -45° | 142 | 305 | 181 | 275 |
| -30° | 169 | 352 | 213 | 315 |
| -15° | 192 | 389 | 239 | 340 |
| 0° | 200 | 401 | 248 | 352 |
| 15° | 192 | 389 | 239 | 340 |
| 30° | 169 | 352 | 213 | 315 |
| 45° | 142 | 305 | 181 | 275 |
| 60° | 98 | 246 | 127 | 220 |
| 75° | 0 | 160 | 0 | 140 |
| 90° | 0 | 38 | 0 | 25 |

Catégories LR5A, LR5B, LW5A, LW5B, LY5A et LY5B	Feuille L5/1

Les dessins n’ont pour but que d’illustrer les principales dimensions de la source lumineuse à DEL.

Figure 1* 
Dessin principal

* Méthode de projection

V+

Masse

Plan de reference 1

Zone d’émission 
de la lumière 3

Axe de référence 2

4

Plan de reference 1

V+

Masse

4

Zone d’émission 
de la lumière 3

Axe de référence 2

LR5A, LW5A, LY5A

LR5B, LW5B, LY5B

Pour les notes, voir la feuille L5/2.

* Méthode de projection:

Catégories LR5A, LR5B, LW5A, LW5B, LY5A et LY5B	Feuille L5/2

# Tableau 1 
Principales caractéristiques physiques, électriques et photométriques de la source lumineuse à DEL

| Dimensions |  |  |  |  |  | Sources lumineuses à DEL de fabrication courante | Sources lumineuses à DEL étalons |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  |  |  |  | mm | 6,0 max. |  |
| b |  |  |  |  | mm | c + 10,0 min. 38,0 max. |  |
| c |  |  |  |  | mm | 18,5 0,1 |  |
| d |  |  |  |  | mm | 28,0 max. |  |
| e 11/ |  |  |  |  | mm | 3,0 0,30 | 3,0 0,15 |
| h |  |  |  |  | mm | 5,5 + 0.0 / -0,1 |  |
| Culot | LR5A, LR5B LW5A, LW5B LY5A, LY5B |  | PGJ18.5d-10 PGJ18.5d-28 PGJ18.5d-19 |  | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-185-1) |  |  |
| Caractéristiques électriques et photométriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs nominales |  | Volts |  |  |  | 12 |  |
|  |  | Watts |  |  | LR5A, LR5B | 3 |  |
|  |  |  |  |  | LW5A, LW5B LY5A, LY5B | 6 |  |
| Valeurs normales 8 |  | Watts (à 13,5 V CC) |  |  | LR5A, LR5B | 3,5 max. |  |
|  |  |  |  |  | LW5A, LW5B | 8 max. |  |
|  |  |  |  | 10 | LY5A, LY5B |  |  |
|  |  | Flux lumineux (en lm, à 13,5 V CC) |  | 5 | LR5A, LR5B | 120 15 % | 120 5 % 9 |
|  |  |  |  | 6 | LW5A, LW5B | 350 20 % | 350 10 % 9 |
|  |  |  |  | 7, 10 | LY5A, LY5B | 280 20 % | 280 10 % 9 |
|  |  | Flux lumineux (en lm, à 9 V CC) |  | 5 | LR5A, LR5B | 28 min. |  |
|  |  |  |  | 6 | LW5A, LW5B | 65 min. |  |
|  |  |  |  | 7, 10 | LY5A, LY5B | 55 min. |  |

1  Le plan de référence est le plan déterminé par les points de contact de l’assemblage culot/douille.

2  L’axe de référence est perpendiculaire au plan de référence et passant par le centre de la baïonnette.

3  Zone d’émission de la lumière : à contrôler au moyen du gabarit de positionnement (fig. 2).

4  Un espace libre minimal de 5 mm doit être assuré tout autour de la source lumineuse pour la convection.

5  La lumière émise doit être rouge.

6  La lumière émise doit être blanche.

7  La lumière émise doit être jaune-auto.

8  Après fonctionnement en continu pendant 30 min à 23  2,5 °C.

9  La valeur mesurée doit se situer entre 100 et 90 % de la valeur mesurée après 1 minute.

10  Fonctionnement en mode clignotant pendant 30 minutes (fréquence = 1,5 Hz, cycle d’essai avec 50 % en fonctionnement et 50 % hors fonctionnement). Mesure effectuée avec le mode clignotant en fonctionnement après 30 minutes de fonctionnement.

11  Longueur du centre lumineux.

Caractéristiques électriques

En cas de défaillance de la source lumineuse à DEL (pas d’émission de lumière), l’intensité maximale d’alimentation en courant électrique, avec fonctionnement entre 12 et 14 V, doit être inférieure à 20 mA (circuit ouvert).

Catégories LR5A, LR5B, LW5A, LW5B, LY5A et LY5B	Feuille L5/3

Prescriptions pour l’écran de contrôle

L’essai ci-après vise à définir les prescriptions applicables à la zone d’émission de la lumière de la source lumineuse à DEL et à déterminer si cette zone est positionnée correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence aux fins de la vérification du respect des prescriptions.

L’emplacement de la zone d’émission de lumière est contrôlé au moyen du gabarit de positionnement défini à la figure 2, qui permet de visualiser les projections le long de la direction  = 0º dans les plans C90 et C180 (C,  tels que définis à la figure 3).

La proportion du flux lumineux total émis dans la direction de visée doit être conforme aux indications du tableau 3.

# Figure 2 
Définition de la zone d’émission de lumière au moyen du gabarit, avec les dimensions 
indiquées dans le tableau 2

# Tableau 2 
Dimensions du gabarit de positionnement de la figure 2

| Dimensions en mm | f |
| --- | --- |
| Sources lumineuses à DEL de fabrication courante | 4,5 |
| Sources lumineuses à DEL étalons | 4,5 |

Catégories LR5A, LR5B, LW5A, LW5B, LY5A et LY5B	Feuille L5/4

# Tableau 3 
Proportion du flux lumineux total émise dans la direction de visée à partir des zones 
indiquées dans la figure 2

| Catégorie | Zone(s) | Sources lumineuses à DEL de fabrication courante | Sources lumineuses à DEL étalons |
| --- | --- | --- | --- |
| LR5A LR5B | Chaque zone B | ≥ 10 % | ≥ 15 % |
|  | Chaque zone A et chaque zone B | < 40 % | < 30 % |
|  | Total zones B | ≥ 60 % | ≥ 65 % |
|  | Chaque zone C | - | < 10 % |
|  | Total zones A, B et C | ≥ 90 % | ≥ 90 % |
| LW5A LW5B LY5A LY5B | Chaque zone A et chaque zone B | ≥ 6 % | ≥ 8 % |
|  | Chaque zone A et chaque zone B | < 40 % | < 30 % |
|  | Total zones A et B | ≥ 55 % | ≥ 60 % |
|  | Chaque zone C | < 15 % | < 10 % |
|  | Total zones A, B et C | ≥ 90 % | ≥ 90 % |

Catégories LR5A, LR5B, LW5A, LW5B, LY5A et LY5B	Feuille L5/5

Répartition de l’intensité lumineuse normalisée

L’essai ci-après vise à déterminer la répartition normalisée de l’intensité lumineuse de la source lumineuse dans un plan arbitraire contenant l’axe de référence. L’intersection de l’axe de référence et du plan parallèle au plan de référence à la distance e est utilisée comme origine du système de coordonnées.

La source lumineuse est montée sur une plaque au moyen des bornes de montage correspondantes. La plaque est montée sur le plateau du goniomètre au moyen d’une patte de fixation, de manière que l’axe de référence de la source lumineuse soit dans l’alignement de l’un des axes de rotation du goniomètre. Le réglage de mesure correspondant est décrit à la figure 3.

Pour enregistrer les données relatives à l’intensité lumineuse, on utilise un goniophotomètre classique. La distance de mesure doit être correctement choisie, de manière que le détecteur se trouve à l’intérieur du champ élargi de distribution de la lumière.

Les mesures doivent être effectuées dans les plans C0 (C180) et C90 (C270), qui contiennent l’axe de référence de la source lumineuse. Les points d’essai pour chaque plan et plusieurs angles polaires γ sont précisés dans le tableau 4.

Après les mesures, il faut normaliser les données à 1 000 lm, en utilisant le flux lumineux de chacune des sources lumineuses soumises à l’essai. Les données doivent être conformes à la marge de tolérance définie au tableau 4.

Les dessins ont pour seul but d’illustrer schématiquement le montage servant à mesurer la source lumineuse à DEL.

Figure 3 
Montage permettant de mesurer la répartition de l’intensité lumineuse

Axe de référence

Plan de référence

Photodétecteur 
du goniomètre

Définition du plan C
Direction de visée le long 
de l’axe de référence

LR5A, LW5A, LY5A

Axe de référence

Photodétecteur 
du goniomètre

Définition du plan C 
Direction de visée le long 
de l’axe de référence

LR5B, LW5B, LY5B

Plan de référence

Catégories LR5A, LR5B, LW5A, LW5B, LY5A et LY5B	Feuille L5/6

La répartition de l’intensité lumineuse telle quelle est décrite au tableau 4 doit être sensiblement uniforme, ce qui signifie qu’entre deux points adjacents de la grille l’intensité lumineuse relative est calculée par interpolation linéaire. En cas de doute, cette vérification peut être effectuée en plus de celle des points de la grille indiqués au tableau 4.

# Tableau 4 
Valeurs − mesurées aux points d’essai − de l’intensité normalisée des sources lumineuses 
à DEL des catégories LR5A, LR5B, LW5A, LW5B, LY5A et LY5B

| Angle | Sources lumineuses à DEL de fabrication courante |  | Sources lumineuses à DEL étalons |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Intensité minimale en cd/1 000 lm | Intensité maximale en cd/1 000 lm | Intensité minimale en cd/1 000 lm | Intensité maximale en cd/1 000 lm |
| -90° | 0 | 70 | 0 | 65 |
| -75° | 0 | 160 | 0 | 150 |
| -60° | 85 | 245 | 105 | 220 |
| -45° | 145 | 310 | 180 | 275 |
| -30° | 170 | 380 | 220 | 335 |
| -15° | 190 | 415 | 240 | 370 |
| 0° | 200 | 425 | 250 | 390 |
| 15° | 190 | 415 | 240 | 370 |
| 30° | 170 | 380 | 220 | 335 |
| 45° | 145 | 310 | 180 | 275 |
| 60° | 85 | 245 | 105 | 220 |
| 75° | 0 | 160 | 0 | 150 |
| 90° | 0 | 70 | 0 | 65 |

*	Nouveau tirage pour raisons techniques (7 août 2018).

**	Le titre de ce Règlement a été harmonisé avec ceux des autres Règlements relatifs aux sources lumineuses, à l’occasion de l’introduction de la présente résolution.

Selon la définition du terme 17-267 dans la norme CIE S 017/E:2011 ILV : International Lighting Vocabulary, version électronique eILV.