| E/ECE/324/Rev.1/Add.36/Rev.7/Amend.7−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.36/Rev.7/Amend.7 |  |
| --- | --- |
|  | 9 November 2015 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 36 – Правила № 37

Пересмотр 7 − Поправка 7

Дополнение 44 к поправкам серии 03 – Дата вступления в силу: 8 октября 2015 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения ламп накаливания, предназначенных для использования в официально утвержденных фарах механических транспортных средств и их прицепов

Данный документ опубликован исключительно в информационных целях. Аутентичным и юридически обязательным текстом является документ ECE/TRANS/WP.29/2015/18.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 3.5.4 изменить следующим образом:

"3.5.4		Длину прямолинейной нити накала идентифицируют по ее крайним точкам, определяемым – при отсутствии иных указаний в соответствующей спецификации – по верхним точкам первого и последнего витков, рассматриваемым в плоскости, перпендикулярной оси отсчета лампы накаливания. Верхняя точка крайнего витка должна отвечать условию, согласно которому угол, образованный токовыми вводами, не должен превышать 90°. При биспиральных нитях накала измерение производят от верхних точек вторичных витков. В целях определения длины нити накала верхние точки за пределами точки подсоединения к токовым вводам не учитываются".

Приложение 1

Перечень категорий ламп накаливания по группам и номера их спецификаций, изменить следующим образом:

"

| Группа 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Без общих ограничений: |  |  |  |  |
|  | Категория |  | Номер(а) спецификации(й) |  |

.....

|  | H17 |  | H17/1−6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H18 |  | H18/1−4 |  |
|  | H19 |  | H19/1−5 |  |
|  | H20 |  | H20/1−4 |  |
|  | H21W | *2 | H21W/1−2 |  |

…."

Перечень спецификаций для ламп накаливания и порядок их следования в настоящем приложении изменить следующим образом:

"

Номер(а) спецификации(й)

....

H17/1−6

H18/1−4

H19/1−5

H20/1−4

H6W/1

…."

Спецификация H1/1,примечание 2, изменить следующим образом:

"2	У ламп с двумя токовыми вводами внутри колбы более длинный токовый ввод должен находиться над нитью накала (вид лампы накаливания, представленный на чертеже). Конструкция внутренней части лампы должна быть такой, чтобы паразитные зеркальные изображения и световые отражения были по возможности уменьшены, например путем установки муфт охлаждения на неспиральных частях нити накала".

Спецификация H7/3, таблица, изменить следующим образом:

"…

| Цоколь PX26d в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-5-7) |  |
| --- | --- |

…"

Спецификация H17/2, таблица, изменить следующим образом:

"…

| Цоколь PU43t-4 в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-171-2) |  |
| --- | --- |

…"

После спецификации H17/6 включить новые спецификации H18/1–H18/4, H19/1–H19/5 и H20/1–H20/4 следующего содержания (см. следующие страницы; одна страница на спецификацию):

"

Категория H18	Спецификация H18/1

Плоскость отсчета отсчета1

Плоскость отсчета

Ось отсчета

Ось отсчета

Ось отсчета

Вид по стрелке А

Вид по стрелке С

Рис. 1

Основной рисунок

Рис. 2

Максимальные контуры лампы5

Рис. 3

Определение оси отсчета2

1

3

4

Чертежи служат только для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

Ø26,1

Ø20,0

Ø15,0

44,0

25,0

3,5

1	Плоскость отсчета определяется по точкам поверхности патрона, на которые опираются три опорных прилива кольца цоколя.

2	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через точку пересечения двух перпендикулярных линий, как показано на рис. 3.

3	Цвет излучаемого света является белым или селективным желтым.

4	Примечания, касающиеся диаметра нити накала.

a)	никаких ограничений на фактический диаметр не устанавливается, однако цель будущих разработок − довести его до d макс. = 1,3 мм.

b)	один и тот же изготовитель обеспечивает одинаковый диаметр в конструкции стандартной (эталонной) лампы накаливания и лампы накаливания серийного производства.

5	Стеклянная колба и держатели не выступают за пределы оболочки, как показано на рис. 2. Центр оболочки совпадает с осью отсчета.

Категория H18	Спецификация H18/2

Плоскость отсчета

Ось отсчета

Первый виток нити накала

Ось нити накала

Вид по стрелке В

Вид по стрелке А

Рис. 4

Зона без искажений и затемненная верхняя часть6, 7

Рис. 5

Зона без металлических частей8

Ось нити накала

Плоскость отсчета

Ось колбы

Ось отсчета

Ось нити накала

Вид по стрелке А

Рис. 6

Допустимое смещение оси нити накала 
(только для эталонных ламп накаливания)

Рис. 7

Эксцентриситет оси колбы

3,0

25,0

6	Стеклянная колба не дает оптического искажения в пределах углов 1 и 2. Это требование распространяется на всю окружность колбы в пределах углов 1 и 2.

7	Светонепроницаемое покрытие доходит по крайней мере до цилиндрической части колбы по всей ее верхней окружности. Кроме того, оно доходит по крайней мере до плоскости, параллельной плоскости отсчета, где угол 3 пересекает поверхность внешней колбы (вид В, как показано в спецификации H18/1).

8	Конструкция внутренней части лампы должна быть такой, чтобы паразитные зеркальные изображения и световые отражения находились только над самой нитью накала, видимой в горизонтальном направлении (вид А, как показано на рис. 1 спецификации Н18/1.)

В заштрихованной зоне, показанной на рис. 5, не должно быть никаких металлических частей, за исключением витков нити накала.

Категория H18	Спецификация H18/3

|  |  | Лампы накаливания серийного производства |  | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 В |  | 12 В |
| e9 |  | 25,010 |  | 25,0 0,1 |
| f9 |  | 4,810 |  | 4,8 0,1 |
| g12 |  | 0,5 мин. |  | Рассматривается |
| h111 |  | 010 |  | 0 0,10 |
| h211 |  | 010 |  | 0 0,15 |
| 1 |  | 40° мин. |  | 40° мин. |
| 2 |  | 50° мин. |  | 50° мин. |
| 3 |  | 30° мин. |  | 30° мин. |
| Цоколь PY26d-1 в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-5-7) |  |  |  |  |
| Электрические и фотометрические характеристики |  |  |  |  |
| Номинальные значения | Вольты | 12 |  | 12 |
|  | Ватты | 65 |  | 65 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,2 |  | 13,2 |
| Фактические значения | Ватты | 69 макс. |  | 69 макс. |
|  | Световой поток | 1 700 8% |  |  |
| Контрольный световой поток при значениях около |  |  | 13,2 В | 1 700 |

9	Крайние точки нити накала определяются как точки, в которых проекция наружной части конечных витков пересекает ось нити накала, причем направлением визирования является направление A, как показано на рис. 1 спецификации H18/1.

10	Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация H18/4.

11	Смещение нити накала относительно оси отсчета измеряется только в направлениях визирования А и В, как показано на рис. 1 спецификации H18/1. Точками измерения являются точки, в которых проекция наружной части конечных витков, наиболее близкого и наиболее удаленного от плоскости отсчета, пересекает ось нити накала.

12	Смещение оси нити накала относительно оси колбы, измеренное в двух плоскостях, параллельных плоскости отсчета, где проекция наружной части конечных витков, наиболее близкого и наиболее удаленного от плоскости отсчета, пересекает ось нити накала.

Категория H18 	Спецификация H18/4

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

Размеры в мм

Ось отсчета

плоскости отсчета

25,0 мм до

|  | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 В | d + 0,30 | d + 0,50 | 0,2 |  | 5,3 | 4,7 |

d = диаметр нити накала

Положение нити накала проверяется только в направлениях A и B, показанных на рис. 1 в спецификации H18/1.

Нить накала полностью находится в указанных пределах.

Крайние точки нити накала, определенные в сноске 9 к спецификации H18/3, находятся между линиями Z1 и Z2 и между линиями Z3 и Z4.

Категория H19	Спецификация H19/1

Чертежи служат только для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания.

Дальний свет

Ближний свет

Заземление

Ось колбы

Ось отсчета

Плоскость отсчета1

Рис. 1

Основной чертеж

Рис. 2

Максимальные размеры лампы4

Направляющий выступ

M 2,7

p

e

Ось отсчета2

Ø27

50

5

3

Ø38,2

М2,7

Заземление

Направляющий выступ

Сноски см. в спецификации H19/5.

Категория H19	Спецификация H19/2

| Размеры в мм |  | Лампы накаливания серийного производства |  |  | Эталонная лампа накаливания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 В |  |  | 12 В |  |
| e |  | 28,5 + 0,35 / − 0,15 |  |  | 28,5 + 0,20 / − 0,0 |  |
| p |  | 28,95 |  |  | 28,95 |  |
| α |  | макс. 45° |  |  | макс. 45° |  |
| Цоколь PU43t-3 в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-171-1) |  |  |  |  |  |  |
| Электрические и фотометрические характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Номинальные значения | Вольты |  | 126 |  | 126 |  |
|  | Ватты |  | 60 | 55 | 60 | 55 |
| Испытательное напряжение | Вольты |  | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| Фактические значения | Ватты |  | 72 макс. | 68 макс. | 72 макс. | 68 макс. |
|  | Световой поток |  | 1 750 10% | 1 200 10% |  |  |
| Контрольный световой поток при значениях около |  |  |  | 13,2 В | 1 750 | 1 200 |

Сноску 6 см. в спецификации H19/5.

Категория H19	Спецификация H19/3

Положение экрана

33,0

29,5

Ось колбы

Ось отсчета

Положение нити накала

Ось отсчета

Ось основной нити накала

Ось вспомогательной нити накала

8/

33,0

29,5

Категория H19	Спецификация H19/4

Таблица размеров (в мм), которые указываются на чертежах спецификации H19/3

| Обозначения* | Размеры** | Допуск |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| a/26,0 | 0,7 | 0,30 | 0,20 |
| a/24,5 | 0,7 | 0,40 | 0,20 |
| b1/29,5 | 1,0 | 0,30 | 0,25 |
| b1/33,0 | b1/29,5 mv | 0,30 | 0,15 |
| b2/29,5 | 1,0 | 0,30 | 0,25 |
| b2/33,0 | b2/29,5 mv | 0,30 | 0,15 |
| c/29,5 | 1,7 | 0,25 | 0,15 |
| c/33 | c/29,5 mv | 0,25 | 0,15 |
| d | мин. 1,1 | − | − |
| e11 | 28,5 | +0,35 / −0,15 | +0,20 / −0,0 |
| f 9, 10, 11 | 1,4 | 0,30 | 0,15 |
| g/26,0 | 0 | 0,40 | 0,30 |
| g/24,5 | 0 | 0,50 | 0,25 |
| h/29,5 | 0 | 0,40 | 0,25 |
| h/33,0 | h/29,5 mv | 0,30 | 0,15 |
| lR9, 12 | 4,0 | 0,60 | 0,30 |
| lC9, 10 | 5,2 | 0,60 | 0,30 |
| p/33,0 | Зависят от формы экрана | − | − |
| q/33,0 | (p+q)/2 | 0,60 | 0,30 |

*  "../24,5" означает размер, измеряемый на указанном после знака дроби расстоянии в мм от плоскости отсчета.

**  "../29,5 mv" означает показатель, измеренный на расстоянии 29,5 мм от плоскости отсчета.

Сноски см. в спецификации H19/5.

Категория H19	Спецификация H19/5

1	Плоскость отсчета представляет собой плоскость, образуемую точками нижней части всех трех выступов держателя цоколя.

2	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через центр окружности диаметром "М".

3	Цвет света, излучаемого эталонными лампами накаливания и лампами серийного производства, должен быть белым.

4	Колба и держатели не должны выступать за пределы оболочки, как показано на рис. 2.

5	Светонепроницаемое покрытие должно доходить по крайней мере до цилиндрической части колбы. Кроме того, оно должно перекрывать внутреннюю экранирующую часть колбы, если на нее смотреть в направлении, перпендикулярном оси отсчета.

6	Значение, указанное в левой колонке, касается нити основной накала . Значения, указанные в правой колонке, касаются вспомогательной нити накала.

7	Плоскость V-V представляет собой плоскость, перпендикулярную плоскости отсчета и проходящую через ось отсчета и через точку пересечения окружности диаметром "М" и оси контрольного выступа.

8	Плоскость Н-Н представляет собой плоскость, перпендикулярную плоскости отсчета и плоскости V-V и проходящую через ось отсчета.

9	Крайние витки нити накала представляют собой первый и последний светящиеся витки, которые имеют вид правильной спирали, т.е. которые образуют правильный угол ее навивки.

10	Для вспомогательной нити накала точками, в которых должно производиться измерение, являются точки пересечения (вид в направлении 1) бокового края экранирующей части колбы или оси отсчета с внешней частью крайних витков, определение которых приведено в сноске 9.

11	"e" означает расстояние от плоскости отсчета до начальной точки вспомогательной нити накала, определение которой дано выше.

12	Для основной нити накала точками, в которых должно производиться измерение, являются точки пересечения (вид в направлении 1) плоскости, параллельной плоскости Н-Н и расположенной на расстоянии 0,3 мм ниже этой плоскости, с внешней частью крайних витков, определение которых приведено в сноске 9.

Дополнительные пояснения к спецификации H19/3

Указанные ниже размеры определяются в трех направлениях:

1	для размеров b1, а, c, d, e, f, 1R и 1С.

2	для размеров g, h, p и q.

3	для размера b2.

Размеры p и q определяются в плоскостях, параллельных плоскости отсчета, 
на расстоянии 33,0 мм от нее.

Размеры b1 и b2 определяются в плоскостях, параллельных плоскости отсчета, на расстоянии 29,5 мм и 33,0 мм от нее.

Размеры с и h определяются в плоскостях, параллельных плоскости отсчета, 
на расстоянии 29,5 мм и 33,0 мм от нее.

Размеры а и g определяются в плоскостях, параллельных плоскости отсчета, 
на расстоянии 24,5 мм и 26,0 мм от нее.

Примечание: Метод измерения см. в добавлении Е к публикации МЭК 60809.

Категория H20	Спецификация H20/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

44,0

Ø15,0

25,0

Ø26,1

Ø20,0

3,5

Плоскость отсчета1

Вид по стрелке A

Вид по стрелке С

Рис. 1

Основной рисунок

V

V

e

f

Ось отсчета

4

3

Ось отсчета

Ось отсчета

Плоскость отсчета

Рис. 2

Максимальные контуры лампы5

Рис. 3

Определение оси отсчета2

1	Плоскость отсчета определяется по точкам поверхности патрона, на которые опираются три опорных прилива кольца цоколя.

2	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через точку пересечения двух перпендикулярных линий, как показано на рис. 3.

3	Цвет излучаемого света является белым с учетом ограничения в соответствии со спецификацией H20/3.

4	Примечания, касающиеся диаметра нити накала:

a)	никаких ограничений на фактический диаметр не устанавливается, однако цель будущих разработок − довести его до d макс. = 1,4 мм;

b)	один и тот же изготовитель обеспечивает одинаковый диаметр в конструкции стандартной (эталонной) лампы накаливания и лампы накаливания серийного производства.

5	Стеклянная колба и держатели не выступают за пределы оболочки, как показано на рис. 2. Центр оболочки совпадает с осью отсчета.

Категория H20	Спецификация H20/2

Рис. 4

Зона без искажений6

Плоскость отсчета

Ось отсчета

Вид по стрелке B

Первый виток нити накала

Ось нити накала

Рис. 5

Зона без металлических частей7

Вид по стрелке A

Плоскость отсчета

Ось отсчета

Ось нити накала

Рис. 6

Допустимое смещение оси нити накала (только для эталонных ламп накаливания)

f

e

h2

h1

Вид по стрелке A

Ось колбы

Ось нити накала

Рис. 7

Эксцентриситет оси колбы

g

g

6	Стеклянная колба не должна давать оптического искажения в пределах углов 1 и 2. Это требование распространяется на всю окружность колбы в пределах углов 1 и 2.

7	Конструкция внутренней части лампы должна быть такой, чтобы паразитные зеркальные изображения и световые отражения находились только над самой нитью накала, видимой в горизонтальном направлении (вид A, как показано на рис. 1 спецификации H20/1).

В заштрихованной зоне, показанной на рис. 5, не должно быть никаких металлических частей, за исключением витков нити накала.

Категория H20	Спецификация H20/3

| Размеры в мм |  |  |  | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 12 В | 12 В |
| e8 |  |  |  | 25,09 | 25,0 0,1 |
| f8 |  |  |  | 4,89 | 4,8 0,1 |
| g11 |  |  |  | 0,5 мин. | 0,5 мин. |
| h110 |  |  |  | 09 | 0 0,10 |
| h210 |  |  |  | 09 | 0 0,15 |
| 1 |  |  |  | 40° мин. | 40° мин. |
| 2 |  |  |  | 50° мин. | 50° мин. |
| Цоколь PY26d-6 в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-5-7) |  |  |  |  |  |
| Электрические и фотометрические характеристики |  |  |  |  |  |
| Номинальные значения |  | Вольты |  | 12 | 12 |
|  |  | Ватты |  | 70 | 70 |
| Испытательное напряжение |  | Вольты |  | 13,2 | 13,2 |
| Фактические значения |  | Ватты |  | 75 макс. | 75 макс. |
|  |  | Световой поток |  | 1 250 10 % |  |
| Контрольный световой поток при значениях около |  |  |  | 12 В | 900 |
|  |  |  |  | 13,2 В | 1250 |
| Координаты цветности12 | Фактический |  |  | x=0,347 | y=0,353 |
|  | Диапазон цветности |  | Пределы | x=0,330 | y=0,150+0,640x |
|  |  |  |  | x=0,370 | y=0,050+0,750x |
|  |  |  | Точки пересечения | x=0,330 | y=0,298 |
|  |  |  |  | x=0,370 | y=0,327 |
|  |  |  |  | x=0,370 | y=0,387 |
|  |  |  |  | x=0,330 | y=0,361 |

8	Крайние точки нити накала определяются как точки, в которых проекция наружной части конечных витков пересекает ось нити накала, причем направлением визирования является направление A, как показано на рис. 1 спецификации H20/1. (Особые инструкции в отношении биспиральных нитей накала в настоящее время изучаются.)

9	Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация H20/4.

10	Смещение нити накала относительно оси отсчета измеряется только в направлениях визирования А и В, как показано на рис. 1 спецификации H20/1. Точками, в которых должно производиться измерение, являются точки, в которых проекция наружной части конечных витков, наиболее близкого и наиболее удаленного от плоскости отсчета, пересекает ось нити накала.

11	Смещение оси нити накала относительно оси колбы, измеренное в двух плоскостях, параллельных плоскости отсчета, где проекция наружной части конечных витков, наиболее близкого и наиболее удаленного от плоскости отсчета, пересекает ось нити накала.

12	См. приложение 5.

Категория H20	Спецификация H20/4

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

Размеры в мм

25,0 мм до плоскости отсчета

Ось отсчета

| a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d + 0,40 | d + 0,70 | 0,25 |  | 5,7 | 4,6 |

d = диаметр нити накала

Положение нити накала проверяется только в направлениях A и B, как показано на рис. 1 в спецификации H20/1.

Нить накала полностью находится в указанных пределах.

Крайние точки нити накала, определенные в сноске 9 к спецификации H20/3, находятся между линиями Z1 и Z2 и между линиями Z3 и Z4".

Спецификация PC16W/2, таблица, изменить следующим образом:

"…

| PC16W Цоколь PU20d-1 PCY16W Цоколь PU20d-2 PCR16W Цоколь PU20d-7 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-158-1) |
| --- | --- |
| PW16W Цоколь WP3.3x14.5-8 PWY16W Цоколь WP3.3x14.5-9 PWR16W Цоколь WP3.3x14.5-10 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-164-1) |

…"

Спецификация PR21/5W/1, нижеследующий рисунок,

a =	основная (с высокой номинальной 
мощностью) нить накала

b =	вспомогательная (с низкой номинальной мощностью) нить накала

45,0 макс.

"

Ø26,5 макс.

Ось отсчета

Контрольный штифт

Плоскость отсчета

"

изменить следующим образом:

4/

3/

45,0 макс.

26,5 max.

e

b

a

a

b

a

b

f

y

x

Ось отсчета

"

a =	основная (с высокой номинальной 
мощностью) нить накала

b =	вспомогательная (с низкой номинальной мощностью) нить накала

Ø26,5 макс.

Контрольный штифт

Плоскость отсчета

"

Спецификация W15/5W/1, таблица, изменить следующим образом:

"…

| Цоколь WZ3x16q в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-151-2) |  |
| --- | --- |

…"

Спецификация W21W/1, таблица, изменить следующим образом:

"…

| Цоколь W3x16d в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-105-3) |  |
| --- | --- |

…"

Спецификация W21/5W/1, таблица, изменить следующим образом:

"…

| Цоколь W3x16q в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-106-4) |  |
| --- | --- |

…"

Спецификация WR21/5W/1, таблица, изменить следующим образом:

"…

| Цоколь WY3x16q в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-106-4) |  |
| --- | --- |

…"

Спецификация WY21W/1, таблица, изменить следующим образом:

"…

| Цоколь WX3x16d в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-105-3) |  |
| --- | --- |

…"

Приложение 5

Включить новый пункт 2.4 следующего содержания:

"2.4		Ограничение границ цветности.

На нижеследующем рисунке показан диапазон цветности для белого цвета (в пределах заштрихованного участка) и ограниченный диапазон цветности для источника света H20 в виде лампы накаливания (заштрихованная зона, ограниченная сплошными линиями) в системе координат цветности МЭК (x, y).

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

"

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.